ANTENA DIRECCIONAL DE TRES ELEMENTOS PARA VHF

FRECUENCIA  DE TRABAJO : 146 Mhz.

Reflector 102 cm.

Elemento excitado 97 cm.

Director 92 cm.

5 cm.

VER DETALLE

29 cm.

40 cm.

69 cm.

Esta antena se está construida por entero con caños de aluminio, el botalon central puede realizarse con un “boom” de antena de TV en desuso, lo mismo que los tres elementos que la conforman se fabrican con caños de aluminio aprovechados de esta misma antena de TV que podemos encontrar en cualquier hogar. De todas formas, la faz constructiva la otorgo a la capacidad e ingenio del aficionado, que por otro lado no es crítica, solo deberemos respetar las dimensiones que estan calculadas para resonar en la frecuencia de 146 Mhz +/-.

El adaptador “Gamma”  se construye con un tubo de aluminio de 10 mm de diametro de 24 cm de longitud cerrado en un extremo, separado del elemento irradiante 5 cm.

En el interior del tubo insertaremos el conductor central (vivo) de un cable coaxial, por supuesto que aislado del tubo.

Esto forma un capacitor entre el tubo de aluminio y el conductor que se aloja en su interior, que sirve posteriormente para el ajuste del “Gamma”.

Este conductor se conecta en un extremo al vivo de la linea de transmisión desbalanceada (coaxial) puede ser un cable RG-213 o RG-58 de 50 ohms de impedancia, mientras que el otro extremo quedará libre, el terminal “negativo” o malla de nuestra linea de transmisión se conecta en el centro del elemento excitado.

Tubo “Gamma”!

Conductor central aislado

Abrazadera deslizante para sintonia del “Gamma”

Aquí se conecta el “vivo” del coaxil.

Aquí se conecta la malla del coaxil.

Elemento excitado

Boom

DETALLE CONSTRUCTIVO DEL “GAMMA”

Cálculo, diseño y construcción:	Maximiliano Villafañe LW8DSL. Miembro colaborador del área radiocomunicaciones de la Agrupación Scout “Tomas Santa Coloma” de la ciudad de Tres Arroyos. Socio activo de: LU6DG Punta Alta Radio Club.

Teléfono:			02932-15639239

Correo electrónico:		lw8dsl@hotmail.com

Bibliografía consultada:		HandBook edición 1969 (sección antenas para FME).