ALGO MAS PARA EXPERIMENTAR

# G5RV – ANTENA MULTIBANDA

( 15,5m)                           ( 15.5m)

ooooo





     10.90m para dipolo horizontal

       8.80m para V invertida.









Balun 1:1 (Así se especifica.)





       RG-8/U, cualquier largo

       al transceptor





La impedancia, al final de la línea de 300 Ohm, es de 50 a 60 Ohm.

Se recomienda un balun de relación 1:1 para evitar las radiaciones ITV.

La antena es ligeramente corta para 80m pero la línea de 300 Ohm, actuando como un “Stub”, la entra en frecuencia.  En las otras bandas, esta línea de 300 Ohm actúa como un transformador de impedancia.

Ajuste el largo de la línea, en la banda de 20m o 15m,  para lograr el menor valor de ROE

Esta antena soporta hasta 400W.  Para potencias mayores, utilice una línea abierta adecuada para esa potencia.

Multiradio S.A.

Hector Roy – LU7BR