VERTICAL DOBLE BANDA PARA 144 y 430 MHz

INTRODUCCIÓN
Esta antena vertical, fue probada por varias estaciones de radioaficionados en el Uruguay, dando muy buenos resultados.
Es muy fácil de diseñar y esta construida con caños de cobre para mayor resistencia al viento, pero puede ser fabricada de caños de aluminio, dando buen resultado con ambos tipos de material.
La ganancia de la antena, según reportes dados, es de unos 5 dB de ganancia. A pesar que no es mucho, hay que tener en cuenta que una antena Ringo, tiene una ganancia de unos 3 dB.

CONSTRICCIÓN
La varilla inferior es la parte de UHF y es donde si deberá de conectar el vivo del cable coaxil.
Su longitud es de 49 cms, pudiendose usar caños de cobre o aluminio finos. La parte superior es de 97 cms y corresponde a la parte de VHF y se construye del mismo material que el anterior.

LA BOBINA 
La bobina esta construida sobre un material aislante ( caño de PVC, resina, fibra de vidrio, etc ), de media pulgada de diámetro y 50 cms de longitud. Se deberá de poner un material aislante y para que tenga resistencia al viento.
Para realizar la bobina, deberemos medir 2 Mts 03 cms de alambre de cobre de 1,5 mm de diámetro, deje dos colillas para podes conectar un extremo de la bobina a la varilla de UHF y el otro a la parte de VHF.
Lo que hay que tener presente, es que al momento de bobinar el alambre, la separación entre espiras debe de ser la misma separación entre ellas o lo mas aproximado posible.

BASE DE LA ANTENA
La base esta echa con una platina en material conductor ( aluminio, cobre, bronce, etc ), que deberá de tener 4 planos de tierra de 50 cms cada uno.
En el centro de la platina se coloco un enchufe coaxil hembra para facilitar la conexión del cable con la antena.
En vivo del enchufe va conectado el vertical y la parte de la malla, va conectado a los planos de tierra.

Note que los planos de tierra, van puestos a 90º del eje vertical.
Espero que la puedan realizar sin problemas, ya que es muy fácil su construcción.