DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA LAMPARAS DE ALARMA

Una desventaja del empleo de lámparas incandescentes como señales de alarma o indicadores radica en la duración limitada de su filamento.

En el circuito que nos ocupa, en caso de falla de la lámprara L1 se enciende automáticamente la lámpara L2

Mientras está encendida la lámpara L1, en el resistor R1 se produce una caída de tensión que, al hacer positiva la base del transistor Q2 respecto al emisor, mantiene ese transistor en el estado de conducción.

De esa manera, la base del transistor Q1 está prácticamente a un potencial 0 voltio y por lo tanto el transistor Q1 está en la condición de bloqueo y l a lámpara L2 apagada.

Si se quema ahora la lámpara L1, la tensión de polarización del transistor Q2 cae a cero, la base de Q1 se hace positiva y ese transistor para a la condición de saturación, encendiéndose la lámpara L2.

Q1, Q2 – SK3019, BSY73, o cualquier NPN.

L1, L2 – 12 V/100 mA.

R1, R2- 0,25W

*********************************************

*  7040 KHz -*<<< CX2SA BBS >>>*- 14105 KHz *

*-------------------------------------------*

* 10/04/04 15:18 CX -<>- 10/04/04 18:18 UTC *

*-------------------------------------------*

*         José María González Devitta       *

*         P. O. BOX #507 - C.P. 30000       *

*     Minas * Lavalleja * URUGUAY * S.A.    *

*       34º22'19"S/55º14'13"W - GF25JP      *

*********************************************