## Amplificador audio 50 W

El componente principal  de este sistema es un amplificador operacional integrado de la firma National Semiconductor, el LM3886TF . No hace falta ningún otro componente activo, sólo el integrado y un puñado de componentes pasivos tales como resistencias y condensadores

La señal de audio proveniente de la placa de sonido entra al amplificador operacional por su pin 10 (entrada no inversora). Un condensador de 1 µF deja pasar sólo la señal de audio, bloqueando la componente DC que pudiese existir. Un potenciómetro de 10 kΩ permite ajustar el límite de entrada. A la salida una resistencia de 20 kΩ  realiza la realimentación por medio de la entrada inversora mientras que un conjunto RL acopla la salida de potencia con el altavoz. Este conjunto consta de una bobina de 10 a 15 vueltas de alambre 1.5 mm. sobre una resistencia de 10 Ω / 2 W. Dos condensadores electrolíticos desacoplan la fuente de alimentación y un puente controla la función Mute (enmudecer) la cual se activa abriendo el interruptor. El condensador de 100 µF junto con la resistencia de 47 kΩ  hacen las veces de retardo de entrada, evitando ruidos al conectarse la alimentación.

## Alimentación :

    - V max: simétrica +/- 18V DC

    - I  max: 12A

| R1 1 kΩ | C1 1 µF | IC1 LM3886TF |
| --- | --- | --- |
| R2 10 kΩ potenciómetro | C2 10 µF | SPK altavoz 8 Ω |
| R3 1 kΩ | C3 2200 µF |  |
| R4 20 kΩ | C4 2200 µF |  |
| R5 47 kΩ | C5 100 µF |  |
| R6 10 Ω 2W |  |  |

## Componentes: