Conversor de fuente simple a simétrica 


Este circuito es muy útil cuando se requiere alimentar a un circuito con tensiones simétricas y se dispone sólo de una fuente con una polaridad. 

El circuito consta inicialmente de un divisor resistivo que sólo posee como carga el amplificador operacional IC1 que no hace variar la tensión sobre R2 por la elevada impedancia de entrada de dicho C.I. Esta tensión que se aplica a la pata inversora aparece en la pata no inversora que se encuentra conectada al punto medio del par complementario que forman T1 y T2. Dado esta características obtenemos, de esta forma una tensión, partida de valor +V/2 y -V/2. 

Alimentación : 

· V max: simple 30V DC 

· I  max: 2A 

	Componentes: 

R1 10 kΩ 
	C1 10 µF 
	IC1 LM741

	R2 10 kΩ 
	 
	T1 TIP121

	R3 4.7 Ω 
	 
	T2 TIP126

	R4 4.7 Ω 
	 
	D1 1N4001

	R5 4.7 Ω 
	 
	D2 1N4001


