;envio de datos del PC al PIC

;pin 17 (ra0) -> entrada RS232

;pin 18 (ra1) -> 1200 bps

;pin  1 (ra2) -> 2400 bps

;pin  2 (ra3) -> 4800 bps

;pin  3 (ra4) -> 9600 bps

status	equ	3h		;registro de estados del micro

ptoa	equ	5h		;puerto a

ptob	equ	6h		;puerto b

cfga	equ	85h		;registro de config. puerto a

cfgb	equ	86h		;registro de config. puerto b

r0d	equ	0dh		;registros de proposito general

r0e	equ	0eh

bits	equ	10h

recep	equ	11h		;buffer de entrada

retsb	equ	12h		;retardo del bit de arranque

reteb	equ	13h		;retardo entre bits

z	equ	2h		;bandera de zero

c	equ	0h		;bandera de carry

p	equ	5h		;bit de seleccion de pagina

w	equ	0h		;para almacenar en w

r	equ	1h		;para almacenar en el mismo registro

rx	equ	0h		;bit de recepcion de datos en serie

org	00h		;vector de reset

goto	inicio		;salta al comienzo del programa

org	05h		;saltea el vector de interrupcion

start	movf	retsb,w		;retardo para generar bit de arranque

goto	startup

delay	movf	reteb,w		;retardo para generar bit de datos

startup	movwF	r0e

redo	nop			;pierde 12 microsegundos

nop

decfsz	r0e		;resta 1 al retardo

goto	redo		;si falta tiempo itera

retlw	0		;si termino retorna limpiando w

recibir	nop			;recibe un byte por RS232

clrf	recep		;limpia el buffer de recepcion

btfss	ptoa,rx		;mira el estado de la linea serie

goto	recibir		;si esta inactiva queda a la espera

call	start		;retardo para bit de arranque

rec	movlw	8		;carga cantidad de bits a recibir

movwf	bits

rnext	bcf	status,c	;limpia el carry

btfss	ptoa,rx		;mira la linea de recepcion

bsf	status,c	;si esta en alto sube el carry

rrf	recep		;rota el buffer de recepcion

call	delay		;retardo entre bits

decfsz	bits		;resta uno a la cant. de bits a recibir

goto	rnext		;si faltan bits por recibir itera

retlw	0		;si termino sale y limpia w

inicio	bsf	status,p	;selecciona la pagina 1 de memoria

movlw	0ffh		;programa el puerto a como entradas

movwf	cfga

movlw	00h		;programa el puerto b como salidas

movwf	cfgb

bcf	status,p	;selecciona la pagina 0 de memoria

clrf	recep		;limpia el buffer de recepcion

clrf	ptob		;apaga todas las salidas

sel	btfss	ptoa,1		;mira si el pin 18 esta a masa

goto	sel12		;selecciona valores para comunicacion a 1200 bps

btfss	ptoa,2		;mira si el pin 1 esta a masa

goto	sel24		;selecciona valores para comunicacion a 2400 bps

btfss	ptoa,3		;mira si el pin 2 esta a masa

goto	sel48		;selecciona valores para comunicacion a 4800 bps

btfss	ptoa,4		;mira si el pin 3 esta a masa

goto	sel96		;selecciona valores para comunicacion a 9600 bps

goto	sel		;queda a la espera que se seleccione la velocidad

ciclo	call	recibir		;queda a la espera de recibir datos

movf	recep,w		;carga en w el dato recibido

movwf	ptob		;manda el dato a las salidas

goto	ciclo		;itera indefinidamente

sel12	movlw	.249		;tiempo de bit de arranque para 1200 bps

movwf	retsb

movlw	.166		;tiempo entre bit y bit para 1200 bps

movwf	reteb

goto	ciclo

sel24	movlw	.124		;tiempo de bit de arranque para 2400 bps

movwf	retsb

movlw	.83		;tiempo entre bit y bit para 2400 bps

movwf	reteb

goto	ciclo

sel48	movlw	.62		;tiempo de bit de arranque para 4800 bps

movwf	retsb

movlw	.41		;tiempo entre bit y bit para 4800 bps

movwf	reteb

goto	ciclo

sel96	movlw	.31		;tiempo de bit de arranque para 9600 bps

movwf	retsb

movlw	.19		;tiempo entre bit y bit para 9600 bps (probar con 20)

movwf	reteb

goto	ciclo

end