Medidor de potencia electrica 


Este instrumento le permitirá conocer el consumo de potencia de los equipos que se conectan a la red.

Conociendo cuál es el valor de corriente que consume el equipo bajo comprobación, se puede estimar la magnitud de su consumo de potencia mediante la siguiente relación:

P = V * I

en donde P es la potencia, V es el voltaje de la red, e I es la corriente circulante.

El transformador es uno común de voltaje, al cual se le han dado dos vueltas con uno de los cables de alimentación de red alrededor del núcleo, convirtiéndolo en un transformador de corriente (el primario original del transformador está sin conectar). O bien, puede utilizar un transformador de corriente especialmente diseñado para tal fin.

La calibración final del instrumento puede hacerse en base al consumo de una carga conocida (una lámpara incandescente, por ejemplo), o en forma más precisa, con un amperímetro calibrado de corriente alterna.

Alimentación: 

· V max: Tension de red 

· I  max: 

Componentes: 

	R1 778 Ω
	C1 220 µF 16V electrolitico 
	M1 1556 Ω y 100 µA a fondo de escala.

	R2 57.6 Ω
	 
	D1 1N60 (germanio) 

	 
	 
	D2 1N60 (germanio) 


