Sensor anticorrosivo de nivel


Quien armó alguna vez algun sistema de detección de nivel de agua electrónico basado en sensar por medio de la base de un transistor discreto la tensión presente en el líquido habrá notado que, con el paso del tiempo, los electrodos se corroen. Esto sucede por efecto de la electrólisis que se produce debido a la tensión de CC aplicada. 
[image: image1.png]220F

+6 ~+12V
IC = CD4093

2
220F  1witas

]

Bes4s





El circuito que hoy proponemos utiliza una señal oscilante en vez de tensión para la detección del aqua evitando de esta forma que el líquido corroa los electrodos. El oscilador es formado por la compuerta izquierda y su señal es inyectada por medio del electródo al agua previo desacople de tensión por medio del capacitor. La detección se realiza por medio del segundo electrodo que también tiene asociada una compuerta la cual acciona el transistor que, a su vez, acciona el rele.
Un poco mas complejo, pero con la seguridad de estar libre de corrosión.




Fecha de publicación: ENE 2006
