## Megáfono

El preamplificador varía su ganancia a través de R13. R4 y R5 dan polarización al micrófono.

La salida del preamplificador se inyecta en el amplificador conformado por el circuito TDA2002, con una ganancia de 100 veces. Luego se coloca un filtro pasa bajos para hacer rendir al máximo al amplificador

## Alimentación :

    - V max: simple 12V DC

    - I  max: 1A

## Componentes:

| R1 270 Ω | C1 10 µF | D1 1N753 zener 6,2 V ½ W |
| --- | --- | --- |
| R2 2,7 Ω | C2 220 µF | IC1 LM741 |
| R3 1 Ω | C3 220 µF | IC2 TDA2002 |
| R4 2,2 Ω | C4 220 µF | Micrófono electret |
| R5 6,8 kΩ | C5 100 nF | SPK altavoz 8 Ω 10W |
| R6 47 kΩ | C6 100 nF |  |
| R7 47 kΩ | C7 100 nF |  |
| R8 1 kΩ | C8 10 µF |  |
| R9 10 kΩ | C9 22 µF |  |
| R10 15 kΩ | C10 470 nF |  |
| R11 150 Ω |  |  |
| R12 47 Ω |  |  |
| R13 47 kΩ potenciómetro |  |  |