Módem Manchester HSG

El siguiente texto corresponde al procedimiento de armado del módem Manchester del HSG.

Los materiales que necesita para su armado son los siguientes :

| Cantid.d | Integrados |  | Cantidad | Presets |  | Cantid. | Resistores |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 74HC00 |  | 2 | 10k Multivueltas |  | 1 | 220k |
| 1 | 74HC02 |  | 2 | 47k Multivueltas |  | 3 | 4k7 |
| 2 | 74HC86 |  |  |  |  | 3 | 10k |
| 1 | 74HC157 |  |  | Capacitores |  | 1 | 470k |
| 1 | 74HC161 |  | 1 | .33mf |  | 1 | 1k |
| 1 | 74HC175 |  | 1 | 100mf x 25 |  | 2 | 47k |
| 1 | CD4006 |  | 2 | 100nf |  | 2 | 470 |
| 1 | CD4024 |  | 1 | 4n7 |  | 1 | 68k |
| 1 | LM339 |  | 1 | 22mf x 25 |  | 1 | 33k |
|  |  |  | 2 | 100pf |  |  | Varios |
|  | Zócalos |  | 1 | 22nf |  | 2 | Leds |
| 8 | 14 Patas |  |  |  |  | 1 | 1N4148 |
| 3 | 16 Patas |  |  | Transistores |  | 1 | Xtal 4.9152Mhz |

|  |  |  | 1 | BC-337 |  |  | Tiras de Pines |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Máscara de Componentes:

Herramientas Necesarias:

Las herramientas que necesitará para armar el módem son las siguientes:

- Soldador de no mas de 40W, con punta fina (si es de cerámica mejor). No utilizar soldador del tipo VESUBIO, ya que el campo magnético del transformador puede quemar algunos componentes.

- Estaño 60/40 preferentemente de 0.7mm.

- Alicate pequeña.

- Pinza de puntas, pequeña.

- Cutter

- Destornillador tipo perillero (para el ajuste)

- Tester digital (para el ajuste)

Procedimiento de armado :

ATENCIÓN : La placa ya viene químicamente tratada para que la soldadura quede correcta, por eso NO UTILIZAR ningún tipo de fundente adicional ni tampoco pasarle virulana o cualquier otro elemento que pueda rayar la misma. Tampoco tocar con los dedos las partes de cobre expuestas, ya que engrasaría la superficie a soldar, haciendo más engorroso el proceso de soldadura

Si bien la placa tiene una máscara antisoldante, tenga cuidado al soldar para que no se “puenteen” islas o trazas que no correspondan. Si tiene estos recaudos al principio, va a tener que trabajar menos mas adelante.

La placa cuenta con 8 (ocho) puentes permanentes y 2 (dos) opcionales (reforma para uso tipo BayCom). Estos están diseñados de forma tal que se puedan hacer con un alambre recto de muy corta longitud. Se puede utilizar alambre desnudo, forrado, o del tipo de “wire wrap”.

Fe de erratas : Antes de comenzar el armado tenemos que aclarar un pequeño problemita. Hubo tres errores en la máscara de componentes:

1ro : Falta el valor de un resistor

El valor es de 470 W

2do : Cambia el valor de un resistor.

En el impreso esta marcado como 4k7

y es de 33K W (hasta 47K W anda bien)

SCC (HSG, DRSI, PI2) La forma de conectar el manchester a una placa SCC es sencilla y directa, basta con unir las líneas del modem con las homónimas del conector de salida (referirse a la documentación de la SCC utilizada).

TNC (Tiny 2, TNC2 o compatible) Para conectar el modem a un TNC por ser nivel TTL la conexión al modem disconnect es directa. Usar  el clock del modem /4 al TNC.

Si se tiene dificultad con la transmisión, puede ser a causa del soft DCD del driver utilizado, la siguiente modificación es la solución a problemas de DCD en conexión a port paralelo con TFPCX, o “serial TTL”

Debido a que con algunas versiones no funciona muy bien el soft DCD del TFPCX (que esta en contínua actividad, ya que el manchester envía clock por el RXD cuando no hay datos, consumiendo asi recursos que pueden ser indispensables en algunas máquinas), puede emplearse la siguiente modificación para que la salida de dicho clock por RXD quede condicionada a la presencia de DCD :

SETEOS DE SOFTWARE :

- Jnos o KA9Q (TCP/IP) Con TFPCX2IP (modo directo):

Debe colocarse en el archivo .BAT que lanza el JNOS lo siguiente :

TFPCX -PCOM1 -B2400		Ejemplo para COM1, 2400 baudios

TFPCX2IP    y en el AUTOEXEC.NOS attachear el port de la siguiente forma :

ATTACH PACKET 0x60 2m 3 360Donde 2m es el nombre del port

- Con SCC :

Para utilizarla con una SCC solo hay que attachear el port como es acostumbrado:

ATTACH SCC 1 init 0x324 4 2 0 1 0 11 p4915200 depende de su placa SCC)

ATTACH SCC [portSCC] ax25 2m 512 d2400 $SuLicencia-SSID Donde [portSCC] es el port de la placa SCC al que fue conectado el modem, y SuLicencia-SSID es su señal distintiva - un dígito (ej. LU6AUO-5).

- TSTHOST o FBB: En un archivo .BAT antes de arrancar el TSTHOST, colocar :

TFPCX -PLPT1 -B2400   (para LPT)    o     TFPCX -PCOM1 -B2400  (para COM1)

| Otra forma sería anular los 1488/89 del | COM | DB9 | DB25 | Manchester |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COM de la PC, a fin de tener un “serial TTL”, | RTS | 7 | 4 | RTS (PTT) |
| el cual quedaría inutilizado para otro uso. | DTR | 4 | 20 | TXD |
| Las señales adaptadas se conectan como | CTS | 8 | 5 | RXD |
| .sigue ð al modem : (*) | GND | 5 | 7 | GND |

| Puerto Paralelo Centronics (LPT) (*) | LPT | DB25 | Manchester |
| --- | --- | --- | --- |
| En este caso, no es necesario adaptar las | DATA 7 | 9 | RTS (PTT) |
| señales digitales, ya que responden a la | DATA 6 | 8 | TXD |
| la norma TTL. El cable a realizar (DB25 | BUSY | 11 | RXD |
| macho) es el siguiente ð: | GND | 18-25 | GND |

Este cable es compatible con TFPCX para modem paralelo.

(*) IMPORTANTE : En los casos en que se utilice el modem en un port paralelo o con un “Serial-TTL”, debe hacerse la siguiente reforma para que funcione correctamente.

| Figura 1 | Deben colocarse los puentes que están con cruces, (figura 1) y cortarse la pista que viene de la señal RTS (figura 2), de esta forma se invierte la señal para adaptarla a lo que entregan los drivers de Layer 2 para modems tipo BayCom. Figura 2 |
| --- | --- |

Figura 3

3ro:  El transistor va al revés de lo que indica la máscara de componentes.

Comienzo del armado...

Como primer paso si eligió el uso tipo BayCom haga la reforma correspondiente

(ver Conexión y uso del módem Manchester).

- Haga y suelde los ocho puentes permanentes.

- Coloque y suelde los resistores, en total son 15 (quince).

- Coloque y suelde el diodo (1N4148).

- Coloque y suelde los zócalos. Son 11 (once) en total ; 8 (ocho) de 14 patas (2x7) y 3 (tres) de 16 patas (2x8).

- IMPORTANTE : Verifique la orientación de los zócalos no todos “apuntan” hacia el mismo lado.

- Coloque y suelde los capacitores, 9 (nueve) en total. Tenga en cuenta la polaridad en los capacitores electrolíticos.

- Coloque y suelde el cristal.

- IMPORTANTE : Cuando suelde el cristal, hágalo en forma rápida, ya que si se calienta demasiado puede correr riesgo el correcto funcionamiento del mismo.

- Coloque y suelde los presets. Son 4 (cuatro).

- Coloque y suelde el transistor. Verifique que la posición sea la que indica la máscara.

- Coloque y suelde los conectores. Son 3 (tres).

Conn1 : 6 pines simples

Conn2 : 4 pines simples

Conn3 : 8 conjuntos de pines dobles. Ubique el jumper en la velocidad deseada.

- Inserte los integrados en los zócalos correspondientes.

Fin del Armado. Simple, no ?

Procedimiento de ajuste :

El procedimiento de ajuste es bastante simple aun con pocos instrumentos. Para hacer un ajuste mas preciso habría que utilizar un osciloscopio, pero trataremos de generar un procedimiento para que se pueda ajustar sólo con un tester digital.

La placa cuenta con cuatro presets de ajuste :

- V.Ref : Tensión de referencia

- DCD : Ajuste de DCD

- Conf : Conformador de señal

- Mod : Nivel de audio en transmisión

Ajuste de VREF

Para el ajuste de Vref, necesitaremos un multimetro digital. Debemos medir tensión entre las patas 9 y 12 del LM339 y ajustar este preset (V.Ref, el primero de la izquierda del grupo de tres), hasta leer una tensión de +2.65V

Ajuste de DCD

El ajuste de DCD (DCD, preset que esta sólo), debe hacerse con el equipo conectado y simplemente girando el preset DCD hasta que el LED se apague en forma intermitente; es decir hay que buscar el umbral en el que el led quede cuasi parpadeándo. Si queda apagado en forma permanente el DCD va a tardar mas tiempo en abrirse con la pérdida del paquete correspondiente. Verificar este ajuste periódicamente cuando el sistema este funcionando.

Ajuste del conformador de señal

Éste ajuste es bastante crítico (Preset Conf, es el del medio en la serie de tres). Lo ideal sería ajustarlo con osciloscopio y buscar la forma de onda determinada. Pero como sabemos que la mayoría no posee un intrumento de este tipo trataremos de hacerlo en forma aproximada con un tester y un poco de paciencia.

Poner el multimetro en la posición para medir W (ohms), en la escala adecuada teniendo en cuenta de no tener activada la opción de medición de diodos. Con la placa TOTALMENTE DESCONECTADA, medir el preset hasta que de el valor que necesitamos para la velocidad que vamos a utilizar. Este valor se expresa en la siguiente tabla :

| Velocidad | Valor de la R en KW |
| --- | --- |
| 2400 | 26 |
| 4800 | 13 |
| 9600 | 6.5 |

Teniendo todo conectado (es decir listo para recibir), poner el equipo en alguna frecuencia que haya transmisión en modo Manchester y de la velocidad que queremos utilizar, y verificar si se decodifican paquetes. Hacer pequeñas variaciones en el ajuste de este preset, hasta lograr decodificar la mayor cantidad de paquetes posibles.

Nivel de audio en transmisión Mod (modulación)

Para ajustar este nivel necesitaríamos monitorear el audio de nuestra modulación con otro equipo que pueda recibir en la frecuencia de nuestra transmisión.

Si no tenemos ese otro equipo, probar en poner el cursor del preset para que la resistencia del mismo sea máxima (esto implica mínima modulación). Iniciar una sesión de PINGs en forma repetitiva hacia una estación que sepamos que nos puede copiar bien y comenzar a girar el ajuste del preset hasta que los pings comiencen a volver.

Tener en cuenta que hay que trabajar con el mínimo nivel de modulación posible, de esta manera utilizaremos el menor ancho de banda al transmitir, facilitando la recepción a las otras estaciones.

Conexión y uso del Manchester Modem HSG

La barrera de los 1200 baudios ha sido franqueada al fin, y con una solución simple y de largo plazo : el modem manchester del HSG, el cual permite velocidades hasta 78400 bauds, dependiendo desde ya de las cualidades del transceptor utilizado.

Este desarrollo, modificación de un modem esloveno, es el fruto del trabajo de todo el High Speed Group, y actualmente se esta utilizando a 2400, 4800 y 9600 bauds en UHF, y ha sido testeado a 57600 baudios en enlaces de radio experimentales.

Desde ya este modem requiere de un soporte de hardware que genere el protocolo de transmisión AX.25 a partir de los datos, como puede ser una placa SCC o un TNC, para brindar su máximo rendimiento, caso contrario puede conectarse en forma directa a un port serie (RS-232, COM) con la precaución de adaptar las señales del puerto serie a valores TTL. También existen drivers que permiten su uso a través de un puerto paralelo (Centronics, LPT).En estos últimos casos la labor de generar el protocolo AX.25 debe ser realizada por un controlador residente como el AX25, TFPCX/TFPCX2IP o Flexnet para controlar el modem bajo JNOS (TCP/IP), Windows, o packet común.

- Conexión directa (AX25.COM (packet driver), TFPCX2IP (TFPCX), Flexnet )

Las conexiones a realizar para una operación sin hardware de apoyo “al estilo BayCom” dependen del programa a utilizar, siendo las experimentadas y sugeridas:

- Puertos Seriales RS-232 (COM)

Ante todo deben adaptarse las señales del RS232 a valores TTL, colocando en las entradas y salidas del modem un MAX-232 (de MAXIM®)para obtener valores compatibles con la norma serial (ver fig. 3 en próxima página).