Baycom Modem XR221 ja XR2206 piireillä:

Osaluettelo:

R1 ................................  10 k

R2 ................................   1 k

R3 ................................ 220 Ohm

R4, R6 ............................  22 k

R5, R7, R9, R15, R16 ..............  10 k

R8 ................................ 100 Ohm

R10 ............................... 3,3 k

R11, R12 .......................... 470 k

R13 ............................... 100 k

R14 ...............................  68 k

RP1, RP2, RP3 .....................  50 k Einstellregler

C1  ...............................   1 uF Elko

C2, C7 ............................  22 nF

C3, C8, C9, C11 ................... 100 nF

C4  ............................... 1,8 nF

C5  ............................... 100 nF

C6  ............................... 4,7 nF

C10 ............................... 220 uF Elko

D1 ................................ joko LED

tai Diodi ..................... 1N914 od. 1N4148

T1, T2 ............................ 2N3904

IC1 ............................... XR2211

IC2 ............................... XR2206

IC3 ............................... 78L05

Abgleich: mit NF-Frequenzzähler

RP 1 auf 1200 Hz an Pin2 des XR2206 im Leerlauf (TXDATA auf LOW, Masse)

RP 1 säädetään 1200Hz, mittaus XR2206 pin2 (kuuntelutilassa)

RP 2 auf 2200 Hz an Pin2 des XR2206 bei TXDATA auf HIGH (an + Vcc legen)

RP 1 säädetään 2200Hz, mittaus XR2206 pin2 (lähetys tilassa)

RP 3 auf beste Empfangsleistungen abgleichen

RP 3 säädetään paras kuuntelu