MODEM FIZCOM

ENSAYO REALIZADO

Este es un modem cuyo circuito proviene de un TNC MFJ. Tiene la particularidad de gozar de una buena adaptación cuando comunica con otro modem o TNC que no tiene sus tonos ajustados correctamente. Sin embargo al tratar de descodificar señales ruidosas (en 10 mts. por ejemplo) no resulta muy confiable. En definitiva es un muy buen modem para VHF a 1200 Baudios. IMPORTANTE: No olvidar de agregar el filtro de audio en la entrada de recepción.

l

CIRCUITO DEL MODULADOR

LISTADO DE MATERIALES

| R1 = 33 K R2 = 15 K R3,R4,R5 = 47 K R6 = 22 K R7 = 100 K R8,R10 = 10 K R9,R11 = 220 Ohms | R12 = 2,2 K (handy yaesu) C1,C3 = 10 uF / 16 V C2 = 4.7 uF / 16 V C4 = .022 uF (poliéster) C5 = .1 uF TP1,TP2 = 20 K (multivuelta) TP3 = 1 K (preset) |
| --- | --- |

AJUSTE DEL MODULADOR

Sin conectar el transmisor ni la computadora, alimentar el modulador y colocar un frecuencímetro en la salida de audio. Ajustar TP2 hasta lograr 2.200 Hz, luego dar 5 V en la pata 9 del XR2206 (ojo con los cortos!!) y ajustar TP1 hasta lograr 1.200 Hz. TP3 ajusta el nivel de audio de la transmisión.

CIRCUITO DEL DEMODULADOR

| LISTADO DE MATERIALES |  |
| --- | --- |
| R1,R3,R4,R7 = 10K R8 = 510 K R11 = 15 K R5 = 470 Ohms R6 = 470 K R2,R9 = 33 K R10 = 100 K | C1 = .0022 uF (poliéster) C2,C5 = .1 uF C3 = .027 uF (poliéster) C4 = .01 uF C6 = .047 uF (poliéster) D1 = 1N4148 TP1 = 10 K (multivuelta) |

AJUSTE DEL DEMODULADOR

Sin conectar el transmisor ni la computadora, alimentar el demodulador, colocar un frecuencímetro en la pata 13 del XR2211 (ojo de nuevo!!) y ajustar TP1 hasta lograr 1.700 Hz. En el circuito original figuraban tensiones de +9V y -9V pero utilice +12 V y -12 V para ahorrar un regulador en la fuente.

MODIFICACIONES REALIZADAS

La principal modificación es el cambio de la alimentación del MC1488 de +9V y -9V a +12V y -12V. Estos voltajes son manejados cómodamente por el puerto serie y nos ahorra una alimentación al ya tener los +12V que alimentan a los XRs. Además se incluye el diseño de la fuente de alimentación para los dos circuitos.

CIRCUITO DE LA FUENTE DE ALIMENTACION

CIRCUITO DEL FILTRO DE ENTRADA