# SUPERHAM, UN HAMCOMM MEJORADO  por Salvador Esteban, EB3NC

Son muchos los programas para comunicaciones digitales que constantemente están apareciendo y que utilizan el módem tipo “hamcomm”. Este tipo de módem tan solo utiliza un circuito integrado para convertir la señal BF recibida en onda cuadrada a un nivel que pueda ser interpretado por el PC. Los hay de múltiples variedades: desde el hamcomm que utiliza un doble operacional, amplificando y convirtiendo la señal en cuadrada, hasta el que separa el puerto serie del ordenador de la conexión del módem mediante un optoacoplador.

Muchos son los defectos que tienen estos módems, pero el más peligroso es que utilizan las tensiones que genera el puerto serie del ordenador para su alimentación. Vale la pena tener muy en consideración este peligro puesto que no sería el primer caso en que la utilización de este tipo de módem provocara una avería en la tarjeta de puertos.

Hasta hace un tiempo una avería en el puerto de comunicaciones solo representaba el cambio de la tarjeta, por otra parte muy económicas, pero las actuales placas madre son las que llevan incorporados los puertos de comunicaciones y, una avería en uno de ellos, puede representar en algunos casos el cambio de esta placa y en otros que el ordenador deje de funcionar.

El módem que aquí se describe tiene muchas ventajas respecto a los anteriormente mencionados. Cabe destacar las siguientes:

- Filtro de entrada con corte a 4200 Hz.

- Perfecta adaptación a los niveles RS232.

- Aislamiento de las señales entrada y salida entre PC y módem.

- La alimentación no se obtiene de la tarjeta de comunicaciones.

- Obtención de imágenes más nítidas en SSTV y FAX en onda corta.

- Menos errores cuando decodifiquemos señales tales como RTTY, CW, AMTOR etc.

- Evita interferencias en los equipos receptores así como posibles averías en el ordenador.

- Permite trabajar con niveles de audio muy bajos. Ya no es necesario tener el volumen del receptor alto.

- La transmisión también se ve mejorada gracias al aislamiento del puerto.

- Por último este “Superham” es totalmente compatible con cualquier programa que pueda ser configurado como “hamcomm”, por ejemplo: GSH-PC, JVFAX, HAMCOMM, PKTMON etc.

# DESCRIPCIÓN DEL CIRCUITO

Se compone de tres circuitos el FILTRO Y TRIGGER,  ADAPTADOR AL PUERTO SERIE y ALIMENTACIÓN.

FILTRO Y TRIGGER: Un cuádruple operacional (U1) es el encargado de amplificar diez veces la señal de entrada para después filtrarla con una frecuencia de corte a 4200 HZ. Posteriormente esta señal se amplifica por cien para, por último, convertirla en onda cuadrada a un nivel suficiente para atacar la entrada TTL/CMOS del integrado MAX232.

ADAPTADOR AL PUERTO SERIE: De las correctas adaptaciones a la entrada y salida del puerto serie se encarga el integrado MAX232.

Por una de las entradas TTL/CMOS (PATA 11) entra la señal de BF recibida, que antes ha pasado por la etapa FILTRO, saliendo ya en nivel RS232 por la pata 14 y de ahí a la entrada DSR del puerto serie.

A la entrada RS232 (PATA 13 del MAX232) se le aplica la señal a transmitir, que sale del puerto por TXD y, su salida en nivel TTL/CMOS (PATA 12), se envía a un sencillo filtro pasabajos (RC).

Mediante PT1 podremos ajustar el nivel a enviar al equipo transmisor.

La conmutación para transmisión (PTT) se obtiene aplicando la tensión que se obtiene del puerto serie, por RTS, directamente a la base de un transistor NPN (TR2), que pasa a conducción.

El retorno de señales (tierra lógica 7) se desacopla débilmente con la resistencia R10.

ALIMENTACIÓN: El circuito se alimenta con una tensión de 12 v. cc. consumiendo tan solo 25 mA.

Al necesitar una tensión negativa de 5 V. el circuito se complica un poco puesto que, para obtener esos –5 V, hacemos oscilar a unos 16 Khz al integrado U3 (NE 555) obteniendo así una tensión que después rectificaremos, estabilizándola por medio del zener DZ1 y el transistor TR1. De la tensión positiva de 5 V. se encarga el regulador RG1.

Los dos choques de 1 milihenrio son necesarios para evitar que restos de la señal del oscilador de 16 Khz puedan pasar al integrado U1.

## MONTAJE

En el circuito impreso de reducidas dimensiones (9x5 cms.) soldaremos primero los soportes para los integrados que nos servirán de referencia para soldar resistencias, condensadores y demás componentes.

Se ha de prestar especial atención a la polaridad de los condensadores electrolíticos puesto que,  al existir tensiones negativas, puede parecer que hay un error en su polaridad cuando no es así. Unicamente hay que hacer dos puentes correspondientes a la alimentación de U1 y U2.

En el dibujo de disposición de componentes, las salidas al puerto RS232 están numeradas para un conector de 25 pins (DB25) hembra. En el caso de utilizar un conector de 9 pins (DB9) su disposición sería: TXD al pin 3, DSR al pin 6, RTS al pin 7 y GRD al pin 5.

Estas salidas se conectarán a un cable blindado de cuatro conductores (cuatro conductores más malla), recalcando que el blindaje o malla del cable no debe soldarse en el extremo correspondiente al módem, si no únicamente a la carcasa del conector DB25 o DB9 que va al ordenador.

## NOTAS FINALES

El nivel para la transmisión se ajusta por medio de PT1. En lo que al nivel de entrada se refiere procurar no trabajar con niveles muy altos, pues podría averiarse el integrado TL064 o, debido a la distorsión, podrían aparecer unas "aguas" en las imágenes, sobretodo en SSTV.

Todos los componentes son fácilmente localizables. Los únicos que pueden presentar problemas son los choques de 1 milihenrios tipo resistencia (que pueden sustituirse por otros de diferente formato), así como los condensadores de 27 nF y las resistencias de precisión de 909 ohms (si no se es muy exigente pueden sustituirse por los valores 22nF y 1000 ohms respectivamente, aunque en ese caso la frecuencia de corte no será la adecuada). Hay tres resistencias que, si no son de 1/16 de watio, deberán instalarse en vertical: son R11, R12 y R13.

No dispongo de placas de circuito impreso pero, de recibir muchas peticiones, estudiaría la posibilidad de suministrarlas por separado o con todos los componentes en forma de KIT.

Espero que os animéis a construir el módem que os propongo, pues los componentes son baratos y los resultados, sin ser un módem digital, son bastante mejores que los obtenidos con los hamcomm de un solo integrado.

Para cualquier consulta o sugerencia podéis contactar conmigo por correo, eso si con franqueo para la respuesta, o E-MAIL.

Cualquier cambio en el circuito será publicado en mi página WEB.

Mi agradecimiento a Paulí Nuñez EA3BLQ por sus consejos.

SALVADOR ESTEBAN MUÑOZ

GUIPUZCOA, 37 ATICO 3

BARCELONA 08020

INDICATIVO RADIOAFICIONADO EB3NC

EMAIL:   sesteban@compuserve.com

PÁGINA WEB  http://ourworld.compuserve.com/homepages/sesteban