	Oscilador de relajación 


  

El condensador se carga hasta que se carga el voltaje de disparo del UJT, cuando esto sucede este se descarga a través de la unión  E-B1. El condensador se descarga hasta que llega a un voltaje que se llama de valle (Vv), aproximado de 2.5 Voltios, con este voltaje el UJT se apaga (deja de conducir entre E y B1) y el condenador inicia su carga otra vez.

Si deseamos variar la frecuencia de oscilación podemos modificar tanto el condensador C como la resistencia R1. 

Pero es muy importante saber que R1 debe de estar entre unos límites aceptables para que pueda el circuito oscilar. Estos valores se obtienen con las siguientes fórmulas:  

· R1 máximo = (Vs - Vp) / Ip 

· R1 mínimo = (Vs - Vv) / Iv 

donde: 

· Vs = es el valor del voltaje de alimentación 

· Vp = valor obtenido dependiendo de los parámetro del UJT en particular 

· Ip = dato del fabricante 

· Vv =dato del fabricante 

· Iv = dato del fabricante 

Alimentación: 

· V max: simple 12V DC 

· I  max: 0.05A 

Componentes:

R1 50 kΩ,

C1 0.1 µF

T1 2N4870
R2 330 Ω,

 

 

R3 47 Ω

 

 

[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.png]



	


