Fusible electrónico.

Este es un simple montaje que sirve como fusible, se usará una tensión fija de 12v o un poco más, el relé se abrirá cuando se dispare el Tiristor Tic 106, la R1 es quien hace de componente de referencia para el corte, su calculo es R1= 0,7v/Icorte, es decir si queremos que cortocircuite a los 0,8 amperios necesitaremos una resistencia de 0,875 ohmios. El relé sera de 12v y el led indicará cuando está activado el circuito para desactivarlo pulsaremos el interruptor, que abrirá el circuito. Podemos cambiar la tensión pero cambiando también el relé.