PUNTA LOGICA

Punta Lógica 
--------------------------------------------------------------------------------
Especificaciones Técnicas: 
Alimentación: 5 a 15 Volts 
Alta Impedancia de Entrada: > 1 MOhms 
Deteccion de Estados: Alto / Bajo / Pulsos 
Selección para TTL y CMOS (con SW1)

Niveles de Detección:
CMOS Alto (H) = 0,66 V 
CMOS Bajo (L) = 0,3 V 
TTL Alto (H) = 2,3 V 
TTL Bajo (L) = 0,9 V 
Lista de Materiales:

R1 = 2K7 
R2 = 220K
R3 = 100K
R4 = 56K
R5 = 1MOhms
R6 = 56K 
R7 = 68K
R8 = 100K
R9 = 2M7 
R10 = 4M7
R11 = 100K 
R12 = 100K
R13 = 4K7
R14 = 390 Ohms R15 = 390 Ohms
R16 = 390 Ohms
R17 = 470K
R18 = 470K
R19 = 470K
R20 = 100K
R21 = 4K7 
C1 = 560 pF
C2 = .001 uF
C3 = .1uF
C4 = 1uF 25V
C5 = .1uF
IC1 = LM339
Q1 = BC547 
D1 = LED Rojo
D2 = LED Amarillo
D3 = LED Verde
D4 = 1N4002
D5 = 1N4002
D6 = 1N4148

SW1 = Llave inversora miniatura

Nota: 
Resistencias de 1/8W 5% 


D1 D2 D3 
1 0 0 Estado Alto (H) 
0 0 1 Estado Bajo (L) 
1 P 1 Pulsos (P) 

1 = LED Encendido
0 = LED Apagado.
P = Pulsante