| ## Protector de tweeter El circuito superior sirve para realizar una buena protección de sobre tensiones a los tweeter. Cuando la tensión existente en los divisores resistivos alcanza un cierto nivel, el tiristor se dispara protegiendo al tweeter. # Alimentación : - V max: sin alimentación externa - I max: # Componentes: R1 27 kΩ; T1 TIC106. R2 ver tabla; T2 TIC106. R3 ver tabla. R4 0.47 Ω 4W. R5 4.7 Ω 2W. R6 4.7 Ω 2W. R7 27 kΩ. Potencia entrada de 3 vías; Potencia eficaz en el tweeter; Tensión de pico; R2/R3. 20W; 5W; 6,5V; 2,2 kΩ. 25W; 7,5W; 7,7V; 1,8 kΩ. 35W; 10W; 8,9V; 1,5 kΩ. 50W; 15W; 10,9V; 1,2 kΩ. 85W; 25W; 14,1V; 1 kΩ. 100W; 35W; 16,7V; 820 Ω. 160W; 50W; 20V; 680 Ω. 200W; 60W; 21,9V; 560 Ω. 250W; 75W; 24,5V; 470 Ω. |  |
| --- | --- |