*******************************************************************************

D R A F T  . . .  T W O   W A Y   R A D I O S

*******************************************************************************

Ref : Liberaci�n de Equipos YAESU                                          4/92

-------------------------------------------------------------------------------

\

\

\

\

YAESU  FT-26    ( Transmisi�n y Recepci�n expandida  135-174 Mhz )

������������

� Abrir el handy.

� Remover la soldadura del puente #10 sobre la CONTROL UNIT.

� Unir los puentes #1,#3,#7,#8.

� Armar el handy y colocar el pack ;(encender).

Cada indicador de canal parpadear� ordenadamente y finalizar� despu�s qu� CH4

D/MR sea pulsada.

� Ahora ingresar los l�mites superior e inferior de TX y RX de la sig. forma :

( Use la tecla [F] Up Arrow )

Ch.1   135.000  ( L�mite inferior de RX )

Ch.2   175.000  ( L�mite superior de RX )

Ch.3   135.000  ( L�mite inferior de TX )

Ch.4   175.000  ( L�mite superior de TX )

Para un Soft reset de la CPU (limpia memorias �nicamente) mantener presionadas

las teclas [T] y [REV] y encienda el equipo.

Para un  Master  reset  mantener  presionadas las teclas  [D/MR] , [T] y [REV]

y encienda el equipo. Luego ingresar los l�mites de banda.

-------------------------------------------------------------------------------

YAESU FT-76     ( Transmisi�n expandida  415-470 Mhz )

�����������     (  Recepci�n expandida   400-485 Mhz )

� Abrir el handy.

� Remover la soldadura del puente #4 y #7 sobre la CONTROL UNIT.

� Unir los puentes #1,#3,#5,#8,#9 y #10.

� Armar el handy y colocar el pack ;(encender).

Cada indicador de canal parpadear� ordenadamente y finalizar� despu�s que CH4

D/MR sea pulsada.

� Ahora ingresar los l�mites superior e inferior de TX y RX de la sig. forma :

( Use la tecla [F] Up Arrow )

Ch.1   400.000  ( L�mite inferior de RX )

Ch.2   485.000  ( L�mite superior de RX )

Ch.3   415.000  ( L�mite inferior de TX )

Ch.4   470.000  ( L�mite inferior de TX )

Para un Soft reset de la CPU (limpia memorias �nicamente) mantener presionadas

las teclas [T] y [REV] y encienda el equipo.

Para un  Master  reset  mantener  presionadas las teclas  [D/MR] , [T] y [REV]

y encienda el equipo. Luego ingresar los l�mites de banda.

------------------------------------------------------------------------------

YAESU FT-2400 H      1-( Transmisi�n expandida  140-174 Mhz )

���������������        (  Recepci�n  expandida  118-174 Mhz )

� Desconectar el equipo.

� Sacar el Panel Frontal (2 tornillos allen).

� Remover la soldadura del puente #2.

� Unir los puentes #1 y #3.

� Armar el equipo ,encender. Modificaci�n completa !

NOTA : Los puentes de la plaqueta del frente son 6 (seis).

El n�mero #1 es el m�s cercano a la pila de litio , luego de derecha a

izquierda #2,#3.#4,#5 y #6 .

----------------

YAESU FT-2400 H     2-( Liberaci�n total )

���������������

� Unir los puentes #1,#2 y #3.

� Armar el equipo ,encender.

� Use la tecla MHz para establecer los rangos :

Seleccione 134.000 MHz    Pulse [D/MR]    ( L�mite inferior de RX )

Selecicone 174.000 MHz    Pulse [D/MR]    (   "    superior de RX )

Seleccione 134.000 MHz    Pulse [D/MR]    (   "    inferior de TX )

Seleccione 174.000 MHz    Pulse [D/MR]    (   "    superior de TX )

-------------------------------------------------------------------------------

YAESU FT-411 y FT-411 E

�����������������������

� Abrir el handy ( sacar perillas,tornillos y panel superior ).

� Remover el puente #2 sobre la Plaqueta de Control.

� Unir el puente #3.

� Armar el equipo.

� Resetear el Microprocesador de la sig. forma:

Mantenga presionadas las teclas [MR] y [VFO] ,encienda el equipo y ap�guelo.

Mantenga presionadas las teclas [UP] y [DOWN] ,encienda el equipo.

� Ingrese lo siguiente: 1200 [VFO] ,1740 [VFO] ,1400 [VFO] ,1740 [VFO] .

Modificaci�n Completa !

NOTA : Esta modificaci�n deshabilita el Shift de Repetidora Autom�tico.

-------------------------------------------------------------------------------

YAESU FT-23  ( Liberaci�n total )

�����������

� Abrir el handy ( sacar perilla Dial,tornillos ).

� Remover la soldadura del puente #9.

� Unir puente #7.

� Los puentes #1,#11 y #13 deben estar cerrados.

� Armar el equipo.

-------------------------------------------------------------------------------

YAESU FT-712 RH

���������������

� Abrir el equipo ( Sacar tapas ,perillas y el frente ).

� Remover la CONTROL UNIT del equipo.

� Remover la soldadura de los puentes #1 y #2 sobre la CONTROL UNIT.

� Unir los puentes #4 y #14 ,los puentes #3,#5,#7 y #11 deben estar unidos.

� Conectar la CONTROL UNIT al equipo. ( Todav�a NO encender el equipo ! ).

� Resetear el MicroProcesador de la sig. forma :

Usando un cable ,mandar a masa el diodo D09 sobre la CONTROL UNIT ;este diodo

est� ubicado a la izquierda del Display.

� Armar el equipo ,encender.

� Pulsar [MR] y llevar con el dial a 430.000 ,pulsar [D/MR]. (l�mite inferior)

� Pulsar [MR] y llevar con el dial a 474.000 ,pulsar [D/MR]. (  "    superior)

-------------------------------------------------------------------------------

YAESU FT-212 RH       \  Modificaci�n 1

���������������

� Abrir el equipo ( Sacar tapas ,perillas y el frente ).

� Remover la CONTROL UNIT del equipo.

� Remover la soldadura del puente #1.

� Unir el puente #3 ,los puentes #4,#5,#11 y #14 deben estar unidos.

� Conectar la CONTROL UNIT al equipo. ( Todav�a NO encender el equipo ! ).

� Resetear el MicroProcesador de la sig. forma :

Usando un cable ,mandar a masa el diodo D09 sobre la CONTROL UNIT ;este diodo

est� ubicado a la izquierda del Display.

� Armar el equipo ,encender.

� Pulsar [MR] y llevar con el dial a 134.000 ,pulsar [D/MR]. (l�mite inferior)

� Pulsar [MR] y llevar con el dial a 174.000 ,pulsar [D/MR]. (  "    superior)

----------------------

YAESU FT-212 RH       \  Modificaci�n 2

���������������

� Remover la soldadura del puente #1.

� Unir los puentes #2 y #3.

� Armar el equipo ,encender. El display marcar�  " 50.000 ".

� Programar los l�mites de banda de la sig. forma :

Llevar con el dial a 134.000 ,pulsar [D/MR]. (l�mite inferior RX)

Llevar con el dial a 174.000 ,pulsar [D/MR]. (l�mite superior TX)

Repetir los dos pasos anteriores para los l�mites de transmisi�n.

-------------------------------------------------------------------------------

YAESU FT-470    ( Transmisi�n Expandida 140 - 174 MHz )

������������

� Abrir el handy ( sacar tornillos ,perillas y traba del pack )

� Localizar la bater�a de Litio.

� Desoldar el terminal superior de la bater�a de la plaqueta y

levantarla levemente.

� Hacer un puente en el resistor R69 que est� justo bajo el borde

superior de la bater�a.

� Resoldar la bater�a de Litio ,armar el handy.

Modificaci�n COMPLETA !

----------------

YAESU FT-470     ( Recepci�n Expandida 430 - 500 MHz )

������������

B�sicamente este procedimiento ,almacena el l�mite superior dentro de

la memoria U.

NO abrir el handy ! ,�sta modificaci�n se realiza desde el teclado la

cual aumentar� el rango de recepci�n de 450 a 500 MHz.

En la banda de 430 - 450 MHz , TX y RX no se ver�n afectadas.

La banda de VHF tampoco sufrir� variaciones.

Por favor siga los pasos ordenadamente :

� En la banda principal programe la frecuencia de 450.00 MHz ,Simplex.

� Pulse la tecla [F/M] y luego [RPT] para el offset.

� Ingrese 0000 por teclado.

� Apague el handy..............Ahora enci�ndalo.

� Pulse la tecla [RPT] dos veces para un offset (+).

� Pulse la tecla [REV] una vez.

� El display deber� mostrar 1450.00 MHz ,de no ser as� ,volver a comenzar.

� Ahora lleve a la frecuencia de 500.00 MHz . Pulse [F/M] seguido  por la

flecha DOWN  para bajar la frecuencia de a 1 MHz.

� Almacene esta frecuencia en la memoria U .

Pulse la tecla [F/M] y mant�ngala presionada hasta escuchar dos beeps.

Ahora rote la perilla del Dial hasta que aparezca el Canal U .

Pulse [F/M] otra vez ( deber�a escuchar un beep ). Esto indica que el canal

superior quedo grabado en la memoria U.

� Ahora almecene 450.00 MHz en la memoria L para su l�mite inferior. ( De la

misma manera que lo hizo para la memoria U )

� Para usar las frecuencias m�s altas ,tiene que ir a la memoria U  y pulsar

la tecla [MR] ,�sto lo pondr� a ud. en el modo MT ( memory tune ) desde el

que podr� scanear o usar el dial para seleccionar una frec. m�s baja.

� Cualquier frecuencia seleccionada puede ser almacenada en memoria .

NOTA: Si ud. quiere recepcionar enter 450 y 470 MHz solamente ,debe almacenar

en la memoria U 470.00 MHz en lugar de 500.00 MHz. Algunos handy's no

permiten subir la frecuencia con el dial (s�lo bajarla) , si trata de

subirla le aparecer� en el display la banda original del equipo.

RANGO de cobertura ADICIONAL entre 400 y 430 MHz

������������������������������������������������

� Apague el handy.

� Enci�ndalo y lleve la frecuencia del VFO a 470.00 MHz ,Simplex.

Esto se puede hacer copiando 470 MHz del canal U (en el modo MT)

� Pulse [RPT] una vez. El diplay mostrar� un offset (-).

� Pulse el PTT 3 veces. El display deber�a mostrar 070.00 MHz.

� Lleve el VFO a 400.00 MHz.

� Almacene 400.00 MHz en la memoria L.

Todas las reformas listas ........... BUENA SUERTE !!

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------