*******************************************************************************

D R A F T      .  .  .    T W O   W A Y   R A D I O S

*******************************************************************************

REF: CTCSS UNIT del AC-552                                                4/92

-------------------------------------------------------------------------------

VISTA DEL LADO DE LAS SOLDADURAS

�������������������������������������������������������������������Ŀ

D5  � o��� ���o                                                         �

� �                                                                 �

D4  � o��� ���o                                                         �

� �                                                                 �

D3  � o��� ���o                                                         �

� �                                                                 �

Puente � o��� �������Ŀ                                                    �

� �            ����������o                                          �

D2  � o��� ���o                                                         �

� �                                                                 �

D1  � o��� ���o                 6            5   4           3  2  1    �

���������������������������������������������������������������������

�            �   �           �  �  �

|            |   |           |  |  |

|            |   |           |  |  |

PATA    CONEXION

����������������������������������������

1      +8 volts

����������������������������������������

2      L�gica de Control  (0-5 volts)*

����������������������������������������

3      TX Audio (CTCSS)

����������������������������������������

4      PTT

����������������������������������������

5      Masa

����������������������������������������

6      RX Audio

����������������������������������������

*   0 volts ---> Detecci�n de Subtono

5 volts ---> No detecci�n

������������������������ TONE DATA TABLE ������������������������ͻ

�                                                                 �

���� TONO # ��� Frec.del TONO ������������ DIP SWITCH �����������Ķ

�                  (en Hz)                                        �

�                                    D5  D4  D3  D2  D1   Puente  �

�                                                                 �

�       1            67.0             1   1   1   1   1      1    �

�       2            71.9             1   1   1   1   1      0    �

�       3            74.4             0   1   1   1   1      1    �

�       4            77.0             1   1   1   1   0      0    �

�       5            79.7             1   0   1   1   1      1    �

�       6            82.5             0   1   1   1   1      0    �

�       7            88.5             0   1   1   1   0      0    �

�       8            85.4             0   0   1   1   1      1    �

�       9            91.5             1   1   0   1   1      1    �

�      10            94.8             1   0   1   1   1      0    �

�      11            97.4             0   1   0   1   1      1    �

�      12           100.0             1   0   1   1   0      0    �

�      13           103.5             0   0   1   1   1      0    �

�      14           107.2             0   0   1   1   0      0    �

�      15           110.9             1   1   0   1   1      0    �

�      16           114.8             1   1   0   1   0      0    �

�      17           118.8             0   1   0   1   1      0    �

�      18           123.0             0   1   0   1   0      0    �

�      19           127.3             1   0   0   1   1      0    �

�      20           131.8             1   0   0   1   0      0    �

�      21           136.5             0   0   0   1   1      0    �

�      22           141.3             0   0   0   1   0      0    �

�      23           146.2             1   1   1   0   1      0    �

�      24           151.4             1   1   1   0   0      0    �

�      25           156.7             0   1   1   0   1      0    �

�      26           162.2             0   1   1   0   0      0    �

�      27           167.9             1   0   1   0   1      0    �

�      28           173.8             1   0   1   0   0      0    �

�      29           179.9             0   0   1   0   1      0    �

�      30           186.2             0   0   1   0   0      0    �

�      31           192.8             1   1   0   0   1      0    �

�      32           203.5             1   1   0   0   0      0    �

�      33           210.7             0   1   0   0   1      0    �

�      34           218.1             0   1   0   0   0      0    �

�      35           225.7             1   0   0   0   1      0    �

�      36           233.6             1   0   0   0   0      0    �

�      37           241.8             0   0   0   0   1      0    �

�      38           250.3             0   0   0   0   0      0    �

�����������������������������������������������������������������ͼ

1 =  Switch Abierto / Puente Abierto

0 =  Switch Cerrado / Puente Cerrado

NOTA :

El puente debe hacerse con una gotita de esta�o ya que carece de switch.

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------