*******************************************************************************

D R A F T  .  .  .       T W O   W A Y   R A D I O S

*******************************************************************************

REF: CTCSS UNIT del DV-66                                               4/92

-------------------------------------------------------------------------------

���������������������������������Ŀ

�                             �Ŀ �

�                             �o�1�

�                             � � �

�                             �o�2�

�                             � � �

�                             �o�3�

�                             � � �

D5 �  �     ������������Ŀ       �o�4�

D4 �  �     �            �       � � �

D3 �  �     �    M X     �       �o�5�

D2 �  �     �  3  6  5   �       � � �

D1 �  �     �            �       �o�6�

D0 �  �     ��������������       � � �

�              |              �o�7�

�              13             � � �

�                             �o�8�

�                             � � �

�                             �o�9�

�                             ��� �

�����������������������������������

CONEXION DE LA PLAQUETA DE CTCSS

��������������������������������

< PLQ.CTCSS >                              < PLQ.HANDY >

Conectar a:

Pin 6 -  Audio In ----------------------> Pata 9 del MC 3357

Pin 5 -  P T T -------------------------> Al switch de PTT

Pin 2 -  + 5 a 10 volt -----------------> Al colector de Q118 (2SB 562)

Pata 13 (MX365) - Ctrl.Audio -----------> A la base de Q114 (2SC 2458)

Pin 1 - Masa ---------------------------> Masa

Pin 8 - Tone Out -----------------------> (ver figura 1)

FIGURA 1:

R1  (27 K�)

�����������������������������������������������

al GATE del                      �              a Tone Out

Fet del VCO                      �              de la plq.

( 2SK 192 )                      �              de CTCSS

�������

�������

C1 (1nF)   �

�

�

�������Ŀ

/ / / / /   Masa

\ El circuito mostrado en la en la figura 1 es la conexi�n m�s recomendada !

Los componentes deben ser colocados por el instalador como muestra la figura.

S� una vez instalada la CTCSS UNIT se observa que el subtono desv�a demasiado

se puede disminuir el nivel del tono aumentando R1 .

Una sugerencia , usar un minipreset de 33 K� en lugar de R1.

IMPORTANTE:

No es necesario abrir el VCO para conectar el cable de Tone Out,se puede hacer

c�modamente  en la plaqueta , levantando el peque�o  blindaje  del lado de las

soldaduras.

TABLA PARA PROGRAMAR LA CTCSS UNIT

����������������������������������

������������������������ TONE DATA TABLE ���������������������ͻ

�                                                              �

���� TONO # ��� Frec.del TONO �������������� JUMPERS ���������Ķ

�                  (en Hz)                                     �

�                                    D0  D1  D2  D3  D4  D5    �

�                                                              �

�       1            67.0             1   1   1   1   1   1    �

�       2            71.9             1   1   1   1   1   0    �

�       3            74.4             0   1   1   1   1   1    �

�       4            77.0             1   1   1   1   0   0    �

�       5            79.7             1   0   1   1   1   1    �

�       6            82.5             0   1   1   1   1   0    �

�       7            88.5             0   1   1   1   0   0    �

�       8            85.4             0   0   1   1   1   1    �

�       9            91.5             1   1   0   1   1   1    �

�      10            94.8             1   0   1   1   1   0    �

�      11            97.4             0   1   0   1   1   1    �

�      12           100.0             1   0   1   1   0   0    �

�      13           103.5             0   0   1   1   1   0    �

�      14           107.2             0   0   1   1   0   0    �

�      15           110.9             1   1   0   1   1   0    �

�      16           114.8             1   1   0   1   0   0    �

�      17           118.8             0   1   0   1   1   0    �

�      18           123.0             0   1   0   1   0   0    �

�      19           127.3             1   0   0   1   1   0    �

�      20           131.8             1   0   0   1   0   0    �

�      21           136.5             0   0   0   1   1   0    �

�      22           141.3             0   0   0   1   0   0    �

�      23           146.2             1   1   1   0   1   0    �

�      24           151.4             1   1   1   0   0   0    �

�      25           156.7             0   1   1   0   1   0    �

�      26           162.2             0   1   1   0   0   0    �

�      27           167.9             1   0   1   0   1   0    �

�      28           173.8             1   0   1   0   0   0    �

�      29           179.9             0   0   1   0   1   0    �

�      30           186.2             0   0   1   0   0   0    �

�      31           192.8             1   1   0   0   1   0    �

�      32           203.5             1   1   0   0   0   0    �

�      33           210.7             0   1   0   0   1   0    �

�      34           218.1             0   1   0   0   0   0    �

�      35           225.7             1   0   0   0   1   0    �

�      36           233.6             1   0   0   0   0   0    �

�      37           241.8             0   0   0   0   1   0    �

�      38           250.3             0   0   0   0   0   0    �

��������������������������������������������������������������ͼ

1 = NO Jumper

0 = SI Jumper

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------