Ricardo Álvarez Brión EB1DNA

# Configuración de AGWPE para Utilizar con UIView y Baycom. Ver 0.3/Oct 2002

He detectado que mucha gente tiene problemas para configurar el AGWPE, por lo que he redactado este documento a ver si os ayuda.

Requisitos:

- Este procedimiento está escrito para la instalación del AGWPE Ver2000.70 pero es aplicable hasta la actual 2002.10 sin ninguna modificación.

Por lo tanto donde pone 2000_70 pensadad que será la versión actualizada que os bajéis por Inet.

Podéis ver que hay nuevas opciones como “Sound Card Tunning Aid”  , “Winsock Interface Security” y posiblemente más.

- Estos pasos los he probado bajo Win98 Segunda edición.

- Es necesario tener el Winzip instalado para poder descomprimir los archivos que hemos de coger en la página de SV2AGW

- Si ya habéis probado a instalarlo y tenéis errores podéis consultar al final del Documento.

El primer paso es Coger  los archivos AGWPE.zip y drivers.zip y guardarlos en el directorio que queráis, por ejemplo en C:\radio\AGW

Si tienes internet:

- Pulsa aquí para coger el AGWPE.ZIP

- Pulsa aquí para coger el drivers.zip

Ir a la carpeta C:\radio\AGW y hacer doble click en AGWPE.zip.   Decirle al WinZip que los descomprima a C:\radio\AGW

Ir a la carpeta C:\radio\AGW y hacer doble click en Drivers.ZIP. Decirle al WinZip que los descomprima a C:\radio\AGW. Decirle al winzip “YES” cuando os pida confirmación para sobrescribir(confirm file overwrite).

Ir a la carpeta C:\radio\AGW y hacer doble click en Spanish.ZIP. Decirle al WinZip que los descomprima a C:\radio\AGW

Os quedarán los siguientes archivos:

- Una vez que tengamos todos estos archivos  empezamos a configurar el AGW

- Ir a la carpeta C:\radio\AGW y hacer doble click en Agw Packet Engine.exe

Os aparecerá una imagen de presentación del programa Packet Engine que desaparecerá automáticamente, y os quedará  un icono que simboliza dos torretas con una TNC en medio (con imaginación) en la barra de herramientas de windows, dónde se sitúan el símbolo del Altavoz y la Hora (si los tenéis activados) . Esto quiere decir que ya ha arrancado el AGW

Ahora tenéis que poner el puntero encima de este icono y pulsar el ratón. Os saldrá un menú desplegable en el que tenéis que escoger la opción Propiedades

- Os saldrá esta ventana, en la que tendréis que pulsar Añadir nuevo.

- El AGW informa con una ventana que ha creado un puerto nuevo.

- Pulsar ACEPTAR y se abrirá la ventana de propiedades del puerto.

En esta ventana tenéis que escoger primero el puerto serie en donde tenéis el baycom conectado, por ejemplo COM1

Después seleccionar en “Tipo de TNC” el tipo de modem, que será BayCom Serial.

- Os saldrá una ventana con la dirección e interrupción  del puerto serie . Pulsar aceptar

- Escoger 1200 Baudios en “Velocidad del puerto serie”

La ventana os quedará así:

- Pulsar aceptar otra vez para cerrar la ventana “Propiedades para el puerto 1”

- Pulsar otra vez aceptar

Ir otra vez al icono del AGW situado en la barra de tareas de windows, seleccionarlo y escoger el menú “setup interfaces”

Activar la opción Enable Winsock TCP/IP Application Interface para que os quede como en la imagen

Pulsar aceptar, os aparece:

- Pulsar aceptar

Ya está configurado el agwpe,  pero aún no estará funcionando. Debéis de apagar el AGWPE pulsando el icono y seleccionando EXIT.

- Volvéis a la carpeta C:\Radio\Agw y volvéis a ejecutar el AGW Packet Engine.

Si se ha configurado el baycom os aparecerá al lado del icono de las dos torres un icono con el símbolo de una TNC

- Posibles mensajes de error :

- Si al configurar el baycom os dice que os falta el agwbay.VXD es porque no habéis descomprimido el fichero drivers.zip

- Si os da error de IRQ puede ser porque tengáis creados dos puertos de AGW en el mismo COM.

- Si al encender el UIView os da este error:

Es porque no está seleccionada la opción del “AGW  Enable winsock TCP/IP application interface”.

## USUARIOS DE WIN95

Si aún así os no os funciona y os salen unos mensajes de error como este:

que dicen que faltan archivos *.DLL puede ser porque no tengáis instalado “Winsockets2”, que es un suplemento del sistema operativo.

Para instalarlo tenéis que ir a la siguiente dirección de Microsoft, bajaros el programa y ejecutarlo. OJO , solo para Windows 95.

### Windows Socket 2 Update

http://www.microsoft.com/windows95/downloads/contents/wuadmintools/s_wunetworkingtools/w95sockets2/default.asp?

## USUARIOS DE WIN98 Y MILLENIUM

Lo que os comento ahora nos ha vuelto locos a muchos usuarios de AGW-Baycom.

Con placas base para Pentium no suele haber problema pero con placas más actuales (> PII, >AMDK6-2 )  con soporte ACPI se instala el AGW y se observa que queda residente, pero ni recibe ni transmite.

En este caso hay que modificar el registro para que Windows no “apague” el puerto serie.

Como en todos los documentos que hablan del registro de windows tengo que advertir que la manipulación de este es peligrosa, por lo que cada uno que se lo    haga bajo su responsabilidad.

Hay que modificar la clave EnablePowerManagement de 01 a 00 en HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\VCOMM.

Para los que queráis saber mas podéis leer la nota de Microsoft:

“MS-DOS-Based Programs Unable to Initialize COM Ports on Computers with ACPI Support (Q252184)”

## USUARIOS DE Win NT en todas sus versiones(WIN 2000 y XP)

De momento el AGW no soporta MODEM Baycom bajo estos sistemas operativos (a Noviembre de 2002).

- Un saludo a todos. Espero que os siga siendo útil.

- Actualizado Nov2002

Ricardo Álvarez Brión EB1DNA