Transferencia de ficheros binarios con el BayCom   XFER 1.12h

------------------------------------------------

Luego de haber recibido algunas quejas de problemas con ciertos

ficheros, utilizando los BYAP/BYAPT destribuidos por la red de Packet,

decid investigar un poco sobre el tema y result el programita XFER.EXE

adjunto. Este programa se encarga, tanto de la preparacin para la

subida como la decodificacin luego de la recepcin.

Esta nueva versin incluye compatibilidad con el protocolo YAPPC, que

permite transferencia parcial de fichero, y luego reanudar la recepcin.

La versin 1.12 puede tener hasta 25 fichero pendientes. Esto es espe-

cialmente prctico cuando se utilizan varios BBS. El estar bajando un fi-

chero en un BBS ya no significa que no se puede arrancar con otro fichero

en otro (o en el mismo) BBS. Ademas permite un control ordenado de los

ficheros parcialmente bajados.

Para usar el programa con otros BBS, existe la posibilidad de

redefinir el comando de bajada en un fichero de configuracin.

Posibilidades del programa

--------------------------

La forma interactiva de llamar a XFER fue eliminada del programa, ya

que es mucho mas fcil el uso a traves de los macros.

XFER P

El programa buscar un fichero XFER.IN, y lo convertir en el

fichero original, usando el nombre del programa original. Si el

contenido de XFER.IN no est completo, genera automticamente 3

ficheros con la informacin necesaria para, con la opcin B,

seguir bajando la informacin

XFER B

XFER se fija si existe un fichero parcialmente bajado. De ser

as, pedir si quiere seguir con el mismo fichero, o arrancar la

bajada de otro.

XFER S <fichero>

El programa convertir el fichero con nombre <fichero> en

XFER.OUT, listo para subir.

XFER R <fichero>

Este comando da la posibilidad de eliminar ficheros de la lista

de espera. Esta operacin no est habilitada desde el Baycom, pero

puede ser realizada a traves del :O(shell).

Tambin borra el fichero parcialmente recibido correspondiendo

al mismo nombre.

Cualquier otro comando produce una pequea ayuda, y la lista de

ficheros pendientes. (Ej. XFER ?)

Fichero de configuracin

------------------------

Es posible (pero no necesario) de definir un fichero de configuracin

para el programa. Este fichero tendr que tener como nombre XFER.CFG y

estar en el directorio actual.

De existir, se tomar la primera linea como comando de bajada

(Normalmente este comando es YGET, pero si desea bajar los ficheros sin

entrar en el modo DOS, tendr que usar el comando YD, y si quiere bajar

ficheros en modo YAPP de otro BBS, tendr que usar el comando que

corresponde).

Uso del programa.

-----------------

Los pasos a seguir para RECIBIR un fichero:

TIPEAR                              EL BBS:

Alt-A

(XFER detecta si existe un fichero (o varios ficheros)

parcialmente bajado. De ser as, le pedir si quiere

seguir con alguno de ellos, o bajar un fichero nuevo)

Contesta:

Listo para enviar ... y

Termina con ^E^A

!       Alt-S

!                                         El BBS envia todo...

!                                          y termina con ^C^A

!

!-----> Atencin: aqu hay que estar MUY atento. Al mandar Alt_S, el cursor

!       quedar esperando al final de la linea que dice: :WPRG XFER.IN

!       Hay que apretar ENTER en el momento que aparece en la ventana

!       monitor el comando al BBS para seguir. Apretar Enter LO MAS RAPIDO

!       posible DESPUES de que sale el paquete (ver mas adelante porque)

!       El comando que tiene que aparecer es:

!         en el caso de fichero nuevo:   FAFF     (en video inverso)

!         en el caso de continuar    :   FAU....  (en video inverso)

!

!       Otra forma, quizs mas cmodo, es apretar Alt-S, observando el

!       LED de transmisin del equipo. Ni bien prende el LED, apretar

!       Enter.

!

Alt-D

BBS contesta ^X^FAbort y

retorna al Prompt

Nota:

La operacin con Alt_S es crtico, por una limitacin del BayCom, que

no puede tener simultaneamente :RPRG y :WPRG activo. De no hacerlo de

esta forma, el comando :RPRG no logra de salir al aire, al ser anulado

por el :WPRG que sigue. Hacerlo al reves, tampoco sirve, ya que el

:WPRG tambien se anula en el momento del :RPRG.

Los pasos para ENVIAR un fichero al BBS:

TIPEAR                              EL BBS:

:O XFER S xxxxxxx

(Esto prepara el fichero xxxxxx

y lo convierte en XFER.OUT)

YPUT xxxxxxx

(da el comando el BBS)

contesta:

Descripcin hasta 40 caracteres:

Entrar una breve descripcin del

programa o Enter

Alt-Q

responde ^F^A

Alt-W

responde ^F^B

(empieza la transmisin)

termina solo y vuelve al prompt

Los macros a definir en el SCC.INI

----------------------------------

En la distribucin se encuentra una copia de los macros que hay que

incluir en el SCC.INI. Si alguno de los comandos estn ya ocupados y no

quiere modificarlos, puede elegir otras letras para los comandos de

estos macros. No se olvide de modificar el texto del procedimiento

arriba!

Los macros que utiliza el XFER son Alt-A, Alt-S, Alt-D,

Alt-Q, Alt-W.

;

; Definicin del los textos fijos

; --------------------------------

;

; YAPP Recepcin: pedido del fichero al BBS              (Alt-D)

;

st a0 \x:o xfer b

st a1 \x:read xfer.1

;

; YAPP start receiving --> respuesta a ^E^A del BBS      (Alt-S)

; El fichero se recibe siempre en 'YAPP.IN'

;

st s0 \x:rprg xfer.2

st s2 \x:wprg xfer.in\i

;

; Fin de la recepcin YAPP --> respuesta a ^C^A del BBS  (Alt-D)

;

st d0 \x

st d1 \x:wprg off

st d2 \x:o xfer p

;

; Transmisin YAPP --> respuesta a "List para recibir..." del BBS (Alt-Q)

;

st q1 \x:paclen 2

st q2 \x

;

; Transmisin YAPP --> respuesta a ^F^A del BBS                   (Alt-W)

; Aqu se transmiten header y contenido

;

st w0 \x:paclen 150

st w1 \x:rprg xfer.out

;

Agradecimientos

---------------

El desarrollo de este programa no hubiera sido posible sin la

idea distribuida por OH1KH, ni tampoco sin las pruebas a las que fue

sometido, sin piedad, en las manos de LU2HRY, y PY3BAM.

Gracias tambin a todos los que confirmaron que funciona el

programa... Significa una ayudita para seguir mejorando el sistema.

Este programa est dedicada a toda la gente que se dedican a la

radioaficin por vocacin.

Historia

--------

v1.01: Primera versin distribuida. Permite subir y bajar ficheros

en modo YAPP, sin continuacin.

v1.02...

v1.08: Versiones de prueba.

v1.09: Versin 'beta' de la actual. Mostr un problema con la

continuacin de bajar ficheros, cuando la parte ya recibida

superaba 32767 bytes (el eterno problema del signo).

v1.10: Versin de distribucin con el protocolo YAPPC.

v1.11: Versin de prueba que permite de controlar la bajada de hasta

25 ficheros. Cuando se contesta al 'Fichero a bajar ' con

Enter, el ST-macro transmite el contenido antiguo del XFER.1.

v1.12...

v1.12e: Versiones de prueba. Problema del macro solucionado. Xfer ahora

borra XFER.1 y .2 al recibir la orden de bajar un fichero

nuevo. A pedido, ahora se borra tambin el fichero parcial

correspondiente al dar el comando XFER R <fichero>.

v1.12f: Se agreg la posibilidad de redefinir en un fichero de

configuracin el comando de bajada para el BBS. Versin de

prueba.

v1.12g,h: Se agregaron mas controles para asegurar el correcto desempa-

quetado del los programas. Ademas se corrigi un errorcito que

entr con todas las modificaciones.

Mas info:

---------

Si algo no est claro, o si tienen sugerencias o crticas

constructivas, por favor a:

ON6JC/LU @ ON6JC.#VCP.CB.ARG.SA

o por correo a:

Casilla de Correo 103

5152 Villa Carlos Paz

Argentina.