**** AYUDAS SOBRE SCC Y BAYCOM ****

Bueno aqui van algunas cositas sobre el baycom:

1.- Para ver todos los comandos del scc(programa terminal) debemos colocar en

:h * Esto nos displaya todos los comandos posibles del SCC.

2.- El programa Para.exe junto con el comando -j (para -j) nos pide tres formas

de ingreso para el mismo (el que sepa Aleman que avise).

3.- Ojo a aquellos que usen el DR DOS 5.0 ya que con este DOS el programa no

funciona en las XT'S de 12 MHZ con BIOS JUKO o BIOS VER 2.3 en cambio en AT'S

funciona correctamente.Pero con el inconveniente de no salir al DOS,les recomi

endo utilizar el conocido DOS 3.30 ,el 4.01 (el 4.00 tiene muchos BUGS) o 5.0.

con lo que tendremos todas las posibilidades del SCC a nuestro alcance..

4.-Podemos habilitar tranquilamente en cualquier tipo de maquina mayores

BUFFERS de transmision y recepcion esto nos da la posibilidad de enviar algun

archivo y salir del terminal.Aunque no estemos en el terminal el programa

continua enviando nuestro archivo hasta vaciar el buffer;En mi caso sobre una

AT 286 16/20 con 2MB de ram tengo Buffers de transmision y recepcion en el

orden de los 30KB.

5.-Para ingresar al otro terminal en forma remota se utiliza el comando //

ejemplo,si queremos ver que tiene nuestro corresponsal para nosotros debemos

conectarnos y luego poner en nuestro terminal // tendremos luego el ok de la

otra estacion ,luego colocamos // c:\ tendremos el ok nuevamente, luego damos

:r dir. y nos dara un directorio(siempre y cuando nuestro corresponsal lo haya

creado con el consabido C:>dir>dir.),del cual podremos extraer cualquier prog.

6.-Estando en modo remoto tambien podemos usar todos los comandos de la otra

estacion por ejemplo :H nos dara el help,:H * el help extendido,:B su texto de

BALIZA(beacon).

7.-Creo que para conectar la repetidora(digipeater) se debe setear en el

SCC.INI en DCALL LW3EWZ-8 LW3EWZ,con lo cual luego de correr el PARA.EXE

,para generar nuestro nuevo terminal podemos conectarla con :c LW3EWZ-8

LW3EWZ.

8.Tambien podemos habilitar el comando Saveports con al cantidad de ports

que queremos nos sea grabado,(los ports son los controlados desde F1 A F6)

con lo que lograremos grabar nuestra ultima conexion;Ya que el programa

genera automaticamente el archivo SCC.VID

9.-Si queremos borrar las pantallas hacemos :CL 123

A medida que vayan apareciendo novedades las ire enviando al bbs,espero que

aquel que tambien conozca alguna la integre al bbs para que todos aprovechemos

mejor este excelente software..Un saludo a todos !!

buen paquete......LW3EWZ BAYCOM TNC

COMENTARIOS UTILES

--------------------

Lo �nico que cambie de las conexiones de un digicom para commodore

fue: dado que la rs232 no tenia 5 volt para alimentar los optoacopladores

y que la versi�n que tenia era con ellos, los alimente con la fuente interna

del mismo digicom por medio de dos cablecitos, uno de masa y

otro de +5 volt y listo , ya que le deje el conector de la commodore

por las dudas quer�a reincidir con ella , solo le corte el cable que

entra los +5 volt de la computadora para evitar las diferencias de potencial

de las fuentes .

De esta manera queda en funciones para las dos maquinas tanto la commodore

como la PC , y despu�s solo me limite a conectar el cableado como lo

indica la documentaci�n de el BAYCOM que son cuatro, a la rs232 .

MASA - PTT - CRX - CTX   CON LO QUE EL DIGICOM  PASO A FUNCIONAR MUY BIEN

Los �nicos cambios son que en el SCC.INI le cambie la licencia por la m�a

con un editor de textos como el KEDIT , luego de grabarlo se ejecuta el

programa PARA.EXE el cual genera un nuevo SCC.PAR con la licencia que le

ingresas .

Luego con solo llamar al BAYCOM.BAT el programa arranca sin problemas y con tu

licencia .

Adem�s comento que el programa esta dividido en dos partes, una que carga

primero, que es el L2.EXE  que seria un emulador de TNC y luego de eso

el cursor aparece  en la pantalla con otro titilante que se encuentra a la

derecha superior que indica que el residente esta en marcha .

Despues se puede cargar el SCC.EXE que seria el terminal de comunicaciones

con lo que el programa funciona bien , pero con una ventaja, que al darle

alt-X para salir el residente queda y atiende el digicom sin problemas y

mantiene en memoria las pantallas que te dejen en ellas .

El BAYCOM.BAT hace lo mismo en la carga pero al darle alt-x saca el L2.EXE

dado que el BAT llama al OFF.COM  que es el remueve el residente L2.EXE

Por supuesto todo esto esta mejor explicado en la documentaci�n pero como

adelanto les comento esto dado que la temperatura de ponerlo en marcha es

mucho mas grande en la mayor�a de las ocasiones.

Si sale con alt-X solo al llamar de nuevo al SCC.EXE se pone en marcha y

ve lo que el digicom vio .

con escape o tab da los dos puntitos de comandos ;

:c lu1xxx  ( se conecta )

:d         ( se desconecta )

:h         ( te da el help de comandos )

suerte y que lo disfruten lu5edp ///

esta esto en la doc de el prg. �xitos.///

pd: donde dice "temperatura" lease calentura,ya que el autor de esta nota,con

su provervial delicadeza trata de indicar ese estado de animo que a veces nos

aqueja cuando tenemos entre manos algo sumamente interesante y queremos verlo

realizado sin darnos el tiempo suficiente.-  (lu5end)

BAYCOM TERMINAL PROGRAM BY DL8MBT & DG3RBU

Conecciones:

(CUIDADO CON LAS CONECCIONES, NO CONVENCIONALES)

Se�al        25 pines  9 pines   Descripcion

---------------------------------------------

DTR           20        4        TX Data + 10V

RTS           4         7        PTT alto activo. ademas -10V=RX, +10V=TX

CTS           5         8        RX Data. el usual nivel del port serie

TTL sera suficiente aqui.

GND           7         5        Masa

TXD           2         3        La se�al no usada permanentemente sale

por aqui

PARA zocalo de 25 pin necesita usar un cable adaptador:

25 pines plug     Conectar con       9 pines plug

TXD Pin 2                              Pin 3

DTR Pin 20                             Pin 4

CTS Pin 5                              Pin 8

RTS Pin 4                              Pin 7

GND Pin 7                              Pin 5

LU1DBQ RADIO CLUB MORON  CASTELLI 1550 MORON C.C. 13 C.P. 1708##################################################################################################

******************************************************************************

**> BAYCOM <**

PROGRAMA TERMINAL PARA PC

******************************************************************************

Algo sobre el BayCom

--------------------

Atributos generales.

- Editor de Pantalla: Cada edicion del programa puede ser etiquetada con el

cursor y el Retorno ser repetido otra vez como una aplicacion.

- Pantalla en tres partes Tx, Rx y monitor. El cursor puede ser posicionado

en cualquiera de las tres. Las ventanas pueden agrandarse y el texto

escondido puede enrrolarse hacia arriba o abajo.

- Llamar paginas de las ventanas de pantalla.

- Acepta video modo EGA

- Capacidad de Multi-coneccion incluyendo transferencia de archivos.

- Grabar y reinstalar el contenido de la pantalla antes de abandonar el

programa.

BayCom consiste en varios programas individuales que que deben ser

introducidos de la siguiente forma.

- L2.EXE. Este es el programa principal del sistema BayCom. Corre residente

en la RAM. Esto significa que, luego de arrancar el prompt usual del DOS

aparece otra vez y se puede ver en el costado superior derecho del monitor

un cuadradito que parpadea. Una Computadora que tenga conectado un Modem

y una radio, podra recibir informacion. El usuario solo podra acceder a este

programa si carga el archivo SCC.EXE. Con L2 residente, se pueden correr

otros programas, teniendo en cuenta que ocupa 80Kb de memoria.

- SCC.EXE este reserva el area de RAM para que funcione el Terminal.

Luego de obtener las tres pantallas, el usuario puede comenzar a operar en

Packet Radio. El programa tomo el Editor de  Pantalla del DIGICOM.

- OFF.COM Este programa sirve para quitar el programa residente L2.

- SCC.INI En este archivo ASCII normal se encuentran los parametros por

Defecto (Default). Se lo puede editar con cualquier Editor de Textos normal.

(Nota del T.: Kedit por ejemplo.

En el se colocan la se#al distintiva y parametros.

- PARA.EXE Los parametros contenidos en SCC.INI deben ser convertidos a

lenguaje maquina, este programa los convierte.

- SCC.PAR Este tambien surge del archivo en lenguaje maquina SCC.INI (no puede

ser cambiado manualmente).

- SCC.HPL El archivo de ayuda, que se edita con :H, cuando corre el programa.

- SCC.VID El programa permite que el area de pantalla sea grabada antes de

salir del mismo y que sea cargada cuando vuelva a correrse.

- SCC.PWD Archivo clave para las funcion J (debe ser creado por el usuario)

vea Funcion :J.

- BAYCOM.BAT con este archivo arranca y se sale del BAYCOM L2.

- INSTALLC.BAT Su funcion es instalar BAYCOM en el Disco Rigido.

Como Hacer un "Arranque Rapido"

BaYcoM puede correrse desde el disco rigido  o un floppy, copiando todos

archivos en un Directorio o utilizando el archivo INSTALLC, que lo instalara

y copiara, solo es necesario colocarle los parametros del usuario.

Utilizando un editor comun, debera entrar los siguientes parametros:

- SERIAL PORT COM1 o COM2, definido en la linea 30 de SCC.INI. Default COM1

- SE#AL DISTINTIVA El parametro MY (MYCALL) esta definido aproximadamente en

la linea 60, su propi se#al distintiva va en este lugar, tambien es posible

entrar la se#al del DigiPeater (DCALL).

Todos los otros parametros estan de cierta forma pre-instalados con valores

razonables y pueden ser elejidos y ajustados de acuerdo con el uso y la

experiencia.

Solo es necesario cargar L2 y luego SCC. (o mejor cargar todo con BAYCOM)

Para salir del programa: ALT-X.

NO LO OLVIDE, como en DigiCom antes de cada Comando se deben colocar los

dos puntos [:]. Para borrar el texto escrito antes de enviarlo ESC-TAB o DEL.

Si nada funciona es el momento de leer "Problemas y sus Correcciones".

*******************************************************************************

INSTALACION DE LOS PARAMETROS PERSONALES

Para comenzar el programa los parametros mas importantes y los pre -instalados

en un archivo de texto normal (SCC.INI), se colocan con el editor que usted

prefiera. DEBERA SER HECHO EN MODO TEXTO SIN SIMBOLOS Y EN ASCII.

Lo que sigue es una explicacion mas detallada y precisa de las lineas del

archivo SCC.INI. Todos los temas que comiencen con dos puntos [:], seran

ignorados por el programa y estaran como comentarios.

Se recomienda que antes de comenzar a alterar los parametros, haga una copia

del original.

PRECAUCION, PRECAUCION, PRECAUCION. Cualquier dato que se cambie, se hara

efectivo luego de hacer un rearranque de L2 y los parametros convertidos a

lenguaje maquina. Estos cambios no se veran sino despues de quitar L2 de la

RAM y cargar nuevamente el programa.

FASCIMIL DEL ARCHIVO SCC.INI

: Initialisation File for BayCom-PR-Soft on IBM-PC by DL8MBT / DG3RBU

: ------------------------------------------------

:                            (update v1.20 15.11.90)

:

:

: La contruccion de este archivo mucha tolerancia. Los Simbolos/Lineas vacios

: pueden ser insertados en cualquier lugar. El comando puede estar en la

: ventana superior o inferior y puede ser ignorado. Es importante  hacer una

: copia de este archivo para que en caso de problemas quede una referencia.

: El archivo de parametros sera leido por PARA.EXE a requerimiento de L2.EXE

: especialmente si si no se encuentra SCC.PAR.

: En SCC.PAR sera grabado presisamente los mismos parametros que se encuentran

: aqui, tambien en formato leible en Lenguaje Maquina, para estar disponible

: mucho mas rapido y para mayor facilidad de operacion de la maquina.

:

:

: Frontera de datos para una administracion dinamica de la RAM y ports:

: ---------------------------------

:

tports 7  :Numero de Pantallas Terminales (max 9, 1 port para UI/Monitor)

[Aqui se coloca el numero de pantallas requeridas. Una de ellas es para el

port del monitor. El numero de ports determina cuantas lineas pueden ser

releidas respectivamente por cada Port. En el ejemplo dado, 6 ports y 1 Monitor

hay aproximadamente 200 lineas.]

buffer 40  : Numero total de espacio en cuadros de la Buffer del AX.25

mbuffer 10 : Numero total de espacio de la Buffer de Monitor, hasta 330 Bytes

rbuffer 8           : Datos de Buffer por Port de Rx, multiplicado por

330 Bytes

tbuffer 8           : Datod de Buffer de Tx, multiplicado por 330 Bytes

[Estos valores se reservan en la RAM, los valores dados han funcionado bien

en la practica, de manera tal que no deben ser alterados. Para aquellos que

deseen experimentar, la Buffer Standar debe ser mayor que la suma de mbuffer,

rbuffer y tbuffer !]

SIGUE EN BAYCOM1

73' Willy, LU7DCB ,agosto 1991

BAYCOM1 continuacion

: Parametros HDLC (solo efectivo para la operacion especifica actual)

: -------------------------------------------------

:

rs232 1    :numero de Port serie (COM1 o COM2)

[Port donde sera conectado el modem.

Desafortunadamente no es posible definir COM3 o COM4.

: Seteo de Pantalla

: ---------

[En esta seccion la delineacion general de la pantalla sera determinada, asi

tambien el tipo de Tarjeta Graficadora.]

d1lines 8  : Altura de la pantalla de TX, en lineas

d2lines 20 : Comienzo de la ventana de Monitor, en lineas

[Estos dos parametros dan la separacion entre las ventanas de Transmision

(superior), Recepcion (medio) y Monitor (inferior)]

vadapter 0  :tipo de Tarjeta Graficadora: 0=Automatica, 1=mono, 2=color, 3=LCD

[Estos parametros establecen la Tarjeta Graficadora de la computadora. Con 0 la

seleccion es automatica. El sistema selecta EGA o VGA en modo 43 lineas. Con

2 EGA y VGA puede ser instalado pero solo con 23 lineas.]

vcolumns 80 :Ancho de pantalla. Normalmente 80

vlines 25   :numero de lineas en pantalla. Normalmente 25. Mas con algunas

Tarjetas Graficadoras.

saveports 2 :numero de ports, por los cuales se puede grabar la pantalla

[Al finalizar el programa, el contenido de la pantalla (exepto la ventana de

Monitor), puede ser guardada. Esto naturalmente requiere tiempo, cuanto mas

Ports sean pasados a diskettes. Uno pone el valor de forma tal que el comienzo

y el fin sean rapidos - especialmente cuando se trabaja con diskette, esta

linea debe ser corta o colocada en 0.

wwrap 80 :La posicion de retorno automatico del carro, convencionalmente 80

[En esta posicion la ultima palabra no sera automaticamente movida a la proxima

linea y el final de linea mandara un retorno de carro]

mheader on :Retorno de carro entre la direccion de Monitor y el campo de

informacion.

[Esto opera el monitor, con MHEADER ON el campo de direccionamiento del AX25

y la informacion de Packet asociada van en dos lineas diferentes, con

MHEADER OFF, va una despues de la otra. Cada uno decide cual quiere.

german on :Caracteres germanos

remote on :Control de las ventanas por otras estaciones. //Comando

[Tambien  utilizada en el DIGICOM, este comando esta disponible para la

estacion que se conecta. En general todos los comandos  con la exepcion de

:OSHELL (Shell al DOS) estan disponibles.

:

: INSTALAR LA SE#AL DISTINTIVA

: --------------------

:

dcall lu7dcb-1         :Se#al del Digipeater

connect test           :unproto-llamada de linea ('quasi connect' en canal 0)

mycall lu7dcb lu7dcb-2 : hasta 4 MYCALLS

enot nocall tnc2c pk232: ignora la coneccion de estas llamadas

:

[DCALL es la se#al distintiva, con la cual el sistema respondera como Digipiter

Bajo MYCALL estan las se#ales distintivas a las que la computadora respondera

a otras estaciones que deseen conectarse. De cualquier manera, la primera de

las se#ales sera siempre utilizada cuando uno hace una coneccion consigo mismo,

Si uno conecta al al mismo tiempo otra estacion entonces el SSID de MYCALL se

incrementara en 1]

: INSTALACION DE VARIOS TEXTOS

: -----------

:Connect text (solo para operacion como terminal)

ctext Castelar / Buenos Aires -- BayCom con modem DigiCom

[Este texto se envia a la estacion que se conecta, como un saludo]

: PARAMETROS LAYER-2, EFECTIVO PARA TODOS LOS CANALES UNIDOS

: ---------------------------------------

:

:mselect 0             :Monitor 1=QSO 2=MFROM 3=MTO +10=NOT

mcalls lu1nnn lu2mmm   :Se#ales distintivas selectas

[Este comando puede ser utilizado para no dejar entrar ciertas estaciones

en el Monitor o que no se puedan comunicar con nuestra estacion. Con 0 estan

disponibles todas las conecciones, el MCALLS no tiene efecto (vea mas abajo

"Descripcion de la Informacion")]

frack 20        :Temporizador de FRACK, el valor comienza en unidades de 100ms

(Timer 1)

resptime 2      :Temporizador de RESPONSE, en unidades de 100ms   (Timer 2)

linktime 12     :Temporizador de enlace Inactivo en unidades de 10seg.

(Timer 3)

maxiframe 4     :Cantidad de cuadros, valor 1..7

paclen 256      :largo maximo del cuadro, valor 1..256

retry 10        :valor de los intentos, para un SABM sin Digi RETRY/4

ipoll 60        :Largo maximo del Campo de informacion para IPOLL

tinfo 4         :Temporizador de Info, en unidades de 100ms (tiempo de espera

para transmision)

tquit 12        :Temporizador de QUIT, tiempo de espera para el disco, por la

cola de datos 10seg.

[Temporizadores apropiados para Layer 2. Para explicaciones vea Capitulo 3]

:INSTALACION DE LAYER 1

:---------------

:

dwait   8  :Tiempo de espera por canal libre en unidades de 10seg

txdelay 18 :retardo despues del PTT, en unidades de 10ms

tail    2  :tiempo antes del corte de la Transmision, en unidades de 10ms

(para full duplex)

[Vea capitulo 3 para informacion sobre valores individuales]

beacon 0   :Tiempo de la Baliza en unidades de 1 (0= baliza cortada)

badress bake lu0sss lu1xxx    :direccionamiento para el beacom

<objeto> <mycall> <digi>

btext lu7dcb   :texto de la baliza

[Con estos parametros se puede estableser una baliza regular. Es importante

que entre transmisiones de la baliza el intervalo sea de 10 minutos

(beacon 600), para minimizar el congestionamiento de las frecuencias.]

:

:INSTALACION DE LOS COLORES EN LA PANTALLA

:

:Colores del frente y fondo de la pantalla en numeros hexadecimales

:

cselect 0     :elije el atributo para graficadores monocromaticos

(MDA, Hercules)

:

sattrib 0 07 :ventana de Tx

sattrib 1 47 :linea superior de estado (entre ventanas de Tx y Rx)

sattrib 2 c7 :Parada de Notoficacion en la linea superior de estado

sattrib 3 07 :ventana de Rx

sattrib 4 70 :linea inferior de estado: indicacion de coneccion-se#al+Nro.Port

sattrib 5 70 :linea inferior de estado no selectada, no conectada

sattrib 6 7f :linea inferior de estado: seleccion de Port

sattrib 7 07 :campo de direccionamiento de monitor

sattrib 8 07 :campo de informacion de monitor

sattrib 9 70 :simbolo de control (debera ser diferente de 0,3,7,8)

:

cselect 20   :eleccion de atributos para informacion de color (CGA,EGA,VGA)

:con tarjeta CGA, VA 2 debe estar instalado (vea mas abajo)

:

sattrib 0 02 :ventana de Tx

sattrib 1 47 :linea superior de estado (entre ventanas de Tx y Rx)

sattrib 2 c7 :Parada de Notificacion en la linea superior de estado

sattrib 3 07 :ventana de Rx

sattrib 4 47 :linea inferior de estado: indicacion de

coneccion-se#al distintiva+numero de Port

sattrib 5 40 :linea inferior de estado: no selectada, no conectado

sattrib 6 57 :linea inferior de estado: seleccion de Port

sattrib 7 03 :campo direccionamiento de Monitor

sattrib 8 02 :campo de informacion de Monitor

sattrib 9 04 :simbolo de control (debera ser diferente de 0,3,7,8)

:

:          ^   primer plano (caracteres)

:          ^   fondo

SIGUE EN BAYCOM2

73's Willy, LU7DCB, agosto 1991

Hola Guille, bueno te mando otro poco del baycom.

BAYCOM2 Continuacion

:Numeros de los atributos de color

: 0 Negr�         8 gris oscuro

: 1 azul          9 celeste

: 2 verde         A verde claro

: 3 cyan          B cyan claro

: 4 rojo          C rojo claro

: 5 magenta       d magenta claro

: 6 marrron       e �marillo

: 7 blanco        f blanco brillante

:

: Los aributos 8-F son solo para el primeer plano.

: En tanto que para el fondo se utiliza los colores 0..7

: para destellar

[en esta seccion todas las partes de la pantalla pueden ser adaptadas al

gusto del usuario. Los digitos despues de CSELECT no pueden ser alterados

de ninguna manera!! los rangos podrian {er cambiados a traves de

de SATTRIB, cambiando los colores, el primero el FONDO el segundo el PRIMER

PLANO. Tambien estos cambios se haran efectivos cuando L2 es rearrancado.

Pora una descripcion mas precisa vea Comandos SATTRIB en el capitulo

respectivo]

EL COMPILADOR DE PARAMETROS PMRA.EXE

En los parrafos previos, se describio como inicialar el programa con la

utilizacion de un procesador de Textos. Cuando finalice con el cambio de

los mismos, estos deben convertirse a un formato adecuado en lenguaje maquina

de manera tal que no se utilice mucha RAM. Esto se realiza en forma tatalmente

automatica despues de cada cambio del archivo SCC.INI con el arranque de L2.

Sobre la pantalla se mostrara como el programa se corre con las lineas

individuales y ante un eventual error lo reporta. (si PARA fue arrancado

manualmente L2 no llama al compilador)

L2 COMO PROGRAMA RESIDENTE

L2 es la parte principal del Sistema Baycom y trabaja como programa residente

en la RAM. Arranca y luego el prompt normal del DOS aparece y el programa

trabaja escondido, pudiondo utilizar la computadora para correr otros programas

Solo aparece en el angulo superior derecho un peque#o cuadradito que parpadea

indicando que L2 esta funcionando y podemos decir que sirve como un indicador

que todo anda bien.

PROGRAMA TERMINAL SCC

L2 sirve como sirve como transmisor y receptor de Packet desde la coneccion

hasta la desconeccion. Ademas hace la conversion completa a bajo nivel del

protocolo AX.25.

El programa terminal SCC.EXE, es la interfase del usuario que como en el

DigiCom tambien esta orientado a las pantallas, las conecciones con el

programa han sido simplificadas.

Las consideraciones de construccion del programa estan bastante lejos del

Digicom 3.51, como asi tambien las posibilidades de Control Remoto requiere

mas precauciones a ser tenidas en cuenta.

Son escasos los Mecanismos de Proteccion que se tienen a mano.

Con cierta flexibilidad se puede rapidamente algun numero de diabluras

(transposiciones de color, Parametrs, se#al distintiva, etc).

SCC.EXE puede ser arrancado del DOS con SCC (L2 debera estar cargado en

la RAM). Se mostrara el programa terminal requerido, con las tres ventanas.

LINEA DE ESTADO SUPERIOR

QRV LU7DCB>Disco�cted   mem=038 In=203 n2=10 o=0 fr=20 k=0 19:30 2  I

1     2       3            4      5      6    7     8   9   10   11 12

Explicacion

1. Modo en el cual el sistema esta funcionando.

QRV: Listo para recibir, pero sin se#al

RECV o EMPF: Recibiendo se#al

SEND: Envio de datos

La salida  de datos se para con SHIFT-TAB o [+] del teclado numerico o si

el cursor se encuentra en una de las ventanas inferiores, asi la salida

bloqueada sera se#alada por un parpadeo en el indicador QRV/RCV/SEND.

2. Muestra la Se#al Distintiva

3. Estado del PORT en uso, existen las siguientes posibilidades:

Desconectado

Transfiriendo informacion

Rechazo de Cuadro   Serio error del protocolo

Esperando el ACK    Envio de Poll-Packet

Rechazo de envio    informacion recivida con checksum inaceptable

4. mem   da la informacion de la cantidad de memoria libre de la buffer del

sistema en forma instantanea. Esto, a eleccion, puede incrementarse en SCC.INI

5. in   da el numero de linea que puede ser enrollada para atras. El tama#o

de [in] depende de la RAM disponible y del numero de ports activos.

6. n2   Es el numero de la cantidad de RETRY. Si llega a 0 se produce la

la desconeccion.

7. o    es la cantidad de paquetes que esta coneccion a enviado, pero no han

sido reconocidos.

8. fr   es el indicador inmediato del Tiempo del FRACK en este enlace (FRACK

es el tiempo que se debe esperar antes que un paquete no reconocido sea

enviado otra vez, esto es, sera fusionado (polled). FRACK se acomoda por si

mismo independientemente de la condicion del enlace.

9. k    da el numero de Canal, el Port por el cual se envian los datos, en la

version RS 232  es siempre 0. Esto solo tiene importancia para los canales

extra que esten habilitados con la tarjeta instalada (expancion)

10. La hora actual

11. El numero del port activado.

12. I indica modo insertar. R por sobreescribir para correcciones del texto de

pantalla. Se cambia con la tecla Insert.

La Linea de Estatus inferior contiene el listado de todos los Ports y de

tiempo en tiempo las conecciones o durante el intento de coneccion, la se#al

distintiva. La cantidad de Ports pueden ser selectados desde el archivo SCC.INI

(maximo 8).

De tiempo en tiempo, al final de esta linea aparece el Forwardig de

Archivo/Posicion Actual de Recepcion en el Archivo. (cuenta de Byte de envio o

recepcion). Cuando se establece en el canal una nueva coneccion, otro Port es

inmediatamente seleccionado, la se#al distintiva correspondiente comienza a

parpadear en esta linea de estatus inferior.

La informacion de esta Linea que no se describe aqui, es la instalacion de

la combinacion de colores (SATTRIB en SCC.INI, escribir en color blanco sobre

fondo blanco no es practico).

SIGUE EN BAYCOM3

73's Willy, LU7DCB, agosto 1991

=== MAS AYUDAS PARA USURIOS ===

= BAYCOM TNC P/PC =

Hola aca estamos de nuevo, con algunas cositas mas sobre el SCC(Prog term),

para el BAYCOM.

1.- Se debe tener en cuenta lo siguiente,el programa tiene un funcionamiento

correcto pero en algunos seteos del mismo,pareceria de que responden segun la

velocidad de nuestra maquina,esta no es una aseveracion,si no que debido a

algunas pruebas me he dado cuenta de ello.

2.-Por ejemplo el comando :TX (TX delay) que significa el tiempo que debe el

programa tener accionado el PTT (en mi maquina AT 286 16/20 Mhz) un buen

valor resulto 60.El comando :Ip (Ipoll Time) lo coloque en 80

3.-Otro caso es con :Ta (tail) en el SCC.INI esta seteado como 4,con lo que

habia demasiados REJECT en mis conecciones,releyendo el manual encontre que

para Modems construidos con el AM 7910 el valor correcto es 3.

4.-Otro comando interesante es :Dw (Dwait) el manual aconseja un valor de 8

el mismo es correcto y puede setearse hasta 0 ,este comando nos da el tiempo

de espera antes de realizar otro intento,es aconsejable bajar su valor cuando

la frecuencia se encuentre muy congestionada.

5.-Algunas teclas cumplen funciones bastante interesantes por ej: el - del

teclado numerico nos permite cambiar de la ventana de edicion (comando) a las

otras.Alt+Shift nos para la transmision momentaneamente,INSERT nos permite

estar en modo insercion o sobreescritura.CTRL + ENTER nos pasa el cursor a la

proxima linea.

6.-Para los que ya han visto la ayuda extendida :H * tengan cuidado con los

comandos que utilizan,dado que algunos no son para este modem sino para la

tarjeta de expansion.uno de los utiles es : USERS que nos da informacion

sobre la conexion y port al cual esta conectada una estacion.

7.-Por ultimo recuerden que los cambios producidos en modo directo sobre el

terminal son ingresados en el archivo PARA.EXE generando este a su vez el

terminal nuevo con nuestros cambios,por ello es conveniente despues de haber

probado la viabilidad de los parametros modificados,enviar estos cambios al

archivo SCC.INI y recordando siempre que es buen criterio guardar una copia

original del mismo.

Espero que esto les sea util, y quedo a vuestra disposicion para cualquier

tipo de consulta sobre algun aspecto del manual o del terminal,como asi

tambien agradezco informacion util sobre el mismo.

que tengan un buen paquete!!!!

GUSTAVO LW3EWZ Baycom PACKET TNC....

=== LISTA DE COMANDOS Y SETEOS ===

= SCC.EXE PROGRAMA TERMINAL DEL BAYCOM PARA PC'S =

------------------------------   1ra Parte   ---------------------------------

TPORT:      CANTIDAD DE PORTS POSIBLES PARA EL TERMINAL

[SETEO]    1 A 9(MAXIMO) Con un Port de Monitor.

BUFFER:    CANTIDAD DE ESPACIO RESERVADO EN FRAMES PARA AX25

[SETEO]    40

MBUFFER:   CANTIDAD DE ESPACIO RESERVADO PARA EL BUFFER DEL MONITOR

[SETEO]    10 Se debe multiplicar este valor por 330 Bytes.

RBUFFER:   CANTIDAD DE ESPACIO RESERVADO PARA EL BUFFER DE RECEPCION

[SETEO]    Nro X 330 BYTES (queda a criterio del usuario)

TBUFFER:   CANTIDAD DE ESPACIO RESERVADO PARA EL BUFFER DE TRANSMISION

[SETEO]    Igual a RBUFFER (Segun Necesidad del Usuario)

RS232:     NUMERO DE PUERTO SERIE (Unicamente Com1 o Com2)

D1LINES:   ANCHO DE LA PANTALLA DE TX EN LINEAS

D2LINES:   CONTINUACION DE LA PANTALLA DE TX,ESTA ES LA PANTALLA DEL MONITOR

EN LINEAS

VADAPTER:  TIPO DE ADAPTADOR GRAFICO 0-AUTO 1-MONO 2-COLOR 3-LCD

VCOLUMNS:  CANTIDAD DE COLUMNAS POR DEFECTO 80

VLINES:    CANTIDAD DE LINEAS POR DEFECTO 25

SAVEPORTS: CANTIDAD DE TERMINALES QUE SERAN GRABADOS AL SALIR DEL PROGRAMA

EN EL ARCHIVO SCC.VID (QUE ES GENERADO AUTOMATICAMENTE)

ES ACONSEJABLE SETEAR ESTE COMANDO EN 2

WWRAP:     POSICION MAXIMA PARA HACER UN LF (POR DEFAULT 80)

MHEADER:   MONITOR DE ESTACIONES ESCUCHADAS POR EL TERMINAL

GERMAN ON: CARACTERES EN ALEMAN

REMOTE ON: ACCESO AL MODO REMOTO COMANDO <//>/PERO NO SALE AL SISTEMA

OPERATIVO DE LA ESTACION REMOTA.

DCALL:     SE�AL DISTINTIVA DE LA REPETIDORA

MYCALL:    SE�AL DISTINTIVA DEL USUARIO HASTA 8

EJ LW3EWZ    LW3EWZ-7

NOCALL:    ESTACIONES O TERMINALES CON LOS CUALES NO ES PERMITIDA LA

CONECCION

EJ:NOCALL LW3EWZ

CTEXT:     TEXTO DE CONNECCION A ENVIAR

EJ CTEXT LW3EWZ DESDE ITUZAINGO BUENOS AIRES ARGENTINA

PERMITE CTRL+G PARA PONER UNA CAMPANILLA

MSELECT:   SELECCION DEL MONITOR 1=QSO 2=MFROM 3=MTO +10=NOT

MCALLS:    DISTINTIVAS SELECCIONADAS PARA EL MONITOR

EJ LU1DBQ LU1DMA LU3AGJ

AMBOS COMANDOS SON UTILIZADOS PARA FILTRAR LAS CONECCIONES CUANDO MSELECT=0

TODO TIPO DE CONECCION ESTA HABILITADA

Continua en BAYCOM3.AYU

Buen paquete LW3EWZ BAYCOM PACKET TNC!!!!!

A continuacion les pasamos algunas traducciones para efectuarle al programa

BAYCOM :

ALEMAN          |          CASTELLANO

-----------------------------------------------------------------------------

nicht genfunden                    |no encontrado

L2 ist berits installiert          |L2 ya esta instalado

|Soft BAYCOM AX25 para 8530 y MODEM COM1y2

File wird Gelschlossen             |se cierra el archivo

video zeilen                       |lineas de video

file kannwich goeffnet werden      |no puede abrirse esa fila

kein file geoffnet                 |no hay filas abiertas

file geoffnet                      |fila abierta

kein user am port                  |ningun usuario en el port

direkt                             |directo

gehort                             |escuchado

alle                               |todos

rufzeichen                         |senales distintivas

eintrage                           |asientos

vergangene                         |transcurrido

ungultiger befehl                  |comando invalido

DOS fernstenering nicht moglich    |no se puede telecomandear el DOS

taste drucken                      |oprima tecla

AX 25 triber nicht installier      |ax 25 driver no instalado

bilte  erst L2 starten             |por favor L2 arrancando

Speicher reicht nicht              |memoria insuficiente

wert                               |valor

aus                                |off ,no

ein                                :on  ,si

-----------------------------------------------------------------------------

Agradecemos la ayude de LU8DBP ya que sin esta este texto no hubiera sido

posible.

LU1DBQ @ LU1DBQ CASTELLI 1550 MORON CP:1708 CC:13

ABIERTO :MARTES ,VIERNES y DOMINGO desde las 6 en adelante

SOY UN USUARIO DEL BAYCOM DESDE DISCOS FLEXIBLES DEBIDO A QUE NO TENGO UN HD Y

CUANDO LE PEDIA EL HELP (DENTRO DEL PROGRAMA) LO LEIA PERO LUEGO LA DISKETTERA

SEGUIA LEYENDO ETERNAMENTE Y LA MAQUINA QUEDABA COLGADA.

LAS OTRAS NOCHES HICE LA PRUEBA DE COPIARLE EL ARCHIVO COMMAND.COM(DEL SISTEMA

OPERATIVO) AL DISCO DE DONDE USABA EL BAYCOM.

LUEGO DE HACER ESO COMPROBE QUE AHORA SI PODIA VER EL HELP CUANTAS VECES

QUISIERA SIN NUNGUN PROBLEMA.

LLEGUE A LA CONCLUSION QUE LA MAQUINA CADA VEZ QUE LEIA EL HELP LUEGO DE

LEERLO BUSCABA EL COMMAND.COM POR ALGUNA RAZON QUE TODAVIA NO ME DOY CUENTA

CUAL ES.

LO IMPORTANTE ES QUE AHORA YA PUEDO LEER EL HELP Y USARLO COMO LO USARIA

CUALQUIER USUARIO DESDE EL HD.

POR OTRO LADO TAMBIEN LES COMENTO QUE ALGUNOS PROGRAMAS QUE QUEDAN RESIDENTES

EN LA MAQUINA NO SE PUEDEN USAR MIENTRAS QUE SE ESTA USANDO EL BAYCOM DEBIDO A

QUE ESTE TRABAJA CON OTRO RESIDENTE Y SE CHOCAN DE MANERA QUE NO VA NI UNO NI

OTRO .

SI INTENTAN HACERLO VAN A VER QUE LA MAQUINA "SE CULEGA" DE LA MISMA  MANERA

QUE ANTES LOS HACIA CON EL HELP .

ESPERO QUE ESTAS EXPERIENCIAS LES SIRVAN DE UTILIDAD.

LW3ERZ (MARTIN)

O <comand> Salida al DOS               H           Muestra Pantalla de Ayuda

R <file>   Envia Archivo.ASCII         RP <file>   Recibe Programa (binario)

W <file>   Recibe Archivo ASCII        WP <file>   Envia Programa (binario)

V <file>   Editar Archivo ASCII        E  <file>   Editar Programa (binario)

CL [1,2,3] Limpiar Pantalla [1,2 o 3]  VE          Muestra Version del BAYCOM

MY <call>  Cambiar Se�al Distintiva    DC <call>   Distintiva (Repetidora)

CT <text>  Texto de Principio Conecc.  BT <text>   Texto a Enviar con Baliza

D          Desconectar                 Q           Desconecta pero espera ACK

MAX <n>    Setea Frames Maximo         PAC <n>     Largo Maximo del Paquete

TX  <n>    Tiempo de Espera en TX      BE <n>      Seteo de Baliza menos de 180

DW  <n>    Tiempo de espera (Repet)    TI <n>      Informacion del Timer

RET <n>    Nro Maximo de Reintentos    IP <n>      Setea iPoll Time

FR  <n>    Frame ACK time              RESPT <n>   Respuesta al seteo del Timer

LINKT <n>  Link timeout setting        TQ <n>      Setea timpo maximo de Escape

C  <call> [<digipeater>]       Formas de Pedir Coneccion:C CALL or C: CALL v CALL2

MH <option>                    MHEARD List (Option * = 30min  # = Data or CALL)

MH :Muestra en pantalla las Estaciones escuchadas por BAYCOM.

Teclas de Comando:

PAGE UP/DN Scroll arriba o abajo       F9      Cambia cursor a TX/RX/Monitor

CTRL-PAGE UP/DN Mueve Mon/RX divisor   CTRL-HOME/END Mueve TX/RX Divisor

ALT-X     Salir del Programa           F1..F8/F10  Cambia el Port de Coneccion

SHIFT-TAB  Stop Toggle                 ESC         Entra en Modo Comando

PARA AQUELLOS QUE QUIERAN HACER PACKET CON SU HANDY AQUI TIENEN COMO CONECTARLO

DEBIDO A QUE EL HT ACTIVA EL PTT EN SERIE CON EL MIC, Y COMO EL TNC NOS DA ESAS

DOS SE#ALES EN FORMA SEPARADA, EL SIGUIENTE CIRCUITO NOS MUESTRA COMO ADAPTARLO

4K7

PTT �����/\/\/\/\�����Ŀ

�     ����������������Ŀ

AUDIO MIC ����������Ĵ������������Ĵ                ���������Ŀ

.1�F    �����Ĵ                �����������

�     ������������������

�����

���

�

����������������Ŀ

AUDIO PTE ������������������������Ĵ                ����������Ŀ

�����Ĵ                ������������

�     ������������������

�����

���

�

CUALQUIER CONSULTA QRV !!!

GABRIEL        LU3BGJ@LU4AEY/EX

RM

PLAQUETA MULTIFUNCION BAYCOM RADIO CLUB MORON

***********************************************

SUGERENCIA PARA CONECTAR LA PLAQUETA A LA COMPUTADORA Y AL EQUIPO DE RADIO

Cuando tuve que conectar la plaqueta multifuncion del R.C.Moron a la

computadora y al equipo de radio, no me seducia la idea de tener 3

prolongaciones con sus respectivas 6 fichas DB25, eso sumado a que, cada vez

que quisiera cambiar de modo (Packet, RTTY/CW o Fax), debia correr la

computadora para acceder a la parte trasera y enchufar y desenchufar las fichas

respectivas, es por ello que se me ocurrio hacer este circuito de conexiones

que si bien parece dificil, solo hay que poner atencion para no equivocarse con

los cables y soldar bien, cuidando que no se toquen los pines con la soldadura.

CONECTOR

���������������������������������������������������Ŀ                   DB25Ŀ

PLAQUETA                         LED               �                        �

R     +  -              �                        �

BAYCOM       P      F      T     �  �              �       ���������������� 1

K      A      T C   �                 �       ���������������� 2

T      X      Y W  ��   AU.PK�Ŀ     MASA     ���������������� 3

�           �   �����������ٳ�������������� 4

7 �    7 �    7 �    �      N/C� ����������������ٳ������������� 5

Baud #�Ŀ                      �               � MASA       �������������� 6

� 5 �    6 �    6 �    �   PTT PK�������������������ٳ������������ 7

Baud #Ŀ�                      �            ���� MIC.RTTY/CW ������������� 8

��20 �   20 �    4 �    �AU.RTY/FX�Ŀ�     �          ������������� 9

+ 5v # ��                      �    CW     ����� PTT RTTY/CW ������������� 10

� �� 4 �    4 �   20 �    �   MIC.PK��������������������ٳ����������� 11

� ��                      ���������������������������������ٳ�������� 12

� ����������������������������������������������������������ٳ������� 13

� �����������������������������������������������������������ٳ���

��������������������������������������������������������������ٳ��

�������������������������ٳ�

� ������������������������ٳ

LED � ����Ŀ                     ����������������������������

PTT        �����������������������������������������ٳ

+ ������������������������������������������������

PARLANTE   OUT �         �

COMPUTADORA              �

+5V �         �

�

�����Ŀ        �

�     �        �

��������������������������������������     ����������

Del conector macho DB25 (puede ser hembra), que se fija en una de las salidas

que tiene la computadora en la parte trasera, se enchufa una prolongacion con

otra ficha DB25 hembra (o macho) con la misma disposicion de cables, de una

longitud tal que les permita llevarla con otra ficha a una Caja de Control.

CAJA DE CONTROL

En la parte trasera de la caja ponemos una ficha DB25 macho (o hembra) y de

alli sacamos los cables a una llave de 2 pisos, 2 posiciones, 2 polos para

conmutar 1200/300 Baudios, un conector Din de 5 patas (las conexiones de este

son similares a las del TNC-220, para poder utilizar los cables que se tengan),

1 led rojo para indicacion de PTT y 1 led verde para indicacion de se�al de Rx

todo esto para las se�ales de packet.

Tambien ponemos otro conector Din con 5 patas para las se�ales de RTTY/CW/FAX,

se puede poner un led amarillo para monitorear las se�ales de Rx de RTTY/CW y

FAX.

Todos los conectores se colocaron en la parte trasera de la caja, los leds y

la llave en la parte delantera.

CONECTOR DB25

�����������������������������������������Ŀ

������������������������������������������������������Ŀ

�       �  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 �    �

�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �                        �Ŀ

�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  ������� 1 MIC RTTY/CW      �CON.

�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �������� ���� 2 MASA             � D

�  �  �  �  �  �  �  �  �  �     ���������� 3 PTT RTTY/CW      � I

�  �  �  �  �  �  �  �  �  �        ������� 4 AUDIO RTTY/CW/FAX� N

�  �  �  �  �  �  �  �  �  �        �  �  � 5 N/C              �

�  �  �  �  �  �  �  �  �  �        ����Ŀڿ                  ��

�  �  �  �  �  �  �  �  �  �           �����LED AMAR. RX RTTY/FAX/CW

CAJA     �  �  �  �  �  �  �  �  �  �           �                      Ŀ

�  �  �  ���������������������������������� 1 MIC PACKET       �CON.

DE      ������������������������������������������� 2 MASA             � D

�  ������������������������������������� 3 PTT PACKET       � I

CONTROL      ���������������������������������������� 4 AUDIO PACKET     � N

�  �  �  �  �  �     �        � 5 NC               �

���������������������������Ŀڿ                   ��

����������������������������  LED ROJO PTT PKT

������������Ŀ ������Ŀڿ

�  �  �  ������������  LED VERDE RX PKT

�  �  ��Ŀ

�  �  �  �      300 Bd

�  �  �  �           |

�  � =/==/===========|  LLAVE 2 PISOS 2 POLOS

�  �  �  �           ^        2 POSICIONES

�  ����  �     1200 Bd  (se puede reemplazar

����������             � por un interruptor

� doble)

�

��������������������������������������������������������

NOTAS:

Si el led de PTT de packet no enciende o hay problemas que el equipo

pasa a transmision cuando se enciende la computadora, invierta la

conexion de este led.

Si quiere de la entrada de audio a la caja de control puede colocar un

parlante con un potenciometro en serie para monitorear el audio, pero

este no puede ser comun a packet y rtty/fax, ya que puede haber

interacciones no deseadas en la computadora.

Dependiendo del equipo que utilice para recepcion de RTTY/CW/FAX, cuando

vaya a recibir FAX conviene desconectar la ficha que va al microfono y

dejar solo la entrada de audio, ya que las conexiones a la computadora

en este modo (FAX) pueden activar el PTT.

CONEXIONES  DATOS DE LA PLAQUETA BAYCOM A LA ENTRADA SERIE DE LA COMPUTADORA

����������������������������������//Ŀ

R          �

P      F      T          �

K      A      T C        �

T      X      Y W        �

PLAQUETA                               �

7�     7�     7���������������������Ŀ

BAYCOM                                 �          �

5��Ŀ  6��Ŀ  6��Ŀ       �          �

�      �      �       �          �

20�Ŀ� 20�Ŀ�  4�Ŀ�       �          �         ���Ŀ

��     ��     ��       �          �             �

4� ��  4� �� 20� ��       �          ����������� 7 �

� ��   � ��   � ��      //          ����������� 6 � DB25 (DB9)

� ��   � ��   � ��       �          � ��������� 5 �

� ��   � ��   � ��       �          � � ������� 20� (1)

����������������������������������//����          � � �  ���� 4 �

� ��   � ��   � ��                  � � �  �  .   �

�� � ��   � ��   � ��  ������Ŀ        � � �  �  .   �

�  � ��   � ��   � ��         �        � � �  �  .   �

�  � ���NC� ��6  � ��6 ---�>������������ � �  �  �   �

�  � ��  � �    � �                     � �  �  �����

�  � � �5 � ��NC � ��NC --�>�������������� �  �

�  � �Ŀ  � �   ��ſ                      �  �

�  �   �  �  �     ��                      �  �

�  �   �20�  �20   ��20 --�>����������������  �

�  �      �        �                          �

�  ���Ŀ  ��Ŀ     �       �������������������

�      �     �      �       �

�      �4    �4     �4 ---�>� �

����������  FAX  ��������������

PKT     ��   RTTY

��������Ŀ  CW

����������

LLAVE 4 PISOS 4 POLOS 3 POSICIONES

(1) Aqui se enchufa una prolongacion con fichas DB25 con la misma

configuracion de cables para conectar en el PORT SERIE (COM1 o COM2) de

la computadora (tambien puede usarse una ficha DB9 y una DB25)

La llave de 4 pisos 4 polos 3 posiciones puede hubicarla en el frente de la

computadora, por ejemplo, en la placa donde se puede colocar otra disquetera.

OTRA ALTERNATIVA PARA CAMBIAR DE MODO CON LA PLAQUETA BAYCOM R.C. MORON

Debido a que es dificil conseguir la llave de 4 pisos, 4 polos y 3 posiciones

aqui va otra idea.

En este caso utilizamos 3 llaves con pulsador cuadruple inversoras, de las

utilizadas en equipos de audio, pueden venir  en un solo bloque o separadas y

ocupan menos lugar que la descripta anteriormente.

CONEXIONES  DATOS DE LA PLAQUETA BAYCOM A LA ENTRADA SERIE DE LA COMPUTADORA

����������������������������������//Ŀ

R          �

P      F      T          �

K      A      T C        �

T      X      Y W        �

PLAQUETA                               �

7�     7�     7���������������������Ŀ

BAYCOM                                 �          �

5��Ŀ  6��Ŀ  6���Ŀ      �          �

�      �       �      �          �

20�Ŀ� 20�Ŀ�  4�Ŀ �      �          �           ���Ŀ

��     ��     � �      �          �               �

4� ��  4� �� 20� � �      �          ������������� 7 �

� ��   � ��   � � �     //              ��������� 5 � DB25 (DB9)

� ��   � ��   � � �      �              � ������� 6 �

� ��   � ��   � � �      �              � �   ��� 20�

����������������������������������//����              � � ����� 4 �

� ��   � ��   � � �                     � � � � .   �

������ ��   � ��   � � �                     � � � � .   �

������������   � ��   �����������������������Ŀ � � � � .   �

�  � ������    � �����Ŀ�������������������Ŀ � � � � � �   �

�  � �         � ��Ŀ  �  ����������������Ŀ� � � � � � �����

�  � �         ��Ŀ �  �                   �� �������������Ŀ

�  � �     �������������������������������������� � � �     �

�  � �     � ��������������������������������������Ĵ �     �

�  � �     � � ��������������������������������������Ĵ     �

�  � �     � � �  � �  �       ������������������Ĵ � �     �

�  � �     � � �  � �  �       � � �       ��     � � �     �

�  � �     � � �  � ��������������������Ŀ ��     � � �     �

�  � ����Ŀ� � �  ������Ŀ     � � �     � ��     � � �     �

�  �   4P �� � � 20P   � � 4F  � � �  20F� ��  4R � � �  20R�

�  ������ ���������    � ����  � � �  ���� ������ � � �   ���

�          � � �       �       � � �       �      � � �

�      4������ ��Ĳ20  �   4������ ��Ĳ20  �   4����� ���Ĳ20

�          �           �       �           �      �

�       �  �      �    �    �  �      �    �    � �       �

�    5P    �           �  6F   �           �  6R  �

���������  �      ��Ŀ ������  �      ��Ŀ ������ �       ��Ŀ

� .       �         � .       �        �  .       �

5���� .    �Ŀ�     6���� .    �Ŀ�     6���  .    �Ŀ�

.      ��           .      ��           .      ��

�    .    � ��      �    .    � ��      �    .    � ��

.      ���������������������������������������������+12V

.       ��������Ŀ  .       ��������Ŀ  .       ��������Ŀ

.       ô 220� /// .       ô 220� /// .       ô 220� ///

���      ��         ���      ��         ���      ��

�����      LED PKT  �����      LED FAX  �����       LED RTTY

(1)                 (2)                 (3)             CW

NOTA: Los LEDs indicadores de modo son opcionales.

(1), (2) y (3) pulsadores de los interruptores.

73's y mucha suerte con el proyecto, yo lo tengo funcionando al 100 %, cuando

en algun modo no funcione, verifiquen que la llave selectora este en la

posicion correcta (PACKET/RTTY/FAX).

WILLY, LU7DCB.

A continuacion les pasamos algunas traducciones para efectuarle al programa

BAYCOM :

ALEMAN          |          CASTELLANO

-----------------------------------------------------------------------------

nicht genfunden                    |no encontrado

L2 ist berits installiert          |L2 ya esta instalado

|Soft BAYCOM AX25 para 8530 y MODEM COM1y2

File wird Gelschlossen             |se cierra el archivo

video zeilen                       |lineas de video

file kannwich goeffnet werden      |no puede abrirse esa fila

kein file geoffnet                 |no hay filas abiertas

file geoffnet                      |fila abierta

kein user am port                  |ningun usuario en el port

direkt                             |directo

gehort                             |escuchado

alle                               |todos

rufzeichen                         |senales distintivas

eintrage                           |asientos

vergangene                         |transcurrido

ungultiger befehl                  |comando invalido

DOS fernstenering nicht moglich    |no se puede telecomandear el DOS

taste drucken                      |oprima tecla

AX 25 triber nicht installier      |ax 25 driver no instalado

bilte  erst L2 starten             |por favor L2 arrancando

Speicher reicht nicht              |memoria insuficiente

wert                               |valor

aus                                |off ,no

ein                                :on  ,si

-----------------------------------------------------------------------------

Agradecemos la ayude de LU8DBP ya que sin esta este texto no hubiera sido

posible.

LU1DBQ @ LU1DBQ CASTELLI 1550 MORON CP:1708 CC:13

ABIERTO :MARTES ,VIERNES y DOMINGO desde las 18 horas a 22 horas.