Usando BPQ IPGATEWAY para reemplazar el Port Mapper con WinFBB 7.00e bajo Windows XP SP3

INTRODUCCION:

El módulo es parte integrante del paquete BPQ32 para Windows, y se instala automáticamente junto con el mismo. El propósito es mapear puertos virtuales, al igual que lo hace el conocido Port Mapper.

Estoy asumiendo que ud. tiene algún conocimiento del software BPQ32… Si no es así, por favor lea antes la documentación del paquete.

TAREAS PREVIAS:

Localizar el archivo BPQIPModule.dll en el directorio de trabajo de BPQ32 (usualmente C: \ ARCHIVOS DE PROGRAMA \ BPQ32). Si no lo encuentra, bajarlo de la web de N9PMO (http://www.n9pmo.com) y guardarlo en el directorio mencionado.

Bajar e instalar el programa WINPCAC de http://www.winpcap.org.

Una vez instalado WINPCAC, localizar el programa BPQADAPTER.EXE en el directorio de trabajo de BPQ32 y ejecutarlo.

BPQADAPTER abrirá una ventana de DOS y mostrará información similar a la siguiente (en su PC pueden ser otros datos):

\Device\NPF_{DFD192A6-E869-4D55-8944-145F7AD64A6A} (Silan Micro-Electronic Inc. (Microsoft's Packet Scheduler) )

Press any key to Exit

Tomar nota de la clave (\Device\NPF_{DFD192A6-E869-4D55-8944-145F7AD64A6A})

En una ventana de DOS, tipear IPCONFIG./ALL > IPCONFIG.TXT

Este comando enviará al archivo de texto llamado IPCONFIG.TXT las direcciones de red y máscaras de su sistema. Ejemplo:

Configuración IP de Windows

Nombre del host . . . . . . . . . : ejemplo

Sufijo DNS principal  . . . . . . :

Tipo de nodo. . . . . . . . . . . : mixto

Enrutamiento habilitado. . . . . .: No

Proxy WINS habilitado. . . . .    : No

Lista de búsqueda de sufijo DNS:    NOGA

Adaptador Ethernet Modem          :

Sufijo de conexión específica DNS : NOGA

Descripción. . . . . . . . . . .  : Realtek RTL8139...

Dirección física. . . . . . . . . : 00-E0-4E-44-13-B1

DHCP habilitado. . . . . . . . .  : No

Autoconfiguración habilitada. . . : Sí

Dirección IP. . . . . . . . . . . : 192.168.0.3

Máscara de subred . . . . . . . . : 255.255.255.0

Puerta de enlace predeterminada   : 192.168.0.1

Servidor DHCP . . . . . . . . . . : 192.168.0.1

Servidores DNS . . . . . . . . . .: 192.168.0.1

Tomar nota de los valores de “Dirección IP” y “Puerta de enlace predeterminada”

Salir de todos los programas que usen BPQ32 y cerrar BPQ32 antes de continuar.

CONFIGURACION Y USO DEL MAPEADOR:

En el directorio de BPQ32, localizar y editar el archivo IPGATEWAY.CFG para adecuarlo a los valores y datos mencionados mas arriba:

Ejemplo del IPGATEWAY.CFG

; A continuación el dato obtenido con BPQADAPTER:

Adapter \Device\NPF_{DFD192A6-E869-4D55-8944-145F7AD64A6A}

; La IP a continuación será la usada por el módulo. Se aconseja

; usar la misma.

IPAddr 192.168.0.129

;La IP de escucha. Se aconseja dejar la misma:

IPBroadcast 192.168.0.255

;La IP de salida de Internet:

IPGateway 192.168.0.1

; Mapeos virtuales usados por WinFBB en los archivos de forward.

; El formato es:

; MAP   IP de la PC actual (donde está WinFBB)   NRO.DE PUERTO

; VIRTUAL  DIRECCION.

; En este ejemplo me comunico con la estación CX1AAA que tiene la

; dirección cx1aaa.dyndns.org en el puerto 23:

; MAP 192.168.0.3 85 cx1aaa.dyndns.org 23

; Repetir una linea MAP para cada estación. TENER CUIDADO CON LOS

; NROS. DE PUERTOS VIRTUALES. EMPEZAR DESDE 85 EN ADELANTE. NO

; USAR DE 80 PARA ABAJO PORQUE PUEDEN ESTAR SIENDO USADOS POR XP.

MAP 192.168.0.3 85 cx1aaa.dyndns.org 23

MAP 192.168.0.3 86 cx2bbb.cx2sa.net 6300

MAP 192.168.0.3 87 f3xxx.no-ip.org 6300

MAP 192.168.0.3 88 hi99zz.no-ip.org 6300

Adecuar los bloques o archivos de fwd del Winfbb según el ejemplo que sigue:

A CX1AAA

P B 				# canal de fwd de Telnet

N 1

C C CX4AE 192.168.0.129 86	# puerto del BPQ y puerto

# virtual coincidente con

# IPGATEWAY.CFG

V .tu-dist$Wtu-psw$W		#

G ...				# Resto de las líneas de fwd

R					#

--------------			#

Finalmente, agregar la siguiente línea en el BPQCFG.TXT, antes de las secciones de puertos (PORT SECTION) y recompilarlo:

IPGATEWAY=1

Si todo está correcto, arranque el WinFBB y verá ahora, además de la consola de BPQ, una nueva referencia llamada IP GATEWAY RESOLVER con las direcciones IP de sus corresponsales.

Gracias a Mike, N9PMO y a John Wiseman G8BPQ