��  �  ���  ����  ����   �     �  �    ��� ��  � �   �

��� � �   � �   � �   �   �   �   �     �  ��� � �  �

� ��� �   � ����  �   �    � �    �     �  � ��� ���

�  �� �   � �   � �   �   �   �   �     �  �  �� �  �

�   �  ���  �   � ����   �     �  ���� ��� �   � �   �

The Firmware (PC) Extended

Version 2.7.1 (13. Dezember 1994)

Residenter AX.25-Controller f�r IBM-PC

und AFSK Modem (BayCom-Modem)

mit WA8DED-Hostmode-Interface

und TFPC-kompatibler Treiberschnittstelle

von Andreas Gal, DB7KG @ DB0HRO.DEU.EU

Copyright (C) 1994 by NORD><LINK

Freigegeben zur nicht-kommerziellen Nutzung durch Funkamateure

Inhaltsverzeichnis

1.      Vorwort

2.      Hinweise zur Dokumentation

3.      History

4.      Schnellstart

5.      Einf�hrung

6.      Aufruf und Konfiguration

6.1.    Allgemeine Optionen

6.2.    Optionen zum residenten Laden

6.2.1.  Port- und Baudraten-Konfiguration

6.2.2.  Sonstige Optionen

7.      Installation

7.1.    SP (DK4NB)

7.2.    GP (DH1DAE)

7.3.    THP (DL1BHO)

7.4.    TERM (DL5FBD)

7.5.    DIEBOX (DF3AV)

7.6.    MS-Windows, OS/2 u.a.

8.      Betrieb

8.1.    Besonderheiten von Befehlen

8.2.    DAMA

ANHANG

1.      Befehls�bersicht

2.      Fehlerbehebung (Modembetrieb)

2.1.    Sende- und Empfangsprobleme

2.2.    Probleme mit anderen Programmen

2.3.    Hardwareprobleme

3.      Hardwareanschlu�

3.1.    Serielle Modems

4.      Informationen f�r Softwareentwickler

4.1.    Programm-Interface

5.      Urheberrechte und Nutzungsbedingungen

6.      Bezugshinweise

1. Vorwort

Seit etwa drei Monaten verf�gt die TheNetNode-Software �ber ein neue,

verbesserte DAMA-Implementierung. Diese ist nicht mehr kompatibel zu

dem herk�mlichen TFPCX v2.10 von DG0FT. Aus vielf�ltigen Gr�nden

gibt es leider keine neue DAMA-f�hig TFPCX-Version.

Da auch immer mehr RMNC-Knoten auf DAMA umstellen, wurde ein

neuer, im Source-Code verf�gbarer Software-Treiber f�r die BayCom-

Modem Hardware ben�tigt, der auf TheFirmware 2.7 basiert: TFX.

TFX ist kompatibel zu TFPCX, bietet aber durch eine verbesserte

Modem-Ansteuerung nicht nur Vollduplex-Betrieb, sondern belastet auch

den Rechner erheblich weniger und l�uft problemlos auf XTs mit

4,77MHz. Der Nachteil ist, da� TFX Modems NUR an der seriellen

Schnittstelle betrieben werden k�nnen. Diese Einschr�nkung h�ngt mit den

neuen Modem-Routinen zusammen. Diese lassen den UART-IC einen Teil der

Dekodier-Arbeit �bernehmen und reduzieren so die Interrupt-Belastung

bei 1200 Baud RX von 3600 IRQs/Sekunde (TFPCX) auf etwa 300 IRQs/Sekunde

(TFX). Im Gegensatz zu TFPCX gibt es keine Komplikationen mit Programmen,

die den Hardware-Timer des PC verwendet, z.B. EDIT.COM

Ebenso geht die Uhr bei TFX nicht wie bei TFPCX um 1 Minute pro Stunde

nach.

TFX ist kompatibel zu den Programmen SP (DK4NB), GP (DH1DAE), THP

(DL1BHO), TERM (DL5FBD), CT (K1EA), DIEBOX (DF3AV) o. �.

Ich mu� darauf hinweisen, da� ich nicht garantieren kann, da� TFX

auf allen PCs problemlos mit seriellen  Modems funktioniert. Oft

machen residente Treiber Schwierigkeiten (siehe Anhang 2.1).

Der Source-Code von TFX ist (nat�rlich) verf�gbar. Allerdings mu�

ich wegen schlechter Erfahrungen (z.B. mit DG0FT) auf einer kleinen

Selbstschutz-Klausel bestehen:

Jedes Programm, das Source-Code oder Bin�r-Teile von TFX auch nur

auszugsweise enth�lt, mu� vollst�ndig in textlesbarer Source-Code-

Form dem NORD><LINK e.V. zur Verf�gung gestellt werden. Die kommerzielle

Verwertung des TFX-Source-Codes ist STRENGSTENS untersagt und wird

rechtlich verfolgt. Es gilt des weiteren ALAS.TXT.

73s de Andreas, DB7KG @ DB0HRO.#MVP.DEU.EU, 13. Dezember 1994, L�beck

2. Hinweise zur Dokumentation

Begriffe und Abk�rzungen:

Kanal      einer der maximal 20 gleichzeitig m�glichen Connects

(Verbindungen), bei BayCom ist die Bedeutung von Port

und Kanal genau entgegengesetzt.

Frame      eine �ber Packet Radio �bertragene Dateneinheit (Paket),

bestehend aus Adre�feld, Steuerfeld, Daten und Pr�fsumme.

Interrupt  Unterbrechung des gerade laufenden Programms durch Hard-

ware-Ereignisse (z.B. gedr�ckte Taste, bestimmtes Zeit-

intervall vorbei), Software-Interrupts werden nicht durch

die Hardware sondern durch einen bestimmten Programm-

befehl ausgel�st.

0x         Prefix von Hexadezimalzahlen (z.B. 0x300 = 300H).

Diese Anleitung ist teilweise aus TFPCX.DOC zusammengeschnibbelt,

da die Programme praktisch die gleiche Funktion erf�llen, TFX nur

halt die up-to-date Version ist, erschien mir das sinnvoll.

TFPCX.DOC wurde verfa�t von DG0FT.

3. History:

TFX 08-12-94 1. Release Version

TFX 10-12-94 einige UART's (bzw viele) setzen das DELTA-CTS beim Lesen

des MSR nicht automatisch zur�ck, dies wird nun manuell

gemacht. Dadurch ging bei einigen Schnittstellenkarten,

besonders den billigen Noname-Karten, der Empfang nicht

einwandfrei.

(Anm. DF2AU: Delta-CTS Problem: "Prellen" der Leitung.

Einige Karten haben an CTS bzw an den RS232 Treibern allgemein

D�mpfungskondensatoren. Durch das Master-Slave Prinzip des

8250 stehen dann 2 Interrupts praktisch gleichzeitig zur

Bearbeitung an.)

TFX 10-12-94.2 Fehler bei der Interrupt-Bearbeitung behoben.

TFX 12-12-94 Interne Umbauten, TX-Anzeige per Scroll-Lock LED (Tastatur)

Bug beim TX-Delay behoben, tnx DL9GMB

DCD-Abfrage f�r den L2 / @T2 - Berechnung verwirklicht

TFX 13-12-94 RX-Interrupt-Bearbeitung ge�ndert, l�uft auch mit sehr langsamen

RS232-Karten (tnx Toby)

TFX 14-12-94 TX-Anzeige mit Scroll-Lock LED machte Probleme bei DL9GYA,

rausgeworfen.

TFX 15-12-94 Die AX.25 RX Flow-Control von TF2.7 ist in meinen Augen ein

wenig falsch geraten, statt nach Bufferspeicher/Kanalzahl, also

in der Regel fix 2500 Bytes nicht abgeholter RX-Daten RNR

zu senden, wird jetzt ab Bufferspeicher/(Verbindungszahl+1) Bytes

RNR gemeldet. Also bei einem Connect nach 16kB, bei 2 nach

12kB usw ...

TFX 22-12-94 �berarbeitung, Einbau einer Entlade-Funktion (UNTFX)

TFX 24-12-94 Fehler in der Speicherverwaltung behoben, es wurden immer

64kB belegt. War beim Einbau der -m:xxx Option aufgefallen,

Damit l��t sich die Anzahl der Buffers bestimmen, wer wenig

Speicher hat, kann weniger Buffer verwenden.

Verwirklichung eines Konfigurations-Files. Startet man

TFX mit TFX < INI-FILE.EXT, werden die dort enthaltenen

Befehle an den TNC gesendet. Ein '^' symbolisiert ESC.

Die Datei von TFPCX kann weiter verwendet werden.

Release nach IBM@DL

TFX 25-12-94 zwei kleine Bugs:

PKLITE verhinderte den Betrieb auf XTs, nun wird nicht

mehr gepackt. TFX < INI f�hrte bei einigen DOS-Versionen zum

Absturzt, ist behoben

Release Bugfix nach IBM@DL

Bisher wurde die interne Uhr auf 00:00:00 am 00.00.00

gesetzt, statt dessen wird jetzt das richtige Datum von

DOS gelesen und als Startzeit verwendet.

TFX 26-12-94 Die CPU-Flags wurden bei der COM-ISR und beim TIMER

nicht gesichert, wei� auch nicht, ob das unbedingt

n�tig ist.

Die Interrupt-Routine wurde von SP > 6.11 falsch aufgerufen,

das wurde durch die Parameter nach dem N5NX hervorgerufen.

Die Entladeparameter befinden sich nun VOR der N5NX-

Kennung, soda� SP9 keine Probleme mehr hat.

Release Bugfix nach IBM@DL

Einbau einer Unterst�tzung f�r IRQs > 7, nicht getestet

Konfigurierung der Baudrate w�hrend TFX geladen ist

mit ESC @F (der war gerade frei ...)

TFX 27-12-94 Entladefunktion mit -u, statt UNTFX

4. Schnellstart

Auf Grund verschiedener Konfigurationsm�glichkeiten und Terminal-

programme l��t sich kein allgemeines Kochrezept angeben. Meist

reicht es aus, wenn man sich zun�chst die Abschnitte 6.2.1. und 7.

(entsprechend verwendetem Programm) anschaut. Gibt es Probleme

sollte man Anhang 2. lesen.

Mit TFX -? lassen sich alle Optionen in Kurzform abrufen. Eine Ent-

ladefunktion (-U) gibt es noch nicht.

5. Einf�hrung

Packet Radio wurde und wird vor allem mit sogenannten Terminal-Node-

Controllern (TNC) betrieben, die die gesamte PR-spezifische Proto-

kollabwicklung (AX.25) �bernehmen und den benutzten Computer zum

komfortablen Datensichtger�t machen. Dabei sind TNCs auch nichts

anderes als (nicht mal besonders leistungsf�hige) Rechner mit

serieller Schnittstelle und Modem. Auf Grund der weiten Verbreitung

einer speziellen, vor allem auf dem TNC2 laufenden TNC-Software

(WA8DED-Firmware oder die kompatible The Firmware von NORD><LINK)

existieren mittlerweile einige leistungsf�hige und weit verbreitete

Programme, die das spezielle Software-Interface dieser Firmware

(WA8DED-Hostmode) verwenden.

Da heutzutage auch leistungsf�hige PCs nicht mehr sehr teuer sind,

bietet es sich an, ihnen die Arbeit des TNCs zu �bertragen und damit

die Investition f�r den TNC einzusparen. Au�erdem ist ein Portabel-

betrieb mit Laptop oder Notebook auch viel eleganter, wenn man nicht

einen 'grauen Kasten' zus�tzlich mit sich herumschleppen mu�. F�r

diesen Zweck bietet seit einiger Zeit das BayCom-System (Terminal,

Modem) eine schnelle, billige und leicht verst�ndliche L�sung.

Allerdings ist BayCom ein abgeschlossenes System, das den Betrieb der

TNC-Terminalprogramme nicht unterst�tzt.

An dieser Stelle setzt TFX an, da es die Verbindung zwischen der

vorhandenen Hardware (serielles Modem) und den Terminalprogrammen f�r

TNCs schafft. TFX ist eine Art speicheresidenter TNC, der einmal

in den PC geladen wird, es sich im Speicher bequem macht und dann

st�ndig von den Interrupts des PC angetrieben im Hintergrund seine

Arbeit verrichtet, also Daten sendet und empf�ngt und auf Befehle des

Nutzers reagiert.

Die Daten- und Befehlsschnittstelle zum Terminalprogramm (Software-

Interrupt) ist dabei sehr �hnlich zu der bei TNCs verwendeten und

au�erdem (was wichtig ist) gut dokumentiert. Es bereitet deshalb

kaum Schwierigkeiten ein existierendes Programm mit TFX lauf-

f�hig zu machen und f�r die wichtigsten Programme ist dies bereits

geschehen.

Wenn TFX geladen ist, verh�lt sich das System so, als wenn ein TNC

angeschlossen w�re, kann also von au�en connectet werden und

speichert alle ankommenden Nachrichten. Da TFX im Hintergrund l�uft,

k�nnen nebenbei auch andere Programme verwendet werden (Aus-

nahmen siehe Anhang 2.2.). Auf ungelesene Informationen macht ein

blinkendes Rechteck in der rechten oberen Bildschirmecke aufmerksam.

Sobald das Terminalprogramm gestartet wird, erscheint der empfangene

Text auf den Bildschirm. TFX ist vergleichbar mit dem Programm L2

(DL8MBT) des BayCom-Systems.

TFX dient nicht zum Betrieb mit TNCs im KISS-Mode (z.B. PK232)

oder TCP/IP-Software und l�uft nur auf IBM-kompatiblen PCs. Im

ersten Fall kann das TFPCR (DK4NB) verwendet werden, im zweiten

Fall hilft der Packet Driver AX25DRV f�r BayCom-kompatible Modems

von Pawel Jalocha. Dieser Packet Driver war auch die Grundlage f�r

den Modem-Teil von TFX.

6. Aufruf und Konfiguration

TFX wird durch folgende Befehlszeile aktiviert:

TFX [-?] <load options>

Alle Optionen werden durch '-' eingeleitet und durch Leerzeichen

voneinander getrennt. Innerhalb einer Option sind keine Leerzeichen

zul�ssig. Gro�-/Kleinschreibung wird nicht unterschieden. Nach dem

Options-Buchstaben folgt ein Doppelpunkt und dann der Parameter.

Es ist sinnvoll, TFX aus einem Batch-File zu starten, damit man

nicht immer die gleichen Optionen schreiben mu�. Zun�chst werden

alle Optionen kurz in der Form aufgelistet, wie sie auch im Hilfe-

Text mit 'TFX -H' abrufbar sind und dann einzeln erl�utert.

<load options> sind nur beim residenten Laden des TFX relevant.

Befindet sich TFX einmal im Speicher, kann es mit TFX -u wieder

entladen werden.

6.1. Allgemeine Optionen

Diese Optionen k�nnen zusammen mit jeder anderen Option verwendet

werden. Es gibt im Augenblick nur eine:

-?  Hilfe anzeigen

6.2. Optionen zum residenten Laden

TFX wird immer dann resident in den Speicher geladen, wenn nicht

die Option -? angegeben wird oder der TFPCR- oder DRSI-TNCTSR-Treiber

bereits aktiviert wurde.

Wenn man also mehrere Treiber zusammen verwenden will, mu� TFX

immer als erstes aufgerufen werden. Ich kann jedoch nicht

garantieren, da� man auf diese Weise auch problemlos arbeiten kann.

Das TFX kann auch mit LOADHIGH in den oberen Speicherbereich (UMB)

geladen werden, wenn dort genug Speicher frei ist. Allerdings gibt

es teilweise Probleme mit den dazu notwendigen EMM386-Treibern

(siehe Anhang 2.1.).

Um TFX an verschiedene Packet-Hardware, �bertragungsge-

schwindigkeiten, Terminalprogramme und Nutzerw�nsche anpassen zu

k�nnen, existieren die hier behandelten Optionen.

Nach dem Laden erscheint z.B. die Meldung

����������������������������������������������Ŀ

� TFX v2.7a.4 20 Channels  800 Buffers  Int FE �

�     TheFirmware Version 2.7 / DAMA/XHOST     �

� Copyright by NORD><LINK (DB7KG), Dec 27 1994 �

�         Free for non-commercial usage        �

����������������������������������������������Ĵ

�  COM1 (03F8 / 04),  1200 Baud,  AFSK-Modem   �

������������������������������������������������

und der DOS-Prompt. TFX ist jetzt installiert und belegt ca. 57 KByte *

des Hauptspeichers. (* je nach eingestellter Bufferzahl)

6.2.1. Port- und Baudraten-Konfiguration

-C: Angabe des benutzten Ports

Hier kann eine der Standard-RS232-Schnittstellen angew�hlt werden, an

der sich das BayCom-Modem befindet. Die Adresse wird dem BIOS-Ram

entnommen. z.B. Modem an COM4

TFX -C:4

-R: Angabe eines un�blichen Interrupts

F�r COM3 und COM4 und wenn COM1 und COM2 nicht standardgem��e Interrupt-

Vektoren haben, mu� der Interrupt Vektor mit angegeben werden. z.B.

TFX -C:4 -R:7  f�r IRQ7

-B:nnnn HDLC-Baudrate

Standard

serielles Modem   300, 1200, 2400 oder 4800 Baud       1200

Beispiel:

TFX -C:4 -R:7 -B2400 f�r ein 2400 Baud Modem an COM4 und Interrupt 7

Welche Baudrate auf einem PC m�glich ist, h�ngt von  seiner

Rechenleistung ab (siehe Tabelle im Anhang 2.1.).

-I:xx  Software-Interrupt f�r TF-Interface (40-FF)

�ber den hier angegebenen Software-Interrupt findet die

Kommunikation zwischen TF und dem Terminalprogramm statt.

Standardm��ig wird der Interrupt 0xFD verwendet. Eine �nderung ist

nur n�tig, wenn dieser Vektor von anderen Programmen verwendet wird

oder ein Programm nur mit einer bestimmten Einstellung funktioniert

(z.B. '-IFF' bei CT (K1EA)).

-M:xxx Festlegen der Bufferzahl

Default ist 800, damit belegt TFX etwa 32kB RAM f�r Daten und

nochmal 32kB f�r das Programm (im TNC: ROM). Durch reduzieren dieses

Wertes l��t sich Speicher sparen.

-N einschalten der Anzeige des Kanalstatus im Hostmode

Befindet sich TFX im Hostmode (d.h. ein Terminal-Programm l�uft),

wird in der oberen rechten Bildschirmecke ein T(ransmit) oder ein

R(eiceive) angezeigt.

7. Installation

Dieser Abschnitt gibt Hinweise zur Installation einiger Programme

f�r den Betrieb mit TFX. Grunds�tzlich mu� TFX aktiviert werden,

bevor das Terminalprogramm gestartet wird. Au�erdem sind

meist noch bestimmte Einstellungen in Konfigurationsdateien oder

-Men�s notwendig. Dagegen sind z.B. Baudraten-Einstellungen in

diesen Dateien/Men�s f�r den TFX-Betrieb meist belanglos, daf�r

ist die Option '-B' beim Aufruf von TFX verantwortlich. Die Parameter

f�r TFX werden wie bei einem normalen TNC �ber die Initialisierungs-

Datei des Terminal-Programmes eingestellt.

Man sollte beachten, da� TFX einen Teil des Speichers belegt, der dem

Terminalprogramm dann nicht zur Verf�gung steht. Deshalb m�ssen

bestimmte Puffergr��en und die Anzahl der Connect-Kan�le

unter Umst�nden verringert werden.

Anmerkung zum "Hochladen" von TFX mittels HIGHLOAD (frei nach DJ1XK):

Es ist zu beachten, das wenn zu wenig oberer RAM-Bereich zur Verf�gung

steht, das Laden von TFX scheinbar funktioniert (da TFX nur 30kB

f�r den Programmcode braucht), aber dann abst�rzt, weil die Restlichen

30kB f�r die Daten nicht verf�gbar sind. Deswegen ist beim "Hochladen"

von TFX vorsicht geboten. Es mu� sichergestellt sein, das ein zusammen-

h�ngender 64kB-Block im UMB frei ist.

Unter gewissen Umst�nden kann nicht der gesammte belegte UMB-Speicher

beim Entladen (Option -u) wieder freigegeben werden, d.h. man hat nach

dem Entladen weniger freien UMB-Speicher. Dies wirkt sich aber nicht

weiter negativ auf das System aus. Insgesammt ist mit dem HIGHLOAD

von TFX (das gilt auch f�r jeden anderen TNC-Emulator wie TFPCX, TFPCR

usw) Vorsicht geboten. Man sollte erst mit der Speicheroptimierung

beginnen, wenn TFX stabil im unteren Speicherbereich (Hauptspeicher)

l�uft.

7.1. SP (DK4NB)

SP wird in diesem Fall entsprechend SP-Manual oder mit dem INSTALL-

Programm f�r TFPCX (oder TFPCR)-Betrieb installiert. Die Datei CONFIG.SP

(fr�her SP.CFG) mu� die Zeile 'CFG=PORT0:5H' enthalten. Im Betrieb gibt

es hier kaum Unterschiede zwischen TFX und TFPCR/TFPCX.

7.2. GP (DH1DAE)

Bei GP ist f�r das TFX keine extra Konfiguration n�tig. Einfach

das TFX laden und danach GP starten.

7.3. THP (DL1BHO)

THP unterst�tzt das TFPC-Interface (getestet mit v3.03). In der

Datei CONFIG.PR mu� im Abschnitt 'TNC-Konfiguration' f�r das TFX

die Schnittstellennummer '5' angegeben werden.

7.4. TERM (DL5FBD)

Diese TFX-Version arbeitet mit TERM ab v9.71 am besten zusammen.

Fr�here TERM-Versionen benutzen ein anderes Verfahren zum

Sendehandshake, das von TFX nicht mehr unterst�tzt wird.

Nach dem Start von TERM gelangt man mit ALT-P ins Parameter-Men�.

Dort wird eingestellt:

V24-COMx:     5

Handshake:    S

Schutzzeiten: 0

7.5. DIEBOX (DF3AV)

DIEBOX unterst�tzt auch das TFPC-Interface. Konfigurierung siehe

DieBox-Handbuch.

7.7. MS-Windows, OS/2 u.a.

TFX stellt beim Modembetrieb hohe Anforderungen an die

Reaktionszeiten des Systems auf Interrupts (siehe Anhang 2.), welche

zumindest von Microsoft Windows und vermutlich auch von OS/2 nicht

erf�llt werden. Ich habe verschiedene Programme f�r das BayCom-Modem

unter Windows ohne jeden Erfolg ausprobiert. TFX vertr�gt sich

hingegen mit DESQVIEW.

8. Betrieb

In diesem Abschnitt werden wichtige Unterschiede und Erweiterungen

von TFX im Vergleich zur TNC-Firmware TF 2.7 erl�utert.

8.1.    Besonderheiten von Befehlen

TFX unterst�tzt bis auf die Befehle "@K" (Kiss-Modus) und "@F" (Flags)

alle Befehle von TF2.7 (TNC2).

Der @D Befehl hat dabei eine ver�nderte Bedeutung:

@D 0 schaltet auf Vollduplex (!).

Die DCD wird nicht gepr�ft, bevor TFX sendet. Hierzu ben�tigt

man getrennte Sender und Empf�nger.

@D 1 schaltet auf HARDWARE-DCD (DCD-Leitung der RS232 wird abgefragt).

Das Modem mu� �ber eine Hardware-DCD (XR2211) das DCD-Signal an

den DCD Pin der Schnittstelle liefern.

@D 2 schaltet auf DATA TRANSITIONS (alles, auch Rauschen, l�st DCD aus).

Falls man �ber eine schnelle Squelch verf�gt, ist das eine gute

Wahl. Die DCD spricht auch auf Rauschen an, also k�nnen auch

9k6 Signale die DCD sperren.

@D 3 schaltet auf SOFTWARE DCD.

Hierbei kann man auf die Squelch des Funkger�tes verzichten.

Diese Funktion stellt erh�hte Anspr�che an die Hardware, auf langsamen

Rechnern sollte man besser @D 2 nehmen. Die DCD wird per Software

berechnet und reagiert nur auf wirkliche Signale mit der eingestellten

Baudrate.

Die Empfindlichkeit der Software-DCD kann mit @D 4..100 eingestellt

werden, 4% bedeutet sehr "scharfe" DCD, 100% eine DCD, die alles

(auch Rauschen) als DCD wertet. 50% (@D 50) ist ein guter Wert.

Mit dem Befehl @F (bei TNC2 Flags ein/aus) kann man die Baudrate

ver�ndern, von 1 bis 9600 Baud (f�r 9600 Baud braucht man einen flotten

486er, aber es geht !)

8.3. DAMA

Sobald eine Verbindung zu einem DAMA-Master besteht sendet TFX

nur noch dann, wenn es vom Master aufgefordert wird. Alle Parameter

werden DAMA-konform eingerichtet. Nach einer Aufforderung vom Master

wird ohne Beachtung der DCD losgesendet, TFX ist also kompatibel zu

eventuellen duplex-DAMA Erweiterungen.

ANHANG

1. Befehls�bersicht

Befehl        Parameter       Beschreibung

------        ---------       ------------

C            Call ...       Connect-Weg (Kanal 0: unproto)

D                           Disconnect

F (300)     16-65535        Startwert f�r SRTT (10ms)

G            [0]            Information im Hostmode holen

[1]            Status im Hostmode holen

I            Call           eigenes Rufzeichen

JHOST (0)     0             Terminalmode eingeschalten

1             Hostmode eingeschalten

L           [0-20]          Statusanzeige f�r die Kan�le

M (N)       NIUSC+-         Monitor-Betriebsart

N (10)       0-127          Anzahl der Versuche (0 = unendlich)

O (2)        1-7            Anzahl der unbest�tigten Pakete

P (64)       0-255          P-Persistenz Wert f�r non-DAMA

R (0)         0             Digipeater ausgeschaltet

1             Digipeater eingeschaltet

S (0)        0-20           Kanal-Nummer (0 = unproto)

T (30)       0-127          Wartezeit von PTT ein bis Daten (10ms)

U (1)        0 [Text]       Connecttext unterdr�cken

1 [Text]       Text bei Connect senden

2 [Text]       Test bei Connect senden, //Q f�r DISCONNECT

V                           Versions-Anzeige

W (10)       0-127          Zeitschlitz f�r P-Persistenz (10ms)

X (1)         0             PTT f�r Sender unterdr�ckt

1             PTT f�r Sender freigegeben

Y (20)       0-20           Maximale Anzahl von Verbindungen

@B                          Zeigt Anzahl der freien Puffer

@D (2)       0-3            DCD-Typ

4-100          DCD-Schwellenwert f�r DCD-Typ 3

@I (60)       0             IPOLL aus

1-256          maximale L�nge eines IPOLL-Frames

@T2 (100)    0-65535        Timer T2 (10ms)

@T3 (18000)  0-65535        Timer T3 (10ms)

@U  (1)       0             Unproto-Frames ohne Poll

1             Unproto-Frames mit Poll

@V  (0)       0             Rufzeichencheck abgeschaltet

1             Rufzeichencheck eingeschaltet

[]  optionale Parameter

()  Standarteinstellungen

... mehrere Parameter m�glich

2. Fehlerbehebung (Modembetrieb)

Bei Problemen sollte man zun�chst mal �berlegen, woran es liegen

k�nnte. Neben dem TFX kommen daf�r auch das Terminalprogramm, das

Modem oder die HF-Technik in Frage.

Das TFX stellt an den verwendeten Rechner h�herere Anforderungen,

als ein normaler TNC. Werden diese nicht erf�llt, kommt es zu

Problemen. Zum Verst�ndnis m�chte ich erl�utern, wie das TFX beim

Empfangen und Senden arbeitet.

Beim Packet Radio werden die Daten seriell und synchron �bertragen.

Die serielle Schnittstelle kann normalerweise nur asynchrone Daten

mit Start- und Stopbits verarbeiten, beim Packet Radio gibt diese

nicht. Damit ist die Schnittstelle auch nicht im herk�mmlichen Sinne

verwendbar. Das TFX mu� sich deshalb um jedes einzelne Bit

k�mmern, die serielle Schnittstelle wird nur als simples Latch

benutzt, um jeweils ein Bit zu puffern.

TFX verwendet im Gegensatz zu TFPCX ein optimiertes Dekodierungs-

Verfahren. Die Schnittstelle wird so programmiert, da� nur bei jedem

Flankenwechsel der Modemdatenleitung ein Interrupt ausgel�st wird.

TFX mi�t dann die vergangene Zeit seit dem letzten Interrupt auf

etwa 1us genau und bestimmt mit Hilfe einer programmierten PLL

den Empfangstakt und die Empfangsdaten. Dadurch treten etwa Baudrate/3

Interrupts pro Sekunde auf. Bei TFPCX treten dagegen immer Baudrate*3

(also das 9-fache) an Interrupts pro Sekunde auf.

Wenn man das TFPCX mit einem angeschlossenen TNC vergleicht, ergibt

sich bei der gleichen Baudrate etwa eine 24-fache Belastung, macht

bei 1200 Baud Modembetrieb eine Baudrate von 28800 zwischen TNC und

Rechner, womit viele PCs schon Probleme haben. Es ist deshalb ein

gro�er Unterschied, ob man einen TNC oder das TFPCX benutzt. TFX

reduziert das immerhin auf ca 4800 Baud Vergleichswert, und das

schafft so ziemlich jeder PC.

2.1. Sende- und Empfangsprobleme

Der verwendete Rechner mu� zuerst �berhaupt in der Lage sein, die

angesprochene Zahl von Interrupts zu verkraften. Bei �berlastung

verlangsamt sich das System extrem oder st�rzt sogar ab. Aus

Erfahrungen kann man etwa folgende Tabelle angeben (ohne Gew�hr):

PC    XT   XT   286  386

MHz   5    8    12   20

Baud

300  *    *    *    *

1200  *    *    *    *

2400  -    *    *    *

4800  -    -    ?    *

*  Betrieb m�glich

?  Betrieb eventuell m�glich (mit Einschr�nkungen)

-  Betrieb unm�glich

Es gibt aber auch immer wieder Probleme mit Rechnern, die eigentlich

schnell genug sind. Es handelt sich dabei vor allem um unsicheren

Empfang, der h�ufige REJects zur Folge hat, was dann zur st�ndigen

Wiederholung von Frames f�hrt. Die Ursache daf�r sind meist

bestimmte residente Programme, Treiber und Hardwareerweiterungen,

die l�ngere Zeit verhindern, da� Interrupts auftreten k�nnen. Wenn

dies, w�hrend ein Frame empfangen wird.

EMM386 (und m.W. jeder andere Speichermanager) schickt den Prozessor in

den virtuellen 8086 Modus. Das bedeutet, da� jeder Interrupt erst vom

Manager bearbeitet werden mu�. Das kostet entsprechend Zeit und f�hrt

zu Verz�gerungen bei den Interrupts, die wiederrum zu Bitfehlern und

zu Frameverlusten f�hren k�nnen.

H�ufige Problemquellen:

- Verwenden des Extended (XMS) oder Expanded Memory (EMS) als

Pufferspeicher f�r Terminalprogramme (z.B. SP, GP) und Disk-Caches

(vor allem auf 286ern).

Als Abhilfe mu� man verhindern, da� auf diesen Speicher zuge-

griffen wird, solange mit dem TFX gearbeitet wird. Bei SP darf

man dazu nicht die SPO.EXE und das XMS-Swapping ('SWP=1' in

CONFIG.SP) verwenden. GP sollte mit der Option '/NOXMS' gestartet

werden.

Bei meinem 486DX33 treten diese Probleme nicht auf, wohl aber

auf dem 286, 8MHz.

- Treiber, die das Hochladen von residenten Programmen erm�glichen

(z.B. EMM386)

Reicht es nicht aus, wenn man die Ma�nahmen aus dem vorigen Absatz

ber�cksichtigt, mu� auf den EMM386-Treiber evtl. v�llig verzichtet

werden, solange man mit dem TFX arbeitet.

- langsame Tastatur-Treiber (KEYB)

Wenn immer dann Frames verloren gehen, wenn man eine Taste dr�ckt,

sollte man mal einen anderen Tastaturtreiber ausprobieren (z.B.

CKEYGR.COM von der SP-Disk).

- VGA-Karten und HD-Controller

Manche VGA-Karten sperren vor allem im Grafikmodus (GP) l�ngere

Zeit den Interrupt. Mir wurde auch berichtet, da� es HD-Controller

gibt, die Probleme verursachen. Wenn man den Controller entfernte,

lief alles einwandfrei. Hier f�llt es schwer, ein praktikables

Rezept  anzugeben. Man sollte es vielleicht mal mit  einem

Terminalprogramm versuchen, das keine Grafik verwendet bzw. bei

Problemen mit Diskzugriffen die Option '-P' verwenden.

2.2. Probleme mit anderen Programmen

W�hrend das TFX aktiv ist, d�rfen keine Programme aufgerufen

werden, die sich an der von TFX benutzten Schnittstelle vergreifen.

Wird dies doch getan, kann das System abst�rzen.

Dagegen k�nnen die Programme, zu denen TFPCX inkompatibel ist,

mit TFX benutzt werden:

- MS-Word 5.0 und 5.5

- EDIT von MS-DOS 5.0

- manche Mousetreiber

2.3. Hardwareprobleme

Es gibt einige PCs (vor allem Laptops), die keine voll kompatible

serielle Schnittstelle haben. TFX stellt h�here Anforderungen an

die Kompatibilit�t als TFPCX, belastet den Rechner aber auch weniger.

Probleme k�nnten machen:

- Toshiba 1000XE

- NEC Multispeed

- Olivetti M24

3. Hardwareanschlu�

3.1. Serielle Modems

BayCom-kompatible Modems k�nnen ohne �nderung verwendet werden.

Hier die Anschlu�belegung der Modem-Schnittstellen:

COM-Port

Signal   25pol.  9pol.  Bedeutung

DTR      20      4      Sendedaten +/- 12V

RTS      4       7      PTT, High aktiv, -12V=RX, +12V=TX

CTS      5       8      Empfangsdaten

GND      7       5      Masse

TXD      2       3      +12V f�r BayCom-Modem

Auch Modems mit dem AM7911 k�nnen verwendet werden.

4. Informationen f�r Softwareentwickler

4.1. Programm-Interface

Die Kommunikation zum TFX erfolgt �ber einen Software-Interrupt.

Es existieren verschiedene Unterfunktionen, die �ber den Wert im

Register AH beim Aufruf selektiert werden. Eventuelle Parameter

werden in AL �bergeben. AX enth�lt bei R�ckkehr das Ergebnis oder

0xFFFF, wenn eine nicht existierende Funktion ausgew�hlt wurde. Alle

zur Eingabe bereitstehenden Zeichen sollten eingelesen werden, bevor

die n�chste Ausgabe gemacht wird.

TFX-Interface

Unterfunktionen:

AH = 1  Abfrage, ob ein Zeichen zur Eingabe bereit steht

R�ckgabe:   AX = 0  kein Zeichen bereit

AX = 1  Zeichen zur Eingabe bereit

AH = 2  Zeicheneingabe (nur aufrufen, wenn Funktion 1 mitgeteilt

hat, da� ein Zeichen zur Verf�gung steht)

R�ckgabe:   AL      Zeichenkode

AH = 3  Ausgabe eines Zeichens

Parameter:  AL      auszugebendes Zeichen

Die erweiterten TFPCX-Funktionen (FB, FC, FD, FE) werden unterst�tzt,

sie sollten allerdings nach M�glichkeit nicht verwendet werden, da

sie von �lteren Treibern eventuell nicht ordnungsgem�� verarbeitet

werden.

Drei Bytes nach dem Einsprung in die TFX-Interrupt-Routine steht

der Kennungsstring 'N5NX', anhand dessen der benutzte Interrupt

ermittelt kann.

5. Urheberrechte und Nutzungsbedingungen

TFX darf im Rahmen von ALAS.TXT f�r nicht komerzielle Zwecke

benutzt werden.

Eine Garantie f�r eine ordnungsgem��e Funktion wird nicht gegeben.

Der Autor kann nicht f�r eventuelle Sch�den, die durch die Ver-

wendung von TFX entstehen, haftbar gemacht werden (Haftungs-

ausschlu�).

Die Entwicklung von TFX erfolgte Anhand von TFKISS (OE1HHC&OE3GMW)

und AX25.ASM (Pawel Jalocha), sowie TheFirmware 2.7 (NORD><LINK).

6. Bezugshinweise

Wer Interesse am Programm TFX hat, schickt eine leere Diskette mit

adressierten und ausreichend frankierten R�ckumschlag an:

Andreas Gal              db7kg@db0hro.#mvp.deu.eu

Dorfstra�e 34b

23617 Stockelsdorf

TFX findet man mit Sicherheit auch in den Mail-Boxen.

m�gliche Disk-Formate: 3�" 720K oder 1.44M (bevorzugt)

5�" 360K oder 1.2M

Wiederverwendbare Umschl�ge mit Adre�aufkleber sind auch m�glich,

Hauptsache ich mu� das Porto nicht selbst bezahlen.

Ich kann weder Software (z.B. Terminalprogramme) noch Hardware

(BayCom-Modem) mitliefern, die nicht von mir entwickelt wurde. Man

mu� sich in diesem Fall an die entsprechenden Urheber wenden.

Wenn ihr das n�chste mal das Spenden-Konto eueres Digis lest, denkt dran,

das in TheFirmware und TFX viele Autoren kostenlos ihr Wissen und viel

Arbeit gesteckt haben, vieleicht auch der Betreiber eueres Einstiegs-

Knotens. Und wenn nicht ist das Geld auch gut angelegt...

73s && 55s, viel Erfolg mit TFX

Andreas / db7kg@db0hro.#mvp.deu.eu