Ramon - Sysop de LU1HPW "Pancho" BBS

LU3HGO@LU1HPW.#SFCO.CBA.ARG.SA

Gracias por leer este Mail.

Esto que env�o a la RED es la primer parte de los comandos de seteo del

FORWARD.SYS, traducidos al castellano. Esta extra�do del manual del F6FBB BBS

versi�n 5.15. La siguiente parte ser�  enviada  a  la  brevedad.  Espero  sepan

disculpar los errores de ortograf�a, dado que no lo alcanc� a revisar .

PARTE 1 de 2................................................................

Traducci�n del manual del F6FBB BBS

18.7 FORWARD.SYS file (SYSTEM).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

El archivo FORWARD.SYS define el seteo de los BBS adyacentes a los cuales les

rutearemos los mensajes. El archivo esta organizado en bloques, en cada bloque

se especifica un BBS. Unicamente se definiran los BBS adyacentes.

Este archivo y sus archivos de inclusi�n (Includes files) son compilados al

arrancar el BBS, cuando se edita desde el editor o cuando se retorna del Shell

del DOS (ALT+F9).

Si el archivo FORWARD.SYS o sus INCLUDES (Archivos de Inclusi�n) han sido modi-

ficados, todos los mensajes activos son scaneados, y se rutearan con la nueva

ruta especificada. El scaneo puede ser detenido con ALT+F3. (es conveniente si

las modificaciones no son importantes en el ruteo).

TODAS LAS LINEAS DEL ARCHIVO comienzan con una letra, la cual define la funci�n

de la misma. Cualquier l�nea que comience con un # (numeral)  se considera un

comentario y es ignorada.

TIPOS DE LINEAS:

A (indicativo)

~~~~~~~~~~~~~  Todos los bloques deben comenzar con una linea como esta. El

(indicativo) es el indicativo del BBS con el cual realizaremos Forward.

B (indicativo)

~~~~~~~~~~~~~~  Todos los bloques deben incluir por lo menos una l�nea como

esta. Con esta linea ser�n transmitidos por forwardin los mensajes personales

dirigidos  a  alguien  con la  direcci�n @(indicativo).

C C (indicativo) [V DIGI1 DIGI2 ETC. ]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~   Siguiendo a la letra C se debe incluir

la ruta completa de conexi�n (C indicativo V digi1 digi2). En la mayor parte de

los casos habr� dos letras C sucesivas con un espacio entre ellas. La letra V,

especificando una cadena de repetidoras es opcional si se usan PROMs TF4 (o

equivalente) (Vea WA8DED.DOC). Puede haber varias l�neas C, en el caso de cone-

xiones en cascada (por ejemplo cuando se usa THENET). Una l�nea de conexi�n

condicional (encerradas entre un IF y un ENDIF) permite que se realicen llama-

das a una hora cierta. Se aceptan hasta un m�ximo de 8 l�neas, y cada una de

estas podr� tener como m�ximo 80 caracteres.

En el caso de KA-NODE y X-CONNECT, podemos enviar C X (indicativo). Cuando

conecta al nodo, todos los comandos luego de la primer C son enviados al nodo.

Como sucede en este caso con la X que tambi�n es enviada.

D (comando)

~~~~~~~~~~~  Comando que el DOS llevar� a cabo (Cambio de frecuencia del trans-

ceptor, por ejemplo). La pantallla ser� grabada antes del comando, y retornar�

a la misma una vez ejecutado. Cuando se ejecuta un .BAT el COMMAND.COM se car-

ga primero, por lo que necesitar� mas memoria.

ELSE

~~~~   L�neas correspondientes al condicional complementario al IF previo.

ENDIF

~~~~~  Fin de las l�neas definidas para la condici�n del IF.

F (indicativo)

~~~~~~~~~~~~~~ Indicativo que ser� ruteado autom�ticamente (excepto si la ruta

se ha especificado) al BBS con el cual se comenz� previamente con el comando B

(por lo tanto esta l�nea debe seguir a una l�nea B). Puede haber varias l�neas

F siguiendo a una l�nea B. Si esta l�nea no esta presedida por una l�nea B, los

boletines ser�n ruteados a su destino.

G (ruta)

~~~~~~~~  Indicador de grupo de ruteo (Group routing) para los boletines (ej.

EU, LATNET, etc). Este indicador es �nicamente v�lido para boletines. Los

mensajes privados estan de acuerdo al indicaci�n del BBS (vea l�nea B). Puede

haber varias l�neas de indicadores de ruta por BBS adyacente.

H (ruta)

~~~~~~~~   Definici�n de ruta usando el modo de direccionamiento Hichierical.

Los comodines (* y ?) pueden ser usados para reemplazar parte de la direcci�n

IF C1 ... IF Cn

~~~~~~~~~~~~~~~   Condicional que Testea la ruta seleccionada. El valor de "n"

es figurativo, de 1 a 9, dependiendo de la selecci�n. La primer selecci�n es 1,

el m�ximo es 9. Las l�neas ubicadas entre el IF Cn y el ENDIF ser�n tenidas en

cuenta �nicamente si la selecci�n corriente es n. Si la conexi�n no fue exitosa

(Prompt del BBS remoto no recibido), el n�mero de selecci�n se incrementar�, y

el bloque se testear� nuevamente si el port contin�a siendo el mismo. Si el

puerto es diferente, el bloque ser� testeado durante el testeo relativo al nue-

vo puerto. Si la conexi�n es exitosa, el n�mero de selecci�n se resetea a 1

para la pr�xima llamada, de otra manera el n�mero de selecci�n se incrementa.

Si todas las selecciones fallan, el n�mero de selecci�n es reseteado a 1, el

llamado es abandonado, y el sistema pasa al bloque siguiente.

IF D xx

~~~~~~~    Condicional que testea el d�a de la semana. Esta l�nea define el

conjunto de l�neas que se tendr�n en cuenta si la expresi�n que sigue al IF,

la cual define el d�a(s), es verdadera. 0 corresponde al Domingo, y 6 al

S�bado. La expresi�n "IF D 0,2,4-6" es verdadera par domingo, martes y jueves

a s�bado. Puede haber varios IF anidados (se recominenda modificar los

margenes para c/u) estos IF nunca pueden expandirse mas alla del bloque.

El ENDIF define el fin del bloque condicional.

IF H xx

~~~~~~~ Condicional que verifica la Hora. Esta l�nea define el conjunto de

l�neas que ser�n tenidas en cuenta �nicamente si el periodo horario que sigue

al IF es verdadero. El periodo horario escrito en el formato 0,4,12-23 es ver-

dadero a las 0 hs., 4 hs, y para las horas entre las 12 a 23. Al igual que el

anterior puede haber varios IF anidados, pero n�nca fuera del bloque.

IF FREE

~~~~~~~  Condicional que testea la disponibilidad del puerto. La condici�n ser�

verdadera si ninguno de los canales de este puerto est� en uso. Este test ser�

necesario antes de un auto QSY del transreceptor, por ejemplo.

IF MAN

~~~~~~  Condicional que verifica si se solicit� FWD manualmente por medio de

F4, o los comandos FR o FW.

K canal

~~~~~~~   Fuerza el comienzo del FWD en un canal espec�fico. Si el canal est�

ocupado no comenzar�.

L (comando) [valor]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  Par�metros de programaci�n para el TNC. Los par�metros

ser�n asignados al canal especificado. La sintaxis es aquella que corresponde

al modo HOST del TNC. Unicamente el comando B (Paclen=tama�o de paquete) se

ha reemplazado en todos los casos. Este comando se utiliza para establecer

el Paclen en todos los TNC, inclu�dos los KAM. El Paclen es siempre manejado

por el software de BBS, dado que los distintos modos HOST son trasnparentes al

Paclen. El Paclen de los KAM deber� ser 0/0 (256) para que el paclen del BBS

funcione en todas circunstancias.

Estos par�metros pueden ser usados tambi�n par FWD inverso.

N

~~~  Asignaci�n del protocolo de FWD est�ndard  (MBL/RLI) para el BBS espec�fi-

co.

O (minutes)

~~~~~~~~~~~~ Define el tiempo de desconexi�n par el BBS especificado. El tiempo

estar� expresado en minutos.

P (puerto)

~~~~~~~~~~~~  Selecciona el puerto en el cual la conexi�n se llevar� a cabo. El

puerto se define por una letra de la A a la H para los puertos 1 al 8.

Q

~~~  Previene que el FWD inverso desde mi BBS se lleve a cabo.

R

~~~ Especifica que se har� un llamado al BBS adyacente, aun cuando no hay men-

sajes en la cola, de esa manera se forzar� el FWD inverso.

S Connect Failure Busy

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~    Es un conjunto de testeos suplementarios en el caso

de conexiones sucesivas (red TheNet, por ejemplo). Los 3 test que se definen:

"Connect", "Failure" y "Busy". Tome en cuenta las letras may�sculas y min�scu-

las, ya que el test las verifica. Ej S Conne Echec Occup. El software interpre-

ta  "Conne" como Connect, "Echec" como Failure y "Occup" como Busy. Esto per-

mite la compatibilidad con los mensajes de nodos los que no son los que usa

com�nmente TheNet.

Hasta un m�ximo de 4 l�neas S (conjunto de tests) pueden ser definidas en el

block de FWD.

T opci�n

~~~~~~~~~~ Define el tama�o m�ximo del mensaje a ser FWD, tipo de mensaje y

estrategia (?). Esta l�nea puede ser condicional (entre un IF y un ENDIF)

T P : significa �nicamente privados.

T S :    "      primero los m�s chicos (en vez de los mas viejos primero)

T 2 :    "      �nicamente los menores o iguales a 2 KB.

Es posible combinar una o m�s de estas opciones:

T P S 2 : significa �nicamente los privados menores o iguales que 2 KB,

enviando primero los mas peque�os.

En todos los casos, los mensajes personales se FWD primero, y luego los boleti-

nes.

U ROUTE1 ROUTE2 ... (hasta 8 rutas)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Da la prioridad cuando se FWD boletines. Boletines con ruta @ROUTE1 se FWD pri-

mero, luego los @ROUTE2, y luego todos los otros. Se pueden especificar hasta

8 rutas. Los mensajes privados (inclu�dos los mensajes P,T y A) son FWD primero

V (text)

~~~~~~~~   Texto enviado en la conexi�n al BBS llamado. (Mandatos de alg�n BBS

de TCP/IP para declarar el protocolo en uso). Permite el env�o del indicativo y

el password cuando se conecta a un BBS telef�nico.

X (Comando)

~~~~~~~~~~~  Comando a ser ejecutado por el DOS (selecci�n de una frecuencia,

por ejemplo). La pantalla NO ser� grabada antes del comando, por lo tanto luego

no podra acceder a la misma. Este comando es identico al D, pero es transpa-

rente y mas r�pido. Cuando corra archivos BAT, el Command.com es enviado auto-

maticamente primero. Esto hace que se necesite mas memoria.

Y

~~~ Actualizaci�n autom�tica del PMS que posea hora. (Si el SID se ve como

[PMS-3.0-C$]). El PMS se setear� con la hora local.

Z route

~~~~~~~    Indicador de ruta NTS para mensajes NTS. Este indicador de ruta per-

tenece �nicamente a mensajes del tipo T. Los comodines pueden ser usados para

definir m�scaras. Puede haber varias lineas de indicadores de ruta por BBS

adyacente.

------ (Cadena de l�neas cortas)

Define el final del Bloque para un BBS adyacente. El bloque comienza con

una l�nea A.

! line

~~~~~~    Define una excepci�n. Podr� ser usada con l�neas B, F, G, H. La

excepci�n debe ser siempre definida antes que la sentencia verdadera. La excep-

ci�n siempre es del mismo tipo de sentencia (No se puede tener una l�nea ! F

para una l�nea B).

Ejemplo:

! B LU9YBP --> excepto para el BBS de LU9YBP

B F*       --> FWD a todos los BBS que comiencen con F

El n�mero de excepciones no tiene l�mites.

< Archivo

~~~~~~~~~      Incluye el archivo especificado. El mismo deber� estar en el

subdirectorio SYSTEM o en alguno de sus subdirectorios.

#

~~~  L�nea de comentarios.

..... Contin�a en PARTE 2 ...............................................

PARTE 2 de 2 -------------------------------------------------------------

Traducci�n del Manual del BBS F6FBB versi�n 5.15

Cap�tulo: FORWARD.SYS

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Definici�n del archivo de FWD:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Un archivo de FWD esta compuesto de un archivo

principal que incluye un conjunto de bloques, cada bloque corresponde a un BBS

adyacente; esto es as� para especificar la conexi�n.

Definici�n del bloque m�nimo:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  Un bloque ser� un archivo inclu�do en el archivo

FORWARD.SYS. Siempre empieza con una l�nea comensada con A, definiendo el nom-

bre del BBS adyacente, y termina con una l�nea de rallas. Dentro del bloque,

debe haber por lo menos una l�nea P (puerto usado), una l�nea C (conexi�n re-

querida) y una l�nea B (BBS destino). Una l�nea F con el indicativo del SYSOP

puede acompa�ar a la B, permitiendo el ruteo autom�tico para ese mensaje.

A FC1CDC

P A                      Puerto A

C C FC1CDC-1 F6FBB-5     L�nea de conexi�n

B FC1CDC BBS             Enviado por FC1CDC

F FC1CDC                 Indicativo autom�ticamente FWD a FC1CDC

--------

Este tipo de bloques es correcto para los PMS de los BBS que no soportan FWD

autom�tico.

Ejemplo de un bloque m�s complejo.

A FC1HAQ

#

G EU                     FC1HAQ recibir� los

G FRA                    boletines de estos

G WW                     varios ruteos.

G AMSAT

F AMSAT                  Los boletines de AMSAT se marcan tambi�n.

#

H *.NA                   Todos los H. rutean los que terminan

H *.SA                   con .NA, .SA

H *.EU                   y .EU

#

O 5                      Tiempo de salida en 5 minutos.

#

IF C1                    Par�metros de la primera selecci�n

P C

L B 250                Paclen en 250 bytes

L N 4                  Retry en 4

C C FC1HAQ-1 F6FBB-7 019301

ENDIF

IF C2                    Par�metros de la segunda selecci�n

P C

IF 8-17                de las 8:00 hs a las 17:00 hs

T 5                  Archivos de 5 kb M�ximo.

ENDIF

L B 250                Paclen en 250 bytes

L N 4                  Maxframe en 4

C C FC1HAQ-1 F6FBB-7 019002

ENDIF

IF C3                    Par�metros de la tercera selecci�n

P A                    Usar puerto A

T P                    Unicamente mensajes privados

C C F6FBB-2            Conexi�n al primer nodo Thenet.

C C FF6KUB-2           Conexi�n al segundo nodo Thenet.

C C FC1HAQ-1           Conexi�n final.

ENDIF

#

B FC1HAQ                 Definici�n de los varios BBS

F FC1HAQ                 ruteados por FC1HAQ y

F F6CQU                  por sus SYSOPs y/o usuarios directos

#                        espec�ficos

B F6ABJ

F F6ABJ                  Otros indicativos de BBS y miscelaneos

#                        forwarded por FC1HAQ.

B F5LO

F F5LO

#

B G*                     otros BBSs.

B ON*

B D*

B HB*

#

------                     Fin del Bloque de FC1HAQ

Tambi�n es posible utilizar archivos de inclusi�n (include files) con el FBB.

De esta manera podemos tener un archivo FORWARD.SYS muy chico, con �nicamente

los indicativos de los BBS con los cuales se har� FWD, y un directorio con los

bloques  de FWD. Un archivo por BBS, por ejemplo. Esto se puede hacer simple-

mente transfiriendo el bloque completo (comenzando con A (indicativo) y fina-

lizando con -------) a un archivo, y poniendo el nombre en el archivo

FORWARD.SYS con un '<' en frente de �l, como en el ejemplo:

Ejemplo del archivo FORWARD.SYS con incluci�n de archivos.

#

# ARCHIVO DE FORWARD F6FBB

# ------------------------

#

# UHF

#

< FWD\FE6BIG

< FWD\FC1GJC

< FWD\FF6KNI

< FWD\FC1HAQ

< FWD\F1EBV

< FWD\FD1JGK

< FWD\EA3BKZ

#

# PMS

#

< FWD\FD1CDC

< FWD\FD1MEU

< FWD\FD1OAC

< FWD\F8PD

< FWD\F6HED

< FWD\FE1JYH

< FWD\F1LMI

#

# HF

#

< FWD\LA1B

< FWD\LA6CU

< FWD\SV1IW

< FWD\4X1RU

< FWD\RS3A

< FWD\I7XGL

< FWD\EA8AML

< FWD\EA8RT

#

# VHF

#

< FWD\F6CDD

#

# FILES

#

< FWD\AMSAT

< FWD\MAIL

#

# De vuelta a la frecuencia normal.

#

P B

IF 0-3,21-23

X ICOM A2E8 M14

ELSE

X ICOM A2E8 M4

ENDIF

Ejemplo de un archivo de inclusi�n FWD\EA8RT

--------------------------------------------

A EA8RT

#

G EU

G ALL

G AMSAT

G WW

G EA

G EANET

G LATNET

#

P B

#

O 2

#

L T 20

L B 80

L O 2

L P 100

L F 2

L @T2 20

#

#

IF 7-22

X ICOM A2E8 M6

C C EA8RT-2

ENDIF

#

B EA8RT

F EA8RT

F E?1*

F E?4*

F E?7*

F E?8*

#

B E?1*

#

B E?4*

#

B E?7*

#

B E?8*

#

----

FWD autom�tico a un archivo.

----------------------------

Es interesante permitir el ruteo de mensajes y boletines a un archivo, para

postprocesos, archivado, o comunicaci�n entre distintos BBSs que coexistan en

una misma computadora.

El archivo de mensajer�a entrante (vea INIT.SRV) es testeado cada varios minu-

tos; en caso que exista, su contenido es ingresado al BBS.

Por otro lado, un archivo puede ser definido en un bloque de FWD y es actuali-

zado cada 15 minutos. Este archivo se define en el block de FWD de manera simi-

lar que para el FWD entre BBSs, siendo el puerto @ y la l�nea de conexi�n el

nombre del archivo a crear o actualizar. El nombre del BBS (posiblemente ficti-

cio) hay que definirlo en el BBS.SYS

Ejemplo de archivo de FWD a un archivo (FWD al archivo B:\MAIL.FBB de mi buz�n

propio)

A MAIL

P @

C B:\MAIL.FBB

B F6FBB

F F6FBB

------

--------------------------------------------FIN FORWARD.SYS-------------------

������������������������������������������������������������������������������

�       ����       ��ͻ  ��ͻ             Saludos y 73's

�  �  � ��ͻ �   � ���ʻ ��˼             DANIEL - LU5YBR

����������ͼ ���ͼ ���ͼ � ��             Neuqu�n - Argentina

ͼ                               NEUNET

������������������������������������������������������������������������������