PROTUS

Software para el control de acceso a sistemas BBS RADIO tipo FBB

- Manual para la Instalación y Gestión

Revisión: 14 de Agosto de 1999

© EB5AGF,  Jesús

contenido

contenido	0

Características	0

Copyright ©	0

INTRODUCCIÓN	0

INSTALACIÓN	0

ARCHIVOS UTILIZADOS POR EL SISTEMA	0

MODOS DE ACCESO	0

FICHERO CONFIG.PRT	0

FICHERO USERS.PRT	0

TEXTOS DE PRESENTACION	0

ACTIVACION / DESACTIVACION	0

CIERRE DE PUERTOS SEGÚN HORAS	0

ENVIO DEL LOG AL SYSOP	0

NUEVOs USUARIOs	0

MENSAJES DE ERROR	0

PASSWORD PARA FORWARD	0

LENGUAJE EXTERNO	0

HISTORIAL	0

APENDICE A – ACTUALIZACION DESDE LA VERSION 3.3	0

APENDICE b – servidor para la gestion remota	0

- Características

- Modulo DLL para DosFBB, WinFBB y WinFBB32. Ejecutable para LinFBB.

- Gestión independiente de cada puerto mediante 13 diferentes modos de acceso.

- Distinción de SSID en indicativos.

- Algoritmos MD2 y MD5 incorporados (*).

- Protección del forward entre BBSs mediante password MD.

- Reconocimiento de respuestas insertadas en cadenas con caracteres aleatorios.

- Gestión del puerto consola.

- Comunicación de eventualidades por mensajería a un máximo de 5 indicativos.

- Posibilidad de envío de texto solo a usuarios sin password en puerto abierto.

- Posibilidad de enviar texto a usuarios sin password en puerto cerrado.

- Posibilidad de enviar texto a usuarios no locales en puerto de invitados (guest).

- Posibilidad de enviar texto a usuarios excluidos.

- Posibilidad de enviar texto de presentación general o personalizada.

- Textos de exclusión/información/presentación definibles como globales o diferentes para cada puerto.

- Fichero log con registro de todas las conexiones.

- Fichero log con registro de intentos de conexión no autorizadas.

- Fichero log con registro de respuestas incorrectas al password.

- Fichero log con registro de las conexiones de determinados indicativos.

- Envío automatizado al SysOp de los ficheros log mediante mensajería.

- Registros separados en ficheros diarios, semanales o mensuales.

- Posibilidad de situar los ficheros de configuración en cualquier directorio.

- Indicación al SysOp de la conexión al sistema de nuevos indicativos.

- Posibilidad de enviar mensaje o presentación de bienvenida a nuevos usuarios.

- Fichero de lenguaje externo.

- Textos dependientes del idioma del usuario.

(*) "RSA Data Security, Inc. MD2/MD5 Message-Digest Algorithm"

- Copyright ©

Este software ha sido diseñado para radioafición.

El uso, instalación o aplicación del mismo para fines profesionales, comerciales u otros que no sean los propios de la radioafición quedan totalmente prohibidos.

La intención de este software es proporcionar un mecanismo para autentificar a los usuarios de una BBS-Radio evitando el uso de indicativos por personas que no son sus titulares. No debe ser utilizado para restringir el acceso sin razones plenamente justificadas dentro de la legislación vigente. El autor no se hace responsable del uso al que se destine este software.

No esta permitida ningún tipo de ingeniería inversa ó modificación de  los archivos ejecutables, librerías DLL ó archivos de documentación que contiene este paquete con respecto a los originales.

La distribución de este paquete es libre siempre que se haga completa. Puesto que el autor ha pasado muchas de sus horas libres programándolo sin cobrar por ello, no considera adecuado ni queda autorizado el que se pidan compensaciones económicas por la simple distribución del mismo.

El programa ha sido comprobado con detalle sin encontrar errores aparentes. En cualquier caso, el autor no se hace responsable de los daños que pueda ocasionar en aquellos ordenadores donde se instale ni en la información contenida en ellos. Actúa a tu propio riesgo.

El autor agradece todo tipo de comentarios intencionados a mejorar este software.

# Jesús, EB5AGF
E-Mail: eb5agf@qsl.net
AX25: EB5AGF@EA5AAR.EAMU.ESP.EU

- INTRODUCCIÓN

En el excelente programa de BBS creado por F6FBB, el control del acceso al BBS se deja como una opción mediante un programa externo. Seguramente, esto fue debido a que su autor penso que la necesidad de tal control seria mínima en un entorno lleno de compañerismo y buena voluntad como es el de la radioafición.

Aunque esa es la nota dominante, desgraciadamente cada vez es más frecuente el ver como determinadas personas, aprovechando la facilidad para cambiar el indicativo en los programas terminal de packet, realicen transmisiones en packet con distintivos ajenos, intentando seguramente con ello, aumentar su creencia de que dominan la informática. Por regla general, el objetivo de estos individuos son las BBSs. En ellas y escondidos bajo otros distintivos pueden enviar un tipo de mensajería a la red que con su indicativo (en el caso de los que lo tienen), no harían. Otro atractivo suele ser el de leer la mensajería ajena o simplemente fastidiar.

Con el único objetivo que el de proteger la identidad de los usuarios y evitar que los mensajes no deseados sean creados en nuestro sistema, es para lo que se debe instalar un filtro de conexiones, dejando a un lado razones políticas o preferencias personales.

Los modos básicos son:

- SISTEMA ABIERTO

Los usuarios que así lo deseen y se lo pidan al SysOp tendrán su acceso protegido mediante password. El resto, tendrá  entrara de forma libre y normal.

- SISTEMA CERRADO

El acceso al BBS esta cerrado a menos que los usuarios que así lo deseen se pongan en contacto con el SysOp para que les otorgue un código de acceso.

PROTUS admite estos modos además de otros como permitir el acceso solo a otros sistemas bbs, o limitar la funcionalidad del usuario. Todo ello puede elegirse de forma independiente para cada puerto.

Se ha pretendido incluir el mayor numero posible de funciones útiles para un sistema BBS radio, sin embargo, no es una obra completa ni perfecta. Cualquier sugerencia o comentario (constructivo), será  bien recibido. Gracias por la confianza aportada.

Las últimas versiones de este software pueden ser encontradas en:

http://www.qsl.net/eb5agf/protus

- INSTALACIÓN

El contenido de este paquete de software  es el siguiente:

| C_FILTER.DLL | Filtro para WinFBB / DosFBB |
| --- | --- |
| C_FILT32.DLL | Filtro para WinFBB32 |
| CONFIG PRT | Configuración general |
| USERS.PRT | Claves de usuarios y modos de acceso |
| ESPANOL.PRT | Fichero de lenguaje español |
| ENGLISH.PRT | Fichero de lenguaje español |
| OPEN.PRT | Ejemplo de texto enviado a usuarios |
| EXCLUDED.PRT | Ejemplo de texto enviado a excluidos |
| INFO.PRT | Ejemplo texto enviado a no declarados |
| GUEST.PRT | Ejemplo texto enviado a no locales |
| INTRO.PRT | Ejemplo texto presentación |
| LOGUSR.PRT | Configuración usuarios a registrar |
| PROTUS4.CHM | Documentación en formato WinHelp |
| PROTUS4.DOC | Documentación en formato Word 97 |
| PROTUS4.TXT | Documentación en formato ASCII |
| PRTSRV10.ZIP | Servidor para gestión remota |
| USUARPSW.ZIP | Ejemplos de configuración para terminales |

Si no posees todos los ficheros, el paquete no es el original y deberás desconfiar totalmente y abstenerte de instalarlo, pues podría estar infectado de virus.

## PRIMERA INSTALACIÓN

Si es la primera vez que utilizas Protus o deseas realizar una instalación limpia, los pasos a seguir son los siguientes:

- Crear un directorio llamado PROTUS dentro del directorio principal de fbb, es decir, aquel en el que se encuentra el archivo INIT.SRV de configuración del bbs. En la instalación por defecto es C:\FBB . Para ello, deberás introducirte en él desde el raíz con CD FBB y utilizar el comando MD PROTUS para crearlo.

- Copiar todos los ficheros de extensión PRT y cualquier nombre al directorio antes creado. Si los archivos están en el disco A: utiliza:

### COPY A:*.PRT C:\FBB\PROTUS

- Copiar los ejecutables C_FILTER.DLL y C_FILT32.DLL al principal del FBB o a cualquier directorio incluido en la variable de entorno PATH del sistema operativo, por ejemplo, el directorio BIN donde se encuentra el fichero SERV.EXE.

#### COPY A:*.DLL C:\FBB\BIN

- El fichero ejecutable tiene este nombre porque se ha de llamar así necesariamente para que el software FBB lo reconozca.				

El  árbol es:

- C:

|____DOS

|

|____FBB

|____PROTUS	{*.PRT

|____SYSTEM

|____MAIL

|____BIN	{C_FILTER.DLL , C_FILT32.DLL

|____...

|

...

- Este paso solo es necesario si se desea utilizar los ficheros USERS.PRT y CONFIG.PRT en el directorio SYSTEM del FBB. Se ha de declarar una variable de entorno indicando el camino a este directorio, por ejemplo:

### SET PROTUS=C:\FBB\SYSTEM

Si se declara esta variable, entonces necesariamente AMBOS ficheros, deberán estar en el directorio así especificado. Esta orden deberá incluirse en el fichero AUTOEXEC.BAT para que este siempre presente al arrancar el ordenador.

Para que el cambio tenga efecto será necesario reiniciar el ordenador.

¡Atención usuarios de DosFBB!: NO tendrá  efecto declarar la variable anterior con una salida al S.O. tipo "shell" (ALT+F9) desde el FBB, debido a que se carga de nuevo el interprete de comandos.

Todos los ficheros están en su lugar. El filtrado de conexiones ya puede funcionar, pero antes deberás de configurar los ficheros CONFIG.PRT y USERS.PRT de acuerdo con los puertos de tu BBS y los códigos de acceso de tus usuarios.

ACTUALIZACIÓN

Como mínimo se han de sustituir los archivos ejecutables (c_filter.dll , c_filter32.dll, c_filter) y el archivo de configuración general (config.prt).

Se recomienda encarecidamente consultar el Apéndice A, donde se detallan las consideraciones a tener en cuenta en una actualización de la anterior versión 3.3

ARCHIVOS UTILIZADOS POR EL SISTEMA

A continuación se reproduce una relación de todos los ficheros adicionales que este filtro de conexiones puede llegar a utilizar y su aplicación. No siempre serán necesarios todos, dependerá de cada configuración.

| ARCHIVO | FUNCION | NECESARIO |
| --- | --- | --- |
| ##### CONFIG.PRT | Configuración general | Siempre |
| USERS.PRT | Claves de acceso de usuarios | Si los usuarios utilizan claves o modos particulares de acceso |
| INTRO.PRT | Texto mostrado a modo de presentación al conectar | Si queremos mostrar un texto a modo de presentación |
| GUEST.PRT | Texto mostrado a modo de presentación al conectar usuarios no locales estando en modo invitado | Solo si esta activada esta opción en CONFIG.PRT |
| EB5AGF.ENT | Presentación personalizada cuando conecte EB5AGF (o cualquier otro indicativo) | Si queremos mostrar textos de presentación personalizados a indicativos |
| NEWTXT.PRT | Texto mostrado como presentación a nuevos usuarios | Si esta activada esta opción en CONFIG.PRT |
| NEWMSG.PRT | Texto enviado como mensaje a usuarios que conectan por primera vez | Si esta activada esta opción en CONFIG.PRT |
| INFO.PRT | Texto a usuarios no declarados cuando el sistema es cerrado. | Solo si esta activada esta opción en CONFIG.PRT |
| OPEN.PRT | Texto informativo mostrado solo a usuarios de libre acceso | Si queremos avisar de la necesidad de utilizar password |
| EXCLUDED.PRT | Texto enviado a usuarios excluidos | Solo si esta activada esta opción en CONFIG.PRT |
| LOGEXCLD.PRT | Log registro con intentos de conexión de indicativos excluidos | El programa lo crea y actualiza si esta activada la opción en CONFIG.PRT |
| LOGNOPAS.PRT | Log registro con las respuestas incorrectas a la petición de password | El programa lo crea y actualiza si esta activada la opción en CONFIG.PRT |
| LOGCNX.PRT | Log registro de conexiones | El programa lo crea y actualiza si esta activada la opción en CONFIG.PRT |
| LOGUSR.PRT | Configuración de indicativos a registrar sus conexiones | Solo si se desea hacer un seguimiento de determinados indicativos |
| ESPANOL.LNG | Textos utilizados por el programa | Solo si se quiere utilizar un lenguaje distinto al interno que es inglés |
| ERROR.PRT | Registro del ultimo error ocurrido en la ejecución del programa | El programa lo crea al ocurrir un error. |

Cualquiera de los ficheros INFO.PRT, OPEN.PRT, EXCLUDED.PRT, GUEST.PRT, INTRO.PRT, NEWTXT.PRT y NEWMSG.PRT son utilizados para todos los puertos excepto si se ha definido un texto diferente para uno de ellos. Por ejemplo para el puerto 2: INFO2..PRT,  OPEN2.PRT, EXCLUD2.PRT, GUEST2.PRT y NEWTXT2.PRT, NEWMSG2.PRT. Si alguno de los textos no esta definido para un puerto en particular y es requerido, se busca y utiliza el general.

- MODOS DE ACCESO

Este programa gestiona independientemente cada puerto y en cada uno se puede elegir actualmente entre 13 modos distintos de acceso.

Al final del fichero de configuración CONFIG.PRT se han de incluir los puertos radio del BBS (los mismos que se han declarado en PORT.SYS del FBB) junto con el modo de acceso por defecto para cada uno de ellos. El modo de acceso por defecto es la acción que tendrá lugar cuando el usuario que conecta no esta registrado en el fichero de usuarios USERS.PRT Si el usuario estuviese declarado en este ultimo, la acción seria la indicada en él.

Si alguno de los puertos no se declara, se entiende que sobre el no se quiere ejercer ninguna acción de control y el filtro de conexión permitir  el acceso normal al BBS.

La lista de modos de acceso es común para mayor simplicidad, pero algunos de ellos solo tienen sentido en CONFIG.PRT (como BBS) y otros solo tienen sentido en USERS.PRT (como MD2). Los modos admitidos en CONFIG.PRT son: ABIERTO (1), CERRADO (2), EXCLUIDO (3), BBS (8), SOLOLEER (11) y  HOLD (12).

Las posibilidades son las siguientes. Se indica entre paréntesis la etiqueta que puede emplearse en lugar del número.

- MODO 1: ABIERTO / (ABIERTO - OPEN)

Uso en CONFIG.PRT: A todos aquellos indicativos no declarados en USERS.PRT se les permitirá  un acceso libre al BBS por este puerto.

En este modo el puerto esta normalmente abierto y solo se les requiere un password a aquellos usuarios que así lo hayan solicitado al SysOp y éste los haya incluido en USERS.PRT.

Existe la posibilidad, si así se indica en CONFIG.PRT, de enviar a los indicativos sin password el contenido del fichero OPEN.PRT antes de darles entrada normal al BBS. Si se desea que todos los usuarios utilicen password, en este archivo se puede incluir la información necesaria para que los que aún no la tengan, sepan como ponerse en contacto con el SysOp.

La ventaja de este método con respecto a incluir dicha información en uno de los ficheros de presentación del FBB (ESPAÑOL.ENT y ESPAÑOL.NEW), es además de que así estos quedan libres para otras posibles eventualidades, que solo se les envía a los usuarios que aún no dispongan de password, no teniendo que soportar los que si la tienen, la misma presentación una y otra vez.

Si se quiere un texto distinto para uno o varios puertos específicos, pueden utilizarse ficheros de la forma OPEN1.PRT para el puerto 1, OPEN2.PRT para el puerto 2, etc... Si no se encuentra el específico para un puerto, se utiliza el global OPEN.PRT

Uso en USERS.PRT: El indicativo puede acceder sin restricciones por ese puerto.

- MODO 2: MENSAJE Y DESCONEXION / (CERRADO - CLOSED)

Uso en CONFIG.PRT: A los usuarios no declarados en USERS.PRT se les informa acerca de como conseguir el password y se les desconecta. En este modo solo se permite acceder a  aquellos usuarios que ya se hayan puesto en contacto con el SysOp  y tengan su password.

El fichero de texto que se envía antes de la desconexión recibe el nombre INFO.PRT y en el se puede dar la información necesaria para contactar con el SysOp.

Si se quiere un texto distinto para los diferentes puertos, pueden utilizarse ficheros de la forma INFO1.PRT para el puerto 1, INFO2.PRT para el puerto 2, etc... Si no se encuentra el específico para un puerto, se utiliza el global INFO.PRT

Uso en USERS.PRT:  Si el usuario intenta conectar por ese puerto, se le envia el contenido de INFO.PRT y se le desconecta.

- MODO 3: EXCLUIDO / (EXCLUIDO - EXCLUDED)

Uso en CONFIG.PRT: Todos los usuarios no declarados en USERS.PRT son desconectados de este puerto.

En este modo el puerto está normalmente cerrado y solo acceden aquellos indicativos que el SysOp declare.

Existe la posibilidad, si así se indica en CONFIG.PRT, de enviar a los usuarios el contenido del fichero EXCLUDED.PRT antes de desconectarles. En este archivo se puede indicar que el puerto es uso exclusivo para trafico de mensajería entre BBSs.

Si se quiere un texto distinto para uno o varios puertos específicos, pueden utilizarse ficheros de la forma EXCLUD1.PRT para el puerto 1, EXCLUD2.PRT para el puerto 2, etc... Si no se encuentran para un puerto, se utilizar  el global EXCLUDED.PRT

Uso en USERS.PRT:  Si el usuario intenta conectar por ese puerto, se le envia el contenido de EXCLUDED.PRT y se le desconecta.

- MODO 4: PASSWORD FIJA / (FRASE - FIXED)

Tras el prompt de solicitud de password, el usuario deber  responder con una palabra fija.

Este método es utilizado en las BBSs telefónicas siendo  seguro porque normalmente nadie monitoríza la línea telefónica que nos conecta con la BBS. En las BBSs radio, el acceso se hace en frecuencias compartidas por muchos usuarios, entre los cuales se podría encontrar alguno de mala voluntad que con solo monitorizar nuestra respuesta, tendría en sus manos la forma de conectar con nuestro indicativo.

No es aconsejable el uso cotidiano de este m‚todo, sin embargo se incorpora para utilizarlo como acceso para BBS o cuando el puerto no es radio, bien sea telefónico o conexión por cable.

La respuesta puede ir insertada en una cadena más larga de caracteres aleatorios.

Ej:

Si la respuesta es: Xi2uO

Podría ser dada como: afjIAGpA019Xi2uOhgauiq155jgal

- MODO 5: PASSWORD NORMAL / (NORMAL)

Al usuario se le dan 5 números que corresponden al orden que ocupan 5 caracteres de la frase clave que anteriormente ha acordado con el SysOp. Deber  responder con los 5 caracteres correspondientes a esos números de orden.

La respuesta puede ir insertada en una cadena más larga de caracteres aleatorios.

Ej:

Si la respuesta es: Xi2uO

Podría ser dada como: afjIAGpA019Xi2uOhgauiq155jgal

Es el método tradicional, pero por su vulnerabilidad debe ser abandonado a favor de MD2/MD5, puesto que además actualmente la mayoría de programas terminal ya lo soportan de forma automática.

- MODO 6: PASSWORD MD2/MD5 / (MD2 – MD5)

Además de los 5 números tradicionales se envían otros 10 entre corchetes. El usuario podrá contestar con el método normal o con 32 caracteres resultantes de pasar los 10 entre corchetes por el algoritmo MD (© RSA Data Security).

Son validas respuestas MD2 o MD5 sin ninguna configuración adicional. El programa se encarga de detectar automáticamente el tipo.

Este método ofrece mucha más seguridad que el anterior, puesto que al no contestar con parte de las letras de la password, sino una serie de caracteres resultado de un algoritmo, al "monitorizante de turno" no le servir  de nada apuntar nuestro trafico. Debido a esto y a que la gestión automática de este modo esta implantada en la mayoría de programas terminal actuales, se recomienda encarecidamente en lugar del modo 5, debiendo utilizar este último solamente en el caso de no disponer de MD2 o MD5.

El declarar este método no implica que el usuario tenga que usar siempre MD, también puede contestar a los 5 primeros números, incluso insertando la respuesta en una cadena más larga de caracteres aleatorios. Sin embargo, el hecho de permitir utilizar un modo de acceso con mayor vulnerabilidad puede poner en peligro la seguridad del sistema, por lo que si el SysOp lo desea, se puede evitar el acceso si se responde en modo normal a una propuesta MD, situar al usuario en modo solo lectura, o mantener sus mensajes en hold. Todo esto es definible en el CONFIG.PRT

- MODO 7: PASSWORD TABLA / (TABLA – TABLE)

Es semejante al sistema de password fija (modo 4), pero se utiliza una clave distinta para cada día del mes.

Es contenida en un fichero externo situado en el directorio PROTUS con nombre el indicativo del  usuario y de extensión .TBL

Ej: EB5AGF.TBL

En caso de ser especifica para un SSID, este seguir  al indicativo.

Ej: EB5AGF4.TBL  (para EB5AGF-4)

En dicho fichero han de incluirse en cada línea, el día del mes la clave correspondiente a ese día.

Ej:

1  FAKJLafljkaflAGJKLAGAJLKFjklajlkal¤jk

2  afjklJKLAJ180kl¤gag¤ljk1ioJIOAAJ1050

3  flaskjja02897yaAKJLGnzbojagfjklaajkjk

...

...

Si un día no esta definido, el acceso es el declarado por defecto en CONFIG.PRT para nuevos usuarios.

La respuesta puede ir insertada en una cadena más larga de caracteres aleatorios.

Ej:

Si la respuesta es  : Xi2uO

Podría ser dada como: afjIAGpA019Xi2uOhgauiq155jgal

- MODO 8: BBS / (BBS)

Solo tienen acceso libre aquellos indicativos que hayan sido declarados BBS en la base de datos de usuarios de FBB (comando EU). El resto de las conexiones son tratadas como excluidos. Este modo es útil para aquellos puertos dedicados exclusivamente al forward entre BBSs.

Si fuese necesario, puede darse acceso por el puerto a otros indicativos con solo validarles el indicador BBS en el FBB aunque realmente no lo sean, pues este indicador no implica necesariamente intercambio de mensajería, siendo necesario para esto incluir un bloque con el indicativo en los ficheros de forward.

A los indicativos que no tienen acceso en este modo, es decir, aquellos que no son BBS, se les considera excluidos, enviándoseles el contenido del fichero EXCLUDED.PRT si la opción correspondiente está  activada, siendo en este caso útil utilizar uno especifico para ese puerto como EXCLUD2 (si el puerto fuese el 2), indicando en el mismo el uso del puerto y la frecuencia del destinado para acceso de usuarios.

Como los indicativos declarados BBS de este modo tienen acceso libre, cualquiera podría utilizarlos para crear mensajes no deseados en nuestro sistema. Sin embargo, seria algo extraordinario el que un BBS con el que mantenemos intercambio de mensajería, se conectase al nuestro y crease un mensaje aquí. Por tanto, para que el control mediante password en el resto de los puertos no sea en vano, deberemos controlar los mensajes creados por los indicativos a los que damos acceso libre.

Esto es posible de forma automática gracias al fichero REJECT.SYS del FBB. En él deberemos dejar en modo mantenido (HOLD) o directamente rechazarlos (REJECT) todos aquellos mensajes cuyos expedidores sean los indicativos de libre acceso y que se hayan creado en nuestro sistema. Un ejemplo:

- # Ejemplo de REJET.SYS

#

# acción tipo   de     @bbs   para    bid   tamaño

R     *   EA5AAR    *      *    *EB5AGF    0

H     *   EB5AXY    *      *    *EB5AGF    0

R     *   EA5GNU    *      *    *EB5AGF    0

#

#			         ^                       ^

#			    BBS con las              *INDICATIVO

#		 que se mantiene forward       de este BBS

- MODO 9: PASSWORD TIPO FLEXNET / (FLEXNET)

El modo 9 es similar al sistema de password para validación del modo SysOp en nodos FlexNet.

Un numero de 5 cifras ha de ser conocido tanto por el BBS como por el usuario. El numero de 5 cifras se declara en el fichero USERS.PRT del mismo modo que los otros tipos de password.

Al solicitar conexión, la BBS presenta junto al prompt 5 cifras generadas al azar que se operaran con nuestra clave numérica también de 5 cifras, de la forma siguiente:

- Número dado por la BBS:   AGFBBS_PASSWORD> 96584

Número clave personal:   51432

Operación:      9 * 5 = 45

6 * 1 =   6

5 * 4 = 20

8 * 3 = 24   +

4 * 2 =   8

-----

103

Deberemos responder por tanto con el número 103 y la BBS nos proporcionar acceso al sistema. En caso contrario nos desconectará hasta nuevo intento de conexión.

Este método presenta la ventaja de consistir en cálculos sencillos que pueden hacerse sin necesidad de programas adicionales.

- MODO 10: PASSWORD FORWARD BBS / (FORWARD)

- Permite definirle un password a otras BBS tipo FBB con las que mantenemos forward.

- Tras establecer una conexión para intercambio de mensajería, los sistemas comprobaran la veracidad de los indicativos mediante la solicitud y respuesta de forma automática de una password tipo MD2, similar al modo 6. Al emplearse este tipo de clave, la seguridad es muy alta y no decrece al ir aumentando el numero de conexiones como ocurre con el sistema password convencional de 5 números.

- La BBS que conecta o a la que conectamos para forward, ha de tener instalado igualmente el software PROTUS para que la validación pueda llevarse a cabo.

- Actualmente, únicamente las versiones de FBB iguales o superiores a la 7.00 permiten la posibilidad de responder automáticamente a la clave, aunque todas incluida la 5.15c pueden solicitarla.

- Este modo se mantiene por compatibilidad con sistemas que solo admitan respuesta en MD2. Si el corresponsal puede interpretar las respuestas en modo MD5 (por ejemplo si tiene instalado PROTUS 4.0 o superior), entonces debería utilizarse el modo 13 (FORWARD5).

- MODO 11: ACCESO RESTRINGIDO (SOLOLEER – READONLY)

- El usuario tiene acceso a la BBS en modo solo lectura, es decir, puede leer mensajería y extraer archivos, pero no dejar archivos o enviar mensajes a indicativos distintos del SysOp.

- MODO 12: RETENER MENSAJES EN HOLD (RETENIDOS/HOLD)

- El usuario puede hacer un uso normal de la BBS excepto para enviar mensajes, los cuales quedan retenidos.

- MODO 13: PASSWORD FORWARD BBS MD5 / (FORWARD5)

Funciona igual que el modo 10 (FORWARD) pero utilizando el algoritmo MD5.

Si el corresponsal de forward utiliza Protus 4.0 o superior, es preferible este al modo 10 (FORWARD).

El modo 10 se incluye por compatibilidad con sistemas que utilicen Protus 3.3 u otro software de filtrado de conexiones que no admita respuestas en MD5.

Los puertos y modos tanto en CONFIG.PRT como en USERS.PRT, ya no tienen porque ser llamados necesariamente por números. Puede hacerse mediante identificadores de tipo palabra. (Los números pueden seguir utilizándose plenamente).

Para los puertos pueden emplearse las mismas etiquetas usadas para las TNCs en el PORT.SYS. La consola se denomina CONSOL o también CONSOLA. Para los modos la tabla de equivalencias es la siguiente:

| MODO | IDENTIFICADOR |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ABIERTO | OPEN |
| 2 | CERRADO | CLOSED |
| 3 | EXCLUIDO | EXCLUDED |
| 4 | FRASE | FIXED |
| 5 | NORMAL | NORMAL |
| 6 | MD2 | MD2 |
| 7 | TABLA | TABLE |
| 8 | BBS | BBS |
| 9 | FLEXNET | FLEXNET |
| 10 | FORWARD | FORWARD |
| 11 | SOLOLEER | READONLY |
| 12 | RETENIDOS | HOLD |
| 13 | FORWARD5 | FORWARD5 |

Es decir, si suponemos que en el PORT.SYS hemos definido la TNC número 1 con la etiqueta VHF al final de la línea de configuración, y el 2 como FORWARD, los siguientes bloques son equivalentes:

- EB5ESX

1 6 miPASSwordparaELpuerto1

2 3

-----

- EB5ESX

- VHF MD2 miPASSwordparaElpuerto1

FORWARD EXCLUIDO

-----

- FICHERO CONFIG.PRT

Este fichero puede residir en el directorio SYSTEM del FBB para su fácil edición desde consola como se explica al final de este apartado.

Es el fichero de configuración del filtro. Su formato es el siguiente:

Cualquier línea con el carácter  #  en su primera columna es interpretada como una línea de comentario y no es procesada.

###############################################################

#  {PROTUS-4.0}   ###         Fichero de configuración        #

###############################################################

#

#Indicativo de el/los SysOp de conexiones (Máximo 5 indicativos).

###### EB5AXY EA5ADJ

#

Los indicativos arriba declarados son los autorizados a gestionar el filtrado de forma remota mediante mensajería y ser los destinatarios de los posibles mensajes enviados por el filtro comunicando incidencias.

La posibilidad de declarar indicativos diferentes al SysOp general indicado en el INIT.SRV, permite delegar el control del acceso a alguien encargado exclusivamente de esa función.

#

# Opciones de seguridad:

#    C : Aplicar tambien a la consola.

# Si no se responde correctamente a la password superado el numero de

# intentos:

#    R : Modo solo lectura.

#    H : Mantener mensajes en hold.

# Si solicitando MD2/MD5 se responde en modo normal:

#    R : Modo solo lectura.

#    H : Mantener mensajes en hold.

#    D : Desconectar.

#    N : Reintentar. Solo valida respuesta en MD2.

#

# Max intentos/ Accion despues de fallo / Respuesta NORMAL en solicitud MD

#I   CRH   CRHDN

3   ---   -----

#

Además de la posibilidad de que el usuario responda manualmente y pueda equivocarse, a programas como TPK o TSTHOST les es suficiente una sola petición para responder correctamente al password. Sin embargo, otros programas como BayCom, necesitan enviar primero manualmente las letras "sy" para que el programa reconozca el siguiente envío del BBS como la petición de password, gastándose así un intento. Para adaptarse a todas las posibles necesidades, el numero de reintento antes de desconectar puede definirse entre 1 y 5.

Si se supera este numero de intentos y no se ha respondido correctamente, se envía el texto definido en el fichero de lenguaje.

Las opciones de seguridad no son obligatorias. Si se establecen, definen el modo en que será tratada la conexión si el usuario falla todos los intentos de password y la acción  a  tomar si solicitándosele una password tipo MD2,  este responde en modo normal. Pudiera parecer que este último caso es responsabilidad del usuario, pero en situaciones en que se considera al SysOp responsable de los mensajes que puedan ser emitidos a la red desde su sistema y de la autenticidad de sus usuarios, a este le interesa que ninguno de ellos ponga en peligro la integridad del sistema accediendo de modo inseguro.

#

# Prompt para pedir el password al usuario.

- PASSWORD>

#

Puede personalizarse el prompt de petición de password enviado antes de los números. Puede ser necesario para algunos programas terminal o solo para dar un toque de originalidad.

#

###########################

# TEXTOS DE ENTRADA       #

###########################

#

# Usar textos dependientes del idioma del usuario.

NO

#

Si se activa esta opción, podrán utilizarse ficheros de texto diferentes para cada idioma definido en el LANGUE.SYS, seleccionándose el adecuado según el idioma del usuario conectado. Por cada idioma que se quiera personalizar, ha de crearse un subdirectorio dentro del de PROTUS con el mismo nombre que el dado a ese idioma en  el LANGUE.SYS. Dentro de este subdirectorio se situarán todos aquellos ficheros de texto que se quieran ser presentados en ese idioma, el nombre será el mismo que si el fichero estuviera en el directorio PROTUS.

Ej: Personalización de textos de información y exclusion para usuarios ingleses

- Activar esta opción de CONFIG.PRT

- Crear el directorio FBB\PROTUS\ENGLISH

- Traducir al inglés el fichero OPEN.PRT y situarlo en ese directorio

- Traducir al inglés el fichero EXCLUDED.PRT y situarlo en ese directorio

A todo aquel indicativo que cumpla la plantilla definida en LANGUE.SYS para el idioma ENGLISH, le serán enviados los archivos OPEN.PRT y EXCLUDED.PRT del directorio PROTUS\ENGLISH en lugar de los residentes en el directorio PROTUS.

- #
# Texto (OPEN.PRT) al conectar usuarios de libre acceso informando de
# proxima implantacion del password en este BBS. (OK,NO)
NO
#

Si el parámetro anterior toma el valor OK, a los usuarios con acceso libre se les envía el contenido del fichero OPEN.PRT antes de conectarles al BBS.

#
# Texto (INFO.PRT) informando forma de obtener el password a usuarios
# no declarados antes de desconectarles. (OK,NO)
OK
#

Si el parámetro anterior toma el valor OK, a los usuarios no declarados se les envía el contenido del fichero INFO.PRT antes de desconectarles del BBS cuando intentan acceder por un puerto cerrado.

#
# Texto (GUEST.PRT) enviado a modo de presentacion a usuarios no
# registrados estando el puerto en modo GUEST.  (OK,NO)
OK
#

Si el parámetro anterior toma el valor OK y un usuario no declarado como local intenta acceder por un puerto en modo invitado (GUEST), se le envia el contenido de este fichero a modo de presentación. Esto puede utilizarse para informar a los nuevos usuarios de la forma de obtener un password.

#
# Texto (INTRO.PRT) enviado a modo de presentacion al conectar. (OK,NO)
# Opciones: X : No enviar a usuarios eXpertos
#           S : No enviar a usuarios Sysop
#           N : No enviar a usuarios Nuevos
OK
#

Si el parámetro anterior toma el valor OK, el texto del archivo INTRO.PRT se envía  cada vez que un usuario conecta. Puede evitarse que el texto se envie a los nuevos usuarios o a los declarados en FBB como sysop o expertos.

#

# Texto enviado como bienvenida a nuevos usuarios. (OK,NO)

# Opciones: T : Enviar Texto (NEWTXT.PRT)

#           M : Enviar Mensaje (NEWMSG.PRT)

OK T

#

Con el parámetro anterior en OK, un texto especial de bienvenida, un mensaje, o ambos, puede ser enviado solo a los usuarios que conectan por primera vez al BBS.

#

# Mensaje al SysOp informando de la conexion de un nuevo usuario. (OK,NO)

OK

#

Si el parámetro anterior toma el valor OK, un mensaje es enviado a los SysOps de conexiones cada vez que un nuevo indicativo no conocido por el BBS inicia una conexión.

#

###########################

# OPCIONES DE LOG         #

###########################

#

# Fichero registro log (LOGCNX.PRT) de conexiones (OK,NO)

# Opciones: D : Diario

#           W : Semanal

#           M : Mensual

#           C : Incluir Consola

OK W

#

Esta opción activada permite realizar un registro de todas las conexiones al BBS. Como el tamaño de este fichero puede crecer desmesuradamente, puede elegirse generar un fichero diferente cada día, cada semana o cada mes, dependiendo del tráfico del BBS.

#

# Fichero registro log (LOGEXCLD.PRT) de indicativos que intentan conectar

# sin tener acceso (OK,NO).

OK

#

Cuando establecemos en OK esta opción, cada vez que algún indicativo excluido o no declarado en USERS.PRT estando el BBS en modo cerrado, intenta conexión, es registrado junto a la hora, fecha y puerto en el fichero LOGEXCLD.PRT

#

# Fichero registro log (LOGNOPAS.PRT) de indicativos que fallan el password

# transcurrido el maximo de intentos (OK,NO).

OK

#

Cuando establecemos OK en el parámetro anterior, son registrados en el fichero LOGNOPAS.PRT junto con la hora, fecha y puerto, aquellos indicativos que transcurrido el máximo de intentos, no contestan adecuadamente a su propia password.

#

###########################

# PUERTOS                 #

###########################

#

# Puertos activos en el BBS y su modo de acceso por defecto.

# El puerto 0 equivale a la consola. Identificador: CONSOL

#

#PUERTO   MODO

#------   ----

0       4

1       1

2       8

#

También pueden utilizarse etiquetas para definir el modo de acceso por defecto:

#

###########################

# PUERTOS                 #

###########################

#

# Puertos activos en el BBS y su modo de acceso por defecto.

# El puerto 0 equivale a la consola. Identificador: CONSOL

#

#PUERTO   MODO

#------   ----

0       FRASE

1       ABIERTO

2       BBS

#

Los puertos declarados son aquellos sobre los que se quiere ejercer alguna acción con el filtro. El numero coincide con el que define el puerto en el fichero PORT.SYS de FBB.

El modo por defecto hace referencia a la acción a tomar con aquellos indicativos no declarados en el fichero de usuarios USERS.PRT, puede tomar los valores:

#

# El parametro "modo" puede tomar los valores:

#

#   1 =>  ACCESO LIBRE                    (LIBRE    / OPEN    )

#   2 =>  MENSAJE Y DESCONEXION           (CERRADO  / CLOSED  )

#   3 =>  EXCLUIDO                        (EXCLUIDO / EXCLUDED)

#   8 =>  BBS                             (BBS)

#  11 =>  ACCESO RESTRINGIDO              (SOLOLEER / READONLY)

#  12 =>  MANTENER MENSAJES EN HOLD       (HOLD)

#

# Fin del fichero de configuracion.

########################################################################

Si se declara la variable de entorno PROTUS en el DOS, este fichero podrá  residir en el directorio SYSTEM del FBB y hacer así más fáciles las modificaciones desde consola mediante el editor incluido en FBB que toma este directorio por defecto.

En la variable se ha de especificar la ruta completa de nuestro directorio SYSTEM, la misma que hemos declarado en el parámetro 5º del INIT.SRV pero sin la contrabarra \ al final. Un ejemplo común:          SET PROTUS=C:\FBB\SYSTEM

Si declaramos esta variable, entonces necesariamente los ficheros CONFIG.PRT y USERS.PRT (ambos) han de estar en este directorio.

Si se quiere utilizar esta función, es importante que añadamos la línea SET en el AUTOEXEC.BAT para que esté presente siempre que el sistema se reinicialice.

FICHERO USERS.PRT

Este fichero puede residir en el directorio SYSTEM del FBB para su fácil edición desde consola como se explica al final de este apartado.

Es el fichero donde se declaran indicativos sobre los que se quiere ejercer algún tipo de acción, el tipo de esta y el password en su caso.

Cualquier línea con el carácter  #  en su primera columna es interpretada como una línea de comentario y no es procesada.

Su estructura es la siguiente:

###############################################################

#		 {PROTUS-4.0}     ###       Fichero de usuarios             #

###############################################################

# Cada bloque tiene el siguiente formato:

#	INDICATIVO

#	PUERTO   MODO    PASSWORD (Máx. 245 caracteres)

#

#

# El parámetro "modo" puede tomar los valores:

#	   1   ACCESO LIBRE				(LIBRE / OPEN)

#	   2   MENSAJE Y DESCONEXION		(CERRADO / CLOSED)

#	   3   EXCLUIDO					(EXCLUIDO / EXCLUDED)

#	   4   PASSWORD FRASE				(FRASE / FIXED)

#	   5   PASSWORD NORMAL			(NORMAL)

#	   6   PASSWORD MD2				(MD2)

#	   7   PASSWORD TABLA       		(TABLA / TABLE)

#	   8   BBS						(BBS)

#	   9   PASSWORD TIPO FLEXNET		(FLEXNET)

#  10   PASSWORD FORWARD BBS MD2		(FORWARD)

#  11   ACCESO RESTRINGIDO              	(SOLOLEER / READONLY)

#  12   MANTENER MENSAJES EN HOLD 		(HOLD)

#  13   PASSWORD FORWARD BBS MD5 		(FORWARD5)

#

#				Válidos comodines ? y  * en indicativo y puerto.

##################################################################

Si un indicativo no declarado en este fichero intenta acceder por un puerto, se llevara se llevara a cabo la acción por defecto indicada en el fichero de configuración CONFIG.PRT.

El fichero se divide en bloques, uno por cada indicativo. En cada bloque se definen los modos de acceso y password de ese indicativo para cada puerto. No hay límite, se pueden incluir tantos bloques como indicativos se quiera gestionar.

Ejemplo de bloque:

#

- EA5AAR

2	 1 BZNBZAJIFJIO

#

4	 1

3	 2

1	 6 HOaiqjfvnbafawiaffajifwiaafjkfjafowwfaoij

--------

Como puede verse, no importa el orden en que se definan los puertos o si hay comentarios entre ellos. Importante:  Cada bloque de indicativo debe finalizar con una línea de guiones, incluso el último bloque.

Si no se desea, no es necesario definir en cada bloque todos los puertos que tiene el BBS, solo aquellos en los que se desea poner password al indicativo o ejercer alguna acción especial sobre él. Si el usuario intenta acceder por un puerto no existente en su bloque del USERS.PRT, se le aplicará el modo por defecto para ese puerto definido en CONFIG.PRT.

EC*

*   3

--------

También pueden utilizarse como comodín el símbolo de asterisco * . En el ejemplo superior se excluye a los EC de todos los puertos, ya que se han supuesto todos de VHF y seria un absurdo su conexión. El comodín ? puede sustituir caracteres concretos. Ej: E?5AGF seria válido tanto para EA5AGF como para EB5AGF.

EB5ESX

VHFUSR   MD2       PuedenUtilizarseLosIdentificadoresEnLugarDeNumeros

###### UHFUSR   READONLY

FWD1     NORMAL    PasswordTradicionalSiElProgramaTerminalNoSoportaMD2

FWD2     CERRADO

CONSOLA  EXCLUIDO

--------

En este bloque se han utilizado en lugar de números, los identificadores tipo palabra del modo de acceso. Las etiquetas de puerto se toman del PORT.SYS. Es equivalente a:

EB5ESX

1  6       PuedenUtilizarseLosIdentificadoresEnLugarDeNumeros

###### 2  11

3  5    PasswordTradicionalSiElProgramaTerminalNoSoportaMD2

4  2

0  3

--------

Es posible declaración del mismo indicativo con diferentes SSID en bloques distintos del USERS.PRT que pueden estar dispuestos en cualquier orden. Esto permite diferentes passwords y modos de acceso para el mismo indicativo pero con diferente SSID. Ej:

- EB5AGF-2

1 3

3 1

--------

- EB5AGF

* 2

--------

- EB5AGF-3

1 5 QPUIOTAGJAABIBALBANAGJSKGGJAA

--------

Si un indicativo se conecta con un SSID que no esta definido para ese puerto, se busca el mismo indicativo sin SSID. Si tampoco estuviese definido, se toma la acción definida por defecto para ese puerto en el CONFIG.PRT .

Es posible la gestión del puerto consola con las mismas posibilidades que los demás. Se utiliza como puerto 0 e identificador CONSOLA.

Importante: Para ejercer cualquier acción sobre el puerto consola, es necesario (al igual que para el resto de puertos), declarar el modo de acceso por defecto en CONFIG.PRT . En USERS.PRT puede incluirse en los bloques de usuarios o si se quiere asignar una password general, valida para cualquier indicativo que acceda, ha de declararse un bloque con el indicativo CONSOL.

Ej:

###### EB5AGF

0 4 PasswordDeEb5agfEnConsola

1 3

2 1

--------

- CONSOL

0 4 PasswordTipoFraseGeneralEnConsola

--------

Si se declara la variable de entorno PROTUS en el DOS, este fichero podrá  residir en el directorio SYSTEM del FBB y hacer así mas fáciles las modificaciones desde consola mediante el editor incluido en FBB que toma este directorio por defecto. El procedimiento es similar al fichero CONFIG.PRT

Pueden utilizarse passwords de hasta 245 caracteres de longitud para cualquiera de los tipos. Cuanto mayor sea el numero de caracteres, mayor ser  la seguridad en cualquiera de los modos, pero el limite puede venir impuesto por el programa terminal

del usuario encargado de enviar la respuesta.

- TEXTOS DE PRESENTACION

Es posible el envío del contenido de un fichero a modo de texto de presentación.

La utilidad es similar a los .ENT utilizados en el directorio de lenguaje de la BBS, pero con la ventaja de poderse definir uno diferente para cada puerto. No es enviado a los indicativos declarados como BBS o SYSOP.

El fichero que ha de situarse en el directorio PROTUS, con nombre INTRO.PRT si se utiliza genérico e INTRO1.PRT, INTRO2.PRT, ... para los específicos de cada puerto.

Para que sea enviado es necesario activar la correspondiente opción en CONFIG.PRT. En la misma línea puede elegirse el no enviarlo a nuevos usuarios o a indicativos declarados como expertos o sysop.

PRESENTACIONES PERSONALIZADAS

Es posible además, definir presentaciones personalizadas para cada usuario. Basta con crear ficheros de nombre el indicativo del usuario y extensión .ENT dentro del directorio PROTUS.  Ej: EB5AGF.ENT  No es necesario activar esta opción en ningún fichero de configuración.

Si se quiere utilizar presentaciones diferentes o solo para un SSID concreto, puede hacerse de la forma EB5AGF4.ENT para EB5AGF-4. Si no se encuentra presentación para un SSID concreto, se utiliza la general para ese indicativo.

- En los ficheros de presentación puede utilizarse el mismo juego de variables que

para FBB ($a, $b, ...).

- ACTIVACION / DESACTIVACION

Son posibles comandos directos -ON y -OFF para activar y desactivar el filtro.

Cuando el filtrado de conexiones está desactivado, es equivalente a no estar presente en la máquina. Todas las conexiones son permitidas y ninguna otra acción es realizada. Generalmente se utilizan desde el CRON.SYS o FORWARD.SYS tras una condición de hora.

-ON            Activa

-OFF          Desactiva

Ejemplo de bloque para FORWARD.SYS con una línea X o D a una determinada hora.

Ejemplo en FORWARD.SYS:

- P @

- IF H 0

- X C_FILT32.DLL -POFF 1

- ENDIF

- IF H 8

- X C_FILT32.DLL -PON 1

- ENDIF

- Nota:

Para WinFBB/DosFBB sustituir C_FILT32.DLL por C_FILTER.DLL

- Para LinFBB sustituir C_FILT32.DLL por C_FILTER

A pesar de estar desactivada cualquier acción del filtro, el identificador
{PROTUS-XX} seguirá  estando presente en las conexiones.

- CIERRE DE PUERTOS SEGÚN HORAS

Para aquellos BBS con un solo puerto compartido entre usuarios y forward, existe la posibilidad de cerrar determinados puertos a determinadas horas solo a indicativos BBS y SYSOP.

Para ello, llamar al filtro desde el CRON.SYS o FORWARD.SYS a las horas previstas, con los comandos directos:

-PBBS (nº puerto) => CIERRA PUERTO

-PNORMAL (nº puerto) => ABRE PUERTO

Ejemplo en FORWARD.SYS:

- P @

- IF H 0

- X C_FILT32.DLL -PBBS 1

- ENDIF

- IF H 8

- X C_FILT32.DLL -PNORMAL 1

- ENDIF

- Nota:

Para WinFBB/DosFBB sustituir C_FILT32.DLL por C_FILTER.DLL

- Para LinFBB sustituir C_FILT32.DLL por C_FILTER

- Con este ejemplo se conseguiría cerrar el puerto 1 desde las 0 horas hasta las 8

horas, permitiendo el acceso a través de él solo a indicativos declarados como

BBS y a los SysOps.

- ENVIO DEL LOG AL SYSOP

Si tenemos activadas las correspondientes opciones en el fichero de configuración CONFIG.PRT, cuando alguien sin password intenta acceder o cuando algún indicativo, quizás porque no esta siendo usado por su titular, falla su propia clave, se registran los datos de la conexión en los ficheros LOGEXCLD.PRT y  LOGNOPAS.PRT respectivamente.

Si la situación se repite frecuentemente, estos ficheros pueden crecer de tamaño rápidamente y puede significar una tarea añadida para el SysOp el editarlos desde consola y luego borrarlos.

Una opción incorporada en este filtro, permite que de forma automática y a una hora prefijada, el contenido de estos ficheros sea enviado al SysOp de conexiones a diario y después borrados los ficheros log del disco.

Para conseguir esto, hemos de llamar al ejecutable C_FILTER con la opción -LOG y opcionalmente con un indicativo. Si se especifica este indicativo dejando un espacio tras la cadena -LOG , entonces los ficheros de registro son enviados a ese indicativo, en otro caso, se envían a todos los indicativos declarados como SysOps de conexiones en CONFIG.PRT .

Si queremos automatizar este proceso y que se repita sin nuestra intervención a diario, hemos de incluir lo siguiente en el fichero CRON.SYS de FBB:

- IF H 8

- X C_FILT32.DLL -LOG EB5AGF

- ENDIF

Para hacerlo desde el FORWARD.SYS :

- P @

- IF H 8

- X C_FILT32.DLL -LOG EB5AGF

###### ENDIF

¡Atención!. Solo es necesario hacerlo en uno de los dos ficheros.

- Nota:

Para WinFBB/DosFBB sustituir C_FILT32.DLL por C_FILTER.DLL

- Para LinFBB sustituir C_FILT32.DLL por C_FILTER

En este ejemplo, todos los días a las 8 de la mañana, el contenido de los ficheros log es enviado al indicativo EB5AGF. Si no se especifica indicativo, se envía una copia del log a TODOS los SysOps declarados al comienzo de CONFIG.PRT .

- NUEVOs USUARIOs

La conexión de un indicativo hasta ahora desconocido en la base de datos del BBS puede ser comunicada al SysOp mediante un mensaje. Esta opción puede ser activada en el CONFIG.PRT.

A los nuevos usuarios se les puede mostrar una presentación especial contenida en el fichero NEWTXT.PRT, o enviar en un mensaje el contenido del fichero NEWMSG.PRT. Ambas opciones pueden ser activadas desde el CONFIG.PRT.

Nota:

Por limitaciones de FBB, el fichero NEWTXT.PRT no puede ser mayor de 1Kb.

- MENSAJES DE ERROR

Siempre que le sea posible, el software informará al SysOp del sistema o a los SysOps de conexiones declarados en CONFIG.PRT de cualquier error detectado.

Dado que el SysOp puede llevar la gestión de forma remota o no estar presente en el momento de la generación del problema, la mejor forma de comunicación con este en un BBS es mediante mensajería.

Sin embargo, el filtro ha sido diseñado para que aunque el error se repita, no hacérselo saber al SysOp más que una vez para no saturar el sistema de mensajería innecesaria.

En cualquier caso, y especialmente útil cuando el error impide al programa acceder a la mensajería, siempre se genera en el directorio de PROTUS un fichero llamado ERROR.PRT que contiene información sobre el problema.

Si se produce un error, el filtro actúa respecto al usuario según el tipo de error, pero si se trata de un fallo critico, el programa deja acceder normalmente como si no estuviese presente con el fin de no retrasar el forward o impedir acceder remotamente al SysOp para solucionar el fallo.

PASSWORD PARA FORWARD

Es indudable hoy en día la importancia de asegurar en la medida de lo posible, que aquellos que utilizan un sistema BBS desde donde pueden lanzar mensajes a toda una red nacional o global, sean realmente los titulares de la licencia que utilizan. Tanta o más importancia como esto, la tiene el hecho de autentificar la identidad de aquellas estaciones a quienes les enviamos o de quienes podemos recibir mensajería que posiblemente después reenviaremos a otras partes.

Este programa permite tanto la protección de usuarios como de conexiones forward automáticas entre sistemas BBS.

La protección de conexiones entre BBSs, se realiza mediante el más seguro de los modos de acceso que este programa posee, es decir, el algoritmo MD2. La secuencia es similar a la conexión de un usuario: la BBS que inicia la conexión es interrogada y si la respuesta es correcta, le es permitido el acceso y el forward puede comenzar. Lógicamente, para disponer de la máxima seguridad, ambos BBS deben tener activada la función para que no sea un factor decisivo cual de los dos sistemas inicia el forward.

Procedimiento de activación:

- Como siempre que queramos que el filtro realice alguna acción sobre un determinado puerto,  este debe ser declarado al final del fichero de configuración general CONFIG.PRT. El modo de acceso por defecto es ya decisión del SysOp de cada sistema particular y afecta a todas aquellos indicativos no declarados en USERS.PRT. Si el puerto está destinado exclusivamente a forward, el modo de acceso por defecto  puede ser 8 (BBS), con lo que solo permitiremos el acceso a sistemas declarados como BBS en FBB, o bien 3 (EXCLUIDO), con lo que directamente quedarán excluidos los no declarados en ese puerto. Otras posibles opciones son los modos 11 y 12. Ambos BBS no tienen porque tener el mismo modo de acceso por defecto en el puerto forward.

- Si no existe ya, un bloque con el indicativo del BBS corresponsal debe ser declarado en el fichero de claves USERS.PRT . En su interior, debe de figurar una línea con el número del puerto en el cual se lleva a cabo el forward, el modo 10 o 13, y la password elegida. ¡Atención! : La password debe ser la misma en ambos sistemas.

Si el corresponsal utiliza Protus 3.3 o algun otro filtro de conexiones que no soporte MD5, usar el modo 10 (FORWARD). En caso de utilizar ambos Protus 4.0 o posterior, usar el modo 13 (FORWARD5).

- Ej:   BBS EB5AGF-2  (Puerto forward 2)  <->  BBS EB5IVB-2 (Puerto forward 3)

USERS.PRT de EB5AGF:

EB5IVB

2 FORWARD5 PASSWORDFORWARD

---------

USERS.PRT de EB5IVB:

EB5AGF

3 FORWARD5  PASSWORDFORWARD

--------

Por supuesto en los mismos bloques pueden ir otros modos de acceso correspondientes a otros puertos.

- Con lo anteriormente descrito, se protege la conexión del indicativo de la BBS corresponsal por el puerto destinado para forward, sin embargo, no hemos definido ninguna acción en el caso de un intento de conexión y posible envío/recuperación de forward por uno de los restantes puertos. Esto puede subsanarse estableciendo modos de acceso en el mismo bloque para los restantes puertos:

Ej:

- EB5AGF

1 3

2 3

3 13 PASSWORDFORWARD

---------

Lo cual no es eficiente y resulta poco práctico cuando se tienen muchos puertos. La forma recomendada si se está seguro de que el indicativo del otro BBS solo va a utilizarse para conexiones por el puerto forward, es establecer el mismo modo de acceso y la misma password para todos los puertos, con lo que quedan cubiertas futuras ampliaciones del sistema:

Ej:

- EB5AGF

* 13 PASSWORDFORWARD

------------

Nota: En el caso de utilizar BPQ o FLEXNET con multicanal en el PORT.SYS, FBB pasa al filtro de conexiones el número de puerto correspondiente al MultiCh 0, por lo que es necesario utilizar el comodín * si el forward no se realiza por este.

LENGUAJE EXTERNO

Protus utiliza el idioma inglés por defecto. Si se quiere utilizar otro idioma distinto como español puede hacerse mediante un fichero de lenguaje externo. Su nombre se indica en la primera línea no comentada de CONFIG.PRT y debe residir en el directorio PROTUS.

El mismo fichero es utilizado por el servidor de gestión remota para almacenar sus líneas de lenguaje. Para más información acerca del servidor, consultar el Apendice B.

Si se realiza una traducción o modificación del fichero, se han de respetar el número de líneas y orden de estas. Las traducciones pueden ser enviadas a eb5agf@qsl.net para ser incluidas en próximas versiones.

- HISTORIAL

- v 1.0  (26/8/1995)

	Versión no distribuida.

	8 modos de acceso.

	Gestión password tipo MD2 incorporada.

- v 1.1  (20/5/1996)

- Versión no distribuida.

- Optimizado para aprovechar el juego de instrucciones del procesador 80286 y superiores. Ya no funciona en XT.

- Grandes modificaciones para conseguir un código más estable y eficiente.

- Los mensajes de error proporcionan mayor información.	Ahora incluyen indicativo con SSID y puerto.

- Nuevos modos de acceso para WinFBB 7.00 y superiores:

- Restringido  (Modo 11)

- Los mensajes se mantienen en HOLD  (Modo 12)

- La respuesta a un password de tipo normal o frase puede ir insertada en una cadena más larga de caracteres aleatorios.

- Implementada nueva password tipo tabla  (Modo 7)

- Los mensajes de exclusión y bienvenida pueden ser específicos para cada puerto.

- Distinción de SSID en validación de indicativos.

- Gestión del puerto consola con las mismas posibilidades que los demás.

- Pseudo-password para BBS haciendo forward    (Modos 9 y 10).

- La versión anterior no siempre enviaba los mensajes de error a todos los SysOps de conexiones declarados en CONFIG.PRT .  Corregido.

- Bajo WinFBB la password tipo MD2 no funcionaba. Solucionado.

- Posible conexión simultánea del mismo indicativo con diferente SSID.

- Incorporado posible envío de un fichero como texto de presentación.

- v 1.2 (DOS) / v 3.1 (WINDOWS)      (25/9/1996)

- Primera versión .DLL especifica para Windows y WinFBB (PROTUS 3.1)                    La versión D.O.S es así mismo actualizada como PROTUS 1.2

- Nuevo modo de acceso. Modo 10. Permite establecer un password real para el intercambio de forward entre BBS. Los sistemas responden de forma automática en modo MD2

- Nuevo modo de acceso. Modo 9. Sistema de password similar al de validación del modo SysOp en nodos FlexNet

- Detectados problemas en la utilización del indicativo colectivo CONSOL para su uso desde el puerto consola. En los ficheros LOG no era registrado el indicativo real. Corregido.

- La frase enviada cuando se sobrepasa el máximo numero de intentos sin haber respondido correctamente a la password ahora puede definirse en el fichero MESNOPAS.PRT . Si no se encuentra, el texto por defecto interno es enviado.

- Versión 3.1 beta probada en EA5CEE BBS (Elche)

- v 3.2   (1/4/1997)

- Unico modulo DLL valido tanto para DosFBB como para WinFBB 7.00b

- Debido a cambios en el formato de llamada a los filtros de conexiones en

- el software FBB, esta versión no funciona en versiones anteriores de

- FBB.

- Los puertos y modos de acceso utilizados en CONFIG.PRT y

- USERS.PRT , pueden ser nombrados además de con números,

- mediante identificadores en forma de palabra.

- Nueva opción en CONFIG.PRT : Posibilidad de informar al SysOp

- mediante mensaje de la conexión de un nuevo usuario al BBS.

- Añadida posibilidad de cerrar determinados puertos a determinadas horas

- solo a indicativos BBS y SYSOP.

- Añadida la posibilidad de utilizar el comodín ? en indicativos de

- USERS.PRT además de *.

- Los mensajes de error, log o nuevo usuario generados, son enviados a

- todos los SysOp de conexiones, no solo al primero de ellos.

- Incorporada posibilidad de enviar presentaciones personalizadas a

usuarios.

- v 3.2a   (24/4/1997)

- La versión anterior no funcionaba en DosFBB 7.00c debido al nuevo método que esta tiene de gestionar los filtros de conexiones, cargándolos y manteniéndolos en memoria. Recuperada compatibilidad.

- Nuevas opciones de seguridad en CONFIG.PRT para elegir acciones en el caso de no responder md2 o fallar todos los intentos de password.

- v 3.3   (26/7/1997)

- Fichero de lenguaje externo TEXTS.PRT

- Eliminado del uso el fichero MESNOPAS.PRT. Ahora es una línea del fichero de lenguaje.

- Soporte de PORT_W.SYS y PORT_D.SYS para sistemas mixtos.

- Conformidad con las especificaciones FBB de ficheros .LCK

- Indicación  al  usuario   de  que  las  restricciones  son aplicadas.

- Posibilidad  de  enviar  un  texto  o  un mensaje a nuevos   usuarios la primera vez que se conectan. Fichero NEW.PRT. Opción en CONFIG.PRT

- Los identificadores  tipo palabra de modo de acceso  ahora también son admitidos en ingles.

- El fichero USUARIOS.PRT ha cambiado de nombre. Ahora USERS.PRT.

- El modo 11 (GUEST), ha cambiado de nombre. Ahora READONLY o SOLOLEER.

- Si se utilizaba el identificador de palabra para el modo password forward, esta no era respondida. Corregido.

- Bajo  determinadas  configuraciones en  DosFBB, la password forward no era respondida automáticamente. Corregido.

- Se incluye versión de 32 bits (C_FILT32.DLL) para WinFBB32.

- v 4.0   (15/8/1999)

- Múltiples optimizaciones en el código.

- Password MD5 para usuarios y forward. Detección automática.

- Registro de todas las conexiones (LOGCNX.PRT) único, diario, semanal o mensual.

- Registro de conexiones de determinados usuarios (LOGUSR.PRT)

- Selección del fichero de lenguaje en CONFIG.PRT. Defecto inglés.

- Textos personalizables según idioma del usuario conectado.

- Bienvenida a nuevos usuarios puede ser enviada como mensaje (NEWMSG.PRT)  o como texto (NEWTXT.PRT).

- Texto de presentación para usuarios no invitados (GUEST.PRT)

- Opciones de seguridad en CONFIG.PRT ahora con letras.

- Identificador TODOS/ALL equivalente a comodín * en USERS.PRT

- Numero de SysOps de conexiones ampliado a 5.

- Opción en CONFIG.PRT para no enviar INTRO.PRT a usuarios nuevos, expertos o sysop.

- Servidor para gestión remota (EB5IVB).

- Versión para Linux

- Modo 13 (FORWARD5) para responder en MD5 a petición de password durante forward.

- Cambio de nombre en algunos ficheros:

MESLIBRE.PRT  OPEN.PRT
NEW.PRT  NEWTXT.PRT
MESEXCLD.PRT  EXCLUDED.PRT

APENDICE A – ACTUALIZACION DESDE LA VERSION 3.3

- El fichero CONFIG.PRT ha sufrido múltiples modificaciones. Se recomienda sustituirlo por el que se incluye y reconfigurado según necesidades.

- Si se utilizan números para definir los modos de acceso en el fichero USERS.PRT,  ste sigue siendo válido. Unicamente ha de tenerse en cuenta que existe el nuevo método de acceso 13 (FORWARD5).

- Si se utilizan las etiquetas para los modos de acceso en USERS.PRT, el modo 1 anteriormente conocido como LIBRE, ahora pasa a llamarse ABIERTO.

- Si se utilizan los siguientes ficheros, habrán de renombrarse:

MESLIBRE.PRT  OPEN.PRT
NEW.PRT  NEWTXT.PRT
MESEXCLD.PRT  EXCLUDED.PRT

- Si se utiliza passowrd para el forward y el corresponsal también se ha actualizado a Protus 4.0, se recomienda sustituir en USERS.PRT el modo 10 (FORWARD) por el modo 13 (FORWARD5). Si algún corresponsal todavía usa Protus 3.3 o algún otro filtro de conexiones que no soporte respuestas en modo MD5, debería seguir usándose el modo 10 (FORWARD).

- El fichero de lenguaje ha cambiado. Debe ser sustituido por el que se incluye.

APENDICE b – servidor para la gestion remota

Se incluye en este paquete el servidor para la gestión remota del filtro. Puede ser usado tanto por los usuarios para cambiar sus claves, como por los SysOps para realizar altas, bajas, cambios de modos de acceso y claves.

Aunque se adjunta al filtro por considerarse de gran utilidad y para una mayor comodidad de descarga, el autor de este programa es EB5IVB y el se encargará  de su mantenimiento. Por lo tanto, todo el correo relacionado con el servidor deberá ser dirigido a:

# Jose, EB5IVB
E-Mail: eb5ivb@qsl.net
AX25: EB5IVB@EA5AAR.EAMU.ESP.EU