PC/FlexNet Dokumentation       FLEXDIGI.EXE        (C)1995 Gunter Jost, DK7WJ

Stand: 18.01.96

FlexNet-Kernelerweiterung f�r Netzknoten

Dies ist keine vollst�ndige Dokumentation. Es wird das Vorhandensein der

gedruckten Sysop-Doc zu FlexNet V3.3 vorausgesetzt.

Hier sind nur kurz die speziellen Merkmale von PC/FlexNet erkl�rt.

-   Hard/Softwarevoraussetzungen:

PC/XT, besser AT mit mindestens 512kB RAM

PC/Flexnet ben�tigt ca. 200kB RAM, zuz�glich dem Platzbedarf f�r

Kanaltreiber und Utilities. Bei Digis mit vielen Ports ist mehr

Speicher erforderlich

Betriebssystem:

Ab MS-DOS 3.1, besser 5.0 oder 6.2, hier k�nnen Teile des Paketes

in die UMBs hochgeladen werden

Schnittstellen:

Nach Bedarf, je nach verf�gbaren Kanaltreibern

-   Als Hardware gen�gt prinzipiell bereits ein PC/XT. Die erzielbare

Leistung h�ngt im wesentlichen von Geschwindigkeit und Datenrate

der Hardwaretreiber ab.

-   PC/FlexNet unterst�tzt ladbare L1-Treiber. Sie werden durch einfachen

Aufruf im Speicher installiert. Dadurch ist es sehr einfach, beliebige

Schnittstellen zu unterst�tzen. Ein "Treiber-Kit" steht f�r interessierte

Entwickler zur Verf�gung.

-   Die Kanalnummern ergeben sich in aufsteigender Folge durch die Reihen-

folge der Treiberinstallation. Ein Treiber kann beliebig viele Kan�le

unterst�tzen. FlexNet kann jedoch derzeit nur maximal 15 Kan�le verwalten.

-   Durch Aufruf von FLEX.EXE mit dem Argument "/U" wird das gesamte Paket

mit allen geladenen Modulen deinstalliert.

Wie bei DOS �blich, d�rfen dazu keine weiteren TSRs geladen worden

sein, sonst kann es zu Abst�rzen kommen.

-   Die gesamte Installation wird �blicherweise in einem Batchfile vor-

genommen, da die meisten Kanaltreiber noch Kommandozeilen-Parameter

brauchen. Auftretende Fehler werden beim Abbruch an COMMAND.COM

gemeldet, das Batchfile sollte dann die Installation abbrechen.

-   FLEXNET.EXE mu� stets zuerst geladen werden. Danach folgen die Treiber in

der gew�nschten Reihenfolge. Danach folgt bei Netzknoten FLEXDIGI.EXE.

Als letztes erfolgt die Aktivierung der Module mit dem Utility "FLEX".

Nach dieser Aktivierung werden keine Treiberinstallationen mehr zugelassen.

-   FLEXNET.EXE hat als optionalen Parameter die Gr��e des benutzten Arbeits-

speichers f�r die Nutzdatenspeicherung in Kilobytes. Je nach Kanalanzahl

sollte damit etwas experimentiert werden. FlexNet liebt Speicher �ber

alles, Richtwerte sind z.B. 60 kB f�r einen kleinen Knoten mit 2 Links,

120 kB bei 8 Links mit stark belegtem BBS an einem der Ports.

ACHTUNG: Voreingestellt sind 15kB, das reicht f�r eine User-Station,

ist aber f�r einen Netzknoten viel zuwenig!

-   Die Kanaltreiber sind, je nach Verf�gbarkeit, dem Paket beigelegt. Zu

jedem Treiber gibt es ein gleichnamiges .DOC-File, das seine Installation

erkl�rt. Au�erdem gibt jeder Treiber beim Aufruf mit /? eine kurze Hilfe-

stellung �ber seine Parametrierung.

-   Bei Tests mit MS-DOS 6.0 gab es Probleme, Erfahrungen mit DR-DOS liegen

nicht vor. Empfohlen wird die Verwendung von MS-DOS 5.0 oder 6.2. Hier

k�nnen die Module, gen�gend Speicher vorausgesetzt, in die UMBs geladen

werden.

Dazu generell "LOADHIGH" oder "LH" verwenden, es schadet nicht; falls

oben nicht genug Platz ist, landen die Module trotzdem im konventionellen

Speicher. Einen Platzgewinn erzielt man auch dann, da der Environment-

Block keine L�cke im Speicher hinterl��t. Mit "MEM /D" kann man die

Speicherbelegung kontrollieren.

-   Beim ersten Aufruf von FLEXDIGI.EXE wird ein leeres Parameterfile erzeugt.

Man sollte nun, oder auch vorher mit "SYSNUM.EXE" die Sysop-Geheimzahl

setzen.

"TNC.EXE" ist eine einfache TNC-Emulation, die bei Bedarf gestartet

werden kann. Mit "<ESC>H" erh�lt man eine kurze Hilfestellung, das

File "RM_TERM.DOC" im Lieferumfang von RMNC/FlexNet kann ebenfalls

hinzugezogen werden.

Der Kanal 15 wird als interner Koppelkanal f�r Applikationen bereit-

gestellt und auf automatische Sysop-Freigabe parametriert.

Mit "TNC.EXE" kann man den Knoten nun connecten und die weitere

Parametrierung vornehmen.

Wenn man sich dabei vertan hat, einfach das File "FLEXNET.FPR" l�schen

und neu beginnen.

FLEXNET.FPR ist nicht direkt editierbar, da es mit Pr�fsummen vor

Verf�lschung gesichert ist!

-   Die Texte f�r 'C', 'A', 'I', 'H', 'L' und 'S' werden in separaten Text-

files gespeichert, sie haben alle die Endung ".FPR". Diese Files k�nnen

per Fernsteuerung oder direkt mit einem Editor erstellt werden.

Die Parametrierung ist bis auf Kleinigkeiten identisch mit der des RMNCs.

Manches ist treiberspezifisch, DOC-Files und Online-Hilfen beachten!

ACHTUNG: Die Files werden normalerweise im gleichen Verzeichnis abgelegt,

wo auch die .EXE-Files liegen. In manchen F�llen kann es sinnvoll sein,

sie in ein anderes Verzeichnis zu legen. Dazu kann man z.B. mit dem DOS-

Befehl "SET FLEXNET=C:\FLEXNET\PAR" ein anderes Verzeichnis angeben.

Der Pfad kann absolut oder bezogen auf das .EXE-Verzeichnis angegeben

werden, also setzt z.B. "SET FLEXNET=PAR" das Arbeitsverzeichnis auf

C:FLEXNET\PAR, sofern die .EXE-Files in C:\FLEXNET liegen.

Der SET-Befehl mu� vor dem Laden der FlexNet-Module erfolgen!

Das Verzeichnis mu� von Hand angelegt werden, wenn es nicht gefunden wird,

erfolgt eine Fehlermeldung!

-   Hinweis: PC/FlexNet l�uft komplett im Hintergrund als TSR. Daher k�nnen

beliebige andere Anwendungen gleichzeitig laufen, sofern der verbleibende

Speicherplatz ausreicht. Die FlexNet-Infobox und der Bakengenerator

werden dabei aber u.U. nicht mehr bedient, soda� kein Dialog mit dem

Knoten mehr m�glich ist. Dies passiert aber nur bei unsauber program-

mierten Applikationen oder Monstern wie MS-Windows.

QSOs �ber den Digi sowie die Internodekommunikation sind von diesem

Effekt nicht betroffen, sie sollten immer funktionieren, gleichg�ltig

was der PC sonst noch zu tun hat, es geht nur eventuell alles etwas

langsamer.

-   Erweiterungen im Funktionsumfang werden u.U. etwas l�nger auf sich warten

lassen, vor allem was Spielereien und Komfortfunktionen angeht.

Der RMNC ist nach wie vor die bevorzugte Plattform fuer FlexNet, und was

dort nicht geht, wird auch auf dem PC nicht gehen, von Kleinigkeiten

abgesehen.

Die Benutzer sollen eine einheitliche und von RMNCs bereits gewohnte

Oberfl�che vorfinden.

Entwicklungsziel war und ist eine in der Handhabung einfache und robuste

Knotenrechnersoftware, die Betreiber und Anwender m�glichst wenig �rgert.

Wer optimale Zuverl�ssigkeit und Geschwindigkeit zu minimalen Betriebs-

und Wartungskosten haben will, sollte auf RMNC umsteigen.

Copyright und der unvermeidliche Haftungsausschlu�

==================================================

Pr�ambel: Die folgenden Restriktionen haben lediglich den Zweck, Konsistenz

und Wartbarkeit zu erreichen und nat�rlich kommerzielle Anwendungen auszu-

schlie�en, soweit sie nicht mit den Autoren der einzelnen Module abgespro-

chen sind. Erfahrungsgem�� passiert es bei einer unkontrollierten Verbrei-

tung, da� nur Teile der Software oder veraltete Versionen weitergegeben

werden.

Daraus resultieren Probleme beim Endanwender sowie unn�tige und l�stige

R�ckfragen. Schlechte Erfahrungen f�hren leider dazu, da� dieser Abschnitt

immer l�nger wird:

RMNC/FlexNet, PC/FlexNet sowie die dazugeh�rigen Hilfsprogramme und

Dokumentationen sind ein Produkt von Gunter Jost, DK7WJ. Ausnahmen

hiervon sind als solche gekennzeichnet. Alle Rechte verbleiben beim

Autor. Der Benutzer erh�lt das einfache Nutzungsrecht an der Software

unter folgenden Bedingungen:

-   Die Software wird ausschlie�lich zur nichtkommerziellen Nutzung im

Amateurfunk eingesetzt. Alle anderen Verwendungen, insbesondere in

anderen Funkdiensten, bed�rfen in jedem Einzelfall der schriftlichen

Zustimmung des Autors.

-   Die gesetzlichen Bestimmungen des Amateurfunks werden eingehalten.

-   Gewerbliche Vervielf�ltigung und Verkauf der Software ist nur mit

schriftlicher Genehmigung des Autors gestattet. Eine, auch kostenlose

Beigabe zu gewerblich vertriebenen Komponenten (z.B. Modems) bedarf

ebenfalls einer schriftlichen Zustimmung. In jedem Fall mu� der Kunde

schriftlich dar�ber informiert werden, da� er durch die Beigabe keine

�ber diese Bedingungen hinausgehenden Rechte an der Software erwirbt.

-   An der Software d�rfen keine �nderungen vorgenommen werden, die nicht

mit dem Autor abgesprochen sind. Individuelle Parametrierungen sind

hiervon ausgenommen.

-   Urhebervermerke, Copyright-Meldungen von Softwaremodulen d�rfen nicht

entfernt oder ge�ndert werden.

-   Die Software darf weder in Teilen noch insgesamt �ber PBBS-Systeme

oder �ffentlich zug�ngliche Mailboxen publiziert werden.

-   Die Autoren und Verteiler der Software k�nnen nicht f�r eventuelle

Sch�den, gleich welcher Art, die durch den Einsatz und die Verwendung

der Software entstehen, haftbar gemacht werden.

Durch den Einsatz der Software werden vorstehende Nutzungsbedingungen und der

Haftungsausschlu� anerkannt.

..noch ein paar W�nsche

=======================

-   R�ckmeldungen aller Art sind jederzeit willkommen. Man darf auch schreiben

wenn einfach alles gut funktioniert. Bitte BBS-Anfragen kurz halten!

Fragen bitte deutlich als solche herausstellen, durchnumerieren und nicht

in 10kB Text oder Trace-Dump verstecken! Das beschleunigt die Antwortzeit

erheblich.

-   Telefonische Anfragen bitte nur nach vorheriger Kontaktaufnahme �ber

BBS!

So, und jetzt viel Spass, wenig Frust und jede Menge Erfolgserlebnisse!

73 Gunter, DK7WJ

------------------------------------------------------------------------------

PC/FlexNet Documentation       FLEXDIGI.EXE        (C)1995 Gunter Jost, DK7WJ

Date: 16.06.95

FlexNet kernel extension for network node services

This is not a complete documentation. The reader should also read the

printed sysop documentation of FlexNet V3.3.

This file only mentions briefly the special features of PC/FlexNet.

-   Hardware and software requirements

PC/XT or better a PC/AT with at least 512kB RAM

PC/FlexNet requires about 200kB RAM plus the RAM needed by the

channel drivers and utilities. Digipeaters with many ports require

more memory

-   Operating system

MS-DOS version 3.1 or later, preferably 5.0 or 6.2, where parts of the

package may be loaded into the UMBs

-   Interfaces

As needed (see available channel drivers)

-   A PC/XT should basically suffice. The achievable data rate depends largely

on the speed and throughput of the channel drivers.

-   PC/FlexNet supports loadable L1 drivers (or channel drivers). They are

installed in memory simply by calling them. Therefore it is very easy to

support any interface. A "driver kit" is available for interested

developers.

-   Channel numbers are allocated in ascending order of the driver

installation. A driver may support any number of channels. FlexNet however

supports at most 15 channels.

-   FLEXNET.EXE, the channel drivers and other extensions may be deinstalled

by calling "FLEX.EXE /U". DOS however requires that there were no other

TSRs loaded after FLEXNET, otherwise the machine may crash.

-   The whole installation is usually done with a batch file, because most

channel drivers need command line parameters. Error conditions are

reported back to COMMAND.COM, and the batch file should terminate the

installation.

-   FLEXNET.EXE must always be loaded first. Then the channel drivers

should be called in the desired order. After that, FLEXDIGI.EXE should

be loaded for network nodes. Then the modules must be activated

by calling the utility "FLEX". After activation, channel driver

installation is refused.

-   The size of the used data memory may be specified as an optional command

line parameter to FLEXNET.EXE. Depending on the number of channels,

the sysop should experiment with different settings. FlexNet loves memory

very much, reasonable values are for example 60kB for a small node with

2 links or 120kB for a big node with 8 links and a heavily used BBS at

one of its ports.

WARNING: The default is 15kB, which suffices for a user station, but this

is by far too few memory for a network node!

-   Channel drivers are included in the package if available. Every channel

driver comes with a .DOC file with the same name that explains its

installation. Every driver also displays a short help text if called with

/? that explains its parameters.

-   Tests with MS-DOS 6.0 showed problems, and there is no experience with

DR-DOS. The author suggests the use of MS-DOS 5.0 or 6.2. This allows

the modules to be loaded into UMBs if there is sufficent memory.

To load the modules (with MS-DOS 5.0 or later), use "LOADHIGH" or "LH",

it doesn't hurt; if there is not enough memory in the UMBs, the modules

are loaded into the conventional memory. Even in this case memory can be

saved, since the environment block does not leave a gap in the memory.

"MEM /D" shows the memory usage.

-   The first start of FLEXDIGI.EXE generates an empty parameter file. One

should now (or even before the first start of FLEXDIGI) set the sysop

secret number with "SYSNUM.EXE".

"TNC.EXE" is a simple TNC emulation, that may be started if needed.

"<ESC>H" shows a short help text, the file "RM_TERM.DOC" from the

RMNC/FlexNet distribution may also be consulted.

Channel 15 is used as internal channel where applications are coupled

to the digipeater. It is parameterized for automatic sysop access.

One can, therefore, connect the digipeater with "TNC.EXE" and adjust

the other parameters.

If one gets stuck, one may simply delete the file "FLEXNET.FPR" and start

over.

FLEXNET.FPR is not directly editable. Checksums prevent inadvertent

changes.

-   The texts for 'C', 'A', 'I', 'H', 'L' and 'S' are stored in separate text

files with the extension ".FPR". These files may be loaded either remotely

or created directly with an editor.

The parameterization is except for some details identical to the RMNCs.

Some paramteres are driver specific, see DOC files and the online help!

WARNING: The FPR files are normally put into the same directory as the

EXE files. In some cases it may be useful to put them into a different

directory. Another directory may be specified by for example the DOS

command "SET FLEXNET=C:\FLEXNET\PAR". The path may be absolute or relative

to the path of the EXE files. "SET FLEXNET=PAR" therefore sets the

working directory to C:\FLEXNET\PAR if the EXE files reside in C:\FLEXNET.

The SET command must be issued before loading the FlexNet modules!

The directory must be created by hand, if it is not found, an error message

is issued.

-   Note: PC/FlexNet runs completely in the background as a TSR. Arbitrary

applications may therefore run simultaneously if the remaining memory

suffices. The FlexNet infobox and the beacon generator however may in

some cases cease to be serviced. Then QSOs with the node become impossible.

This however happens only with uncleanly programmed applications or

monsters like MS-Windows.

QSOs over the digi or the internodecommunications are not touched by this

effect and should work what ever the PC has to do, only the speed may

suffer a bit.

-   PC-FlexNet is currently in the beta test state, although the version number

3.3 suggests a final release. This version number was chosen to be the same

as the RMNC version number, as the features implemented in the RMNC and

the PC versions are the same. No exhaustive performance tests have been

carried out. If the software runs too slow, please send a mail to the

author and describe the working conditions. There are most likely places

where fine tuning may increase the performance, but these places have

to be identified first.

-   Additional features may not be implemented anytime soon, especially

"toys" and comfort functions. The RMNC is still the preferred platform

for FlexNet, and features that do not work there will not be implemented

on the PC, except for minor details.

The users should encounter an uniform and already from the RMNC known user

interface.

The goal of the development was the creation of a easy to use and robust

network node software that annoys users and operators the least possible.

Everyone who wants optimal reliability and speed at minimal operating and

maintenance costs should switch to RMNC.

Note: The legal terms below are for your informational purposes only. They

do not replace the german version.

Copyright and the inevitable legal terms

========================================

Preamble: The following restrictions serve the purpose to get consistency

and maintainability and, of course, to exclude commercial applications,

as long as they are not negotiated with the authors of the modules involved.

Experience shows that with uncontrolled distribution only parts or outdated

Versions are distributed.

This results in problems for the users and unnecessary and annoying mails.

Bad experiences make the following paragraphs grow:

-   RMNC/FlexNet, PC/FlexNet and the accompanying utilities and documentation

are a product of Gunter Jost, DK7WJ. Exceptions are marked. All rights

remain at the author. The user has the right to use the software under

the following conditions:

-   The software may only be used noncommercially for amateur radio. Every

other use, especially in other radio services, needs in every case the

written consent of the author.

-   The legal regulations concerning amateur radio are met.

-   Commercial copying and selling without the written consent of the

author is prohibited. Also, the software must not be bundled with

commercially sold components (for example modems) without the

written consent of the author. In every case the customer must be

informed in writing that he does not acquire further rights concerning

the software.

-   The software must not be patched or changed. Changing parameters

however is allowed.

-   Copyright notices must not be removed or changed from the software

modules and documentation.

-   The software must not, neither in part nor wholly, published over

PBBS systems or publicly accessible mailboxes.

-   The authors or distributors of this software assume no responsibility

or liability for any harm that results from using this software.

The use of this software implies accepting the above legal terms.

..a few wishes

==============

-   Feedback of every kind is always welcome. It is not forbidden to write even

if everything works well. Please keep BBS inquiries short! Please mark

questions clearly and number them, do not hide them in 10kB text or

trace dumps! This hugely speeds up response time.

-   Before telephoning, please contact the author via BBS mail!

Now we wish you much fun and few annoyances and much success!

73 Gunter, DK7WJ

------------------------------------------------------------------------------

Documentation PC/FlexNet        FLEXDIGI.EXE        (C)1995 Gunter Jost, DK7WJ

Date: 16.06.95

Extension du noyau FlexNet pour digipeater

Ce fichier ne constitue pas une documentation compl�te. Il compl�te

simplement la documentation SySop de FlexNet V3.3.

Voici les quelques particularit�s de PC/FlexNet :

-   configuration materielle / logicielle :

PC/XT, ou mieux  AT avec un minimum de 512 Ko RAM

PC/Flexnet utilise environ 200 Ko de RAM, sans compter la place occup�e

par les diff�rents drivers et utilitaires. Si vous utilisez plusieurs

ports, pr�voyez une m�moire plus importante.

Syst�me d'exploitation :

A partir de MS-DOS 3.1, ou mieux 5.0 ou 6.2, de fa�on � stocker une

partie des paquets dans les UMBs.

Sorties :

En fonction de vos besoins et des drivers utilis�s.

- Cot� hardware, un PC/XT peut suffire. La puissance du syst�me d�pendra

de la rapidit� et du taux de transfert des drivers materiels.

- PC/FlexNet utilise des drivers L1 charg�s en m�moire. Ils s'installent

imm�diatement en m�moire apr�s leur lancement. Il est ainsi tr�s facile

d'utiliser n'importe quel port, n'importe quelle sortie. Un "kit driver"

est disponible pour les d�veloppeurs int�ress�s.

- Les num�ros de canaux sont attribu�s dans l'ordre de lancement des diff�rents

drivers. Un driver peut utiliser plus d'un canal, mais FlexNet ne peut en

avoir lui que 15 pour le moment.

- En lan�ant FLEX.EXE avec l'option "/U", tous les modules install�s seront

d�charg�s de la m�moire.

Comme � chaque fois sous DOS, il ne faudra pas charger d'autres TSR sous

peine de subir des plantages du syst�me. Lancez PC/FlexNet en dernier.

- La totalit� de l'installation se fera au moyen d'un fichier BAT. Celui-ci

lancera alors tous les drivers avec leurs param�tres. En cas d'erreur,

le COMMAND.COM stoppera la mise en place.

- FLEXNET.EXE doit �tre lanc� le premier, suivi des drivers dans l'ordre

souhait�, puis de FLEXDIGI.EXE si vous utilisez la fonction digi. Vient

alors l'activation du syst�me par l'utilitaire "FLEX". Plus aucun

driver ne pourra alors �tre charg�.

- FLEXNET.EXE peut �tre ex�cut� avec un param�tre optionnel d�finissant la

taille du buffer de donn�es. Ce sera � vous de d�terminer s'il vous faut

augmenter la taille par d�faut de 15 Ko ou non. FlexNet a avant tout besoin

de m�moire. Par exemple, il est judicieux d'utiliser 60 Ko pour un petit

node avec deux voies radio, mais 128 Ko si vous avez 8 liaisons et un BBS

avec beaucoup de trafic.

ATTENTION : 15 Ko suffisent pour un utilisateur normal, mais c'est trop peu

pour un digi.

- Les drivers sont fournis dans ce package, en fonction de leur disponibilit�.

Chacun d'entre eux dispose d'un fichier DOC d�crivant son fonctionnement

et son installation. En outre, lancer un driver en ajoutant "/?" vous

permettra d'avoir une aide rapide sur la syntaxe et les possibilit�s.

- Des essais avec MS-DOS 6.0 ont montr� des probl�mes. Nous n'avons pas encore

pu tester DR-DOS. Nous vous recommandons d'utiliser MS-DOS 5.0 ou 6.2.

Les modules auront ici assez de m�moire et pourront se charger dans les

UMBs si vous utilisez "LOADHIGH" ou "LH". S'il ne reste pas assez de RAM,

le module se chargera tout simplement en m�moire conventionnelle. "MEM /D"

peut vous aider � gagner de la place en analysant les drivers d�j� en

service et la place qu'ils occupent.

- Un fichier de param�trage vide sera cr�� lors du tout premier lancement

de FLEXDIGI.EXE. Choisissez alors le code SySop en utilisant "SYSNUM.EXE".

"TNC.EXE" est une �mulation simplifi�e de TNC pouvant �tre utilis�e pour

des besoins ponctuels. "<ESC> H" vous affichera une aide rapide sur les

commandes disponibles, semblables � celles contenues dans le fichier

"RM_TERM.DOC" livr� avec RMNC/FlexNet.

Le canal 15 est pr�vu pour le dialogue en interne avec des applications,

sur le m�me PC que le digi, et est automatiquement param�tr� pour

une utilisation en mode SysOp imm�diat.

En utilisant "TNC.EXE", vous pourrez vous connecter � votre digi et en modifier

l'int�gralit� des param�tres.

Si vous rencontrez le moindre probl�me ou si vous voulez effacer la totalit�

de la configuration, effacez simplement le fichier "FLEXNET.FPR" et recommencez

depuis le d�but. FLEXNET.FPR ne peut �tre directement �dit� car il est prot�g�

par des octets de contr�le, emp�chant toute alt�ration en cas de plantage.

- Les textes pour 'C', 'A', 'I', 'H', 'L', et 'S' sont stock�s dans des

fichiers textes s�par�s ayant l'extension ".FPR". Vous pouvez modifier ces

fichiers � distance (ex : WRITE C) ou directement les �diter.

Le parametrage est � quelques d�tails pr�s identique � celui des RMNCs.

Dans la plupart des cas, des fichiers DOC et de l'aide on-line sont disponibles

pour chacun des drivers.

ATTENTION : les fichiers devront figurer dans le m�me r�pertoire que les

.EXE. Dans certains cas, il peut �tre utile de les placer ailleurs. On utilise

alors la commande DOS "SET FLEXNET=C:\FLEXNET\PAR", par exemple.

Le chemin peut �tre indiqu� de fa�on absolue ou relative, en fonction du

r�pertoire utilise par les fichiers .EXE. Par exemple, "SET FLEXNET=PAR"

fera r�f�rence au r�pertoire C:\FLEXNET\PAR, les fichiers .EXE se trouvant

dans C:\FLEXNET.

La commande SET doit �tre utilis�e avant le chargement des modules FlexNet.

Une erreur se produirea si le r�pertoire n'est pas trouv�.

- Conseil : PC/FlexNet fonctionne compl�tement en tache de fond, en TSR. Il

est de ce fait possible de faire tourner d'autres applications en m�me temps,

dans la limite de la taille m�moire restant disponible. L'infobox et le

g�n�rateur de balises du FlexNet ne sont alors plus utilis�s le cas �ch�ant,

aucun dialogue avec le digi n'�tant alors possible. Ce probl�me survient avec

des application mal �crites ou des monstres comme MS-Windows. Les QSO �

travers le digi et les communications internodes ne sont par contre pas

affect�es. Ils doivent toujours fonctionner, quoi que le PC soit en train

de faire, avec un l�ger ralentissement.

- PC/FlexNet est pour le moment en version Betatest, m�me si le num�ro de

version sugg�re une compatibilit� avec FlexNet 3.3. Il a �t� conserv� ainsi

pour ne pas apporter de confusion par rapport � la version fonctionnant sur

RMNC. Des tests intensifs n'ont pas encore �t� effectu�s. Si vous trouvez

que le logiciel fonctionne trop lentement; envoyez un message � l'auteur

en indiquant votre configuration pr�cise. Il est probable qu'un simple

r�glage puisse tout am�liorer, mais il est avant tout n�cessaire

de savoir o� et comment le probl�me survient.

- L'ajout de nouvelles fonctions ne se fera pas tout de suite. Le RMNC reste

la plateforme initiale de d�veloppement de FlexNet. Tout ce qui ne fonctionnera

pas dessus ne sera pas impl�ment� sur PC. L'utilisateur doit trouver des

fonctions identiques, d�j� impl�ment�es sur les RMNCs.

L'objectif du d�veloppement est d'avoir un logiciel de digi simple d'emploi

et robuste, utilisable sans probl�mes. Ceux qui recherchent avant tout

vitesse et suret� avec rapidit� de mise en oeuvre, devront avant tout se

tourner vers RMNC.

Copyright et droits d'utilisations

==================================

- Pr�ambel: Die folgenden Restriktionen haben lediglich den Zweck, Konsistenz

und Wartbarkeit zu erreichen und nat�rlich kommerzielle Anwendungen auszu-

schlie�en, soweit sie nicht mit den Autoren der einzelnen Module abgespro-

chen sind. Erfahrungsgem�� passiert es bei einer unkontrollierten Verbrei-

tung, da� nur Teile der Software oder veraltete Versionen weitergegeben

werden.

Cela cause des probl�mes chez les utilisateurs, et de ce fait bon

nombre de questions inutiles et totalement d�pass�es. Nos exp�riences

pass�es nous obligent � conserver le paragraphe suivant :

- RMNC/FlexNet, PC/FlexNet, tous les logiciels d'aide et les

documentations sont un produit de Gunter Jost, DK7WJ. Tous

les droits reviennent � l'auteur. L'utilisateur n'a que le droit

d'utiliser le logiciel en respectant les conditions suivantes :

-   Le logiciel ne doit pas �tre utilis� dans un but commercial, mais

uniquement pour des applications radioamateurs.

-   La r�glementation radioamateur devra �tre respect�e.

-   Un usage industriel et la vente du logiciel ne sont possibles

qu'avec l'accord �crit de tous les auteurs.

-   Aucune modification ne peut �tre apport�e au logiciel, sans en avoir

discut� avec l'auteur. Le param�trage de chaque syst�me ne rentre

pas dans cette clause.

-   Les textes et les messages de copyright des logiciels ne doivent pas

�tre supprim�s ou modifi�s.

-   Le logiciel ne doit pas �tre transmis en morceaux ou dans son

int�gralit� sur les BBS ou tout autre type de serveur.

-   Les auteurs et les distributeurs du logiciels ne peuvent �tre tenus

pour responsable d'�ventuels dommages ou autres probl�mes li�s �

la mise en place et � l'utilisation du logiciel.

L'utilisation du logiciel suppose l'acceptation des conditions ci-dessus.

...encore quelques souhaits

===========================

- Vos impressions sont les bienvenues. N'h�sitez pas non plus � envoyer un

message si tout fonctionne bien. Evitez les demandes par BBS et r�duisez les

au minimum. Posez vos question en restant le plus clair possible, en �vitant

de m'envoyer 10 Ko de texte ou de mode Trace ! Cela am�liorera le temps

de r�ponse.

- Me contacter au pr�alable par BBS avant tout contact t�l�phonique !

Maintenant, je vous souhaite de bien vous amuser, et de ne pas rencontrer

trop de probl�mes !

73 Gunter, DK7WJ