FLEXNET 3.3g  CON SOUND BLASTER Y WINPACK 6.42

Espero que esta información sea suficiente para poder hacer funcionar el Winpack con tu tarjeta de sonido,la configuración que esta al final, es la que yo estoy utilizando en estos momentos y va de maravilla, cabe la posibilidad que tu tarjeta no este situada en la dirección que por defecto requiere FlexNet, que es A220 IRQ 5 DMA1, en este caso, si puedes direccionala a esta dirección, y si prefieres configurar FlexNet  a la dirección que tu tienes, leete  el archivo SM.DOC y verás la forma de hacerlo.

El paquete FLEXNET esta compuesto por 28 archivos, los cuales son:

AXROUTE.DLL

CALIB.EXE

FLEX.EXE

FLEXCTL.EXE

FLEXNET.DOC

FLEXNET.EXE

FLEXNET.VXD

FLXAPI32.DLL

FLXDECOD.DLL

FLXPARMS.DLL

FLXTRACE.DLL

FSET.EXE

KILLAPPL.EXE

MSVCRT.DLL

SHOW.EXE

SM.DOC

SMAFSK12.EXE

SMDIAG.EXE

SMFSK96.EXE

SMMIXER.EXE

SMSBC.EXE

SMSBCFDX.EXE

SMWSS.EXE

SMWSSFDX.EXE

STAT.EXE

TFEMU.EXE

TFEMU.DOC

VSMD.VXD

Todos estos archivos deben ser colocados en el directorio FLEXNET, y luego

de darle paso directo en el AUTOEXEC.BAT entonces hay que modificar el

CONFIG.SYS y AUTOEXEC.BAT, de manera tal que funcione como menu de

configuracion multiple,

Luego hay que cerciorarse de que en WINDOWS 95, esten instaladas todas

las herramientas para trabajar en REDES, de lo contrario no va a

funcionar.

Tambien debemos controlar muy bien en que estado esta la placa de sonido,

revisar muy bien en el panel de control, sistema, administrador de

dispositivos que la placa de sonido, este en A220, IRQ 5 , DMA 1 IRQH 5,

es muy importante para que la placa funcione bien.

Cabe destacar que este paquete FLEXNET es puramente para WINDOWS 95.

Ahora bien, si contamos con una placa de sonido compatible con Sound

Blasters, hay que inicializar la placa de sonido desde el AUTOEXEC.BAT o

CONFIG.SYS dependiendo del dispositivo que necesite para ser inicializada.

MI AUTOEXEC.BAT

mode con codepage prepare=((850) C:\WINDOWS\COMMAND\ega.cpi)

mode con codepage select=850

keyb sp,,C:\WINDOWS\COMMAND\keyboard.sys

set path=C:\BITWARE\;%PATH%;C:\GMOUSE

C:\WINDOWS\alsinit.exe

GOTO %CONFIG%

:A

REM.*****FLEXNET******

@ECHO OFF

SET FLEXNET=E:\FLEXNET

E:

CD\FLEXNET

FLEXNET 60

SMSBC /TC:2

rem FLEXDIGI

FLEX

rem SMFSK96

SMAFSK12

TFEMU -I:0XFD -dm

rem TFEMU

FSET MODE 0 1200

rem FSET MODE 0 9600

FSET TXD 0 35

SMMIXER -S:LINE -o:0 -i:25

d:

cd\winpack

packet

:B

C:\GMOUSE\GMOUSE.COM

# MI CONFIG.SYS

device=C:\WINDOWS\COMMAND\display.sys con=(ega,,1)

Country=034,850,C:\WINDOWS\COMMAND\country.sys

[MENU]

MENUITEM=A, FLEXNET

MENUITEM=B, COMANDOS COMUNES

MENUDEFAULT=B,5

[A]

[B]

[common]

EA7DXI@arrakis.es