ARRL: Octava conferencia de Redes de Ordenadores - 7 de Octubre 1989

DAMA - UN NUEVO METODO DE TRABAJAR EN PACKET ?

==============================================

por Detlef J. SCHMIDT, DK4EG   Steinbrecherstr. 22    D-38106 BRAUNSCHWEIG

NORD><LINK e.V.

c/o Peter Glzow, DB2OS

Allensteiner Str. 5

D-30880 LAATZEN

Germany

Traduccion: Luis Fernandez, EA5DOM

Re-edicion: Pierre Cornelis, ON7PC

Parece que de un tiempo a esta parte cada vez mas y mas estaciones que se

quejan de problemas para usar su nodo local o digipiter. Por lo visto, los

usuarios no tienen problemas para escuchar el nodo, pero el nodo no parece

escucharlos a ellos de ninguna manera. Los sintomas parecen corresponder a

que el receptor del nodo esta "frito" o algo parecido. A pesar de que este

tipo de fallo siempre es una posibilidad a tener en cuenta, este no es el tema

de nuestro articulo.

El caso que vamos a tratar en este articulo es aquel en el que ocurren los

sintomas anteriormente descritos, pero no debido a ninguna falta de sensibili-

dad del receptor. Por el contrario el problema se debe a que el receptor esta

escuchando demasiadas seales al mismo tiempo, y el usuario que llega bajito

desde muy lejos se pierde irremediablemente en el "ruido".

El que esto ocurra es algo obvio si consideramos que mientras que todos los

usuarios pueden estar escuchando el nodo bastante bien, en muchos casos no se

escuchan entre ellos. Por lo tanto, en algunas ocasiones mas de una estacion

transmitira al mismo tiempo, provocando colisiones de paquetes. Esta situacion

se denomina problema de "estaciones ocultas", y para los usuarios mas alejados

el acceso a su nodo favorito se convierte en dificil o imposible durante las

horas de mas actividad.

Este no es un problema nuevo, y de hecho hay otros servicios que tambien lo

sufren. Un ejemplo puede ser el de los barcos en alta mar intentando acceder

a un satelite de comunicaciones.

Se han realizado varios experimentos diferentes para solucionar este dilema en

el Radio Packet. Una posible solucion que ha sido apuntada es a traves del

uso de repetidores full duplex (BTMA), sin embargo hay muchas desventajas en

este sistema. En las instalaciones "full duplex" los costes de equipos suelen

ser mucho mas altos y el sistema ocupa dos frecuencias pero solamente usara

una con el maximo rendimiento. Una solucion mejor puede ser aumentar el rendi-

miento del canal a base de reducir las colisiones en un canal unico, en vez

de dividir el trafico en dos canales. Seria ideal si pudiesemos incorporar un

sistema capaz de trabajar de esta forma simplemente cambiando el software

(osea, cambiando la eprom de una TNC) o modificando algunos parametros.

Uno de los metodos usados que intenta solucionar el problema de las estaciones

ocultas manteniendo a la vez una unica frecuencia es el DAMA (Demand Assigned

Multiple Access). La descripcion de este metodo es la siguiente:

Trabajando con un protocolo orientado a la conexion, un usuario final intentara

conectar con la estacion principal (satelite) mediante un metodo basado en

"huecos" (ALOHA = Acceso al canal sin coordinacion alguna). Se pueden producir

colisiones durante esta fase, pero son tolerables por ser relativamente esca-

sas. Una vez que la peticion de conexion es reconocida por la estacion principal

, el indicativo de la estacion que se conecta se incluye en la lista de

estaciones activas y de esta forma la estacion principal controla a todas las

que estan conectadas. La autorizacion para enviar datos se garantiza mediante

el empleo de peticiones que pueden estar incluidas en paquetes de tipo ACK o

incluso dentro de paquetes de datos en plena transferencia. Por lo tanto en este

caso, a un usuario solo se le permitira transmitir despues de recibir la

correspondiente autorizacion de la estacion principal. Una vez que se reciba

esta autorizacion se pueden enviar varios paquetes en un solo bloque. Sin embar-

go, si el usuario no responde en un tiempo establecido (digamos 1/2 segundo)

entonces la estacion principal supone que el usuario no llego a recibir la

autorizacion para transmitir. La estacion principal va pasando entonces la auto-

rizacion para transmitir a todos los demas usuarios de la lista de estaciones

activas, y una vez terminada vuelve a atender al primer usuario y le da otra

oportunidad.

Por otra parte, si un usuario recibe en un momento dado la autorizacion para

transmitir (poll) y contesta enviando un paquete tipo I, la estacion principal

(master) no confirmara este paquete hasta que vuelva a tocarle el turno en la

lista despues de haber servido a todas las demas estaciones activas. Si cuando

es autorizado por la estacion principal,el usuario responde con un paquete vacio

(Recive Ready/Final), entonces la estacion principal reducira la prioridad de

autorizaciones para dicho usuario y se lo saltara de la lista en el siguiente

turno.

Cuando la actividad en el canal aumente, la prioridad de autorizaciones para

las estaciones inactivas puede bajar aun mas, pero cuando esta estacion respon-

da con un paquete tipo I recobrara otra vez su prioridad original.

Si has entendido lo que se ha explicado hasta el momento, puedes pensar que se

esta hablando de protocolo AX.25 nivel 2 y esta es la razon por la que DAMA

puede aplicarse al packet radio. El protocolo AX.25 nivel 2 proporciona todos

los elementos necesarios para implementar el DAMA y no es necesario emplear una

nueva sintaxis. La mayoria de las nuevas funciones que hacen falta se pueden

obtener simplemente modificando los actuales parametros operacionales mientras

que el resto se lograria a traves de pequeos cambios en el firmware (EPROM)

de las TNCs.

Por lo tanto, Como podemos incorporar el protocolo DAMA al AX.25 ?.

Debido al hecho de que no se necesita una nueva sintaxis, la siguiente descrip-

cion solamente empleara terminos comunes del AX.25. Ya que se va a emplear CSMA

(CSMA=Carrier Sense Multiple Access=Acceso Multiple por Deteccion de Portadora)

asi como tambien DAMA, entiendase que todas la referencias futuras a DAMA son

a CSMA-DAMA. El termino "poll" usado en este texto (N del T: Traducido como:

"autorizacion/peticion de transmision" ) no hace referencia de ninguna manera

al bit de "poll" en el campo de control de los paquetes de AX.25, y este bit

permanece inalterado para asegurar la compatibilidad. Las diferentes fases del

protocolo seran descritas de forma independiente a continuacion:

ESTABLECIENDO LA CONEXION

=========================

Cuando un nodo intenta una conexion con un usuario, el nodo incluye el indica-

tivo del usuario a la lista y empieza a enviar solicitudes de conexion a esa

estacion. Si despues de un cierto numero de intentos, no se recibe ningun paque-

te UA de la estacion, el usuario se asume como "inoperable" y se elimina de la

lista.

Cuando un nuevo usuario empieza una secuencia de conexion al nodo, comienza

enviando paquetes SABM a la estacion principal (nodo) en modo CSMA normal,

tal y como lo hacemos hoy dia. Se pueden producir colisiones durantes esta

fase, por lo tanto puede que sea necesario repetir los SABM varias veces hasta

que el nodo conteste con UA. Una vez que el nodo reconoce el intento de conexion

del usuario, su indicativo es aadido a la lista de una manera muy similar a la

empleada por los nodos TheNet para la lista de usuarios, y asi el nodo toma el

control de las transmisiones de los usuarios. Despues de que el usuario envia

un SABM y el nodo le responde con un UA, el usuario contesta con RR0 para indi-

car al nodo que ha recibido correctamente el UA.

ESTADO INACTIVO

===============

Mientras no exista ninguna transferencia de informacion entre el usuario y el

nodo (inactividad), el nodo enviara sus autorizaciones de transmision como

un RR con el correspondiente numero de conteo. Si la respuesta por parte del

usuario es simplemente un RR#, entonces el tiempo transcurrido hasta la siguien-

te autorizacion para transmitir se alargara para evitar una carga innecesaria

del canal. La cantidad exacta de tiempo a aadir depende de la actividad total

del canal.

Si la transferencia de informacion de otros usuarios simultaneos del nodo es

grande (determinada por el numero de paquetes I enviados) entonces la cantidad

de tiempo aadido antes de atender a una estacion "inactiva" de la lista es

mayor que en el caso en el que haya poca actividad en el canal. Eso quiere decir

que cuando la frecuencia esta practicamente vacia, los tiempos de espera se

reducen a un minimo, con lo que no se produce una reduccion de prestaciones en

el nodo. Este es el principio del mecanismo de auto-regulacion del DAMA, que

asegura que un canal sea siempre empleado con sus maximas prestaciones.

Si alguna vez el nodo no recibe un RR del usuario (debido a colisiones con el

envio de autorizacion a transmitir o de respuestas RR de otros usuarios)entonces

el nodo pasara a atender a la siguiente estacion de la lista. El nodo volvera

a atender a esta estacion cuando haya acabado con todas las demas de la lista.

Si despues de un cierto numero de intentos enviando la autorizacion a transmitir

esta estacion aun no ha contestado, se le considerara fuera de alcance del nodo

y se eliminara completamente de la lista. Esto es como decir que hay que mante-

ner la estacion activa contestando a las solicitudes del nodo para no quedar

excluidos.

TRANSFERENCIA DE DATOS: NODO ---> USUARIO

=========================================

No existen diferencias entre el CSMA normal y el DAMA en este caso. Ya que

siempre va a ser la estacion principal (nodo) la que actue primero, puede

enviar uno o mas paquetes I, o una autorizacion para transmitir, al usuario.

El usuario confirmara los paquetes I inmediatamente con un RR#, pero tambien

puede enviar sus propios paquetes I con el correspondiente numero de conteo.

(El tener que corregir el numero de conteo de los paquetes I enviados tiene

el mismo proposito que los paquetes ACK en AX.25 ). El significado del bit

de "Poll/Final" permanece invariable.

TRANSFERENCIA DE DATOS: USUARIO ---> NODO

=========================================

Como hemos dicho anteriormente, el nodo enviara autorizaciones para transmitir

a todos los usuarios que se encuentran conectados (en lista) y estos usuarios

no responderan hasta que reciban esta autorizacion o un paquete I del nodo.

Parece logico indicar que cuando un usuario es autorizado a transmitir, siempre

debe contestar con algun tipo de respuesta, incluso un RNR#. Si el nodo falla

y no recibe respuesta del usuario entonces supone que algo funciona mal (se ha

producido una colision) y salta al siguiente usuario de la lista.

Este sistema de esperar siempre una autorizacion por parte del nodo para trans-

mitir es el fundamento para evitar colisiones en casos donde existan estaciones

ocultas entre si (que no se escuchan). Esto contrasta con el metodo actual de

CSMA, donde varias estaciones pueden transmitir a la vez. De forma adicional se

ha solventado tambien el problema de las colisiones en "tiempo muerto". Por

"tiempo muerto" se entiende el periodo que transcurre desde que la TNC determina

que el canal esta libre y comienza a transmitir, hasta que lleva en el aire el

tiempo necesario para que otras TNCs detecten su portadora. Este no es ningun

caso raro, y se puede ver en el ejemplo de una o mas TNCs que estan esperando

a que la portadora de un nodo desaparezca para transmitir en la frecuencia.

Usando DAMA el nodo NO confirmara los paquetes recibidos en el instante en que

sean escuchados. En lugar de ello primero atendera a todas las demas estaciones

de la lista y luego respondera con un RR# a las estaciones que hayan enviado

paquetes I junto con una autorizacion de transmision para dichas estaciones.

Esta autorizacion viene a significar " Tienes alguna otra cosa para mi ?".

DESCONEXION

===========

Si la estacion principal quiere cortar la conexion, enviara el paquete habitual

de DISC al usuario. El usuario respondera entonces rapidamente con un paquete

UA (con el bit de final activado). Si el nodo no recibe el UA y vuelve a enviar

el paquete DISC, el usuario respondera con un paquete DM. Esto funciona igual

que en la version actual de CSMA.

Cuando sea el usuario el que quiera desconectarse del nodo, esperara a enviar

su paquete DISC hasta haber sido autorizado por el master. En este caso no hay

diferencia entre que el nodo responda al usuario directamente con un UA o se

espere al siguiente turno para hacerlo. Sin embargo es preferible una contesta-

cion inmediata de UA por parte del nodo.

PAQUETES TIPO UI

================

Tanto en CSMA como en el entorno DAMA, los paquetes tipo UI se manejan de una

manera especial debido a que estos paquetes se emplean para pasar informacion

al margen del protocolo normal usado. Normalmente los paquetes UI nunca se

envian desde un usuario al nodo, y no es una practica recomendable el llevar a

cabo QSO's directos en modo desconectado en la frecuencia de entrada de un nodo.

Sin embargo, a diferencia de un sistema duplex, actualmente es posible hacerlo.

Osea que aunque los paquetes UI reduciran las prestaciones de un sistema CSMA,

no sera tan catastrofico como si ocurriese en un sistema duplex que tenga un

QSO en su frecuencia de entrada. Los paquetes UI originados por el nodo no son

un problema, ya que todas las estaciones los reciben. (Todas detectan Carrier)

OTROS ELEMENTOS DEL PROTOCOLO

=============================

Hemos recorrido de principio a fin toda la descripcion de un sistema DAMA.

No hemos traducido todos y cada unos de los elementos del AX.25 a uno que tenga

un significado especial para el DAMA. Esto no es necesario ya que muchos de

ellos conservan su significado original. DM, RNR, REJ, etc se usaran de la

misma forma que antes. La unica desviacion de la version pura del CSMA es de

hecho el que los usuarios solo podran transmitir estos paquetes despues de haber

recibido una autorizacion del nodo (master). El nodo solamente transmitira este

tipo de paquetes despues de haber atendido a todos los usuarios en lista.

COMPATIBILIDAD ENTRE DAMA Y CSMA

================================

Una ventaja del metodo DAMA es que no implica el que todo el mundo cambie todo

de una sola vez. Por el contrario cuantos mas usuarios modifiquen sus TNCs para

trabajar en modo DAMA, mas se notara el aumento de prestaciones del nodo.

Incluso los usuarios que estan a la espera de modificacion pueden ayudar a la

descongestion del canal ajustando unos cuantos parametros. Por ejemplo, el

retardo entre la recepcion de un paquete y la confirmacion de la TNC (a veces

denominado D2 o DWAIT) debe ser reducido a un valor inferior a 1 segundo.

Al mismo tiempo, el intervalo de tiempo entre que se envia un paquete I y la

TNC envia un RR# para preguntar por un ACK pendiente, debe ser ajustado a un

valor que sea claramente mayor que el tiempo entre dos autorizaciones a transmi-

tir enviadas por el nodo (normalmente mas de 30 segundos a 1200 Bd).

Para obtener las maximas prestaciones del DAMA nodo y usuarios deben trabajar

juntos en un sistema tipo "master/slave". Suponiendo que la TNC del usuario es

capaz de trabajar en modo DAMA y normal, aun tenemos el problema de como decir

al usuario que cambie a "modo DAMA". Hay varias maneras de hacer esto:

1.- Deteccion automatica de la version de protocolo mediante el byte de

identificacion de protocolo o el byte reservado de SSID del nodo (opcion

preferida).

2.- Aadiendo un parametro especifico del canal que controle la version de

protocolo.

3.- Aadiendo un nuevo comando UPLINK aparte del CONNECT, que seria empleado

para acceder a nodos DAMA.

4.- Aadiendo un elemento mas al protocolo como los paquetes tipo SABM (similar

al X.25) para que al conectar, el nodo avise al usuario de la existencia de

nuevas caracteristicas.

En caso de la opcion #1 sera suficiente decir al usuario que pase a modo DAMA

una sola vez al realizar la conexion. De esta forma permaneceria en ese modo

hasta la desconexion. Sin embargo, ya que no existe campo de PID en los paque-

tes SABM esta informacion hay que enviarla de alguna otra forma, como

pueda ser el utilizar el bit 5 del campo SSID del nodo. Se ha propuesto que

las versiones de test de DAMA pongan este bit a 0 para dar a la TNC del usuario

la informacion necesaria sobre el tipo de protocolo a emplear.

CONCLUSION

==========

La version existente de AX.25 se establecio en 1982 cuando el radio packet no

estaba tan extendido como ahora. La mayoria de las estaciones pioneras eran

muy similares y no habia diferencias entre funciones DTE y DCE. Sin embargo

con la puesta en marcha de redes con amplia cobertura no todas las estaciones

estan realizando la misma funcion. De hecho los nodos actuales estan funcionando

como DCE considerando sus aspectos de control y de intercambio de informacion.

Estas funciones se podran llevar a cabo mucho mejor mediante el empleo del DAMA.

Los metodos explicados en este articulo pueden aumentar las prestaciones de un

canal de AX.25 tremendamente. Una ventaja es el erradicar la saturacion del

sistema que existe cuando se sobrecarga el canal. Empleando DAMA, las presta-

ciones del canal aumentan continuamente hasta alcanzar el maximo. No existe el

efecto que se produce en CSMA, donde a un 60% las prestaciones caen en picado.

Tambien se da un fuerte componente "social" en el DAMA, sistema en el que inclu-

so las estaciones menos potentes pueden trabajar a traves del nodo de forma

decente sin ser chafadas por las estaciones cercanas al nodo.

Es posible mantener conexiones con otras estaciones en la frecuencia del nodo

sin saturarlo, a diferencia de los sistemas duplex. Como aadido, las TNC's de

los usuarios aun mantienen la funcion de digipiter propia de nuestros actuales

sistemas simplex. Todos los elementos del protocolo mantienen su significado

original, lo que posibilita que ambas versiones puedan cohexistir en el mismo

canal, y aun las prestaciones iran mejorando a medida que mas y mas usuarios

cambien al nuevo sistema.

(NOTA DE ON7PC: El glosario y las referencias bibliograficas no se incluyen)

-------------------------------------------------------------------------------

Nota de DB2OS: El protocolo DAMA se encuentra totalmente implementado en la

ultima version de TheNetNode (TheNet para PC) como DAMA MASTER

y TheFirmware (WA8DED Hostmode para TNC) como DAMA SLAVE por

NORD><LINK. El protocolo DAMA esta tambien soportado por TFPCX,

un software residente para PC emulador de TNC AX.25 (solo se

necesita un modem externo, no TNC) y el ultimo software DIGICOM

para C64. El protocolo DAMA se esta empleando actualmente en

varios nodos Alemanes y los resultados son francamente promete-

dores.

73ses de Luis, EA5DOM @ EA5VDR.EAV.ESP.EU

EA5DOM @ UO22