Operaciones básicas de MMSSTV

Versión 1.0 - El 3 de abril de 2001 por JE3HHT Makoto Mori

Traducido al inglés por JA7UDE Nobuyuki Oba

Traducido al español por EA5AEB

== == == == == == == == == == == == == == == == == == == == ==

Historia de la revisión de la versión 0.22 a la versión 1.00

== == == == == == == == == == == == == == == == == == == == ==

* Eliminados algunos fallos y aplicadas algunas mejoras.

== == == ==

Prefacio

== == == ==

Este programa es para transmitir y recibir SSTV usando la tarjeta de sonido de un PC. Estaba haciendo una utilidad para ajustar el cronómetro de mi tarjeta de sonido para los programas de PSK31. Sin embargo, vi una posibilidad para SSTV, y la utilidad se ha convertido en un programa de esta modalidad para el futuro.

Pienso que yo debía haber hecho un QSO de SSTV por lo menos con este programa y entonces distribuirlo como la versión 1.0.  Sin embargo, estoy muy ocupado en mi propio negocio y no tengo tiempo para la radioafición. Además, parece ser que algunas personas ya usan este programa.  En este momento, he decidido publicar esta versión como 1.00.

== == == == == == == == == == == ==

Desinstalando MMSSTV (Uninstall)

== == == == == == == == == == == ==

MMSSTV no agrega nada al registro de Windows.

Borre el directorio entero donde tenga instalado MMSSTV.

== == == == == == == ==

Requisitos del sistema

== == == == == == == ==

Sistema operativo:	Windows 95, 98, 98SE, ME, NT, 2000

Tarjeta de sonido:	16 bits a 11025Hz o 22050Hz

Adaptador de video:	256 o más colores (se recomienda adaptador                         .                       de 16 ó 24 bits)

RAM:			      32MB o mayor

Ejecuté MMSSTV en mi viejo PC, un Pentium a 100MHz, pero recomiendo encarecidamente una CPU más rápida.

La velocidad de funcionamiento de MMSSTV depende en gran manera del redimiento del adaptador de vídeo.  En otros términos, aun cuando dos PCs tengan la misma CPU, darán distinto rendimiento de acuerdo con el vídeo adaptador que tenga cada uno de ellos. En particular, es probable que el adaptador video de 256 colores consuma más potencia de la CPU para el cálculo de la paleta.  Por esta razón, un adaptador de 16 ó 24 bits es el que recomiendo encarecidamente.

Si se usa un adaptador de 256 colores, los colores mostrados, estarán afectados por el cálculo de la paleta por la CPU.

Para ahorrar potencia de la CPU, intente los siguientes pasos.

- Incremente el tamaño del 'bufer' de la tarjeta de sonido (seleccione Option -> etiqueta Misc y aumente el valor en el tamaño del 'bufer' de la tarjeta de sonido).

- Desactive la pantalla FFT (seleccione View y ponga en OFF la pantalla FFT).

- Disminuya el número de orden del PLL OutLPF (Elija Opotion -> etiqueta RX y disminuya el número de orden del OutLPF).

- Elija la opción FILE en el 'buffer' RX o póngalo en OFF (Seleccione Option -> etiqueta RX y pruebe NONE o FILE en el cristal del 'buffer'RX.

- Ponga en OFF el BPF TX (Seleccione Option -> etiqueta TX y no pruebe TX BPF).

--- AVISO IMPORTANTE ---

El 'buffer' RX almacena temporalmente la recepción de imágenes

o simplemente recibe la imagen para conseguir volverla a la ventana RX después de ajustar la inclinación y la fase. El 'buffer' almacena 270 segundos de información, y por consiguiente causaría la alternancia de la página si selecciona la RAM o si el tamaño físico de la memoria de su PC no es suficiente para guardar todos esos datos. Si tiene usted paradas intermitentes durante la operación de recepción, por favor, elija FILE o póngalo en OFF.

El tamaño del 'buffer' de recepción es grande; probablemente mayor que lo que usted espera. Si usted no usa la opción de ajuste de la inclinación (SLANT), usted no debería tener ninguna de estas dificultades de funcionamiento sin el 'buffer' de recepción

Según mis experiencias, algunas tarjetas de sonido tienen una frecuencia flotante  en modo monoaural. Debe tomarse especial cuidado especialmente si la tarjeta tiene alrededor de 11.100 Hz si es puesta a 11.025 Hz. En este caso, la tarjeta tiene 75 Hz de diferencia entre las frecuencias de TX y RX. Además, este tipo de tarjeta tiende a perder el cronometraje de la SSTV y de manera repentina la frecuencia de prueba.

Si usted se encuentra con estos fenómenos, intente configurar la tarjeta de sonido en el modo estéreo. Elija Option -> página Misc

y ponga el otro canal de entrada, derecho o izquierdo.

== == == == == == == == == ==

Conexión del PC con la radio.

== == == == == == == == == ==

Usted puede usar la misma interfaz de MMTTY.

Caso necesario, consulte la ayuda del programa  MMTTY.

== == == ==

PTT

== == == ==

Usted puede usar la misma interfaz de MMTTY.

Caso necesario, consulte la ayuda del programa MMTTY.

== == == == ==

Modos de SSTV

== == == == ==

MMSSTV soporta los siguientes modos de operación en SSTV.

Modo		Duración (segundos)	Líneas	Método

Robot 36	36		            240	      Diferenciación de     								color

Robot 72	72		            240	      Diferenciación de

color

AVT 90	90				240		RGB (ningún pulso de 								sincronización 									involucrado)

Scottie 1	110				256		RGB (Red,Green,Blue?)

Scottie 2	71				256		RGB

SCOTTIE DX	269				256		RGB

Martin 1	114				256		RGB

Martin 2	58				256		RGB

SC2-180	182				256		RGB

Hasta donde yo sé, todos los QSO's locales en SSTV en JA son hechos en el modo Scottie-1.  En U.S.A., normalmente se usa Scottie 1 y 2.

En Europa lo habitual es usar Martin 1 y 2.

== == == == == == == == == == ==

Frecuencias de operación en SSTV

== == == == == == == == == == ==

En JA, la frecuencia más activa es 7.033 MHz LSB.  Las frecuencias comunes en el mundo son: 14.230, 21.340, y 28.680 MHz USB.  Es innecesario decir que no son para SSTV en exclusividad.

== == == == == ==

Recepción de SSTV

== == == == == ==

(1) Frecuencia de tono

Las frecuencias de tono en SSTV se definen como sigue:

Pulso de sincronización 1200 Hz

Nivel bajo de la imagen	1500 Hz

Nivel alto de la imagen	2300 Hz

Hay cuatro líneas de marca en la ventana del espectro de MMSSTV.

De izquierda a derecha, son:

Línea verde		      1200Hz	Pulso de sincronización

Línea amarilla	      1500Hz	Nivel bajo de la imagen

Línea punteada amarilla	1900Hz	Nivel del centro de la 							      imagen

Línea amarilla		2300Hz	Nivel alto de la imagen

Para sintonizar la frecuencia, haga que la señal de información quede entre las líneas de marca de 1500Hz y 2300Hz.  Alternativamente, usted puede sintonizar el receptor para que los pulsos de sincronización estén en la línea de marca de 1200Hz línea.

Sin embargo, el pulso sincronización es muy corto, y podría costarle tiempo acostumbrarse a ajustar la frecuencia de esta manera.

Desde que los QSO's en SSTV son hechos en frecuencias comunmente fijas, usted no tendrá dificultad probablemente sintonizando la radio después de que usted lo haya hecho una vez.

(2) Arranque automático

Cuando el botón Auto en el panel RX es pulsado, MMSSTV arranca automáticamente en recepción en respuesta a la señal de arranque de la señal que se recibe.

La señal de arranque (trigger en inglés) es llamada señal VIS y consiste  en la señal de marca de 1200Hz de código  (1100Hz y 1300Hz en FSK). El programa MMSSTV detecta esta señal usando un demodulador resonante de FSK, y automáticamente arranca la operación de recibir si se encuentra en el modo apropiado.

Para empezar la recepción automáticamente, MMSSTV posee otro método que mide el tiempo del intervalo de los pulsos de la sincronización.  Si usted no quiere usar este método, vaya a Option -> etiqueta RX seleccione "VIS only" en la opción auto start (arranque automático).

* Squelch

Cuatro niveles (Lowest, Lower, Higher y Highest que equivalen a el más bajo, bajo, alto y el más alto) para el umbral de arranque pueden seleccionarse.

Lowest (el más bajo) hace a MMSSTV activarse con la señal más débil.

Highest(el más alto) hace a MMSSTV activarse con la señal más fuerte.  En otras palabras, sólo la señal fuerte puede dar el puntapié inicial en la operación de recibir.

(3) Arranque manual

En caso de que MMTTY no empiece recibiendo automáticamente o usted quiera empezar no recibiendo desde el principio, empuje uno de los botones del modo debajo del botón Auto.  En JA, HL, y EE.UU., pruebe Scottie 1.  En Europa, pruebe Martin 1.

(4) Parada automática, reinicio y re-sincronización

Cuando la parada automática (auto stop) en la ventana RX, está activada, MMSSTV automáticamente para la recepción en caso de que se pierda la señal de sincronismo (excepto en el modo AVT90 en que no  actúa).

Cuando el auto-arranque (auto start) en la ventana RX está activado, MMSSTV arranca en recepción desde el principio de una imagen en caso de que detecte una señal VIS incluso la operación de recibir. Debe notarse, sin embargo, que MMSSTV podría no descubrir la señal VIS debido al efecto de RxBPF.

Cuando la caja de auto resincronización (auto resync) en la venta RX en la opción MMSSTV SETUP ha sido activada, MMSSTV automáticamente intenta resincronizar la imagen en la ventana RX. Esto es útil si MMSSTV ha perdido la sincronización durante la recepción.

Sin embargo, muestra un par de líneas con la sincronización vieja y por consiguiente, estas líneas viejas podrían aparecer en pantalla como una barra delgada.

(5) Ajuste de inclinación (operación manual)

MMSSTV mide la señal de tiempo de SSTV comparándola con el reloj de la tarjeta de sonido.

Si el reloj de la tarjeta de sonido no está correctamente calibrado, usted podría tener una imagen sesgada.

Si usted recibe una imagen sesgada, haga click en la etiqueta Sync de la ventana principal y ejecute lo que se expone a continuación:

1) Pulse el botón Slant.

2) Haga click en el margen superior derecho de la señal de sincronización (línea blanca).

3) Haga click en el margen inferior derecho de la señal de sincronización (la misma línea blanca)

la señal de sincronización se muestra en una línea relativamente ancha, para que usted pueda pulsar el botón en el mismo lado. Inmediatamente de que usted haga click una vez en la línea, un cursor-guía es mostrado. Ajuste el cursor en paralelo con la línea de señal y haga click de nuevo.

Según este procedimiento, MMSSTV re-calcula el la muestra del reloj  de la tarjeta de sonido y ajusta la recepción que está entrando o precisamente la imagen que ya ha entrado. Si usted no consigue un resultado aceptable, repita el procedimiento.

Cuando usted haya conseguido un ajuste aceptable y necesita usar este ajuste como frecuencia predefinida, active el botón Mem. Si no lo activa, MMSSTV sólo aplica este ajuste a la imagen actual.

* Si usted obtiene una imagen muy sesgada con la frecuencia de muestra, intente cargar la fuente de la tarjeta de sonido en la opción Stereo (canal izquierdo o derecho) en la página Misc de la ventana Setup. Algunas tarjetas de sonido tienen diferentes frecuencias de muestra en las configuraciones Monoaural y Estéreo.

* Si usted desactiva el 'buffer' RX (opción OFF), usted no puede volver a dibujar la imagen recibida después de ajustar la inclinación.

(6) Ajuste de verticalidad (automático)

Aunque usted tenga la frecuencia de muestreo de frecuencia bien calibrada, su corresponsal puede no tenerla. Para facilitar el ajuste de verticalidad (Slant), MMSSTV tiene una función automática de ajuste de verticalidad.

Para activar esta función:

Active "Auto Slant" en la ventana RX de la opción Setup de MMSSTV, o haga click con el botón derecho del ratón en la imagen de la ventana RX y active el botón "Auto Slant".

Debe notarse, sin embargo, que esta función no siempre dará un resultado satisfactorio cuando usted esté recibiendo la señal por multi-camino o el QRM provoque temblores en la sincronización.

Si usted no activa el botón Mem en la ventana Sync, la frecuencia de muestreo, la cual fue automáticamente ajustada, es aplicada sólamente sobre la imagen actual. Por consiguiente, aunque deje usted activado el ajuste automático de verticalidad (Auto Slant), su frecuencia de muestreo no será cambiada.

* El ajuste automático de verticalidad puede ser usado sólamente si el 'buffer' de recepción está activado (On).

(7) Sintonía fina del punto de sincronización

MMSSTV consigue automáticamente la operación de sincronizar la recepción con la imagen transmitida con excepción del caso en que se use AVT90. Sin embargo, a vece puede fallar esta sincronización si las condiciones de propagación son muy malas. Usted se percatará de estas condiciones al ver la imagen mal coloreada.

Si usted se encuentra con estas malas condiciones, pruebe el procedimiento que se describe a continuación:

1) Active el boton Sync me la ventana principal.

2) Active el botón Phase.

3) Haga click en el borde izquierdo de la línea de sincronización

(línea blanca gruesa).

MMSSTV coloca la imagen para que coincida el principio con el punto donde usted ha hecho click en la ventana de imagen. Si no consigue usted esto a la primera, repita el procedimiento.

AVT90 no tiene señal de sincronización en la información de la imagen. Por esta razón, usted verá sólo una imagen monocroma en la ventana de sincronización. Puede usted pulsar uno de los tres huecos que hay.

* Si usted desactiva el 'buffer' RX (opción OFF), usted no puede re-dibujar la imagen después que usted haya ajustado la fase.

== == == == == == == == == == ==

Historial de recepción (History)

== == == == == == == == == == ==

MMSSTV puede almacenar 32 imágenes recibidas como valor por defecto.  Para aumentar o disminuir este número, haga click en Option, seleccione Setup, haga click en la etiqueta Misc y cambie el valor en la caja History. Si el número de imágenes almacenadas excediera el valor especificado, la imagen más vieja se borra en un modo FIFO (Y

¿qué es un modo FIFO?

Debe tenerse en cuenta que una imagen requiere aproximadamente 200KB de espacio del disco, y así 256 imágenes requieren aproximadamente 50MB.  Preste atención al espacio del disco de su PC.

Para reducir el espacio del disco, usted podría usar el formato de JPEG. Pulse el botón derecho del ratón sobre la imagen recibida y elija el formato "Use JPEG" en el menú pop-up. (pop-up = ventana con diversas opciones para actuar sobre la imagen actual en pantalla).

La opción 'RX history' se usa sólamente para un 'buffer' temporal. Las imágenes viejas serán automáticamente borradas. Si usted desea guardarlas, pulse el botón derecho del ratón y haga una autocopia para otra carpeta.

Con esta función de copia automática activada, MMSSTV graba el índice de imágenes del campo de QSL para que pueda recuperar la imagen después.

Para copiar manualmente la imagen de 'RX history' a otro directorio, pinche y arrastre en ventana de RX history a la caja 'QSL' en la ventana LOG. Para usar esta función usted debe definir el nombre de la carpeta designada de antemano.

MMSSTV archiva automáticamente el índex en el campo QSL del 'log' si está activado 'auto copy'(Option -> Setup Logging -> Misc -> Auto Save)o si la imagen de History es arrastrada en la caja QSL. Usando la facilidad del LOG de MMSSTV, usted puede referirse en cualquier momento a la imagen pulsando botón Imagen.

== == == == == == ==

Transmitiendo SSTV

== == == == == == ==

Para transmitir una imagen en SSTV, pulse el botón TX de la ventana principal. La imagen que usted ve allí se transmite (lo que usted ve, es lo que usted transmite). Ajuste adecuadamente la ganancia de micrófono.

* * * * * NO USE EL PROCESADOR DE VOZ * * * * *

(1) Preparación de la imagen TX

Hay varias maneras de preparar la imagen de TX.

1. Pinche y arrastre una imagen de la galería de imágenes archivadas (Stocked pictures) hasta la ventana principal TX.

2. Pinche y arrastre una imagen desde la ventana en miniatura de la carpeta 'View -> Always show or files folder' hasta la ventana TX.

3. Pinche y arrastre una imagen del director de archivos Windows (Explorer) hasta la ventana TX.

4. Pinche y arrastre una imagen del cualquier sotware manipulador de imagen que acepte la opción 'pinchar y arrastrar' hasta la ventana TX.

5. Pinche y pegue una imagen desde otra herramienta de manipulación de imágenes a la ventana TX a través de portapapeles de Windows.

Usted puede superponer a la imagen de la pantalla TX una plantilla (template). La operacion de 'template' es explicada en una sección posterior de este documento.

Haga click en la imagen TX con el botón derecho del ratón para que se abra un menú automático que facilita las manipulaciones de la imagen, como la carga o arhivado de un fichero. El pinchado y arrastre desde el Explorer de Internet también es posible.

(2) Selección del modo

Seleccione el modo de SSTV.

* Si usted no activa la opción "SSTV mode fixed" en MMSSTV Setup -> página TX, MMSSTV automáticamente usa el modo SSTV que fue usado en la imagen recibida más reciente.

(3) Transmisión

Pulse el botón TX en la parte izquierda de la ventana para comenzar la transmisión. La línea horizontal marcadora (marker) va moviéndose desde la parte superior a la inferior a medida que la imagen van siendo transmitida. MMSSTV automática regresa a RX después que ha sido completada la transmisión. Si usted necesita abortar la transmisión, pulse nuevamente el botón TX.

MMSSTV tiene un 'buffer' de 12 segundos que debe ser suficiente en una situación normal. Si su PC no es potente, evite el poner en marchar otras acciones durante la transmisión.

Si MMSSTV pierde el cronometraje durante la transmisión, mostrará un mensaje de cautela (caution) después de la realización de la transmisión. En este caso particular, podría usted resolver el problema aumentando el número de 'buffers' la ventana SETUP -> página  Misc.

(4) Ajuste de la inclinación de la imagen de TX

Algunas tarjetas de sonido (especialmente con factores de forma PCI) tienen ligeramente diferentes las frecuencias de grabado y exposición. En este caso particular, usted obtendría una imagen inclinada aunque hubiera ajustado correctamente el reloj en recepción (RX).

MMSSTV tiene medios para ajustar independientemente el cronometraje de transmisión y de recepción. Consulte la sección 'Soundcard' al final de este documento para más detalles.

(5) Botón de sintonía y CWID (identificador en CW)

Para los repetidores en USA, MMSSTV tiene un generador de tono. Pulse el botón 'Tune' para transmitir su indicativo en CW con un tono de 1750 Hz.

Usted puede enviar un CWID después de haber realizado una transmisión. Compruebe la caja CWID en la página TX de la ventana Setup. Esta opción se incluye para un amigo mío europeo.

Nota del traductor:

Option -> Setup MMSSTV -> TX -> Cuadro inferior derecho (CWID)

'Use CWID' activado

Hz Ajustado al tono que más nos agrade

Ventana FAST (rápido), SLOW (lento) ajustado a la velocidad que más nos agrade.

Ventana macro.

Si a la expresión DE %m, se le antepone %c para que quede así:

%c DE %m

el programa transmitirá en morse el indicativo de nuestro corresponsal y el nuestro.

== == == == == == ==

Plantilla (Template)

== == == == == == ==

Usando una plantilla, usted puede hacer una imagen simple que se superpone a la imagen TX. Por ejemplo, usted puede usar el comando MACRO que pone el indicativo de él/ella en la imagen TX.

MMSSTV proporciona una función rudimentaria para manipulación de imagen, pero no tiene soporte para operaciones de grupo ahora.

Haga textos usando los botones de herramientas situados al pie de la

ventana.

- Botón de flecha  	Activa/desactiva la selección de modo

- Botón de línea        Dibuja una línea

- Botón de cuadro       Dibuja un rectángulo

- Botón de cuadro oscurecido  Pinta un rectángulo relleno del color

elegido

- Botón con una T       Dibuja texto

- Botón de imagen       Inserta la imagen que figure en la pantalla

history

- Botón con barra en colores Dibuja una barra coloreada

- Botón de tijeras      Corta lo que se marque

- Botón de 'paste'      Pega lo que se haya elegido

- Botón de paleta de color  Cambia el color

- Botón con una L       Cambia las propiedades del artículo elegido

- Botón con F           Cambia la fuente

Para usar un texto de macro, por ejemplo, pulse el botón T y entonces, haga click  en el lugar de la ventana donde desea insertar el texto. Se muestra una caja de diálogo donde debe entrar el texto.

Pulse el botón Macro y seleccione %c para colocar ahí el indicativo de él/ella.

Para cambiar de lugar esto, pulse el botón de flecha y use pinchar y arrastrar.

Con este ejemplo, yo no cubro todas las operaciones posibles, pero el expuesto será similar a cualquer software de dibujo. Pruebe usted mismo sus posibilidades.

* Usted puede usar la opción de pinchar y arrastrar una imagen (BMP o JPG) desde un directorio de imagen (por ejemplo, Explorer) hasta la caja ventana Template (plantilla).

* Los ejemplos de plantillas incluídas en el programa tendrán quizá los caracteres pequeños. Esto es porque yo usé los caracteres grandes de mi PC.

== == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == ==

Superponiendo la plantilla (template) encima de la imagen de TX

== == == == == == == == == == == == == == == == == == == == == ==

Cuando usted usa una plantilla, MMSSTV superpone todo los colores excepto uno transparente en la plantilla encima de la imagen de TX.

El color transparente 'por defecto' es definido abajo a la derecha de la ventana 'template'. Usted puede cambiar la posición pulsando el botón derecho del ratón en cualquier lugar de la ventana. Sin embargo, usted debe elegir el lugar en la plantilla, donde no figure nada dibujado.

Un cuidado especial debe ser tomado en el lado inferior derecha de la ventana.

En la versión 0.21 y posteriores, la función que reemplaza automáticamente el punto transparente está configurado por defecto en ON. Por consiguiente, el punto transparente se mueve automáticamente a un lugar donde no figure nada dibujado de la plantilla.

Usted puede usar cualquier color como fondo transparente, pero usted debe elegir para ello un color que no figure en el dibujo de la plantilla. Sin embargo, una barra coloreada y una imagen son la excepción. En pocas palabras, usted incluso puede escoger un color que figure en la barra coloreada o en una imagen como color transparente.

* Usted puede establecer un color de fondo que no se use en la plantilla, haciendo click con el botón derecho del ratón y seleccionando la opción "finds unique background color".

Si usted quiere crear o editar la imagen TX durante el QSO, yo le recomendaría que usase otro software de edición de imágenes, que tendrá una excelente capacidad de manipulación de imágenes.

Se supone que la plantilla (template) de MMSSTV ofrece funciones de macro, como "his/her callsign" (indicativo de él/ella), "RSV report"

(RSV del corresponsal) y "contest numbers" (números para concursos).

Por consiguiente, usted no tendría una buena razón para usar las plantillas si usted no usa la función "logging" (anotación de QSO's.

== == == == == == ==

Área de almacenaje

== == == == == == ==

MMSSTV tiene un área de almacenaje capaz para 300 imágenes. Cada imagen almacenada tiene la información de imagen y la información de plantilla. Para manipular el portapapeles, guardar y cargar ficheros, haga click en la imagen almacenada con el botón derecho del ratón y le aparecerá un menú con diversas opciones.

Para ahorrar espacio en el disco, puede usted usar el formato JPEG para las imagénes almacenadas. Use el formato JPEG en el menú de opciones.

Es una buena idea hacer una imagen de plantilla asociada por anticipado a una imagen para transmitir. El área de almacenaje puede almacenar imágenes y plantillas independientemente. Sin embargo, si usted utiliza la opción "pinchar y arrastrar" para copiar una imagen almacenada a la ventana de transmisión (TX), MMSSTV copia la plantilla asociada también.

Esto sólo es eficaz si la caja de plantillas para superponer está activada.

Si esta caja no está activada, MMSSTV copia la imagen y la plantilla independientemente.

La tabla que se sigue, muestra cómo realiza MMSSTV el funcionamiento de 'pinchar y arrastrar'.

('Show superimposed templates' en ON)

Desde                   A                    Acción

---------------------------------------------------------------------

Imagen almacenada       Ventana TX           Copia sólo la imagen

Plantilla almacenada    Ventana Template     Copia sólo la plantilla

Ventana TX              Imagen almacenada    Copia sólo la imagen

Ventana Template        Plantilla almacenada Copia sólo la plantilla

Usted puede pinchar y arrastrar una imagen desde Explorer o desde Mi PC hasta el área de almacenaje.

Esta operación toma un tiempo importante para hacer que el texto cambie en la plantilla.

Por esta razón, el tener que re-dibujar se retrasar al tener que superponer la plantilla sobre el área de la imagen almacenada. Si a usted no le agrada este sistema, intente desactivar la opción 'Show with template' o active 'Draft'. Además, el formato JPEG requerirá un poco más de tiempo para re-leer el archivo correspondiente.

* Si usted consigue la ventana "thumbnail" (miniatura) del directorio  despleado en el área de las imágenes almacenadas, MMSSTV usará la ventana en miniatura (thumbnail) en lugar de la ventana de las imágenes almacenadas en el propio programa. MMSSTV entonces, esconde temporalmente la ventana en miniatura para mostrar la ventana de las plantillas almacenadas.

== == == == == ==

Menú del programa

== == == == == ==

Con el menú del programa, usted puede arrancar instantáneamente sus programas favoritos, como una herramienta de manipulación de imagen, o los programas PSK31, RTTY y MFSK16

Si usted activa la caja 'Suspend' en el menú ' Assing, MMSSTV automáticamente se pone en estado latente y arranca el programa seleccionado. En este estado latente, MMSSTV se ha desembarazado de los puertos COM y los recursos de la tarjeta de sonido para permitir al otro programa que pueda usarlos. Para reiniciar MMSSTV, primero cierre el programa que abrió temporalmente y entonces haga click en el icono de MMSSTV en la barra de tareas de Windows.

Cuando usted quiera arrancar un programa que no esté asignado al menú del programa MMSSTV, usted puede seleccionar 'Suspend'en la opción 'Program'(la 6ª opción de la línea de arriba: Program -> Suspend). MMSSTV liberará los recursos de hadware del puerto COM y de la tarjeta de sonido y se pondrá en estado latente, es decir, en forma de icono.

Si usted activa de nuevo MMSSTV mientras el otro programa está aún usando los recursos del puerto COM y de la tarjeta de sonido, MMSSTV le mostraría un mensaje de error.

En este caso, MMSSTV no se pondría nuevamente en estado latente. Para reactivar MMSSTV, cierre primero el otro programa y active ahora MMSSTV o active la opción 'Restore' en el menú 'Program' (Program -> Restore).

* Usted no necesitar activar la opción 'Suspend' para utilizar una herramienta de manipulación de imagen. Ese software no utiliza ni puertos COM ni tarjetas de sonido.

== == == == == ==

Comandos de Radio

== == == == == ==

Para este asunto, le remito al manual del programa MMTTY

== == == ==

Demodulador

== == == ==

Esta sección describe el proceso digital de señal usado en MMSSTV. Vea Digital.txt de MMSSTV para operaciones básicas de DSP.

Nota del traductor: Yo, no encuentro ese fichero. Pero si se activa el buscador y se escribe digital, aparece la ayuda sobre los dos tipos de demoduladores.

MMSSTV tiene dos tipos de demoduladores, el PLL y el detector de cero cruzado (zero-cros detector).

(1) Configuración del demodulador

El demodulador de MMSSTV tiene la siguiente configuración.

Sonido --> BPF (FIR) --+> BPF1100  (IIR) -->  símbolo VIS  '1'

|

+> BPF1300  (IIR) -->  símbolo VIS  '0'

|

+> BPF1200  (IIR) -->  Sincronismo

|

---> Detector de cero cruzado --> Información

de imagen (1500 a 2300)

o esta opción:

|

---> PLL (1500  a 2300) --> Información de  			     imagen

la configuración para detector de cero cruzado es:

---> Diferenciador ---> Contador ---> LPF de salida ----> Informa-

ción de imagen.

La siguiente figura muestra la configuración PLL:

---> Detector de fase ---> LPF de lazo ---> LPF de salida ---> in-

formación de imagen  |                 |

|----- VCO ------ |

El PLL provee alta resolución de frecuencia y mejor calidad de imagen

que el detector de cero cruzado, pero notaremos que el detector de cero cruzado da una mejor relación señal/ruido con señales muy débiles.

Haga por favor, una prueba con ambos para averiguar cuál es el de su preferencia.

Una confidencia: Use el grabador de sonido y el reproductor en el menú 'File' para experimentar la diferencia de estos dos decodificadores con respecto al mismo sonido de entrada.

MMSSTV virtualmente empieza la frecuencia de muestreo para el detector de cruce de cero para obtener la más alta resolución del contador incluso con la frecuencia más baja de mestreo. Sin embargo, este truco por naturaleza usa la aproximación y, por consiguiente la resolución de brillo es más baja comparada con la del detector PLL (esto puede ser compensado usando una más alta frecuencia de muestreo).

Usted también puede compensar este error activando la caja polinomial(MMSSTV setup -> Ventana RX -> caja Polynomial)

(2) Parámetros del detector cero cruzado

[LPF de salida (Out LPF)]

Este filtro alisa los componentes de frecuencia obtenidos por el contador.

Si usted quiere una imagen perfilada, aumente al frecuencia de corte.

Si usted quiere una imagen con bajo nivel de ruido, disminuya la frecuencia de corte. (Frecuencia de corte = cut-off frequency)

Usted puede seleccionar un filtro IIR o uno FIR para el LPF de salida. Sin embargo, ninguno de ambos filtro proporciona una diferencia significativa. El filtro FIR is mejor para bajas frecuencias de muestreo porque consume menos potencia de la CPU que el filtro IIR.

(3) Parámetros del PLL

Los parámetros del PLL afectan la calidad del cuadro. Como el comportamiento del PLL es simplemente el mismo que el del hadware PLL, intente ajustar los parámetros que le den un mejor resultado.

[Ganancia de VFO (VFO Gain)]

La ganancia del VFO afecta fuertemente la respuesta del PLL. Una ganancia mayor de VCO proporciona una respuesta más rápida; poniendo una ganancia de VCO más baja, la respuesta es más lenta. Con una ganancia de VCO alta produciría la oscilación de la señal decodificada.

(Nota del traductor: Idénticos resultados 40 años atrás cuando introducíamos reacción en FI de los receptores para obtener un mejor Q)

[LPF de lazo (Loop LPF)]

Además del VCO, el LPF de lazo es un parámetro importante que domina el factor de descarga del lazo. Siempre use un filtro de un orden. Si usted aumenta la frecuencia de corte, la amplitud de oscilación de la señal decodificada también será más grande.

[LPF de salida (Out LPF)]

El filtro LPF de salida no afecta a la respuesta del PLL porque está colocado en el lado exterior del lazo. Sin embargo, debe notarse que afecta enormente la calidad de la imagen recibida. Si usted quiere una imagen perfilada, ponga la frecuencia de corte más alta. Si usted quiere una imagen con bajo nivel de ruido, póngala más baja. Ajuste esto de acuerdo a sus preferencias.

(4) Diferenciador

Cuando la caja 'Differentiator' es activada, MMSSTV compensa el efecto del LPF resaltando los componentes de alta frecuencia de la imagen recibida.

Sin embargo, esto hace que la imagen recibida probablemente sea más afectada por el ruido.

Pruebe a ajustarlo según sus preferencias. Cuando el deslizador va bien, el diferenciador perfila mejor.

* El diferenciador no actúa con el detector de cero cruzado.

(5) Conversor de nivel

El conversor de nivel traslada el valor de frecuencia derivado por el decodificador en valores de amplitud en color. MMSSTV provee dos tipos de conversores, los cuales pueden ser  seleccionados en la ventana RX del Setup de MMSSTV.

- Conversor lineal (Desactivado en la caja ‘Polynomial’)

Esta opción asume que la frecuencia y el nivel de color están relacionados linealmente. Es simple pero las características de frecuencia del decodificador deben ser lineales.

- Conversor polinómico (Polynomial converter) (Activado en la caja ‘polynomial)

Esta opción usa fórmula polinómica de décimo-séptimo orden para la conversión de nivel. Trabaja mejor si las características de frecuencia del decodificador no son lineales. Puesto que el conversor utiliza una tabla pre-calculada para aumentar la velocidad de procesado, no debe necesitar mucha más carga en la CPU.

Es una buena idea usar el conversor polinómico para una detección de cero cruzado a 11025 MHz.

Es una idea buena usar el conversor polinómico para una detección de cero-cruzado a 11025MHz tiene en pequeño problema de linealidad en la gama de 2200 a 2300 Hz. Como la frecuencia de muestreo va más alta, el decodificador tendrá mejor linealidad. Sin embargo, incluso en 11025 Hz, el error de conversión es de 2/256 a 37256, y por consiguiente, este error no sería visible.

MMSSTV arranca la calibración automática si se pulsa el botón de calibración en la ventana RX del Setup de MMSSTV. Le lleva esta operación aproximadamente 20 segundos.

Después de la calibración, MMSSTV muestra la figura de características de frecuencia.

Si la línea de la figura baja vertical, puede usted desactivar el conversor polinómico (usted puede usar el conversor lineal).

== == =

Perfil

== == =

Los parámetros predifinidos del demodulador, son fijos de acuerdo con mis experimentos que, sin embargo, han sido muy limitados. No he tenido tiempo suficiente para la optimización de estos parámetros. Si usted es un maestro de la SSTV, usted ya habrá encontrado los parámetros mejores.

Con la función perfil (‘profil’ en el programa), usted puede ‘salvar’ y cargar hasta 8 juegos de parámetros para el demodulador. A cada uno, puede darle el nombre que desee.

Es una buena idea para guardar su juego favorito de parámetros nombrarlo como ‘MyDefault’ (Nota del traductor: yo lo guardaría como ‘mi favorito’) antes de que usted pruebe muchos más juegos distintos. Si usted perdiese la configuración que le ha agradado, tendría que retroceder y empezar desde el primer paso.

MMSSTV tiene un perfil especial nombrado como “MMSSTV Default” que no puede modificarse por el usuario.  Ésta es la configuración por defecto del MMSSTV.

* Debe tenerse en cuenta que el Perfil sólo memoriza los parámetros del demodulador.

== == == == == == == == =

Filtros RX suplementarios

== == == == == == == == =

MMSSTV tiene dos filtros de RX suplementarios.

Sound ---> LMS --->  BPF (FIR) ---> Demodulador

[LMS]

Es un filtro adaptable basado en el método de grieta LMS (Least Mean Square = cuadrado de término medio bajo)(Nota del traductor: Condiciones malas de propagación)

Puede activarse y desactivarse pulsando el botón LMS en la ventana principal.

Intencionalmente usa un bajo número de toques ara que no cause en la imagen derivas cuando es cambiado de una posición a la otra durante la operación de RX.

Por esta razón, no proporciona reducción alguna con un ruido fuerte, pero a veces da un resultado FB con el QSB. Como la opción LMS da énfasis que tiene una correlación fuerte con las señales podría ser ineficaz o producir un QRM peor que el QRM real en la frecuencia.

[BPF (Band Pass Filter)]

Es un filtro simple de paso de banda. Usted puede elegir agudeza en la página RX de la configuración en el menú de configuración (Option --> Setup MMSSTV --> RX -> OFF

-> Broad (ancho)

-> Sharp (estrecho)

-> Very Sharp (muy estrecho)

Y si se pulsa en el botón F muestra la curva resultante. Esto, para el caso que no hubiese señal de SSTV. La comprobación con señal, es inmediata)

Si elige la configuración de filtro más aguda elimina el QRM adyacente pero tiene la desventaja que degrada la resolución horizontal. Debe tenerse en cuenta que que usted obtendrá una imagen movida si usted cambia el tipo de filtro durante el funcionamiento de RX. Esto es porque cada selección tiene un tiempo de retraso diferente.

== == == == =

Filtro de TX

== == == == =

MMSSTV genera la señal de TX con el flujo mostrado debajo.

Información de imagen --> LPF --> VCO --> BPF --> D/A --> información de sonido

ON/OFF          ON/OFF

LPF y BPF son filtros y se usan para limitar la frecuencia digital de salida a valores seguros.

Si la carga de la CPU es demasiado alta con estos filtros activados, puede desactivarlos. A pesar de todo, recomiendo que los tenga activados cuando use la opción CWID (identificador en CW).

[LPF]

Este filtro suaviza el transporte de la señal desde la imagen a la frecuencia en uso. Como resultado, el ancho de frecuencia está substancialmente limitado aunque la resolución horizontal de imagen se sacrifica ligeramente.

[BPF] Este filtro limita el ancho de la señal de TX. Es útil limitar la anchura de señal especialmente cuando se usa el CWID.

== == == == == == == ==

Frecuencia de muestreo

== == == == == == == ==

MMSSTV tiene opción que permite las siguientes frecuencias de muestreo:

8000 Hz    Frecuencia normal secundaria

11025 Hz	Frecuencia normal primaria

12000 Hz

14000 Hz

16000 Hz

18000 Hz

22050 Hz	Frecuencia normal primaria

24000 Hz

44100 Hz	Frecuencia normal primaria

Si usted es un cazador de calidad, use la frecuencia más alta posible.  Debe notarse que no todas las tarjetas de sonido soportan todas las frecuencias listadas.  Todas las tarjetas de sonido, sin embargo, deben soportar 11025Hz, 22050Hz y 44100Hz.  Además, la frecuencia más alta consume más CPU y más espacio de memoria.

Confidencias:

* Si usted usa una frecuencia alta de muestreo. Es recomendable incrementar el tamaño del ‘buffer’ para el procesado de sonido. Esto puede hacerse en la página MISC de la ventana SETUP. Por ejemplo, se recomienda 4096 valor que es el doble de grande que el de la configuración predefinida. Éste es el valor recomendado para una frecuencia de muestreo de 22050 Hz.

* MMSSTV siempre calcula el FFT con 2048 puntos. Para obtener una frecuencia apropiada de resolución, MMSSTV usa una frecuencia media para FFT en el caso de que la frecuencia de muestreo sea de  18000Hz o superior.  De la misma manera, MMSSTV usa una frecuencia cuatro veces mayor en el caso de 44100Hz.

== == == == == == == =

Calibración del reloj

== == == == == == == =

En SSTV, la deriva del reloj aparece como una imagen sesgada. MMSSTV no le exige que tenga un valor de frecuencia de reloj absoluto y exacto (por ejemplo 11025Hz).  Pero es importante conseguir que MMSSTV esté informado de la frecuencia que su tarjeta de sonido tiene.

En situaciones normales, usted tendría sólo que ajustar la inclinación de la imagen usando la ventana ‘Sync’ (sincronización). Si usted necesita calibrar su tarjeta de sonido con precisión, escuche una estación de radio estándar o una onda de fax (facsímil).

- Vaya a OPTION -> SETUP -> página MISC y pulse el botón ‘Adj’ (ajuste)

- Sintonice y escuche una estación patrón de radio, por ejemplo la WWV que la tiene usted en 10 MHz.

- Sintonice finamente hasta oir el tictac.

- Permanezca escuchando durante un tiempo ese sonido. Usted tiene una línea vertical.

- Pulse el punto superior de la línea.

- Pulse el punto más bajo de la línea.

Usted podría usar una estación de Facsímil (FAX) en lugar de WWV o JJY, pero deberá asegurarse de un cronometraje exacto. Vea la ayuda de MMTTY (el programa de RTTY de este mismo autor) para más detalles.

Si su tarjeta de sonido parece tener un reloj diferente para las frecuencias de muestreo en TX y RX, ajuste la frecuencia de desplazamiento por el procedimiento que se expone a continuación.

1) Ajuste la inclinación en RX. (Creo que sería más correcto decir:

Ajuste la verticalidad)

2) Permita a la actual frecuencia de muestreo entrar en RxSamp. Nota del traductor: Desgraciadamente, no siempre consigo entender lo que dice el autor. Normalmente, lo soluciono poniendo en marcha el programa, y actuando en la fase que estoy traduciendo. En este caso concreto, la frase me hace dudar pero creo que sí “he dado en el clavo”. RxSamp es un acrónimo de Receptor y Samp = sampling = muestreo. Por lo tanto, creo que quiere decir que la frecuencia de muestreo de este momento, se incluya en las características de recepción.

He ido a OPTION -> SETUP MMSSTV -> RX y he pulsado CALIBRATION

Inmediatamente, han empezado a cambiar los números de las tres ventanitas que hay encima de CALIBRATION y a renglón seguido, ha aparecido una pantalla calibrada con una recta perfecta que iba desde el ángulo superior izquierdo al inferior derecho.

3)Vaya a OPTION -> SETUP -> página TX. Seleccione EXTERNAL en la ventanita LOOP BACK.

4) Vaya a la página MISC. Ponga 0.00 en la opción TX ofsset.

5) Conecte la salida de línea de su tarjeta de sonido a la entrada de línea de la misma.

- Transmita una imagen

- Usted debe tener una imagen a través de la regeneración externa.

- Después de completar la imagen recibida, vaya a la página Sync (sincronización) y ajuste la inclinación (Debería decir la verticalidad)

- Usted podría usar el ajuste automático de inclinación

- No pulse el botón Mem

- Permita que la frecuencia de muestreo obtenida esté en el lazo de muestreo

- Compruebe que Txoffset por TxOffset = RxSamp –LoopSamp. (Nota del traductor. No entiendo el punto 10 y no puedo comprobarlo porque las frecuencias de muestreo en TX y RX en mi caso, coinciden)

- Vaya a OPTION -> SETUP -> página Misc. Ponga el TxOffset en la caja TX Offset.

- Fin

Usted puede usar la función LoopBack de un programa mezclador en lugar de usar la línea de regeneración externa.

Aunque este procedimiento sólo puede aplicarse para una tarjeta de sonido que soporte el modo ‘full duplex’, las tarjetas de sonido que no soportan este modo, no deben tener frecuencias diferentes para TX y RX y, naturalmente, usted no necesitará esta calibración. (Nota del traductor: O sea, lo que yo apuntaba un poco más arriba)

Si usted recibe un informe de que su imagen es recibida muy sesgada, pruebe a cambiar los modos de su tarjeta de sonido, de monoaural a estéreo o viceversa en la ventana Misc del SETUP MMSSTV.

Algunas tarjetas de sonido parecen usar diferentes frecuencias de muestreo para las operaciones de ‘full duplex’ y ‘no full duplex’.

En este caso, la calibración usando el lazo externo no ayudará en absoluto. Usted debe tener siempre la regeneración externa o confiar en el ‘report’ que le pasen.

==================

Setup MMSSTV Misc

==================

[Buff]

En Buff se determina el tamaño del buffer del más bajo nivel de proceso de sonido. Usted debe agrandar este tamaño si incrementa la frecuencia de muestreo; en caso contrario, perderá el sonido. Use 2048 o un tamaño mayor de buffer para la frecuencia de muestreo de 11025 Hz. Use 4096 o un tamaño mayor para la frecuencia de muestreo de 22050 Hz.

[Prioridad]

La ventanita Priority en la página Misc define la prioridad de tarea para el proceso de nivel bajo de sonido. Si usted pierde el sonido durante RX o TX, aumente la prioridad. Si la respuesta de las operaciones del menú es lenta, rebaje la prioridad. La opción ‘Normal’ es la prioridad más baja y ‘Critical’ la prioridad más alta.

[DeviceID = dispositivo identificador]

DeviceID especifica el número ID (identificador) de la tarjeta de sonido. Cuando usted tiene solamente una tarjeta de sonido, ponga –1 ó 0 como DeviceID. –1 utiliza la tarjeta de sonido predefinida. Los ID (identificadores) de tarjeta de sonido –en el caso de tener instaladas varias- son asignados secuencialmente como 0, 1, 2,... Cuando usted tiene dos tarjetas de sonido, por ejemplo, y necesita usar la ssegunda para MMSSTV, ponga 1 como DeviceID.

[Fuente]

‘Source’ (fuente) define el canal de la tarjeta de sonido. La opción Mono hace que la tarjeta trabaje en modo monoaural. Left (izquierdo) o Right (derecho) hace trabajar a la tarjeta de sonido en modo estéreo y usa uno de los canales. En TX MMSSTV entrega el sonido por ambos canales independientemente de cómo se haya configurado ‘Source’.

[Reloj]

‘Clock’ (reloj) es la frecuencia de muestreo de MMSSTV. Vea las secciones de calibración y reolj.

== == == == == == == =

Comentarios al cierre

== == == == == == == =

MMSSTV es un programa gratuito para uso de los radioaficionados. Usted puede volverlo a distrituir como guste. Por favor, no deje de incluir la dirección que se consigna a continuación para información detallada:

http://groups.yahoo.com/group/MM-SSTV/

El conversor JPEG en MMSSTV está basado en el código-fuente ‘freeware’ llamado “IJG code”, suministrado por el Grupo Indpendiente JPEG.

73 de JE3HHT Mako