#***************************************************************************#

#                                                                           #

#                  THUNDER(tm) - Terminal Packet Program                    #

#                                                                           #

#                               Version 15.0                                #

#                                                                           #

#             (c) Copyright 1990 by Claudio M. Zanella LU4AEY               #

#                      Released For Public Distribution                     #

#                            ALL RIGHTS RESERVED                            #

#                                                                           #

#***************************************************************************#

Version      = 15.0

Identifica el numero de version del archivo THUNDER.CNF, evitando asi

posibles errores en el arranque debidos a cambios en las opciones o

la implementacion de nuevas.

Use_DV       = Not

En el caso de desear correr a THUNDER bajo DESQview esta opcion debera

setearse en YES (Si). Esto hara que THUNDER le de tiempo al DESQview a

conmutar las tareas (TASK) evitando asi que las que esten corriendo

detras no se vean afectadas mejorando la prefomans de este.

Interface    = RS232

Tipo de interface a utilizar. THUNDER ofrece tres tipos de interfaces

al usuario, RS232, BPQ_NODE o AX25.

RSE232     : Interface standar que provee conmunicacion norma v24 en

volocidades desde 300 a 115000 bps.

BPQ_NODE   : Esta opcion provee la posibilidad de utilizar como driver

de comunicacion el paquete G8BPQ, convirtiendo a THUNDER en

un programa de aplicacion para el switch.

TFPC_DRIVE : Esta interface provee el uso del manejador HDLC TFPCX con

el cual es posible el uso de modems tipo BAYCOM.

!!!Disponible en modo WA8DED TERMINAL solamente!!!

Host_intr    = $FE

Setea el valor de interrupcion para acceder a la interface HDLC TFPCX.

Este normalmente es seteado en $FE (254 Decimal) pero en caso de conflictos

con otros softwares podra ser alterado. Un ejemplo de esto es el driver

BTRIEVE que utiliza la interrupcion $7F. Nosotros podremos asignar de esta

forma la interrupcion $7D (126 Decimal) evitando asi posibles choques.

Virtual_port = 13

Definicion del port COMBIOS bajo Switch G8BPQ. De esta forma definimos

el TNC virtual que THUNDER utilizara.

Appl_number  = $08

Esta opcion permite setear el orden de APLICACION que se asignara a

THUNDER dentro del Swtich G8BPQ. De esta forma los usuarios conectados

al NODO_BPQ podran acceder a THUNDER; en caso de que la senal de llama

y el alias esten asignados por ej. a un BBS. Las opciones que prevee

el Swtich G8BPQ para aplicaciones son las siguientes:

$08=4, $16=5, $32=6, $64=7, $128=8

Recuerde que si Ud. esta corriendo un BBS las aplicaciones 1, 2 y 3

estan reservadas:

1=BBS , 2=HOST, 3=SYSOP

Debiendo declarar el uso de THUNDER como aplicacion en el BPQCFG.TXT

de la siguiente forma:

APPLICATIONS=BBS,,*SYS,THUNDER

El caracter $2A (*) produce el efecto de no mostrar en la lista de

comandos validos del Switch la aplicacion, ocultando asi la presencia

del mismo a los usuarios.

RX_block     = Not

Utilizacion del modo BLOCK TAPR (comando RXBLOCK). Esto permite la

monitorizacion del canal aun estando el terminal conectado.

Cuando el modo BLOQUE sea utilizado, debera ser seteado los diguientes

comandos en su TNC (En forma manual o automatica al arrancar):

RXBLOCK ON

MCON ON

Esta opcion no es soportada por todos los TNC's. Ejemplo Kantronics KAM,

AEA PK232, Etc. !!(NO IMPLEMENTADO AUN)!!

Baud_Rate    = 9600

Velocidad del port RS-232. Las opciones son Minimo 300, Maximo 115000

BPS (Bits por segundo)

(ATENCION Ignorada bajo Switch G8BPQ)

Word_Lenght  = 8

Largo de la palabra. Esta podra tener dos lagos 7 u 8 bits.

(ATENCION Ignorada bajo Switch G8BPQ)

Parity       = N

Tipo de paridad utilizada. Se preveen las siguientes opciones:

N=None

O=Odd

E=Even

M=Mark

S=Space

(ATENCION Ignorada bajo Switch G8BPQ)

Stop_Bit     = 1

Bit de parada utilidado.

(ATENCION Ignorada bajo Switch G8BPQ)

Handshake    = H

Tipo de control de flujo utilizado entre el TNC y el CPU. Este podra ser:

H = Hardware, Utilizacion de las lineas CTS y RTS de la norma V24.

S = Software, Utilizacion de los comandos XON y XOFF.

N = Desativado completamente.

(ATENCION Ignorada bajo Switch G8BPQ)

Com_Port     = $03F8

Definicion del direccion base para el comport designado. La interface

RS232 prevee el seteo de cualquier direccion, siendo las standar:

$03f8 = COM1

$02f8 = COM2

$03e8 = COM3

$02e8 = COM4

Si se esta utilizando una placa MS-400 la direccion base del port debera

ser seteada deacuerdo al manual.

IRQ_Com      = 04

Numero de INTERRUPCION de hardware que se utilizara para la direccion

base definida. IBM prevee solamente 2 interrupciones para los comport

3 y la 4. No obstante existen algunas disponibles que permite ampliar

este extrecho margen. Ej: 2, 5 y la 7 (5 y 7 son destinadas a uso de

la impresora LPT1 y LPT2, de todas formas la impresora no produce

interrupciones significativas por lo que no existen conflictos si

se las desea utilizar para la RS232).

Opciones Standar:

COM1: $03f8/IRQ 4

COM2: $02f8/IRQ 3

COM3: $03e8/IRQ 7

COM4: $02e8/IRQ 5

(ATENCION Ignorada bajo Switch G8BPQ)

Snow_Check   = Not

Chequeo del efecto nieve. Muy comun en monitores CGA y CPU's XT de baja

velocidad.

Direct_Video = Yes

Acceso directo a video. La informacion puede acceder directamente a la

memoria de video o bien hacerlo por medio del BIOS. En CPU's lentas el

acceso directo a video puede llegar a producir interrupciones moletas

en la pantalla. De presentarce este problema, seteando en NOT esta

opcion, la informacion de video sera canalizada por el BIOS lo que

evitara esto.

Editor_Name  = C:\PRGCOM\THUNDER\THEDIT.EXE

Seteo del Path y nombre del EDITOR de TEXTO a emplear durante la ejecucion

de THUNDER. Este podra ser llamado en cualquier momento mediante la tecla

ALT-E.

Sysop_Name   = Claudio

Nombre del operador de THUNDER. Esta opcion podra ser envia en todos

los menajes del archivo THUSER.MSG mediante la inclucion de la variable

$I dentro del texto.

Mycall       = LU4AEY

Senal de llamada del operador de THUNDER. Esta opcion podra ser envia en

todos los menajes del archivo THUSER.MSG mediante la inclucion de la

variable $O dentro del texto.

Update_beacon = Yes

Validacion de la carga del BEACON TEXT al arrancar y finalizar el programa

Si se setea en NOT THUNDER no enviara el BTEXT al TNC.

%%%

THUNDER++ (Terminal Packet Program) Current version xx.xx (c) LU4AEY

( Terminal system online )

%%%

Texto del BEACON al arrancar THUNDER. Este no podra tener un lago mayor

a 120 caracteres. Se prevee el alineado del mismo sin la neseciad de

que se tengan que incluir los caracteres CTRL-V antes de los CR.

(ATENCION Ignorada bajo Switch G8BPQ)

%%%

THUNDER++ (Terminal Packet Program) Current version xx.xx (c) LU4AEY

( Terminal system offline )

%%%

Texto del BEACON al finalizar THUNDER. Este no podra tener un lago mayor

a 120 caracteres. Se prevee el alineado del mismo sin la neseciad de

que se tengan que incluir los caracteres CTRL-V antes de los CR.

(ATENCION Ignorada bajo Switch G8BPQ)

Zone_Time    = LU

Tipo de tiempo utilizado por el usuario de THUNDER.

System_dir   = C:\PRGCOM\THUNDER

Directorio principal utilizado por el programa para localizar los

subarchivos del mismo. ATENCION! El seteo de este directorio es muy

importante ya que un error en este provocara la detencion inmediata.

Upload_dir   = C:\PRGCOM\THUNDER\UPLOAD

Directorio de subida. Es en este directorio donde THUNDER buscara en caso

de que sea omitido el PATH, los archivos a enviar ya sean BINARIOS o ASCII

Download_dir = C:\PRGCOM\THUNDER\DOWNLOAD

Directorio de bajada. Es en este directorio donde THUNDER guardara en caso

de que sea omitido el PATH, los archivos a recibir ya sean BINARIOS o ASCII

Matrix_dir   = C:\PRGCOM\THUNDER\MATRIX

Directorio matriz. En este directorio THUNDER buscara los archivos clave

xxxxxx.MAT y el archivo THUNDER.KEY para la decodificacion automatica de

PASSWORD y la generacion del mismo respectivamente.

Wordwrap     = Yes

Envio automatico de la linea de transmision cuando se haya llegado al

largo previamente seteado. Si durante este evento nos encontramos en la

mitad de una palabra, esta sera separada de la linea a emitir y presentada

acontinuacion como comienzo de una nueva linea. De ser seteado en Not

THUNDER producira un BEEP en este punto avisando que ya no se admiten mas

caracteres en la linea.

Justify      = Yes

Justificado de la linea a emitir al largo previamente seteado. Esta es

completada con caracteres ESPACIO ($20) en distintos puntos hasta lograr

el largo deseado. De esta forma se compenza el efecto del WORDWRAP. De

ser seteado en Not la linea a emitir sera enviada tal cual esta en

pantalla.

Line_Length  = 75

Largo de la linea a emitir. Este valor determina largo de la linea para

las opciones WORDWRAP y JUSTIFY. Minimo 10 , Maximo 79.

Split_screen = Yes

Operacion con division de pantalla. En Yes THUNDER operara a pantalla

dividida, es decir una pantalla para RECEPCION y otra para TRANSMISION

De ser seteado en Not solamente una PANTALLA sera utilizada tanto para

emision como para recepcion.

Split_pos    = 14

Posision de la division de pantalla. Minimo 5, Maximo 19.

Split_color  = 14

Color de la linea divisora de pantalla. Para ver opciones correr el

programa THCOLOR.

Sysop_Avail   = Yes

Operador presente. Esta opcion determinara si el operador de THUNDER se

encuentra en pantalla o serca del CPU a los efectos de atender una

llamada para dialogo //CALL. En caso de estar seteado en Not THUNDER

remitira el mensaje correspondiente tomado del archivo THUSER.MSG. Si

el seteo fuera Yes THUNDER enviara el mensaje de aceptacion de la orden

y comenzara a sonar una campanilla en el CPU. Si pasado un lapzo

determinado la consola no fuera atendida THUNDER informara esta condicion.

Th_dos_free   = Not

Validacion del acceso al modo TH-DOS via PASSWORD. THUNDER prevee el acceso

al modo TH-DOS de dos formas, directo o via password. En modo director

al recibir el comando //REMOTE se tendra acceso inmediato al TH-DOS. En

modo via password el comando //REMOTE provocara una serie de eventos

tendientes a asegurar el acceso de solo estaciones determinadas. Si se

Setea en Not THUNDER requerira PASSWORD para el acceso al TH-DOS.

(para mas informacion sobre el modo PASSWORD ver PASSWORD.DOC)

Th_dos_full   = Not

Validacion del acceso full a los comandos del TH-DOS. Esta opcion impide

el uso de comandos extendidos en modo TH-DOS (DEL, MD, RD, Etc).

Th_dos_prefix = Not

Validacion del uso del caracter prefijo antes de cada comando en modo

TH-DOS. Este es utilizado con el objeto de evitar LOOP's al sistema

durante una sesion de autoconexion via repetidor o nodo con nuestro

propio THUNDER. Si es seteado en Not THUNDER ingnorara la presencia

de este caracter.

Th_server     = Not

Validacion del TH-DOS en modo server. THUNDER prevee la opcion de

poder ser utilizado como un terminal no atendido en modo TH-DOS.

De esta forma no hara falta el envio del comando //REMOTE para pasar

el TH-DOS. En caso de estar seteado la opcion Th_dos_free en Not

THUNDER enviara el requerimiento del PASSWORD y una vez contestado

este se dara acceso al mismo. Si la estacion no estubiera autorizada

o la respuesta al password fuera incorrecta se producira la desconexion

en forma automatica.

Prefix_Char   = $5E ; (^)

Seteo del caracter prefijo.

Accept_chdir  = Yes

Validacion del comando CD en modo TH-DOS. Si este es setado en Not THUNDER

no permitira el uso del comando CD (Cambiar Directorios) en modo TH-DOS.

Remote_tnc_cmd = Yes

Comandos remotos al TNC en modo TH-DOS. Es posible cambiar comandos del

TNC en forma remota. Para ello se debera enviar la orden CMD xxxxx donde

xxxxx es el comando deseado. Ej: CMD MONITOR ON. Si es setado en Not

THUNDER no permitira el acceso a esta opcion.

Connect_text = Yes

Envio del texto de bienvenidad durante una conexion externa. Este texto

es configurado en el archivo THUSER.MSG. Si es seteado en Not THUNDER no

enviara texto de conexion.

Stand_by     = Yes

Validacion del comando STANDBY_CALL. Si este es setado en Not THUNDER

ignorara la presencia de la estacion seteada.

Standby_call = LU3CM

Senal de llamada a la cual THUNDER permanecera atento en modo monitor. Si

esta es detectada se alertara al operador mediante un BEEP y el muestreo

en forma intermitente de la frace ALARM en la linea inferior de status.

Bell         = Not

Utilizacion del caracter BELL ($07). La utilizacion del caracter BELL

produce el caracteristico BEEP en nuestro CPU y un retrazo considerable

en las operaciones generales del CPU. Si es setado en Not el caracter

BELL es reemplazado por el caracter '#' ($14) y el efecto BEEP sera

filtrado.

error_count  = 5

Contador de errores consegutivos que se admitira en modo TH-DOS, pasado

este limite el TH-DOS iniciara la desconexion automatica. Un comando

valido dentro de la ventana seteada producira el reseto del mismo.

Xfer_TimeOut = 180

Tiempo de espera en 'SEGUNDOS' para pasar a status ABORT del protocolo

YAPP y YAPPC. Minimo 60, Maximo 1200.

Inactivity_TimeOut = 10

Tiempo de espera en 'MINUTOS' para iniciar una desconexion de un usuario

en modo TH-DOS por inactividad. El envio de comandos al TH-DOS producen

el reseteo del contador.

Screen_Off   = 520

Tiempo de espera en 'SEGUNDOS' para poner la pantalla en negro. Este tiempo

es resetado continuamente por el teclado o bien es desactivado ante una

conexion. El mismo asegura evitar danos al TRC de nuestro monitor. Tenga

en cuenta setear este valor en 0 si desea operar en otro modo que no sea

PACKET (RTTY, CW, AMTOR, Etc).

xmit_color  = 11

Atributo de color para la ventana transmisora (Caracter y fondo). Para ver

opciones correr el programa THCOLOR.

rcv_color   = 2

Atributo de color para la ventana receptora (Caracter y fondo). Para ver

opciones correr el programa THCOLOR.

Status_Color = 112

Atributo de color para la linea de status (Caracter y fondo). Para ver

opciones correr el programa THCOLOR.

Scroll_Color = 15

Color de la pantalla de retroseso. Para ver opciones correr el programa

THCOLOR.

*** tnc_command_start

Envio de comandos al arrancar el programa. Dentro de este campo se podran

declarar los comandos que queremos setear en el TNC al comenzar. Es tambien

posible enviarlos tambien desde archivos determinados, para lo cual se

debera indicar el PATH y el NOMBRE del archivo antemponiendo a esto el

carager '@' Ej: @C:\THUNDER\THSUP.PAR

*** command_end

*** tnc_command_end

Envio de comandos al finalizar el programa. Dentro de este campo se podran

declarar los comandos que queremos setear en el TNC al finalizar. Es tambien

posible enviarlos tambien desde archivos determinados, para lo cual se

debera indicar el PATH y el NOMBRE del archivo antemponiendo a esto el

carager '@' Ej: @C:\THUNDER\THEUP.PAR

*** command_end