CLEANLOG 1.0 DOC

----------------

Questa piccola utility e' stata scritta per PULIRE il log creato dal

programma TSTHOST 1.37.

Una utility (TST-LOG) che io gi utilizzo del collega IW2FSP gi agisce

utilmente sul LOG, dividendolo in mesi, ed annualmente comprimendo il tutto

a scopo 'consultazioni future'. Salvare lo spazio  imperativo!

Avendo apprezzato l'ottimo TSTHOST solo dalla versione 1.37, non so se

nelle versioni precedenti il log venisse creato, e se si, in che formato.

Stante il fatto che il programma, attualmente, registra nel log anche i

TENTATIVI di connessione, ovvero anche quando il corrispondente NON ci

risponde, noi ci troviamo ad avere un log con un gran numero di

connessioni, solo alcune delle quali sono vere.

Le connessioni con ??:?? al posto dell'orario non sono avvenute, in realt.

--------------------------------------

NOTA BENE:

questo potrebbe succedere solo con eprom TFxx, non conoscendo io il

funzionamento di TSTHOST in modo KISS.

Di fatto, in modo HOST come la utilizzo io, la EPROM (o meglio

TheFirmware...) accende SUBITO il LED 'CON', al primo comando di richiesta

di connessione, per poi spegnerlo a numero tentativi esauriti (TRIES).

Con eprom AX25 'normali', questo non avviene, il LED 'CON' si accende solo

a connessione effettivamente avvenuta.

Ho voluto specificare questo perch questa pu essere una particolarit

delle eprom che lavorano in HOST, e non un difetto o bug di TSTHOST.

--------------------------------------

CLEANLOG ELIMINA le linee con ??:?? al posto dell'orario di connessione,

sia che si tratti dell'orario di avvio connessione (o tentata), sia che si

tratti dell'orario di fine connessione, o disconnessione.

Basta che ci sia un '??' in qualunque punto della riga, e l'intera riga NON

verr riportata nel file di uscita.

Il LOG sar pi piccolo, il che non guasta, ma soprattutto sar VERO,

corrispondente cio alle connessioni effettive.

CLEANLOG, per evitare possibili danni, NON sovrascrive il log esistente, ma

ne crea un altro con il nome fisso di CLEANLOG.CLN.

Sar semplice, con due linee di batch, sovrascrivere al suo posto il log

pulito:

-------------

CLEANLOG TSTHOST.LOG

if errorlevel 1 goto SKIP

ren TSTHOST.LOG TSTHOST.BAK

ren TSTHOST.CLN TSTHOST.LOG

del TSTHOST.BAK

goto CONTINUA

:SKIP

echo ERRORE!

pause

:CONTINUA

TST-LOG

CGKBIOS

ecc ecc.

-------------

Se invece vogliamo sempre tenerci una copia del log precedente, cambieremo

il batch in:

-------------

CLEANLOG TSTHOST.LOG

if errorlevel 1 goto SKIP

copy TSTHOST.LOG TSTHOST.BAK

copy TSTHOST.CLN TSTHOST.LOG

goto CONTINUA

:SKIP

echo ERRORE!

pause

:CONTINUA

TST-LOG

CGKBIOS

ecc ecc.

-------------

Infatti CLEANLOG ritorna un errorlevel 1 allorch non riesca per un

qualsivoglia motivo ad accedere al file di input (che ho voluto settabile a

piacere, come argomento) mentre  fissa l'eliminazione di '??:??'.

Se lanciato da solo senza argomenti d due righe di HELP.

Se riportate il BATCH come sopra esemplificato, e se vi servite dell'utile

TST-LOG, mettete CLEANLOG PRIMA di TST-LOG!.

Ci perch al cambio del mese, TST-LOG vi numera le connessioni, e se

CLEANLOG agisce DOPO vi taglia anche i numeri, insieme alle linee

indesiderate. Mettendolo prima  senza inconveniente alcuno.

MARINO (Rm) 5 Ottobre 1994

73 de IW0BRH @ IK0TQK-8