PcjFwd v2.0a (copyright 1998)

by LU2PCJ - Maximiliano Dobladez

Introduccion:

El  PcjFwd  fue  creado con la funcion de poder agilizar el

FWD entre BBS que no tienen intercambio de mensajeria entre ellos. La forma

de  Trabajo  del  PcjFwd  es  la  siguiente: se baja un mensaje de la forma

tradicional,  pero  en  vez  de  utilizar  el  comando R (Read) del fbb, se

utiliza el V (Verbose) el cual muestra las lineas R:, estas lineas llamadas

Hroute,  hacen de actualizadores de las paginas WP (Paginas Blancas o White

Page),  que  muestran  por  los  BBS  que  paso  el  mensaje, y a su vez la

actualizacion de las WP.

El  PcjFwd para ubicar los Header necesarios para generar el Fwd en formato

RLI/MBL  sigue  una series de cadenas que son visualizadas al pedir leer un

mensaje.  Tiene como defectos los header's utilizados como estandares, pero

tambien  posee  la  opcion  de  crear  los header cuando el bbs no tiene el

formato estandar o posee otro idioma que no sea el espa�ol.

El formato RLI/MBL:

Este  formato  tiene una estructura la cual es utilizada

por  distintos programas BBS y PMS para la importacion de mensajeria, entre

ellos  se  encuentran  el  FBB,  TstHost,  MSYS,  etc, la estrucutura es la

siguiente:

S{tipo} {Grupo} @ {Via} < {enviador} ${bid}

{titulo del mensaje}

{Lineas R:, si las tienes}

{cuerpo del mensaje}

{terminacion con /EX}

un ejemplo seria

SB TODOS @ LATNET < LU2PCJ $1_LU2PCJ

Hola a todos

R:980207/1556 @:LU2PCJ.5400.SJ.ARG.SA

Mensaje de Prueba

/EX

Sintaxis del PcjFwd:

La Sintaxis del PcjFwd es la siguiente

PcjFwd [archivo con mensaje*] -H[archivo con header]

*  es  opcional,  porque  cuando  se ejecuta el PcjFwd, dentro del programa

tiene la opcion de definir el archivo con mensaje

Cuando  se  trabaja  con  mensajes  con header no estandares (ver header no

estandar,  en  este  documento),  se  debe  definir  si o si en la linea de

comando  cuando se ejecuta el PcjFwd, dentro del programa no existe funcion

para definirla.

Archivo con mensajes:

El  PcjFwd utiliza un archivo en el cual contenga los

mensajes,  estos  mismos  son  bajado  de  cualquier  BBS o PMS, siempre en

Verbose, es decir con el comando V del FBB o el XR del TstHost.

Como  se  menciono anteriormente el PcjFwd sigue una series de cadenas

que estan en el mensaje.

Las cadenas estandares son:

"Tipo",  "Para", "De",  "Titulo",  "Bid", y para el final del mensaje la cadena

"Fin  Msg", cuando el bbs no tiene estos formato se utiliza el Txt2Hdr (ver

en  este manual) el cual es un programa complemento del PcjFwd para definir

los Header's NO estandares.

Un mensaje con header estandares es:

------------------

Tipo : B

Para : TODOS @ LATNET

De   : LU2PCJ

Bid  : 1_LU2PCJ

Titulo: Mensaje de prueba

R:980207/1556 @:LU2PCJ.5400.SJ.ARG.SA

Mensaje de Prueba

!!! ������ Fin Msg #xxxx de LU2PCJ ������ !!!

-------------------

Dentro  del  mensaje  existen otros header pero no son de utilizada

como el Numero de Mensaje, Fecha de creacion, Fecha de Arribo, etc. Para el

header  de  Final  de  mensaje,  se  puede poner parte de la cadena, por lo

general  se  utiliza  la cadena "Fin Msg", que es utilizada para indicar el

final del mensaje.

Cuando   se   utiliza un BBS que no contenga los header estandares, vea mas

abajo.

Mensaje con header no estandares:

En  algunos BBS los header de los mensajes no son estandares, o si tuviesen

otro  idioma  que no es el espa�ol, los header cambian, por ello, el PcjFwd

tiene  una opcion de poder agregarle a la busqueda de mensajes cadenas para

header's no estandar, algo muy valioso al tratar de agilizar el FWD.

Para  crear un archivo con header no estandar, se debe bajar un mensaje del

BBS, y grabarlo en un archivo.

Luego con el editor preferido se les hace la siguientes modificaciones.

en los header se colocan estos caracteres.

-------------ejemplo de lu0xxx.h--------

Tipo           : YYYYYY

Para           : PPPPPP

De             : DDDDDD

Bid            : BBBBBB

T�tulo         : TTTTTT

����������  Fin Msg FFFFFF

----------------------------------------

Los  caracteres  YYYYYY  significan  la  cadena  TIPO, es decir el programa

utilizara  la  cadena  que  esta  antes de los ':' como buscador del header

tipo.

los PPPPPP significan el Para, lugar donde esta direccionado el mensaje

DDDDDD -el De, es decir donde proviene el mensaje

BBBBBB -Bid del mensaje

TTTTTT -el titulo

FFFFFF -fin del mensaje

Luego  con  este archivo asi, se ejecuta el Txt2Hdr, complemento de Packete

del PcjFwd.

se ejecuta asi

TXT2HDR [mensaje con texto] [mensaje con header]

Si el archivo creado se llama lu0xxx, el txt2hdr se ejecutara asi:

TXT2HDR LU0XXX LU0XXX.HDR

Para ver el contenido de estos archivos se utiliza la Opcion -V del txt2hdr

para ver el contenido seria:

TXT2HDR -VLU0XXX.HDR

--

Dentro de PcjFwd:

Cuando  se  ejecuta  el PcjFwd, en el extremo derecho se tiene un cuadro de

opciones,  el  cual visualiza las opciones activas en el momento, el cuadro

ejemplo seria:

���������� Opciones ��������Ŀ

�Licencia : LU2PCJ           �

�Rline    : ON               �

�HRoute   : 5400.SJ.ARG.SA   �

�SalidaFwd: MAIL.IN          �

�Modo Test: ON               �

�Check Bid: ON               �

�Fila  Fwd: None             �

�Header File: Default        �

������������������������������

En  el lugar donde dice "SalidaFwd", indica el nombre con que se grabara el

archivo que contenga el FWD.

Check  Bid:  es  para  saber  si  esta activo o no el chequeo de la BID, si

llegase  a  estar activo, cada vez que se encuentra un mensaje, se busca en

el  archivo  PCJFWD.BID (ver en este manual), si la BID que esta leyendo ya

fue  procesada  anteriomente  por  el PcjFwd, si es asi, omite el mensaje y

sigue con el posterior.

Fila  Fwd:  define  el  nombre  del  archivo  que contiene los mensajes sin

procesar.

Header  File:  Indica  el  nombre  del  archivo  con el que se defienen los

header's, en el caso que no sean los estandares.

Cuadro de Estado:

En  este  cuadro, se indican las cantidades de mensajes leidos y procesados

por  el PcjFwd, y la cantidad de mensaje (Procesados Antes) es decir que ya

pasaron  por el PcjFwd, y que contiene el header "[PcjFwd" en el cuerpo del

mensaje.

����������� Estado ���������Ŀ

�Esperando. . .              �

�Cantidad de Mensajes :1     �

�Procesados Antes     :0     �

�                            �

������������������������������

Cuadro de Ayuda:

En  este  se  visualizan  las  opciones  que  tiene  el PcjFwd, y se activa

pulsando la tecla A.

������������������������������������Ayuda���������������������������������Ŀ

�                                                                          �

�Sintaxis de comandos:                                                     �

�T / Modo Test : El Modo Test,  tiene  como   funci�n,  verificar   si     �

�                el  archivo  que  contiene los  mensajes, esta  preparado �

�                para ser convertido a FWD                                 �

�M / Menu      : Con  esta opcion se pueden  definir  nuevamente los datos �

�                del usuario, Ej: Licencia, Hroute, etc                    �

�C / Cambiar   : Cuando se  ejecuta  el PcjFwd, le   pide   un  nombre  de �

�                archivo que contiene los mensajes,  con esta   opcion  se �

�                puede cambiar ese nombre sin tener que salir del programa �

�Espacio / Run : Presionando la barra  especiadora, empieza a  trabajar el �

�                programa.                                                 �

�E / Borrar    : Elimina un archivo.                                       �

�B / Chequear BID: Chequea la BID de los mensaje, si existe, salta a  otro �

�                  Mensaje                                                 �

�D / Directorio: Muestra los archivos del directorio Actual.               �

�                                                                          �

�                                                                          �

�                                                                          �

����������������������������������������������������������������������������

El PcjFwd.bid:

En este archivo se graban las bid's de los mensajes procesads, No modificar

este archivo, ya que contiene una estructura!.

Archivos que contiene el packete:

PCJFWD.EXE

PCJFWD.DOC

TXT2HDR.EXE

LU2PCJ.H       <- Ejemplo de un archivo para header no estandares!

para consultas, sugerencias contactarme a:

LU2PCJ@LU2PCJ.5400.SJ.ARG.SA

Maximiliano Dobladez

San Luis 177 (oeste)

5400 - San Juan

Argentina

TE: 064-212669

email: lu2pcj@hotmail.com

Historia:

1.7  primera version del pcjfwd, muy sencilla

1.8  se le agrego la opcion de header no estandares

1.9  un Mes_filt para tsthost, genera el fwd junto con el tsthost

y trabaja con la mensajeria comprimida del TSTHOST,

2.0  se agrego, el chequeo de BID, interface distinta, etc.

en proyecto: version para windows, y con utilidades de 7plus.

.eof