RTTYPC-Programmbeschreibung V2.0

Inhaltsverzeichnis:

1. Allgemeines

2. Der Arbeitsbildschirm

3. Die Statuszeile

4. Die Funktionen der Menuezeilen

4.1 Sende-Empfangsumschaltung

4.2 Baudrateneinstellung von 45-100 Baud

4.3 Erweiterte Parameter- und Baudrateneinstellung

4.4 Beenden des Programms

4.5 Die Festspeicher

4.6 Der Interne Speicher

4.7 Ebenenkorrektur in Baudot

4.8 Datenuebernahme in eine Protokolldatei

4.9 Sendung von Textdateien als Sendedatei

5. Eingabe von Sonderzeichen bei Baudotuebertragung

6. Packet-Terminal- oder Echoempfangsbetrieb

7. Anschlussbelegung der Schnittstelle

8. Benutzerbaudraten

Blatt:1

RTTYPC-Programmbeschreibung V2.0

1. Allgemeines

Das Programm RTTYPC  ist ein RTTY-Programm,  das Funkfernschreiben  in

ASCII   und   Baudot    (CCITT   Nr.2-Code)   und    Packet-Radio-TNC-

Terminalbetrieb   ermoeglicht.    Das   Programm    benoetigt    einen

Mindestspeicherbereich von  128kB RAM  in der  Grundausstattung  eines

IBM-XT oder  AT-Rechners, da  fuer  Interne Datenspeicherung  bei  den

Datenbetriebsarten  dieser  Speicher   reserviert  wird.  Ist   dieser

Speicher nicht verfuegbar,  so laesst  sich RTTYPC  nicht starten  und

eine   entsprechende   Fehlermeldung   wird   ausgegeben.   Dies   ist

insbesondere beim Start des Programms aus Benutzeroberflaechen die dem

DOS ueberlagert  sind,  zum  Beispiel "1DIRPLUS"  oder  "PCTOOLS",  zu

beachten, da diese  selbst erheblich RAM-Speicher  fuer eigene  Zwecke

reservieren.

Die Schnittstellen des  Programms sind  die RS232-Schnittstellen,  von

denen die  Schnittstellen  COM1  und COM2  der  Rechner  PC,  XT,  AT,

unterstuetzt werden.

Exotische Schnittstellen wie COM3 und COM4, die einige serielle Karten

im freien  I/O-Bereich  adressierungsmaessig  anbieten,  werden  nicht

erkannt.

Das Programm  prueft beim  Start ob  ueberhaupt und  welche  seriellen

Schnittstellen im Rechner installiert sind.  Ist weder COM1 noch  COM2

vorhanden so laesst sich RTTYPC  nicht starten und eine  entsprechende

Fehlermeldung wird ausgegeben.

Ist im Rechner nur eine  Schnittstelle installiert, egal ob diese  als

COM1 oder  COM2  adressiert  ist ,so  wird  diese  Schnittstelle  fest

ausgewaehlt und die Schnittstellenumschaltung  zwischen COM1 und  COM2

gesperrt, da  die Einstellung  von hardwaremaessig  nicht  vorhandenen

seriellen Schnittstellen zum Rechnerabsturz fuehrt.

Zum Betrieb ist zusaetzlich eine MODEM-Einrichtung bestehend aus  AFSK

und Konverter erforderlich.

2. Der Arbeitsbildschirm

Der Arbeitsbildschirm besteht aus  einem zweigeteilten Bildschirm  mit

Sende- und  Empfangsfenster und  einer Status-  und Infozeile  in  der

ersten Zeile, sowie drei Hauptmenuezeilen in den drei letzten Zeilen.

Von den  zwei Fenstern  des geteilten  Bildschirms ist  das obere  das

Empfangsfenster und das untere das Sende- oder Einschreibfenster  fuer

den Internspeicher.

Blatt:2

RTTYPC-Programmbeschreibung V2.0

3. Die Statuszeile

Die Statuszeile gibt  dem Benutzer Informationen  ueber den  aktuellen

Betriebszustand des Programms.

Dies sind die folgenden Informationen:

Aktueller COM-Port: COM1 oder COM2

Aktuelle Baudrate: 45-19200

Aktuelle Codierung: Baudot=Bdt Ascii=Asc

Aktuelle Schnittstellenparameter: Bitanzahl:   5-8Bit

Stopbitzahl: 1-2StB

Paritaet:    ger=gerade

ung=ungerade

kei=keine Pruefung

Aktive Datenfile und Memoryaktionen: Daten:MPSI

M=Memorydatei wird ausgelesen

P=Protokolldatenerfassung

S=Sendedatei wird ausgelesen

I=Internspeicherabruf

oder -einschreiben

Uebertragungsrichtung: Auf Sendung oder Auf Empfang

Blatt:3

RTTYPC-Programmbeschreibung V2.0

4. Die Funktionen der Menuezeilen

Die Menuezeilen  geben dem  Benutzer  die Funktionstasten  zum  Aufruf

aller Funktionen in Kurzform an. Je nach Funktion wird der Benutzer in

weiteren Auswahlmenues gefuehrt.

Bis auf  das Beenden  sind  alle Funktionen  auf den  drei  Funktions-

tastenebenen untergebracht. Aus Sicherheitsgruenden wurde die Funktion

Beenden auf  die  END-Taste  gelegt,  damit  das  Programm  nicht  aus

Versehen beendet wird.

Die drei Ebenen der Funktionstasten sind:

Direkte    Funktionstasten

SHIFT plus Funktionstasten

Alt   plus Funktionstasten

Auf der direkten Ebene sind folgende Funktionen:

4.1 F1=Sende-Empfangsumschaltung

Diese Funktion schaltet wechselseitig von Sendung auf Empfang und  von

Empfang auf Sendung alternierend bei jeder Betaetigung von F1 um.

4.2 F2=45,45Baud F3=50Baud F4=75Baud F5=100Baud

Diese Funktionstasten  dienen  zur Direkteinstellung  der  gaengigsten

Baudraten im Baudot-Betrieb.

4.3 F6=Erweiterte Baudraten und Parametereinstellung

Durch Betaetigung der  Taste F6  wird das  Hauptmenue zur  erweiterten

Baudraten-  und  Schnittstellenparametereinstellung  aufgerufen.   Aus

diesem Menue koennen die zu aendernden Parameter direkt angewaehlt und

eingestellt werden.Dies sind die Schnittstellenparameter und Baudraten

von 110-19200 Baud sowie die Zeichencodierungsauswahl Ascii/Baudot.

Bei der Codierungsauswahl werden automatisch Standardeinstellungen der

Schnittstelle fuer die jeweilige Codierung mit eingestellt.

4.4 END=Beenden des Programms

Die Betaetigung von END fuehrt zum Verlassen von RTTYPC und  Rueckkehr

ins DOS oder dem aufrufenden Programm. Wenn Datenuebertragungen,  egal

ob  Speicher   oder   Dateien,  offen   sind   so  sind   diese   erst

abzuschliessen, da sonst  ein Beenden von  RTTYPC nicht moeglich  ist.

Dies dient zum Vermeiden  von Datenverlust durch nicht  abgeschlossene

Dateien        oder        nicht        beendete         Sendedateien.

Blatt:4

RTTYPC-Programmbeschreibung V2.0

4.5 Shift F1-F9 Die Festspeicher

Auf der Shift-Ebene sind folgende Funktionen erreichbar:

Die Festspeicher  sind feste  Speicher die  einen vorgegebenen  Inhalt

haben, z.B. CQ-Ruf, RYRYRY,Vorstellung und anderes. Die 9 Festspeicher

sind bei RTTYPC kein Bestandteil des Programms sondern eine Sonderform

der Sendedateien.

Wird ein Speicher aufgerufen, wird eine -sofern vorhandene- Datei  mit

Namen D1.TXT bis D9.TXT fuer  die 9 Festspeicher F1-F9 ausgelesen  und

gesendet. Ist eine Datei nicht  vorhanden, so wird eine  entsprechende

Fehlermeldung ausgegeben. Vor der Benutzung der Festspeicher muss also

der Benutzer die Dateien D1.TXT-D9.TXT

mit  einem   Texteditor   erstellen.   Dies   sollten   unformattierte

Asciidateien sein. Bei der Verwendung von Textverarbeitungs-programmen

sollten keine Druckersteuerzeichen enthalten  sein. Ausserdem ist  bei

Sendung im Baudotcode zu beachten, das nur Zeichen des CCITT-Code Nr.2

enthalten sein duerfen. Andere Zeichen werden bei Aussendung in Baudot

ausgefiltert und nicht uebertragen  (besonders bei deutschen  Umlauten

beachten).

Die Dateien muessen  im aktuellen Verzeichnis  oder der  DOS-Pfadliste

beim Start  von RTTYPC  vorhanden  sein, sonst  werden sie  als  nicht

existierend gemeldet.

4.6 Shift F10 Der interne Speicher

Der interne Speicher ist ein  4kByte grosser Internspeicher. Er  dient

zum  Vorschreiben  oder  als  Pufferspeicher  fuer  Testsendungen.  Im

Empfangsmodus wird  durch  Shift-F10 der  Einschreibemodus  eroeffnet.

Eingegebene  Zeichen   werden  im   Sendefenster  dargestellt.In   der

Statuszeile wird der  Buchstabe "I" fuer  den aktiven  Einschreibmodus

angezeigt. Innerhalb der aktuellen  Zeile kann mittels der  Backspace-

Taste korrigiert werden. Nach dem Betaetigen der Enter-Taste ist keine

Korrektur des davorliegenden Textes mehr moeglich. Der Einschreibmodus

wird durch erneutes Betaetigen von Shift-F10 oder bei Umschaltung  auf

Sendung beendet.  Es  ist  zu  beachten,  dass  beim  Einschreiben  im

Sendefenster kein Cursor erscheint.

Im  Sendemodus  kann  durch  Shift-F10  ein  eingegebener  Internspei-

chertext beliebig  oft  ausgesendet  werden. Auch  hier  wird  in  der

Statuszeile ein  "I"  eingeblendet  solange  die  Sendung  erfolgt.Das

Aussenden kann durch Betaetigung von Shift F10 waehrend der Aussendung

abgebrochen werden.

Ein  eingeschriebener  Text  wird  geloescht/ueberschrieben  wenn   im

Empfangsmodus   erneut    der    Einschreibmodus    eroeffnet    wird.

Blatt:5

RTTYPC-Programmbeschreibung V2.0

4.7 Alt-F1 Ebenenkorrektur in Baudot

Auf der Alt-Ebene sind folgende Funktionen erreichbar:

Da der  CCITT-Code  Nr.2 aus  zwei  Zeichenebenen besteht,  die  durch

Kontrollzeichen umgeschaltet  werden,  passiert es  haeufiger  das  im

realen Funkbetrieb  mal diese  Umschaltcodes verlorengehen.  In  einem

solchen  Fall  werden  statt  Ziffern  sinnlose  Buchstabenreihen  und

umgekehrt  statt  Buchstaben   sinnlose  Ziffernreihen   empfangen.Die

Betaetigung  von   ALT-F10   stellt   die   jeweils   entgegengesetzte

Zeichenebene ein.

Das  bedeutet  eine  Umschaltung   von  der  Buchstabenebene  in   die

Ziffernebene,  oder  von  der  Ziffernebene  in  die  Buchstabenebene,

abhaengig von der jeweiligen Ausgangslage.

4.8 Alt-F2 Datenuebernahme in eine Protokolldatei

Mit Alt-F2 kann eine Protokolldatei  eroeffnet werden. Der Modus  wird

in der Datenstatusanzeige  durch ein  "P" angezeigt.  In diesem  Modus

werden alle folgenden Sende- und Empfangsdaten in einen RAM-Puffer und

von dort in die gewuenschte  Datei geschrieben.Es kann eine  beliebige

Floppy- oder Harddiskdatei mit Pfadangabe (max. 40 Zeichen) oder einer

der Standarddrucker  eingegeben werden  (LPT1,LPT2 oder  PRN). Es  ist

auch moeglich, den nicht  fuer die Datenuebertragung verwendeten  COM-

Port    zu    verwenden,    und    dessen    Parameter    ueber    die

Schnittstelleneinstellung  einzugeben.  Die  Console  CON  darf  nicht

eingegeben  werden,   da   in  diesem   Fall   durch   unkontrollierte

Bildschirmausgabe beim Abspeichern  die Fenster-maske zerstoert  wird.

Da  ohnehin  eine   Eingabe  ueber   Tastatur  und   Bildschirmausgabe

erfolgt,ist die Angabe von CON ohnehin unsinnig.

Bei Auftreten  eines Uebertragungsfehlers  erfolgt eine  entsprechende

Fehlermeldung. Es  wird beim  Abspeichern versucht,  durch  Rueckfrage

eine neue Dateiangabe anzufordern wenn ein Fehler auftritt. Tritt beim

Eroeffnen dieser Datei wieder ein  Fehler auf, so wird die  Neueingabe

solange wiederholt,bis sie erfolgreich ist. Durch Betaetigung von Alt-

F2 waehrend des  Protokollierens werden die  Daten gespeichet und  die

Protokolldatei geschlossen.  Bei  mehr  als  65536  Zeichen  wird  der

Protokollpufferspeicher  zwangsweise  gespeichert.   Dabei  wird   die

serielle   Datenuebertragung   fuer   die   Dauer   des   Abspeicherns

eingestellt.

Ausser  der  Eingabeaufforderung  nach  dem  Dateinamen  erfolgt  eine

Abfrage, ob  das Protokoll  der Sendedaten  unterdrueckt werden  soll.

Diese  Rueckfrage  ist  bei  Echodatenempfang  unbedingt  mit  "j"  zu

beantworten, da sonst eine Zeichenverdopplung der ausgesendeten  Daten

durch das Empfangsecho erfolgt.

Blatt:6

RTTYPC-Programmbeschreibung V2.0

4.9 Alt-F3 Sendung von Textdateien als Sendedatei

Mit Alt-F3 wird eine Sendedatei eroeffnet und deren Text ausgesen-det.

Die Dateiangabe erfolgt analog zur Protokolldatei.

Der aktive  Sendedateimodus  wird  durch ein  "S"  im  Datenstatusfeld

angezeigt. Durch Eingabe  von Alt-F3  waehrend der  Sendung der  Datei

wird die Aussendung abgebrochen  und die Sendedatei geschlossen.  Nach

Aussendung der kompletten Datei  wird der Sendedateimodus  automatisch

beendet und die Statusanzeige geloescht.

5. Eingabe von Sonderzeichen bei Baudotuebertragung

Zur Eingabe  einiger im  Baudotcode vorhandenen  Sonderzeichen  wurden

folgende Repraesentationszeichen ersatzweise festgelegt:

Das Ziffernebenenumschaltezeichen    ZI ist das Asciizeichen ">".

Das Buchstabenebenenumschaltezeichen BU ist das Asciizeichen "<".

Das Baudot-Klingelzeichen ist das Ascii-Klingelzeichen Control G.

Die  Repraesentationszeichen  werden   bei  der   Aussendung  in   das

korrospondierende Baudotzeichen umgesetzt.

Die Ebenenumschaltezeichen dienen  zur sicheren Ebeneneinstellung  von

Speicher- und Sendedateitexten bei schlechten Verbindungs-bedingungen.

Es empfiehlt  sich,  das  entsprechende  Umschaltezeichen    dem  Text

mehrfach voranzustellen,  um  eine eindeutige  Ebenenum-schaltung  und

Gegenstationssynchronisation zu erreichen.

Das Klingelzeichen wird wie ein normaler Baudotcode behandelt.

6. Packet-Terminal-Betrieb oder Echoempfangsbetrieb

Das Programm RTTYPC  stellt im Sendemodus  eintreffende Daten auf  dem

Empfangsfenster  dar   (Vollduplexbetrieb)  und   erlaubt  damit   die

Verwendung als TNC-Terminalprogramm,  oder die  Moeglichkeit z.B.  bei

Relaisbetrieb mit getrenntem  Sender und  Empfaenger seine  Aussendung

durch Empfang der Relaisausgabe zu kontrollieren.

Da  das  Programm  nicht  zwischen  Sendeechodaten  und  Empfangsdaten

unterscheiden kann -beides sind  ankommende Zeichen auf der  seriellen

Schnittstelle- muss beim Protokollfile die  Sendedaten-protokollierung

abgeschaltet  werden,  damit  keine  Zeichenverdopp-lung  erfolgt,  da

unmittelbar  nach  der  Aussendung  das  Zeichen  empfangen  und   als

Empfangsdatum gespeichert wird.

Ein nachtraeglicher Hinweis zur Verwendung fuer PR. Bei Tests  stellte

sich heraus  das  die maximale  Zeichenrate  bei  8 Bit  bei  ca.  150

Zeichen/s liegt (1200-2400 Baud),  da die Empfangsschleife dann  nicht

mehr mitkommt. Die hoeheren Baudraten werden zwar korrekt  eingestellt

aber das Programm  kommt bei schneller  Blockuebertra-gung nicht  mehr

mit.

Blatt:7

RTTYPC-Programmbeschreibung V2.0

7. Anschlussbelegung der Schnittstelle

Die Anschlussbelegung der Schnittstelle ist wie folgt:

Stecker 25 polig  Stecker 9polig

3              2             RXD=Empfangsdaten

2              3             TXD=Sendedaten

7              5             GND=Masseleitung/Signal-GND

4              7             RTS=Sendeanforderungssignal

wird als PTT-Signal bei

RTTY und als Handshakesig-

nal bei Packet-Radio verw.

5              8             CTS Sendefreigabeleitung

muss mit RTS bei RTTY

verbunden werden

20             4             DTR Modemanforderungssig-

nal

6              6             DSR Modembereitschaft muss

mit DTR bei RTTY verbunden

werden

Im Zweifelsfalle sind jedoch die Manuals des jeweiligen Rechners, oder

der verwendeten seriellen Karte massgebend.

Das Signal RTS  wird von RTTYPC  als PTT-Umschaltsignal verwendet.  Im

Gegensatz zu  ihrer  sonstigen  Funktion  ist  die  Signalleitung  ein

Indikator fuer  Sendestatus  oder  Empfangsstatus.  Bei  Packet-Termi-

nalbetrieb wird nur im Sendemodus  mit Echo gearbeitet, so dass  keine

Schwierigkeiten auftreten duerften.

Es ist der Pegel +12V=aktiv  -12V=inaktiv gegenueber der TRX-Masse  zu

beachten und  die  Schaltstufen  fuer  die  PTT-Ansteuerung  fuer  die

auftretenden  Sperrspannungen  auszulegen   (Sperrrichtungsdurchbruch-

schutz z.B. durch Schutzdioden).

Es ist unbedingt  darauf zu achten,  das DTR-DSR  und RTS-CTS  jeweils

verbunden werden, damit  der Rechner ein  korrektes Handshake bei  der

Verwendung von RTTYPC als RTTY-Programm simuliert bekommt.

Bei der  Verwendung als  Packet-Terminalprogramm ist  eine  Nullmodem-

verbindung zur TNC-Schnittstelle vorzunehmen  und dieser auf das  RTS-

CTS und DTR-DSR Handshake einzustellen.

Blatt:8

RTTYPC-Programmbeschreibung V2.0

8.Benutzerbaudraten

Im Programm RTTYPC 2.0 wurden die durch die Poll-Schnittstelle  unrea-

listischen Baudraten (>300 Baud) nicht mehr standardmaessig definiert

und stehen dem Benutzer zur freien Definition zur Verfuegung.

Damit wurde dem  Wunsch vieler  Anwender nach  eigenen Baudraten  fuer

exotische Zwecke  entsprochen. Der  Benutzer muss  sich allerdings  im

Programm die Parameter selber definieren.

Dazu sind an drei Tabellen Erweiterungen notwendig:

In der Baudratentabelle DIVID ist das Baudratenteilerwort einzutragen.

Mit dem  Dreisatz 45,45Baud/2535=Neue  Baudrate/Neuem Teiler  ist  der

neue Baudratenteilerfaktor zu berechnen.

Die Tabellenpositionen sind mit dem Teilerfaktor fuer 45,45Baud vorbe-

legt.

divid dw 2535           ;45,45 Baud

dw 2304           ;50    Baud

dw 1536           ;75    Baud

dw 1152           ;100   Baud

dw 1047           ;110   Baud

dw  768           ;150   Baud

dw  384           ;300   Baud

dw  576           ;200   Baud

dw 2535           ;frei fuer spezielle Anwenderbaudraten

dw 2535           ;

dw 2535           ;

dw 2535           ;

dw 2535           ;

In der Tabelle BAUDTB fuer den Bildschirmmaskeneintrag ist die "frei"

Zeichenkette durch die Baudrate zu ersetzen. die in "....."  eingefas-

ste Zeichenkette muss genau 5 Zeichen lang sein.

baudtb  db "45,45"      ;Baudratenausgabetabelle

db "   50"

db "   75"

db "  100"

db "  110"

db "  150"

db "  300"

db "  200"

db " frei"

db " frei"

db " frei"

db " frei"

db " frei"

Blatt:9

RTTYPC-Programmbeschreibung V2.0

Ebenso ist hier in der  Ausgabetabelle BRAWME zu verfahren. Hier  darf

die Absolutlaenge der  Zeilen nicht veraendert  werden, oder  anstelle

des  Wertes  157  ist   die  tatsaechliche  Laenge  der   Zeichenkette

einzutragen.

brawme  db 157,13,10,"Erweiterte Baudrate:",13,10

db "   (RET=Abbruch)",13,10,13,10

db "1=  110    6=  frei",13,10

db "2=  150    7=  frei",13,10

db "3=  300    8=  frei",13,10

db "4=  200    9=  frei",13,10

db "5= frei                  1-9:"

Die hier beschriebene Anpassung sollte nicht schwer fallen. Da RTTYPC

in Assembler programmiert ist, war dies die einfachste Loesung.

Blatt:10