DXCCONV.DOC zu V1.0                                    Georg Einfalt, DL5NO

Kurzbeschreibung zum Programm "DXCCONV"

Dieses Programm ist eine kostenlose Beigabe zum Packet-Terminalprogramm

"SP". Es erzeugt dem User eine Hilfsdatei, die SP zur Auswertung von

DX-Cluster-Meldungen in Abh�ngigkeit vom Standort des Benutzers (QTH-

Locator) heranzieht.

In fr�heren Versionen wurde von SP zur Auswertung der DX-Cluster-Meldungen

das externe Hilfsprogramm DXC.EXE aufgerufen, das gem�� dem Pr�fix der

DX-Station die Entfernung und Beamrichtung berechnet hat. Eine Liste der

Pr�fixe und geografischen Daten befand sich in der Datei DXC.DAT.

Ein gro�er Teil dieser Auswertung ist nun in SP integriert, so da� DXC.EXE

nicht mehr ben�tigt wird. Voraussetzung ist jedoch, da� eine vom Standort

des Users abh�ngige Datei DXC.ERG existiert, die die Informationen �ber

Entfernung und Beamrichtung bereits enth�lt. Das Programm DXCCONV.EXE er-

zeugt aus der Datei DXC.DAT diese nun ben�tigte Datei DXC.ERG.

Zur Erstellung von DXC.ERG gehen Sie wie folgt vor:

- Editieren Sie mittels eines Texteditors (z.B. EDIT) die Datei DXC.DAT.

In der ersten Zeile sollte Ihr eigener QTH-Locator stehen, also z.B.

My QTH : JN58VD

Leerzeichen zwischen "My" und "QTH" sowie vor und nach dem ":" beachten!

Ohne g�ltige erste Zeile bricht das Programm mit einer Fehlermeldung ab.

- DXC.DAT und DXCCONV.EXE sollten sich auf dem aktuellen Arbeitsver-

zeichnis befinden. Rufen Sie nun das Programm DXCCONV auf. Nach erfolg-

reichem Durchlauf des Programms finden Sie im Arbeitsverzeichnis die neu

erstellte Datei DXC.ERG. Diese enth�lt auf Ihren Standort bezogene Daten

zu Entfernungen und Beamrichtungen und wird von SP direkt zur Auswertung

der DX-Cluster-Meldungen benutzt. Informationen zur Einbindung der Datei

DXC.ERG entnehmen Sie der SP-Dokumentation.

Die als Grundlage dienende Datei DXC.DAT, die die Liste der Pr�fixe sowie

insbesondere die geografischen Daten der L�nder enth�lt, wurde (zusammen

mit dem fr�heren Auswerteprogramm DXC.EXE) von DL1ZAX erstellt. Das Format

der einzelnen Datens�tze ist wie folgt (Beispiel einer Zeile, entsprechend

einem Datensatz):

3V,TS:Tunisia:33:37;10;1;

3V,TS = Liste von Pr�fixen, getrennt mit ",", abgeschlossen mit ":"

Tunisia = L�nderbezeichnung, abgeschlossen mit ":"

33 = CQ-Zone, abgeschlossen mit ":"

37 = N�rdliche Breite, abgeschlossen mit ";"

10 = �stliche L�nge, abgeschlossen mit ";"

1 = Zeitzonenoffset in Relation zu UTC, abgeschlossen mit ";"

Unter Ber�cksichtigung dieses Formats kann die Datei DXC.DAT angepa�t wer-

den, falls z.B. neue Pr�fixe oder neue L�nder hinzukommen. Danach mu� die

Datei DXC.DAT mittels DXCCONV erneut in DXC.ERG umgesetzt werden.

Mindestanforderung f�r das Programm ist ein PC (oder kompatibler Rechner)

mit 80286-Prozessor. Empfohlen wird ferner, da� der Rechner unter DOS 5.0

(oder neuer) arbeitet. Falls das System �ber keinen Coprozessor f�r die

trigonometrischen Berechnungen verf�gt, erfolgt automatisch eine Emulation

des Coprozessors per Software.

Kommentare, Fehlermeldungen, Anregungen, etc. bitte an den Autor:

- �ber Packet Radio: DL5NO @ DB0PV

- �ber CompuServe: 100113,2407

-------------------------------------------------------------------------

Das Programm wurde mittels Borland C++ 4.5 erstellt. Aufgef�hrte Waren- und

Produktbezeichnungen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der

jeweiligen Rechteinhaber.

Version 1.0  14.03.95

Nachtrag von DH3WW vom 22.07.2000: Email-Adresse ist jetzt: dl5no@einnet.de