TH215A

KENWOOD TH-215A handheld transceiver out-of-band modification:

1.  Remove two screws from belt clip

2.  Remove 4 screws from back of radio

3.  Slide front assembly off

4.  Locate set of 4 jumpers:

(top front inside)

+--------------------------------------+

$                                      $

$         +--------+                   $

$         $        $                   $

$         $        $                   $

$         +--------+                   $

$                                      $

$                      +--------+      $

$                      $        $      $

J4: intact        $           J4 o---o   $        $      $

J3: cut           $           J3 o) (o   +--------+      $

J2: cut           $           J2 o) (o                   $

J1: cut           $           J1 o) (o                   $

$                                      $

$                      SPKR            $

$                                      $

$             mic                      $

$             mic                      $

$                                      $

+--------------------------------------+

5.  Reassemble radio.

6.  Reset microprocessor:  Turn radio on while simultaneously pressing

both _F_ key and _ENTER_ key.