TCP/IP, que es ?

El presente de las comunicaciones y la computación presenta una realidad : la interconexión de sistemas de computación a través de redes. Para realizar esta tarea de interconexión se utilizan muchos protocolos, de los cuales, el más utilizado, es el TCP/IP, ya que es el utilizado por Internet.

El TCP/IP permite que se comuniquen cualquier par de computadoras conectadas a la red, utilizando como identificador de cada máquina una dirección IP.

El enlace a nivel radio se realiza a través de las siguientes capas o “layers”.

La capa física : nuestros equipos de radio, antenas, modems. Todo lo “tocable”.

La capa de enlace de datos : compuesta por el protocolo de transporte, en nuestro caso : AX.25

La capa de enlace de red : es la que se encarga del ruteo de los paquetes entre las estaciones que no se ven físicamente. Nosotros utilizamos para ello el IP.

La capa de transporte : es la que se encarga que la conexión entre ambos puntos funcione, ya que el AX.25 no checkea si los nodos no están, si hay errores de aplicación, o la estación de destino no está en el aire. Hace reintentos en caso de no recibir respuesta luego de un tiempo determinado. Además se encarga de multiplexar los datos, ya que puede haber varias aplicaciones activas entre 2 estaciones conectadas. El protocolo utilizado es el TCP.

Por debajo de estas capas están las aplicaciones. El JNOS soporta todas las aplicaciones standard de Internet, y sirve de ROUTER para otras aplicaciones IRC, CuSeeme, etc.

Packet vs. TCP/IP

Sin entrar en discusiones sobre que es mejor, las diferencias entre el packet común y el TCP/IP es la misma que hay entre un BBS e Internet. Todas las aplicaciones existentes de Internet, teóricamente funcionan en una red amateur de TCP/IP.

KA9Q JNOS

Para nuestra alegría, uno de los “popes” de Internet, Phil Karn, es radioaficionado (KA9Q), gracias a ello la red clase A, 44.xxx.xxx.xxx es nuestra.

Además desarrolló un programa de red TCP/IP bajo DOS, en C++, con algunos soportes en assembler, con el código fuente disponible para realizar configuraciones a medida.

El JNOS es compatible con packets drivers standard, lo que permite conectar una enorme serie de dispositivos de comunicaciones, así como también en base a un desarrollo de driver incluir diseños de hardware propios, sin tocar el fuente del NOS.

Aplicaciones disponibles en el JNOS

- Telnet :

El telnet es una aplicación que emula una terminal, de forma que todo lo tipeado es enviado al host, para recibir la respuesta luego.

En el JNOS es la forma de acceder a la mensajería al estilo BBS (MailBox), también se pueden enviar Pings a otras estaciones, ver que estaciones escucha el host, acceder a modos de conferencia y hablar con el sysop. Incluso con el debido nivel de acceso se puede controlar la totalidad de las funciones de la estación.

- TTY :

Es un telnet, pero de acceso directo al chat con el operador, lo que se tipea en una máquina aparece en la otra y viceversa.

- FTP (File Transfer Protocol):

Es un protocolo de transferencia de archivos. Con él, dependiendo del nivel de acceso que tengamos en donde estamos conectados, podemos bajar archivos, subirlos, crear directorios, en fin todo lo que normalmente podemos hacer con una unidad de disco local. Adicional a ello, el protocolo FTP posee compresión LZW para aumentar la eficiencia en la transmisión de datos.

- SMTP :

Es el protocolo utilizado para enviar mensajes, también comprime con LZW. Es posible “attachear” archivos binarios sin utilizar programas como bsq o 7plus, los cuales se recuperan automáticamente en el programa de correo utilizado.

- NNTP :

El NNTP se utiliza para recibir listas de mensajes, en TCP/IP por radio lo utilizamos para recibir los mensajes de LUNET, LOCAL, AMSAT, DX, HSG, etc.

La gran ventaja reside en que los mensajes que uno desea se bajan del servidor de News en forma automática y comprimida, para integrar luego un área dentro del maibox del JNOS. Se pueden leer luego desde alli o desde una aplicación Windows, como el Netscape.

- HTTP :

El HTTP es el protocolo utilizado para la visualización de páginas Web, el JNOS  posee server de HTTP pero no cliente (para visualizar las páginas). El Tnos posee un cliente en modo texto solamente.

- Finger :

El FINGER es una poderosa herramienta de información, permite consultar estaciones escuchadas,  parámetros de memoria del NOS, e incluso datos del callbook, si esta disponible en el host el servidor.

Conexión del JNOS al modem manchester

Hay 3 formas de conectar el modem manchester al JNOS dependiendo de donde lo conectamos.

- SCC o PI2:

Simplemente se hace el attach de la SCC en el autoexec.nos como cualquier otro port :

attach scc 1 init 0x324 4 2 0 1 0 11 p4915200

attach scc 1 ax25 <port label> <mtu> d<speed> $<licencia-ssid>

<port label> es el nombre del port, ej (2m, UHF)

<mtu> es la unidad máxima de transmisión (ver TNC para comprender el orden de los valores)

<speed> es la velocidad del port en baudios

<licencia-ssid> es la licencia seguida de un guión y un nro (diferente en cada port)  ej. LU6AUO-5

el primer attach inicializa la placa SCC, el segundo el port. Referirse a los manuales de la tarjeta utilizada o a la documentación de JNOS para la descripción del primer attach.

- TNC en modo KISS:

Debe hacerse un attach del port serial (ASYnchronic) ; ej.

attach asy <serial I/O BASE> <serial IRQ> ax25 <port label> <buffer> <MTU> <serial Speed>

Bueno, una cosa a tener en cuenta es que los 19200 del serial speed (ultimo parámetro) no determina la velocidad de radio sino la velocidad de comunicación con el TNC, ya que es él quien determina la velocidad de comunicación, el MTU (Unidad de Transmisión Máxima) es  512 en UHF a 4800 bauds, en VHF o velocidades menores a 2400 va 256, el

"buffer" normalmente se pone entre 512 y 2048, ha habido problemas en alocar mas de 4096 bytes pero hasta 4096 anda bien, lo que sucede es que consume coreleft así que si el port es rápido es recomendable 2048 bytes así se hace un balance entre un buen buffer y memoria restante.

Ejemplo :

attach asy 0x3f8 4 ax25 U 2048 512 19200

- Packet drivers :

Los packet drivers son programas residentes que permiten intercambiar datos entre el hardware y el JNOS, se instalan indicando fundamentalmente la interrupción de software en la línea de comandos. En el JNOS se indica en el autoexec.nos de la siguiente forma :

attach packet <int_nro> <port label> <nro_buffers> <tamaño_buffers>

Hay muchos packets drivers disponibles para el JNOS, se describe el uso con TFPCX/TFPCX2IP para modems tipo BayCom. El modem manchester puede conectarse a un port serie o paralelo para este uso. Debe hacerse en el caso de la conexión serie una adaptación de las señales  RS-232 (+12/-12) a valores TTL (0-5V), una buena forma es usar el MAX 232 como dice el manual del modem.

La forma de cargar el conjunto es la siguiente :

En un archivo TCPIP.BAT

@ECHO OFF

TFPCX -pCOM1 -b4800

TFPCX2IP 0x60

NOSNUEVO  -fNOS.CFG  -w15+0 -x15+1 -z15+1 -g6

donde NOS.CFG  es el archivo de configuración del JNOS (donde se pone en que directorio está cada archivo que utiliza) y los parámetros restantes son los valores de los colores de la pantalla utilizando el driver ansi.sys

En esa secuencia se carga el TFPCX, que es el driver AX.25 para Modems tipo BayCom con los parámetros COM1 y velocidad 4800 baudios, luego se carga el TFPCX2IP, el packet driver que “emparcha” el TFPCX para utilizarlo en TCP/IP, y finalmente se carga el JNOS.

Otro packet driver es el AX25.COM, es el utilizado a 1200 con los modems BayCom con TCM3105 y AM7910, pero debido a que estos integrados se dejaron de fabricar ya que el driver no anda mas allá de los 1200 baudios, escapa a este texto.

Por cualquier duda o comentarios envíen mail :

lu6auo@lu7abf

hsg@lu7abf 				en la red de packet radio

lu6auo@lu6auo.ampr.org 		en TCP/IP

asuarez@csel.com

hsg@csel.com				en Internet

la Web del HSG en Internet :

HTTP ://WWW.CSEL.COM/HSG