YAESU FL-2100Z  - OPERACIÓN 

El amplificador puede estar conectado, encendido o apagado.  
Encienda el equipo y luego gire la llave OPER/STBY a STBY en el FL-2100Z.
Preestablezca los controles y los interruptores del FL-2100Z como sigue:  
Interruptor........................OFF 

Interruptor………………STBY de OPER/STBY 

Selector METER ….……IP
Selector BAND …………Seleccione banda deseada
Control de PLATE ……...Ver Tabla 1.

Control de LOAD ……….En 0 (cero), completamente 
                                           a la izquierda  

Encienda el FL-2100Z, verificar que la llave este en STBY y vuelva a inspeccionar la preselección de controles y banda.

Deje que tomen temperatura las válvulas.

Ahora gire la llave PLATE completamente a la izquierda, en 0.

Fije el interruptor de OPER/STBY a la OPER.  

Accionar el PTT del equipo y suba lentamente la potencia hasta tener una lectura de 0,2 A en el instrumento de plate del FL-2100Z.  
Buscar con la PLACA del FL-2100Z la mínima deflexión o pozo y suelte el interruptor del PTT.   

Seleccione la llave METER a FWR para leer la potencia DIRECTA.
Suba la potencia del equipo y avance el control SENS SWR para una lectura de aproximadamente 1/4 de escala.  
Ahora avance el control de LOAD en pequeños incrementos y a su ves el control de PLATE, buscar la máxima lectura del instrumento.
Ajuste el control de SENS SWR si es necesario para prevenir que la aguja salte fuera de escala.

NO SE EXCEDA DE 10 SEGUNDOS DE TIEMPO DE TRANSMISION DURANTE EL AJUSTE YA QUE SE PUEDEN DAÑAR LOS TUBOS DEL AMPLIFICADOR.  
La máxima potencia se obtiene cuando la corriente de placa (IP) es de aproximadamente 0,5 A.  
Los ajustes previos o preselección de control de LOAD del FL-2100Z para 50 ohm, se ven en la Tabla 1.  
No comience a ajustar con el control LOAD más allá del punto 0.
La técnica correcta es aumentar la potencia del equipo solo hasta obtener la deflexión inicial de la corriente de placa (IP).
OPERACIÓN EN SSB:
Para la operación en SSB, el equipo o excitador se ajustar para un corriente de placa que se encuentre entre 

0,2 y 0,3 A 
Bajo condiciones de funcionamiento normales de la voz (no silvar). 
Porque el instrumento NO puede medir el pico máximo de corriente que corresponde a la señal de voz, el valor real de la máxima corriente es aproximadamente 2 veces el valor leído en el instrumento.  
OPERACIÓN EN AM-FM-RTTY-PSK:

Para la operación en AM-FM-RTTY-PSK, el excitador se ajustar para un corriente de placa de 0,2 A.  (SIN MODULAR). 
OPERACION EN CW:

Para la operación en CW y obtener 1 KW, el equipo se ajustar para una corriente de placa de 0,5 A a una voltaje de placa de 2000 voltios en transmisión. 

Ej. Para obtener 500 W buscar 0.25 A.

Para medir la SWR en la salida de antena RF OUT, gire llave a FWD (Directa) y transmita.
Ajuste el control SWR SENS para una deflexión a fondo de escala del instrumento SWR.
Ahora gire la llave a REF (reflejada) y vuelva a transmitir.  
La ROE se lee en la escala superior del instrumento.-

(Traducción libre de LU5BE Horacio Cilmi)

[image: image1.png]



(1)   POWER
(2)   OPER/STBY
(3)   METER

(4)   SWR
(5)   LOADING. Carga.
(6)   BAND

(7)   PLATE. Placa.

(8)   SWR/ CORRIENTE Instrumento

(9)   VOLTAJE PLATE Instrumento
[image: image2.png]



(1)   RF OUT.  Antenna

(2)   RF IN. Equipo

(3)   GND

(4)   FUSE  15 A  
(5)   ALC

(6)   RY   Conexión a relay externo (contacto normal abierto)
TABLA 1 - PRESELECCION




BAND�



FREQ (Mhz)�



PALTE�



LOADING�
�






160�
1.8�
1�
1�
�
�
2.0�
9�
7�
�



80�
3.5�
1�
1�
�
�
4.0�
6�
3.5�
�



40�
7.0�
3.5�
1.5�
�
�
7.5�
5�
2.5�
�






30�
10.0�
5�
2�
�
�
10.5�
5.5�
2.5�
�






20�
14.0�
7�
3�
�
�
14.5�
7.5�
3.5�
�






17�
18.0�
5.5�
2�
�
�
18.5�
6�
2.5�
�






15�
21.0�
8�
4�
�
�
21.5�
8.5�
4�
�






12�
24.5�
7�
3�
�
�
25.0�
7.5�
3.5�
�






10�
28.0�
9�
4�
�
�
29.7�
10�
4.5�
�









