Nociones básicas de PSK31

¿ Qué es esto ?

PSK31 es un modo digital para contactos “teclado a teclado” tipo RTTY Baudot convencional, pero que por sus especiales características es mucho mas eficiente que este.

Entre otras razones su éxito se atribuye especialmente al uso de técnicas de modulación mucho mas modernas, los viejos AFSK y FSK han pasado a la historia hace varios años en la mayoría de los sistemas digitales de telecomunicaciones profesionales, siendo sustituidos por modos mucho mas eficaces tanto en ocupación del espectro con anchos de banda increiblemente pequeños como en la incidencia que tiene el ruido sobre ellos (GMSK, QAM32,QAM64,BPSK,QPSK, etc.) el uso de este nuevo modo digital con modulación en BPSK vuelve a poner a las transmisiones digitales amateur de HF en la punta de lanza del desarrollo tecnológico, creando un sistema de comunicación digital moderno, eficaz, económico y de fácil manejo.

¿ Por que trabajar en PSK31 ?

PSK31 se basa en la moderna tecnología DSP y utiliza la modulación por desplazamiento en fase de la portadora en vez de las antiguas modulaciones por desplazamiento de frecuencia, esto tiene una clara ventaja, mientras que una modulación en FSK ocupa un ancho de banda de unos 400 Hz aproximadamente, con una modulación BPSK a 31 baudios ocupamos solo 31 Hz, las cuentas salen rápido, donde antes solo hubiera podido haber un QSO, en PSK31 puede haber varios.

Pero las ventajas a nivel técnico son mas, a una señal con tan poco ancho de banda se le puede aplicar un filtraje “de cuchillo” con la nueva tecnología del DSP de tal manera que la señal queda filtrada y/o separada de cualquier otra señal adyacente de manera asombrosa.

Todo esto se traduce para nosotros en mas espacio en la banda por un mejor aprovechamiento del espectro, una comunicación mas fiable, y el  empleo de menos potencia para realizar un determinado contacto ya que no hace falta llegar con grandes señales para que el ordenador del corresponsal consiga sacarte del ruido.

Además incorpora la posibilidad de borrar del teclado de tu corresponsal los caracteres que desees en tiempo real, es decir si estás tecleando y te confundes puedes en ese mismo momento rectificar en tu teclado e inmediatamente esta rectificación  tendrá lugar en el del corresponsal, todo ello sin soltar el PTT, cosa que en el RTTY baudot convencional se echaba mucho de menos.

# Hard y Soft para PSK31

Recordemos que trabajamos sobre el potencial de la tecnología de Proceso Digital de Señales (DSP) por lo que un modem baycom/hamcomm o una TNC no nos servirán de nada, necesitaremos un EVM que es un módulo de evaluación DSP que comercializan diversos fabricantes (Motorola por citar uno conocido por todos) pero no nos desanimemos, por que la mayoría de nosotros ya tiene un pequeño DSP integrado en su PC, se trata de la tarjeta de sonido, y como el DSP que es, con software adecuado trabajará en PSK31, aquí es donde entra en juego el programa PSK31 SBW de Peter Martinez (G3PLX) este hombre que ya creara años atrás para nosotros el sistema AMTOR, ahora nos hace posible el uso del PSK31 con nuestras tarjetas de sonido, el programa actualmente es de uso libre y gratuito para radioaficionados cosa muy loable en estos tiempos en que a todos les ha entrado en cobrarnos por cualquier cosa que ejecutemos en nuestro PC. Así que ya sabemos un PC con tarjeta de sonido y con el programa PSK31SBW de Peter Martinez estamos en condiciones de operar en PSK31 (para la transmisión necesitaremos hacer la conmutación del PTT con un pequeño montaje muy simple o bien con el VOX del equipo).

Existe otro programa americano de pago, el WRITELOG, se trata de un libro de guardia que tiene un terminal para PSK31 entre sus opciones y algo más habrá por ahí que yo no sepa (nadie lo sabe todo) pero personalmente recomiendo el de G3PLX que mencioné antes,.

NOTA: Nunca inyectar la salida de señal de la tarjeta directamente a la entrada de micrófono del equipo, inyectar en una entrada auxiliar o si el equipo no dispone de esta atenuar la señal antes.

## Recibiendo PSK31

Existen unas frecuencias de encuentro para los practicantes de esta nueva modalidad, ellas son:

7035.150 – 14070.150 – 21080.150 – 28120.150

Todas ellas empleando la banda lateral superior, la de mayor volumen de tráfico es la de 20 mts., la recepción es un tanto crítica, recordar que usamos un ancho de banda muy pequeño y además necesitamos una gran estabilidad de frecuencia que por otra parte no es problema para los equipos actuales, pero en cambio una vez sintonizada la señal, sepuede estrechar el ancho de banda de una manera espectacular, mucho mas que en cualquier otro modo.

Una manera de localizar transmisiones en PSK31 en esas frecuencias cuando nunca se ha escuchado como suena, es fijarse en la cola de CW, el programa tiene una opción de la hacen uso casi todas las estaciones que permite al soltar el PTT una identificación automática en CW de la estación.

Cuando escuches un ruidito digital el cual acaba con el indicativo de una estación en CW – ahí está el PSK31.