hp Printer Cartridges #27, #28 and theirs maintenance.

(Almost Textbook - In Russian)

Beginning:   In the Beginning there was a Word... And thus this Word was Printed... The Printing was Expensive... And so this doc was created... Amen!

-----------------------------------------------------------------------------

I глава - ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ HP 8727(#27), 8728 (#28) / 6656/6657

Black картридж C8727/#27 (10 ml) физически идентичен C6656/#56 (19 ml), а color картридж C8728/#28 (3x3 ml) физически идентичен C6657/#57 (3x6 ml)

Поместите картридж на мягкую впитывающую салфетку. Если удалить наклейку на верху картриджа, то можно найти 5 отверстий. Расположите картридж отверстиями вверх  так, чтобы отдельное отверстие было дальше от Вас, а другие 4 отверстия ближе к Вам. Вы можете заполнять черный картридж  через любое из отверстий указанных на рисунке.

(Примечание: Оригинальную наклейку снимать необязательно, поскольку приклеена она на совесть, и не повредив её, снять почти невозможно.)

Приготовьте шприц с чернилами 10(19) мл.(для черного #27(#56)), или по 3(6) мл. каждого цвета (для цветного #28(#57)).

Проткните наклейку в указанных на рисунке местах и введите иглу.

Ахтунг! Игла должна быть тупая, вводить осторожно до контакта с филтром на дне. Затем вытянуть на пару мм и заправлять.

Введите 10(19)/ 3(6) мл чернил, медленно нажимая на поршень. Это займет около 15 - 20 секунд.

Если чернила начинают литься через край, делайте поступательные движения шприцом вверх-вниз продолжая медленно вливать чернила. Дайте картриджу отстоятся 1 минуту.

В процессе заправки из сопел начинают сочиться чернила. Если после 1-ой минуты ожидания чернила вновь пошли через край, значит, картридж полон.

Если вы заправляете картридж без наклейки, то внимательно следите за тем, чтобы чернила одного цвета не попали в другой.

Запечатайте отверстия скотчем. Скотч нужно вырезать точно по размеру оригинальной наклейки (ш.20, в.26 мм) и наклеить его точно на тоже место.

Оставьте картридж в покое, пока капать не перестанет.

* Не позволяйте картриджу касаться бумаги, так как она вытянет чернила. Хотя для ускорения процедуры удаления лишних чернил можно поставить его уголком возле сопел на мягкую салфетку.

* Промойте сопла шприцом (желательно дистиллированной или кипячёной водой), направив струю на сопла картриджа.

* Встряхните картридж. Если при этом из него ничего не капнуло, а только на соплах появился бледный остаток от чернил, то можно протерев влажной салфеткой(без ворса) вставлять картридж в принтер.

* Не протирайте сухой салфеткой сопла картриджа!

II глава - ОБНУЛЕНИЕ КАРТРИДЖЕЙ (НА СВОЙ СТРАХ И РИСК! :)

НР #27,#28 (C8727, C8728) / C6656, С6657 в принтерах HP deskjet 3845, 5150, 5550 и др.п.

! Реальной необходимости в обнулении картриджей (вернее сказать принтера) нет.

Обнуление даёт только то, что при печати у вас не будет открываться окно с напоминанием о замене картриджа, да «примерный» уровень чернил будет показывать пустой картридж.

! «Примерный» в кавычках – это  очень далеко не примерный уровень. Если вы печатаете только цветным картриджем, то драйвер принтера, вам покажет окончание чёрных чернил раньше цветных, при попытке заправить чёрный картридж, вы обнаружите, что он полон. Да и после напоминания принтера о замене цветного картриджа, оказывается, что он израсходован только на 1/3.

Правда следует отметить, что расход чернил сильно зависит от общего времени эксплуатации картриджа из-за высыхания чернил.

Например, если вы израсходуете цветной картридж в течение месяца, то его вполне хватит напечатать 250-300 фотографий 10х15.

Если вы используете картридж более года, то его едва хватит на 100.

Так, что особого смысла в обнулении нет, но если вы всё-таки  хотите чтобы ваш принтер заправленный картридж распознал как новый, то выполните следующее:

1.	Расположить на столе картридж печатающей головкой к себе, а контактами вверх.

2.	Заклеить скотчем контакт, помеченный на рисунке зеленым цветом. Вставить в принтер, дать ему распечатать тестовую страницу и достать его снова.

НР#27,#28(8727,8728) / с6656, с6657

3.	Не трогая первый заклеенный контакт, заклеить дополнительно еще три - согласно показанных на рисунках голубым цветом. Вставить в принтер картридж с уже четырьмя  заклеенными контактами, снова подождать пока он напечатает страницу и снова достать его для дальнейших действий.

4.	Убрать скотч с первого заклеенного контакта, вставить в принтер, подождать пока он напечатает страницу  и снова достать его.

5.	Убрать скотч со всех контактов, протереть спиртом.

6.	ВСЕ! Вставляйте картридж - принтер его опознает, как новый, т.е. информация об идентификаторе данного картриджа заменена на другую.

Примечание: Для экономии бумаги, можно использовать только один лист бумаги, однако не забудьте перед последней установкой картриджа положить чистый лист бумаги, чтобы калибровка прошла правильно.

Если вас интересуют другие вопросы, касающиеся заправки, обнуления, устройства картриджей всех типов и марок, то рекомендую посетить специальный сайт:

http://refill.fastbb.ru/

III глава - ЖАЛОБЫ, СОВЕТЫ, МНЕНИЯ и ...немножко юмора

1. “ОБМАНИ СВОЙ ПРИНТЕР”  - //www.nnm.ru /22.12.2005 - forum

------------------

mrgray [22.12.2005 / 15:41 ]

- У меня на 5550 все отлично обнуляется по этому методу.

------------------

mrgray [ 22.12.2005 / 15:43 ]

- но, правда, нафиг оно надо.... Надпись о том, что чернил нет, ничуть не раздражает

------------------

monterx [ 22.12.2005 / 16:15 ]

- у меня dj940c, никаких проблем. Уже по несколько раз заправлял картриджи и все время поотделности, и никаких сообщений. Только уровень чернил в заправленном картридже не показывает.

------------------

luda [ 22.12.2005 / 19:14 ]

- Струйные принтеры продаются обычно ниже себестоимости :)

(инфа от одного большого человека в Epson)

Картриджи быстро всё оккупают. На западе народ глу-упенький, бежит в магазины за фирмовыми картриджами. JetTec тут не продаётся :)

------------------

ddg71 [ 22.12.2005 / 20:51 ]

- че за глупость? берем и просто заправляем, ибо краска на каждом углу продается

------------------

Gig2005 [ 22.12.2005 / 21:04 ]

- это ты так делаешь (совковый иммигрант, у которого смекалки выше крыши), а львиная доля местных просто бежит в Стейплз и покупает новенькие картриджи.

------------------

ddg71 [ 22.12.2005 / 21:27 ]

- А тебя че жаба давит? просто у этой "львиной доли" есть возможность купить картридж, и нет никокого желания пачкать руки

------------------

Alex_LG [ 22.12.2005 / 21:15 ]

- блин! кроме как заправить надо ещё И С ЧИПОМ разобраться!!!

------------------

implementation [ 23.12.2005 / 03:04 ]

- купите оригинальный катридж и не парьтесь

если у вас что то быстро заканчивается то это наводит на мысль что выбор не верен. У меня hp1300 и все гуд, для текста в самый раз упечатаешься. На качестве не с экономишь.

------------------

bibika [ 22.12.2005 / 22:31 ]

- а я как купил года 3-4 назад hp 710с так и не парюсь, заправляю черный картридж, цветной давно похерил :)))) а через 20-30 заправок, картридж покупается новый ибо дохнет. Не лазерник, но я и не тороплюсь

------------------

Flashguy [ 23.12.2005 / 00:25 ]

- да да 710с рулит, и картриджи саме емкие в линейке струйников хп

------------------

SANDRY [ 22.12.2005 / 22:30 ]

- http://reseters.com/ - юзаю Систему Непрерывной Подачи чернил(CISS) - Ваще бомба - дешевле чем лазерник.

____________________________________________________________________________

2. PRINTER FAQ -  //refill.fastbb.ru  - форум

Q:

- Что можно сделать что бы 78-й картридж не засох, когда кончились чернила?

Нужно ли заклеивать верхние заправочные отверстия когда собираешься долго не печатать или кончились чернила? Что ещё можно предпренять что бы картридж не засох находясь в принтере. Спасибо.

------------------

ZigZag

администратор

Отправлено: 22.01.2006 19:56. Заголовок: Re:

- Заправить!

------------------

Filin

модератор

Отправлено: 23.01.2006 10:52. Заголовок: Re:

Цитата: заправить!

- Правильно, и чем быстрей, тем лучше. Поролон потеряет свои впитывающие св-ва и окончательно засохнут дюзы. Лучше всего заправлять надо, не дожидаясь полного окончания чернил.

------------------

Filin

Отправлено: 02.05.2005 00:54.

Заголовок: Вода для обслуживания струйных принтеров.

- Всем уже известно (я надеюсь), что применять воду для отмачивания, промывки, приготовления различных самодельных растворов и разбавление чернил, НЕОБХОДИМО ТОЛЬКО СПЕЦИАЛЬНО ПРИГОТОВЛЕННУЮ. Т.е. обычная вода из под крана должна пройти стадии: тонкой очистки, дегазации, бактеризации, обессоливания обратным осмосом и т.д.

В домашних условиях такую воду без спец. установки не приготовить, её можно только приобрести, купить в аптеке (вода для инъекций), в лабораториях(только не дисцилят), или у тех организаций кто специально продает осмосную воду, для данных задач.

Но, тем не менее, на рынке товаров “Очистки воды, Фильтров воды”, выпускают и продают бытовые установка для очистки воды с фильтром обратного осмоса.

В нашем городе данные установки продаются фирмы PureWaterPlanet - http://www.purewaterplanet.com/ смотрите Reverse Osmosis (RO) Systems Home - http://www.purewaterplane...ttypes.asp?schtype=rohome

------------------

- Filin Ты в каком городе жевешь? Я думаю дешевле будет воду купить в аптеке.

------------------

Filin

Отправлено: 02.05.2005 12:24. Заголовок:

Цитата: Я думаю дешевле будет воду купить в аптеке.

- Мы так и делаем, а для того чтобы еще дешевле было, покупаю воду для инъекций не в ампулах, а в рецептурных отделах, разлитую в мерные бутылки по 0,5л.

Но дело не в том, где дешевле и проще купить, меня задевает та безграмотность, особенно мастеров призванных обслуживать технику, чем и как промывать, восстанавливать принтерные головки и др. аспекты.

Мне страшно заходить к своим друзьям заправщикам и видеть, как они издеваются над принтером, какими растворами пользуются. А потом еще удивляются, почему принтер работал и вдруг помер.

Те продаваемые жидкости для пробивки и промывки, которыми торгуют у нас фирмы, пользоваться категорически нельзя, потому что они разбодяжены обычной водопроводной водой, в лучшем случае дисцилировкой, мало того затем не фильтруется.

Приходиться советовать, чтобы шли они…….. в хозмаг, за “Аяксом” или “Мистер мускул”, и приобретали их с нашатырем и уксусом – первый для Epson’ов,

второй для HP’ов.

И опять же, после применения данными стеклоочистителями, голову надо “сполоснуть” осмосной водой.

Поэтому, имея бытовую RO систему очистки, будет дешевле им обходиться. Тем более можно и надо будет продавать RO-воду, для всех желающих. Мало того, без проблем приготавливать самостоятельно спец. жидкости, щелочные, кислотные или нейтральные – последние рекомендуются для всех видов принтеров, особенно при длительных отмачиваниях головок. Т.к. агрессивная среда промывки, без соблюдения правил её пользования, подкладывает “бомбу” замедленного действия в принтер. И т.д.

------------------

okkam

Отправлено: 03.05.2005 11:48. Заголовок:

- Собственно, фабула вопроса ясна.. при работе дюзы греются, и соответственно процесс... Ну.. что я могу по этому поводу сказать? Есть картридж НР 27, из числа долгожителей, на заправку приходит 1-2 раза в месяц, каждый раз в легкой отмочке (часа 4) до появления светло-серой пены, жидкости использовались типа Мускул с нашатырем, Аякс, сейчас вот Мускул с уксусом...Следим и смотрим, заправляем и ждем кончины. Картридж отбегал уже около года.

------------------

okkam

Отправлено: 03.05.2005 11:48. Заголовок:

okkam пишет:

цитата:жидкости использовались типа Мускул с нашатырем, Аякс, сейчас вот Мускул с уксусом

- И дистиллят!

------------------

Filin

Отправлено: 03.05.2005 14:07. Заголовок:

- okkam, для этого и создана эта тема, чтобы все узнать о данных фильтрах. Мы прекрасно знаем вкус обессоленной воды, поэтому в такие бытовые фильтры вставляют еще контейнер с минералами или полученный и очищенный рассол от OR, смешивают с пермеатом. Я просто предполагаю, что в данной конструкции OR – фильтра, можно отвести пермеат, не подвергая его минерализации. Такие OR – фильтры, “идеально” бы подошли для данной задачи, т.е. у них есть предварительная тонкая очистка (5микрон), удаление хлорки активированным углем, фильтр обратного осмоса и бактеризация УФ лампой.

Далее по поводу агрессивности промывок. okkam, не желательно, чтобы такая промывка попала во внутрь принтера(памперс)- ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЯЮ – ЭТО БОМБА ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ! Пары аммиака или кислоты, медленно но верно убивает принтер, его электронику, дорожки и т.д.

------------------

okkam

Отправлено: 03.05.2005 14:21. Заголовок:

Filin пишет:

Цитата: Пары аммиака или кислоты, медленно но верно убивает принтер, его электронику, дорожки и т.д.

- Принято и понятно, но поставим вопрос по другому: За сколько времени, и что произойдет раньше: смерть от паров или убийство пользователем? Или по принципу, капля никотина убивает лошадь, а хомячка просто взрывает?

По поводу фильтров - спорить не буду, каждый сам себе определяет степень беспокойства, мне проще купить в аптеке...Собственно, беру даже в автомагазине дистиллят, считая, что этого достаточно, и смешиваю иногда с Мускулом для уменьшения концентрации ПАВ, изопропила и пр. добавок, которые обладают моющими свойствами.

* К-стати, негативный пример: Епс.Ст.200, башка, промытая нашатырным уксусом почти в очень хорошо /криво дула одна дюза/, после прокапывания дистиллятом с нашатырем померла.

Сей опыт, конечно , недостаточно корректен, концентрация нашатыря была чрезмерной, ИМХО, но....

------------------

Сергей З

Отправлено: 04.01.2006 17:30. Заголовок: Re:

- Ранее уже писал о проблемах с применением разнообразных чернил. Забивание голов, а также печать дюз в разные стороны. Происходит от плохих чернил. Последний раз это произошло от чернил ОСП. Успел залить их в Эпсон 680, с62 и плоттер Мутох 800 отпечатал грамм по 150. После этого особенно плохо печатал синий- дюзы работают все, но кто в лес «кто по дрова». Пробовал промывки- СЕА, АТМ, WWM, Инк Тех, ОСП, нашатырь, горячую воду, несколько без названия. И вот прикупил WWM от пигментных чернил. Попробовал промыть 680-й. Эффект поразительный- буквально через два часа синий стал работать как новый. Из всех промывок теперь могу выделить две- СЕА (отлично восстанавливают засохшие дюзы) маслянистая жидкость цвета машинного масла, и пигментная промывка ВВМ (WWM)голубого цвета.

Nerd

Отправлено: 05.01.2006 04:08. Заголовок: Re:

- Тема сейчас очень актуальна... Использую в данный момент для промывки - WWM, InkTec, Мистер Мускул. В качестве откисаловок использую (блин осталось всего пол мл.) реаниматор от Ортек (как я понял схож с CEA). Кстати, а где CEA берёшь? И где взять описалово состава? Как применяешь? Нужно замену срочно Ортеку придумать! Буду рад ссылкам.

Гы, догадываюсь почему она цвета машинного масла... Не совсем чистый диэтиленгликоль применяют :)

------------------

Сергей З

Отправлено: 06.01.2006 13:57. Заголовок: Re:    [Re:Nerd]

- www.cea.com . Но мы брали в Москве. С кем-то созванивались. Особенно при нагревании на батарее хорошо отмачивает. Погружаете голову в раствор, и на батарею.

------------------

Nikolay

Отправлено: 18.01.2006 23:28. Заголовок: Re:

- Чего только непробовал..... Лучше промывочных жидкостей Epson - нет!!! Но достать их трудно.

------------------

Egud

Отправлено: 22.01.2006 22:22. Заголовок: Re:

- А меня пигментная промывка ВВМа не спасла ): Дюзы на С86-ом как косили в сторону, так и осталось... После того, как не оказалось в магазине промывки, купил "Мистер мускул". Отлично отмыл им бошку на С65-ом. Всего полтора бака стоит целых пол-литра! Здорово!!! Спасибо за подсказки :)

------------------

Ghost

Отправлено: 09.12.2005 09:12. Заголовок: HP DJ3550 проблема с цветным картриджем

- Привет всем! Вот уже как неделю обыскиваю инет в поиске ответа, но так и не нашел, поэтому решил обратиться к всеведающему народу.

Купил себе новый принтерок HP DJ3550 и так случилось что не пользовался им довольно долго. После этого пробовал печатать, а оказалось что засох цветной картридж (8728А). Я решил его промыть (спирт+10%амиак), делал все аккуратно.

После промывки запечатал отлично, но потом случилась проблема. Принтер начал выдавать "неисправность трехцветного картриджа" (пару раз выскакивало "несовместимый картридж") и мигает кнопкой, кареткой после включения двигает нормально.В трех случаях запустился и получалось печатать тестовую страницу (но без черного картриджа), но потом та же беда. После извлечения цветного начинает писать что неисправен черный картридж, но после нескольких выключений черный приходит в норму, а как только вставляешь цветной начинается этот глюк. Пробовал сделать сброс, но не помогает. Путем прозвонки выяснил что со шлейфами и контактами (проверял пленкой) все в норме (на цветном картридже не звонятся четыре контакта отмеченых "Х", но судя по рисунку на плате так и должно быть). Огромная просьба черкануть ответ если кто знает, так как новый картридж покупать жалко этот еще даже на половину не отпечатал. Заранее благодарю за ответ.

------------------

Дикий Кот

модератор

Отправлено: 09.12.2005 12:04. Заголовок: Re:

- Аммиак очень любит "съедать" дорожки и контактные площадки. Особенно, если недостаточно промыть картридж водой. К тому же спиртом промывать картриджи крайне нежелательно (в него, как правило, бодяжат добавки, чтобы не пили, а они откладываются в виде "накипи"), лучше просто осмосной водой (или водой для иньекций).

------------------

Ghost

Отправлено: 10.12.2005 10:38. Заголовок: Re:

- Спирт брал в аптеке (сгорает все полностью), дорожки звонятся, три раза то удавалось печатать. Каким образом цветной может влиять своим глючным присутствием (отсутствием) на черный ведь они работают независимо?

------------------

Дикий Кот

модератор

Отправлено: 12.12.2005 09:15. Заголовок: Re:

- Видимо, не совсем независимо... Не исключено, что цепи опознавания картриджа "висят" на одной шине (для уменьшения числа проводников в шлейфе).

------------------

Сергей З

Отправлено: 06.01.2006 14:34. Заголовок: Re:

- Купите эпсон и не парьтесь. Какой смысл бороться с термоструйным отстоем, если он всё-равно сгорит через 3-5 заправок. При этом головы на эпсон стоят дешевле, чем на НР (если боитесь связываться с пьзоголовками)- на аналог вашего НР- эпсон с43 голова стоит 900р.

------------------

Дикий Кот

модератор

Отправлено: 06.01.2006 14:56. Заголовок: Re:    [Re:Сергей З]

Сергей З пишет:

Цитата: термоструйным отстоем, если он всё-равно сгорит через 3-5 заправок

- Через сколько заправок сгорит "термоструйный отстой" напрямую зависит от расходников и кривизны рук заправщика и пользователя. 150-200мл через оригинальный (не вторичный) картридж - не проблема! Доделаю СНПЧ - посмотрю, думаю, что ещё дольше работать будет.

------------------

Сергей З

Отправлено: 06.01.2006 17:48. Заголовок: Re:    [Re:Дикий Кот]

- 200мл это ОЧЕНЬ мало. Ради такого количества СНПЧ не стоит делать. Вот только опыт общения с этими картриджами показывает, что редкость это –200мл.

Насколько бы ровные не были у вас руки, все равно сгорит. Это-ж как лампочка. Резисторы нагреваются до 500гр. Образуется накипь, и т.п. Главное во время заливать хорошие чернила, но сгорит все равно.

Из опыта общения с плоттером энкад: самостоятельно изготовить СНПЧ очень трудно. В эпсах все просто- есть штуцер, торчащий из головы. Надеваете на него демпфер, к нему трубку, её в банку. Готово.

У НР таких решений нет. Вам прийдется решить довольно серьезную задачу по обеспечению абсолютной герметичности узла картридж- трубка. И обеспечивать герметичность на каждом новом картридже. Цветной картридж, насколько я понял, сверху негерметичен. При неверной заправке происходит перетекание цветов. Как с этим бороться? Конечно, если вам хочется порешать сложные технические проблемы, да потратить денег, то вы на правильном пути.

------------------

ZigZag

администратор

Отправлено: 06.01.2006 19:13. Заголовок: Re:    [Re:Сергей З]

Сергей З пишет:

Цитата: Цветной картридж, насколько я понял, сверху негерметичен. При неверной заправке происходит перетекание цветов.

- да блин....,

------------------

andrey35

Отправлено: 12.01.2006 14:05. Заголовок: Epson 2100 нид хелп

- Во время печати статус монитор выкинул объявление: Некоторые детали вашего принтера скоро выйдут из строя, обратитесь в ближайший сервайз.  Что бы это значило? О каких деталях идет речь?

------------------

INDIAN

Отправлено: 13.01.2006 01:04. Заголовок: Re:

- Обычно принтер начинает проситься в сервис-центр, на замену памперса. Ищи информацию о сбросе памперса на твою модель.

------------------

andrey35

Отправлено: 13.01.2006 07:38. Заголовок: Re:

- Памперс был сброшен в первую очередь. Не помогло. Все равно спасибо.

------------------

andrey35

Отправлено: 17.01.2006 14:02. Заголовок: Re:

- Это все-таки памперс оказался.  Сегодня принтер встал окончательно, замигал, и комбинацией клавиш обнулился. Я до этого SSC утилиту на него натравливал, так она мне сказала, что все в удалось, и счетчик равен нулю. Во как. Потому и лоханулся.

------------------

Александр П.

Отправлено: 09.05.2005 10:07. Заголовок: Прошу помощи! Картридж №27 от HP

- Здравствуйте! Так получилось, что у нас на все общежитие всего 3 принтера. Все HP, а на данный момент картридж всего один (мой). Дал этот картридж Человеку диплом распечатать, т.к. Fdd-дисковод у него не работает, на дискету не скинуть.

При печати у него кончились чернила, он решил сам заправить. По его расказам заправка не помогла, он его на тряпке отмачивал, в одеколоне (???) в итоге и водой горячей его промывал. В итоге на соплах сейчас не появляется ни капли чернил.

Что делать??? Подскажите, пожалуйста!!!

Покупку нового мне сейчас не потянуть, а еще свой диплом, черновики распечатывать.

------------------

okkam

Отправлено: 09.05.2005 11:02. Заголовок:

- После такой инквизиции, да ещё неизвестно - чем заливал, ИМХО, тряси с фигуранта новый картридж.

------------------

Александр П.

Отправлено: 10.05.2005 04:27. Заголовок:

- А если картридж промывать, то как потом из него откачивать воду (у Zig-Zaga написано, что «при помощи приспособления для откачивания чернил» А что это за приспособление???)

А если картридж промывать, путем вскрытия его, то где пластик ломать? сверху? После промывки чем заклеить это большое отверсти? Спасибо

------------------

Александр П.

Отправлено: 12.05.2005 00:03. Заголовок:

- Картридж вскрыл, промыл «нашатыркой, потом дистиллированной водой для утюгов, вроде помогло пусть и не так качественно, но печатает. Сковыренную сверху крышку пытался напоять, не получилось, так как видимо пластик термостойкий. Эпоксидкой заклеил! Но все таки считаю это не наилудший способ. Подскажите пожалуйста как это правильнее делать

------------------

Дикий Кот

Отправлено: 12.05.2005 04:08. Заголовок:

- Я крышку на силиконовый герметик сажаю. Просто, легко, дёшево, надёжно и разобрать при надобности легко. Только с количеством герметика лучше не перебарщивать.

------------------

Александр П.

Отправлено: 12.05.2005 04:17. Заголовок:

- Я от крышки оставил только кусок пластика где фигня торчащая, за которую картридж в каретке держится. Все остальное откулупал и ножиком отскреб. Сверху вместо крышки кусок пластика присобачил. А Вы вместо крышки что используете? или ее как то по другому снимаете не повредив ее? А силиконовый герметик где продается? В строит. магазинах? Спасибо.

------------------

Дикий Кот

Отправлено: 13.05.2005 01:16. Заголовок:

-Крышку аккуратно отковыриваю ножом, поддевая равномерно со всех сторон. Если и бывают повреждения, то крайне незначительные. Хотя тут, возможно, насобачиться надо, хотя у меня сразу получилось. А герметик беру в магазине автозапчастей. (чёрный «Полисил» в тюбиках).

------------------

Александр П.

Отправлено: 13.05.2005 22:36. Заголовок:

- Дикий Кот, спасибо огромное за понимание и за подробный совет.

------------------

bav

Отправлено: 14.05.2005 03:10. Заголовок:

- А, по жизни , запомни наперёд: жену, машину... ну, и чёрно-белый картридж-никому... ну, если самому, потом понадобится.

------------------

Pirate_Rat [ 22.12.2005 / 23:14 ]

- Да вообще сЦуки! HP - надоел со своей защитой от заправки катриджей! Выкунул свой струйник... и купил СамВысунг МЛ-1520

------------------

kabyaka [ 22.12.2005 / 23:57 ]

- Я работаю с принтерами, и хочу сказать, что своим Samsung 1520 можеш не гордится :)!!!

Yakut [22.12.2005 / 14:36]

- Дык с ХП усё понятно – он и без таких замутов работает. А чего с Ебсоном делать?

------------------

gabot [ 22.12.2005 / 19:16 ]

- Как раз с Епсонов эта байда и началась.

Стоит зайти на Горбушку, Митино, Царицино... везде продают обнулялки и прошивалки. Всего 20$ и проблема решается.

------------------

bobsley

Отправлено: 15.09.2005 23:51. Заголовок: Чем промывать

-Я мыл картриджи таким чудо-зельем: половина охлаждающей жидкости ОЖ-40, половина жидкости для мытья лобовых стекол "Обзор". Подогреть градусов до 50. налить в картридж (ессно разобранный) и окунуть его соплами в баночку с этой же фигней часов на 10. Отмыл даже пигмент! ЗЫ: Жижки покупал в автомагазине.

------------------

Дикий Кот

модератор

Отправлено: 16.09.2005 21:40. Заголовок: Re:

- Шнапс бабы Дзыны по сравнению с таким зельем - это разбавленный компот  !

3. HP #27 – РЕАНИМАЦИЯ  - //refill.fastbb.ru

-----------------

Killer-XXX

не зарегистрирован

Отправлено: 07.10.2005 18:36. Заголовок: hp 27 реанимация

- Всем здрасти, рассказываю подробно:

Купил себе HP Deskjet 3845, там стоит hp 27 (black), hp 28 (color). Вот в один прекрасный момент кончился у меня черный картридж, заправил - а фигу, не печатает. Сразу понял, что стоит чип, нашел инфу, сделал все как написано (контакты заклеивал), вроде все заработало.

Но через какое то время все повторилось снова. Я ж - дурья башка - нет бы открыть страничку, начал делать по памяти... И с дуру заклеил оба контакта вместе,а надо снимать заклейку с одного, перед заклейкой другого. Так вставляю, слышу, че то шипит... Думаю, вроде нечему шипеть, открываю... А мне от черного картриджа прощальный дымок поднялся и все.

Вытащил я его, через какое то время надо было распечатать, вставляю картридж, и все работает. Он определился, даже печатать начал. 1ю страницу напечатал, дальше пошли глюки, то строку обрежет, то после пол страницы не печатает, а потом совсем перестал определятся, только мигает зеленая лампочка.

Снял свои картриджи, пошел к другу, цветной печатает, черный тож не определяется. Взял его картриджки к себе, все нормально. Мой цветной с его черный печатает, следовательно глючит мой черный.

НО он ведь печатал после возгорания. Печатал.

Может посоветует что с ним попытаться сделать, для восстановления его функций.

P.S. Еще раз обнулять пробовал.

Заранее всем огромное спасибо!

-----------------

bav

дембель

Сообщение: #264

Отправлено: 07.10.2005 19:51. Заголовок: Re:

- Подгорел, потом догорел - на помойку.

Но сгорел он, не от заклеивания контактов.

Посмотри с лупой дорожки на картридже, контакты на каретке.

>> Не знание - тоже сила!

-----------------

Дикий Кот

модератор

Сообщение: #163

Отправлено: 08.10.2005 09:08. Заголовок: Re:

- Не должен он сгорать от заклейки... Скорее всего был вставлен криво (или дефект на контактной площадке или в самом картридже). А сгоревший придётся выкинуть.

----------------

asa

не зарегистрирован

Отправлено: 26.02.2006 21:51. Заголовок: Обнуление картриджей

- Подскажите, где можно увидеть картинки заклейки контактов 27 и 28 картриджкй для обнуления. Сайт ZigZag закрылся

-----------------

Alex1580

Сообщение: #194

Отправлено: 26.02.2006 23:25. Заголовок: Re:

http://www.servicemanuals.ru/download/hp/hp6566.htm

-----------------

Даша

Сообщение: #1

Отправлено: 16.10.2005 21:54. Заголовок: После заправки НР 27 картриджа принтер не видит картридж

- Картридж НР 27, заправили, вставили в принтер. Печатает только цветным, а на вкладке "Конфигурация" показывает "один трехцветный картридж", и изменить нельзя. Как быть?

-----------------

Alex1580

Сообщение: #42

Отправлено: 16.10.2005 23:12. Заголовок: Re:

- Надо сбросить счетчик чернил, смотри здесь http://www.zigzag-pvl.by.ru/

( http://www.servicemanuals.ru/download/hp/hp6566.htm )

-----------------

Даша

Сообщение: #2

Отправлено: 17.10.2005 15:10. Заголовок: Re:

- Спасибо. Хорошо печатает и показывает полный уровень чернил.

-----------------

Nerd

Сообщение: #175

Отправлено: 26.02.2006 21:27. Заголовок: Re:

- Сбрасывать не обязательно, поверь... всё печатает, если не убил ты его электрически и контакты целые.

4. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЦВЕТОВ hp (если перепутали при заправке)

-----------------

BRONX

Сообщение: #22

Отправлено: 12.02.2006 20:19. Заголовок: Восстановление цветов hp (если перепутали при заправке)

- Есть множество способов.

Пишут в основном: разобрать картридж, промыть, просушить и заправить или просто дождаться окончания чернил и заправить нормальными (сомнительно верно?)

Предлагаю более простой (а главное быстрый способ)

Берем 2 шприца, запоротый картридж, и 2 емкости (1 с чистой водой друкая пустая) высасываем чернила из картриджа через заправочные отверстия (вначале будут идти чернила, потом пена) высасываем пока не лопнет терпение ))) заливаем в картридж воду... высасываем (можно повторить несколько раз но на практике вполне хватает одного раза, искажений практически не видно) и заливаем чернила (желательно подогнать иглу шприца как можно ближе к фильтру краскозаборника) можно дать картриджу отстояться. Все)

(проверено для 22, 28, 57, 58 картриджей)

-----------------

bav

дембель

Сообщение: #463

Отправлено: 12.02.2006 20:52. Заголовок: Re:

- Если башку не снесёшь, то ты прав.

>> Не знание - тоже сила!

-----------------

taimyr

Сообщение: #29

Отправлено: 12.02.2006 22:06. Заголовок: Re:

- Для 58 - 57 НР несколько раз путал обычный и фото цвет; делал еще проще - выдувал чернила через сопла, заткнув второе отверстие в крышке картриджа, Было достаточно, остатки краски "немножко не того" цвета не влияли на цветопередачу

-----------------

Alex1580

Сообщение: #180

Отправлено: 13.02.2006 00:19. Заголовок: Re:

- Я один раз перепутал и в желтый синего налил, промыл желтыми чернилами, откачал через заправочное отверстие, заправил, еще раз откачал и все цвет в норме.

-----------------

BRONX

Сообщение: #23

Отправлено: 13.02.2006 15:23. Заголовок: Re:    [Re:taimyr]

taimyr пишет:

quote: Для 58 - 57 НР несколько раз путал обычный и фото цвет.

- да.. а мне уже который раз притаскивают картриджи где вместо желтого зеленый а вместо синего нечто серобуромалиновое...

-----------------

taimyr

Сообщение: #30

Отправлено: 13.02.2006 22:20. Заголовок: Re:    [Re:BRONX]

- BRONX, это ж до какой степени допиться надо :)

-----------------

Alex1580

Сообщение: #183

Отправлено: 14.02.2006 07:54. Заголовок: Re:    [Re:taimyr]

- taimyr,

Да ни до какой, просто на ярлычке у картриджа так цвета нарисованы, вот они и льют как нарисовано.

-----------------

Fixter

Сообщение: #4

Отправлено: 16.02.2006 02:46. Заголовок: Re:    [Re:Alex1580]

Alex1580 пишет:

quote: Да ни до какой, просто на ярлычке у картриджа так цвета нарисованы, вот они и льют как нарисовано.

- Это hp сделал специально, что неопытных заправщиков , заводить на новые картриджы.

5.ЗАКЛЕЙКА КОНТАКТОВ НА КАРТРИДЖЕ - //refill.fastbb.ru

-----------------

Emiji

Сообщение: #3

Отправлено: 12.06.2005 00:35. Заголовок: Заклейка контактов на картридже

- На сайте прочитала, как их заклеивать, попробовала - ничего не вышло, принтер, кажись, даже не заметил, что что-то было заклеено (должен был сообщить о проблеме с картриджем - не сообщил).

Как всё-таки заставить принтер поверить, что чернил в картридже хватает?

-----------------

z2005

Сообщение: #10

Отправлено: 12.06.2005 15:06. Заголовок: Re:

- Tak kak mi ne vse ekstrasensi, pros'ba ukazat' tip printera i kartridzha.

-----------------

Emiji

Сообщение: #4

Отправлено: 12.06.2005 23:35. Заголовок: Re:

- hp deskjet 3420, картридж - 27 чёрно-белый, 28 - цветной.

-----------------

Frykt

не зарегистрирован

Отправлено: 13.06.2005 16:17. Заголовок: Re:

- Ну для меня самый подходящий способ установить в принтер поочередно еще 2 картриджа, можно и неисправные, засохшие, лишь бы контактные площадки целы были, т.е. вставить картридж №1, включить принтер, и в такой же последовательности сначало картридж №2, а потом и свой рабочий. Должен обнулиться

-----------------

z2005

Сообщение: #11

Отправлено: 13.06.2005 17:08. Заголовок: Re:

Emiji: 27 чёрно-белый

- Nu, i kak ti belim napechataesh? :)

-----------------

bav

дембель

Сообщение: #64

Отправлено: 13.06.2005 18:45. Заголовок: Re:

Emiji пишет:

цитата: картридж - 27 чёрно-белый

- Надо заменить на 27 чёрный и всё покатит.

Emiji пишет:

цитата: даже не заметилa, что что-то было заклеено

- Значит ты заклеела или не то, или не так. Способ проверен не однократно

и проблем не было. Тчательнее надо.

-----------------

Frykt

не зарегистрирован

Отправлено: 14.06.2005 01:36. Заголовок: Re:

- bav, ну ты бы хоть улыбку накалякал чтоль, а то девушка и вправду поверит что черно-белый надо менять на черный и пойдет новый покупать...:D

-----------------

bav

дембель

Сообщение: #65

Отправлено: 14.06.2005 11:58. Заголовок: Re:

- Я всегда так делаю. Очень помогает.

-----------------

Emiji

Сообщение: #5

Отправлено: 28.06.2005 00:40. Заголовок: Re:    [Re:bav]

Frykt пишет:

цитата: девушка и вправду поверит что черно-белый надо менять на черный и пойдет новый покупать

- Ну опечатался человек, а вы тут... Не такая уж я и блондинка!

- bav, да вроде и то заклеивала, и так, как написано.. чё-то не выходит, и всё тут!

-----------------

bav

дембель

Сообщение: #87

Отправлено: 28.06.2005 10:41. Заголовок: Re:

- Когда начинаются чудеса, то я прошу посмотреть кого-нибудь из соображающих

"свежим взглядом".

-----------------

Tom

не зарегистрирован

Отправлено: 06.11.2005 23:12. Заголовок: Re:

- Блин, у меня то же самое. Уж как ни клеил, выдает проблему с черным картриджем и все тут. :(  На свалку?

-----------------

ZigZag

администратор

Сообщение: #155

Отправлено: 07.11.2005 11:02. Заголовок: Re:

- если он говорит что не исправен картридж - то протереть контакты, если не поможет, значит на свалку.

-----------------

Miller

Сообщение: #5

Отправлено: 07.11.2005 12:10. Заголовок: Re:    [Re:ZigZag]

- Попробуй протереть контакты ластиком

-----------------

Tom

не зарегистрирован

Отправлено: 07.11.2005 16:58. Заголовок: Re:    [Re:Tom]

ZigZag пишет:

цитата: если он говорит что не исправен картридж - то протереть контакты, если не поможет, значит на свалку.

- Протер, увы...  :(

Что интересно, у меня ни разу не получалось сбросить счетчик чернил черного (27а) картриджа. А у цветного - пожалуйста, все 33 удовольствия.

Что интересно, пока я дозаправлял картридж (он начинал бледновато печатать), все было нормально (уж не помню, сколько раз заправлял), но как только прозевал и догнал его до полного опустошения - все, пошло сообщение о проблемах с картриджем. После этого танцы с бубном не помогают. Это у них так задумано?

-----------------

bav

дембель

Сообщение: #296

Отправлено: 07.11.2005 19:19. Заголовок: Re:    [Re:Tom]

- Tom,

Попробуй на чёрном заклеивать контакты как на цветном.

Полная выработка чернил приводит к работе термоэлементов

на сухую, без отвода избыточного тепла, что видимо и приводит

к их разрушению.

>> Не знание - тоже сила!

-----------------

Tom

не зарегистрирован

Отправлено: 09.11.2005 13:55. Заголовок: Re:    [Re:bav]

- Пробовал уже. Все так же. Картриджу прямой путь на свалку. Хотя, если набрать три пустых картриджа, можно будет сбрасывать счетчик, меняя их по очереди. Интересно, для этого неисправный подойдет?

-----------------

Дикий Кот

модератор

Сообщение: #189

Отправлено: 09.11.2005 17:31. Заголовок: Re:

- Подойдёт, конечно! Только он определяться должен... А то, что не печатает - это для сброса совершенно неважно.

>> Интересно: почему дунул волк, а крышу снесло поросятам?

-----------------

ALIEN2002

Сообщение: #16

Отправлено: 11.11.2005 04:14. Заголовок: Re:

- Забейте болт на 27 и 28 картридж. Это ж даже картриджом назвать нельзя(заглушки) купите емкие 56 и 57 не мучайте себя.

-----------------

Tom

не зарегистрирован

Отправлено: 11.11.2005 14:16. Заголовок: Re:    [Re:ALIEN2002]

- А разве он будет работать на HP3420? Я читал (по-моему, на этом форуме), что так не получится. Советовали просто 27 и 28 заправлять под завязку.

А так мысль была. Все-таки емкость побольше.

-----------------

ZigZag

администратор

Сообщение: #165

Отправлено: 11.11.2005 15:21. Заголовок: Re:    [Re:Tom]

Tom пишет:

цитата: 27 и 28 заправлять под завязку

- во, именно так 56/57 и получаются

-----------------

bav

дембель

Сообщение: #299

Отправлено: 11.11.2005 18:06. Заголовок: Re:

- Причём бесплатно т.е. даром.

>> Не знание - тоже сила!

-----------------

Нафаня

барабашка

Сообщение: #226

Отправлено: 11.11.2005 22:48. Заголовок: Re:    [Re:ALIEN2002]

- ALIEN2002,

Почему "заглушки"? Головка у них ничем не отличается качеством от 56 и 57... Заправляй да пей

-----------------

Дикий Кот

модератор

Сообщение: #191

Отправлено: 12.11.2005 01:04. Заголовок: Re:    [Re:ZigZag]

ZigZag пишет:

цитата: во, именно так 56/57 и получаются

- Ну да... Если не попадётся картридж с урезанным поролоном  . Хотя если в СНПЧ.....

>> Интересно: почему дунул волк, а крышу снесло поросятам?

-----------------

ZigZag

администратор

Сообщение: #167

Отправлено: 12.11.2005 08:28. Заголовок: Re:    [Re:Дикий Кот]

Дикий Кот пишет:

цитата: Если не попадётся картридж с урезанным поролоном

- ежедневно их заправляю еще не встречал таких, 78-е и 17-е есть, а вот 27/28-х не попадалось

-----------------

Дикий Кот

модератор

Сообщение: #195

Отправлено: 13.11.2005 10:27. Заголовок: Re:    [Re:ZigZag]

- ZigZag,

Тоже пока не встречал 27/28 урезанных (хотя у меня поток картриджей небольшой - сложно судить), а 78-е кастрированные были.

Сейчас всё больше левака тащут - купят новый картридж, он отпечатает несколько страниц - и хана. Чем заправлен был - непонятно, потому как запустить удаётся, как правило, не больше половины этого хлама.

-----------------

Nerd

Сообщение: #176

Отправлено: 26.02.2006 21:29. Заголовок: Re:    [Re:asa]

- ZigZag

А мне только с обрезаным паралоном и попадаются :(

-----------------

asa

- А зачем? Аппарат то какой?

-----------------

asa

не зарегистрирован

Отправлено: 26.02.2006 21:53. Заголовок: Заклейка 27 и 28 картриджей

- Ребята, согласен, нужно читать форум. Были картинки по заклейке 27 и 28 картриджей у ZigZag, я их потерял, сайт закрыт. Где теперь найти эти картинки по заклейке картриджей?

-----------------

Alex1580

Сообщение: #193

Отправлено: 26.02.2006 23:24. Заголовок: Re:

http://www.servicemanuals.ru/download/hp/hp6566.htm

-----------------

Дикий Кот

модератор

Сообщение: #484

Отправлено: 27.02.2006 00:39. Заголовок: Re:    [Re:Nerd]

- Nerd,

С обрезанным поролоном 27/28?

>> Дай Бог нам иметь всё, что имеют те, кто имеет нас!

-----------------

Nerd

Сообщение: #179

Отправлено: 27.02.2006 01:54. Заголовок: Re:    [Re:Дикий Кот]

Дикий Кот пишет:

цитата: Nerd, С обрезанным поролоном 27/28?

- Угу, зачастили :( Попросил клиента принести в следующий раз упаковку, чтобы хоть понять где такие производят... Не знаю, принесёт ли, обещал поискать.

_______________________________________________________________________________

hp Printer Cartridges #27, #28 and theirs maintenance.

(Almost Textbook - In Russian.)

Под редакцией LZ1LEN / Feb. 2006

http:/www.qsl.net/lz1len/projects.html/Cartridges hp#27-28.zip

Добавления из архива редактора:

-----------------

> 07/05/2003 18:11:36  (www.nnm.ru)

send by mujik

- Кароче пацаны так: в ближайшей аптеки бирешь пузырек нашатирного спирту,

наливаишь в плоскаю пасудинку вады гарячей из кипитильника на 0.5 см.,

делаишь 10% разтвор нашатыря (я делаю на глазок),

кидаишь туда картридш, чериз 30 минут дастаешь,

апсушиваешь салфеткай (без ворса), и пипец.  Проверино 100000 рас!

В тижолых случиях аставляишь эту байду на ночь. Фсё.

-----------------

>>

Стоит англичанин возле пивного ларька, листает разговорник, находит нужное:

- Peevo yest? (Ink for refill?)

Из окошка:

- Мужик, ебтвоюмать, читать не умеешь? Видишь, написано, нет ни хуя!!!!

Англичанин снова листает:

- Vot bliad!

>>> Ещё некоторых полезных адресов / Yet another useful addresses:

http://refill.fastbb.ru   (Форум)

http://reseters.com       (СНПЧ=CISS=Continuous Ink Supply System)

http://home.arcor.de/hprefill/

http://www.enderlin.com

http://inktec.com  (Корея, чернило для #27: HPI-0005D; для #28: HPI-0006C )

http://www.innetonline99.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=93130&Ntype=5

http://www.maledettacartuccia.it/manuals/Pdf/MaledettaCartuccia-Reset_hp56-57-58-338-339-343-344-348.pdf

http://www.pokluda.cz/files/inkmonitor.exe

- InkMonitor умеет подсчитывать количество страниц, напечатанных на струйном принтере (Hewlett Packard, Canon, Epson и др.)

InkMonitor ...program for ink and laser printers (HP, Canon, Epson, ...). InkMonitor allows you to find out the amount of ink/toner in your printer according to the number of already printed pages. Freeware. For Windows 95, 98, NT, 2000, XP.

eof