Český telekomunikační úřad	Praha 23. května 2005

se sídlem Sokolovská 219, Praha 9	Č.j.: 23820/2005-613

N Á V R H

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako věcně příslušný orgán státní správy  podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) (dále jen „zákon“),  a na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 a k provedení § 9 odst. 2 zákona jako opatření obecné povahy vydává

všeobecné oprávnění č. VO – R/12/XX.2005

k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat na principu rozprostřeného spektra nebo OFDM v pásmech 2,4 GHz a 5 GHz.

- Článek 1

Úvodní ustanovení

Všeobecné oprávnění stanoví podmínky pro využívání rádiových kmitočtů a provozování vysílacích rádiových zařízení pro širokopásmový přenos dat na principu rozprostřeného spektra nebo OFDM 1) v pásmech 2,4 GHz a 5 GHz (dále jen „stanice“) fyzickými nebo právnickými osobami (dále jen „uživatel“) bez jakéhokoliv dalšího řízení u Úřadu.

- Článek 2

Podmínky

- Všeobecné oprávnění platí na území České republiky.

- Stanice pracují v těchto kmitočtových pásmech a s těmito technickými parametry:

| ozn. | kmitočtové pásmo | max. výkon | další podmínky |
| --- | --- | --- | --- |
| a | 2400,0 – 2483,5 MHz | 100 mW e.i.r.p. |  |
| b | 5150–5250 MHz | 200 mW střední e.i.r.p. 2) | pouze pro použití uvnitř jedné budovy |
| c | 5250–5350 MHz | 200 mW střední e.i.r.p. 2) | pouze pro použití uvnitř jedné budovy |
| d | 5470–5725 MHz | 1 W střední e.i.r.p. 2) | maximální střední spektrální hustota e.i.r.p. je 50 mW/MHz v libovolném 1 MHz úseku |

- U systémů s rozprostřeným spektrem využívajících techniku přímé sekvence nebo modulaci OFDM v pásmu a nesmí spektrální hustota e.i.r.p. překročit hodnotu 
–20 dBW/1 MHz. Pro systémy s rozprostřeným spektrem, které využívají techniky přeskoku kmitočtu, nesmí spektrální hustota e.i.r.p. překročit hodnotu –10 dBW/100 kHz.

- V pásmech b až d je maximální střední spektrální hustota e.i.r.p. omezena takto: v pásmu b (5150–5250 MHz) na 0,25 mW/25 kHz v libovolném 25 kHz úseku; v pásmu c (5250–5350 MHz) na 10 mW/MHz v libovolném 1 MHz úseku; v pásmu d 
(5470–5725 MHz) na 50 mW/MHz v libovolném 1 MHz úseku.

- Maximální vyzářený výkon e.i.r.p. a maximální střední spektrální hustota musí být dodrženy při libovolné kombinaci výstupního výkonu vysílače a použité antény.

- Stanice mohou být vybaveny pouze vestavěnou anténou nebo druhem / typem antény, který stanoví výrobce v návodu k obsluze. Stanice nesmějí být provozovány s přídavnými zesilovači vysokofrekvenčního výkonu a s převaděči.

- Stanice pracující v pásmech c a d musí být vybaveny automatickou regulací výkonu, která průměrně poskytuje činitel potlačení rušení alespoň 3 dB oproti maximálnímu povolenému výstupnímu výkonu uvedených systémů. Není-li automatická regulace výkonu použita, snižuje se maximální povolený střední e.i.r.p. a odpovídající mez střední hustoty e.i.r.p. pro pásma 5250–5350 MHz a 5470–5725 MHz o 3 dB.

- Stanice pracující v pásmech c a d využívají technologie potlačení rušení (mitigation techniques) které poskytují alespoň takovou míru ochrany jako požadavky na detekci, provoz a odezvu popsané v normě EN 301 893, aby byl zajištěn provoz slučitelný se systémy rádiového určování. Tyto technologie potlačení musí vyrovnávat pravděpodobnost výběru konkrétního kanálu ze všech dostupných kanálů, aby se v průměru zajistilo téměř rovnoměrné rozprostření zátěže spektra.

- Provoz stanic podle tohoto všeobecného oprávnění nemá zajištěnou ochranu proti rušení způsobenému vysílacími rádiovými stanicemi jiné radiokomunikační služby, provozovanými na základě individuálního povolení, nebo i téže radiokomunikační služby provozovanými na základě tohoto všeobecného oprávnění. Veškeré kmitočty, na kterých jsou stanice provozovány na základě tohoto všeobecného oprávnění, jsou považovány za sdílené. Případné rušení uživatelé stanic řeší vzájemnou dohodou. Rušení odstraní na své náklady, případně zastaví provoz ten uživatel, který uvedl do provozu stanici způsobující rušení později.

- Toto všeobecné oprávnění se vztahuje pouze na stanice, které splňují požadavky dané nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení 3).

- Konstrukce stanic nesmí být elektricky ani mechanicky měněna.

- Stanice podléhají výkonu státní kontroly elektronických komunikací podle § 113 zákona. Uživatelé musí umožnit pověřeným zaměstnancům Úřadu přístup ke stanicím za účelem kontroly a poskytnout odpovídající součinnost podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

- Pověření zaměstnanci Úřadu mohou v případě nedodržení předepsaných parametrů u jednotlivých stanic, nedodržení podmínek tohoto všeobecného oprávnění nebo při rušení rádiového provozu vydat uživatelům podle § 100 odst. 6 zákona rozhodnutí k odstranění závad nebo v odůvodněných případech předběžné opatření k okamžitému odstavení zdroje rušení.

- Harmonizovaná norma pro stanice podle tohoto všeobecného oprávnění je ČSN ETSI EN 300 328 (pásmo a), ČSN ETSI EN 301 893 (pásma b, c, d).

- Ke dni vydání tohoto všeobecného oprávnění je harmonizováno provozování ve všech členských státech EU (zařízení „třídy 1“) pro stanice pracující v pásmu a (2400–2483,5 MHz) s výkonem do 10 mW e.i.r.p. a pro stanice pracující v pásmu a (pouze v rozmezí 2400–2454 MHz) s výkonem do 100 mW e.i.r.p.

- Článek 3

Závěrečná ustanovení

- Dnem účinnosti tohoto všeobecného oprávnění se zrušuje generální licence 
č. GL–12/R/2000, č.j. 502446/2000–613, ze dne 6. září 2000, ve znění změny č. 1, č.j. 5373/2002–12–613, ze dne 31. května 2002, změny č. 2, č.j. 21526/2002–613, ze dne 7. ledna 2003 a změny č. 3, č.j. 11168/2004–613, ze dne 30. března 2004.

- Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne uveřejnění v Telekomunikačním věstníku.

- Toto opatření obecné povahy platí do 31. prosince 2010.

1	)	OFDM – ortogonální modulace s vícenásobným frekvenčním dělením (Orthogonal Frequency Division Multiplex).

2	)	Střední ekvivalentní izotropicky vyzářený výkon (e.i.r.p.) je e.i.r.p. po dobhu vysílání, který odpovídá nejvyššímu výkonu, pokud je použita regulace výkonu.

3	)	Za takové stanice se považují rovněž stanice, u nichž Úřad rozhodl o schválení rádiového zařízení podle § 10 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokud tyto stanice byly uvedeny na trh před 1. 4. 2003.