Datenblatt 807

| - Sockelschaltung | - 807 |
| --- | --- |
| Sp96, bottom view | Artikelnummer: 807 |

| Heizung | indirekt | 6,3V, parallel | 0,9A |
| --- | --- | --- | --- |
| Verwendung | Hf-Endtetrode | Endtetrode | Oszillator |
| Anodenspannung, statisch | 300V | Anodenstrom, statisch | 72mA |
| Gitterspannung | -16V | Schirmgitterspannung | 250V |
| obere Grenzfrequenz | 125MHz | max. Anodenverlustleistung | 25W |
| max. Katodenstrom | 100mA | max. Anodenspannung | 600V |
| max. Schirmgitterspannung | 300V | max. Schirmgitterbelastung | 3,5W |
| max. Gittervorspannung | -200V | Steilheit | 6mA/V |
| max. Gitterwiderstand | 30 kOhm | Leerlaufverstaerkung g2/g1 | 8 |
| Gitter/Anode-Kapazitaet | 0,2pF | max. Spannung Katode/ Heizfaden | 135V |
| VK/Netto/Stk. | a. A. | Stand | 09.07.2001 |