FlexNet-Treiberdokumentation    PSADRVR.EXE       (C)1994 Tom Sailer HB9JNX

Stand: 9.2.95

Ident: PSADRVR

Treiber fr Soundkarten mit dem PSA-Chipsatz von Analog Devices

Dieser Treiber ermoeglicht es, Soundkarten mit dem PSA-Chipsatz als entweder

1200 Baud AFSK-Modem oder als 9600 Baud FSK-Modem, kompatibel zum G3RUH-

Standard, zu betreiben. Soundkarten, die diesen Chipsatz enthalten, sind (unter

andern): Echo Speech Corp. Personal Sound System, Cardinal DSP16 (Plus),

Orchid Soundwave 32, Wearness Beethoven. Hardwarevoraussetzungen: AT 286 oder

besser (der Treiber wuerde auch auf einem XT laufen, aber die Karten brauchen

16-bit Slots).

Unterstuetzung fuer den ESC615 ASIC eingebaut, aber mangels Hardware

ungetestet. Bitte Erfolgs- oder Misserfolgsbericht an den Autor!

Parameter:

/?,/h    Beischreibung der Parameter

/i       Basisaddresse der Karte, Default 0x220, Alternativ 0x240, je nach

Jumper auf der Soundkarte

filename Die im File enthaltene DSP-Firmware wird beim Treiberstart in den

Speicher (des PC's) geladen und stehen nachher zur Verfuegung.

Wenn nichts angegeben wird, werden die Files FIRM1200.DSP und

FIRM9600.DSP geladen. Sie enthalten auch die Audioparameter.

Sie koennen mit TPAT1200.EXE und TPAT9600.EXE erzeugt werden.

Update der DSP Firmware

=======================

Die DSP Firmware ist in den Files TPAT1200.EXE und TPAT9600.EXE enthalten.

Wenn neuere Versionen dieser Files erhaeltlich sind, kann man die FIRM*.DSP

Files updaten, in dem man die Programme TPAT*.EXE startet. Diese uebernehmen

die Audio Parameter aus den FIRM*.DSP Files und schreiben beim Verlassen die

neue Firmware in das File.

PTT Problematik

===============

Es gibt drei Moeglichkeiten, die PTT anzuschliessen.

1. Moeglichkeit: FLAG_OUT Ausgang des DSP's

Man kann den FLAG_OUT Ausgang gepuffert ueber einen MOSFET als PTT-Leitung

brauchen.

D

________ PTT (zum Funkgeraet)

G !  !

FLAG_OUT ------+  !<--+     BS170 oder aehnlich

!  !___!

S  !

GND

FLAG_OUT pin: ADSP 2115

Gehaeuse     Pin-Nummer

PLCC         52

PQFP/TQFP    31

2. Moeglichkeit: MIDI-Ausgang

Der MIDI-Ausgang ist der Ausgang der seriellen MIDI-Schnittstelle, die mit

31500 Baud laeuft. Der DSP gibt nichts aus, wenn die PTT ausgeschaltet ist

(Ruhepegel ist high), wenn die PTT ein ist, sendet der DSP konstant 0 Bytes

(8 Datenbits, 1 Start- und 1 Stopbit). Der MIDI-Ausgang ist meistens am

Gameport-Stecker zu finden, an Pin 12 (TTL-Pegel), Ground ist an Pin 4 und 5

und +5V an Pin 1 und 8. Da der MIDI-Ausgang keinen konstanten Pegel aufweist,

muss unbedingt ein retriggerbares(!!) Monoflop mit ungefaehr 5ms Impulsdauer

verwendet werden. Es muss auf die fallende Flanke triggern.

Vorschlag: (nicht besonders getestet, Feedback willkommen)

+---+---+

!   !   !

+++  !   ! C

R ! !  ! --+--                          ---------- PTT

! !  ! --+--     +-----+         B ! /  C

+++  !   !   +---+ 10k +-----------+<       BC237, BC547 oder

!   !   !   !   +-----+           ! \  E   aehnlich (NPN)

+5V--+   !   !   !                        !

!   !   !   !   !   !   !          --+--

+--+---+---+---+---+---+---+--+        GND

!                             !

)       74LS123               !       R = 220kOhm

!                             !       C = 47nF

+--+---+---+---+---+---+---+--+

!   !   !               !

!  +5V +5V             GND

MIDI-+

3. Moeglichkeit (nur 1200 Baud !)

Man kann sich eine kleine Eintransistor-VOX-Schaltung bauen. Da die Karte

ja Stereo ist und meist hohe Ausgangspegel liefern kann, kann man sich einen

Ausgang auf maximalen Pegel einstellen fuer die VOX und den andern auf den

vom Funkgeraet benoetigten Pegel einstellen.

Limitationen

============

- Kalibrierung max. 60min.

- Messung des TX-Delays anderer Stationen wird nicht unterstuetzt

- PTT Problem

- Nach Beenden des Treibers muss die Soundblaster-Emulationssoftware

mit den zur Soundkarte mitgelieferten Programmen wieder geladen werden.

---------------------------------------------------------------------------

FlexNet driver documentation     PSADRVR.EXE      (C)1994 Tom Sailer HB9JNX

Date: 9.2.95

Ident: PSADRVR

Driver for use with soundcards containing the PSA chipset from Analog Devices

This driver allows soundcards containing the PSA chipset to be used either as

1200 baud AFSK modem or as 9600 baud FSK modem, compatible to the G3RUH

standard. Soundcards containing this chipset currently are: Echo Speech Corp.

Personal Sound System, Cardinal DSP16 (Plus), Orchid Soundwave 32, Wearness

Beethoven. Minimal hardware configuration: AT 286 (actually the driver would

run on an XT, but the card needs a 16bit slot).

Support for the ESC615 ASIC implemented, but untested due to lack of hardware.

Please success or failure reports to the author!

Parameter:

/?,/h    description of the parameters

/i       base address of the soundcard, default 0x220, alternatively 0x240,

depending on the jumper setting on the soundcard

filename The DSP firmware contained in the file is loaded into (PC) memory

and is subsequently available. If no filenames are specified, then

FIRM1200.DSP and FIRM9600.DSP are loaded. These files also contain

the audio parameters. They must be generated using TPAT1200.EXE and

TPAT9600.EXE.

Upgrading the DSP firmware

==========================

The DSP firmware is embedded in the TPAT1200.EXE and TPAT9600.EXE files.

If there are newer versions of these programs out, you may update the

FIRM*.DSP files by just starting both TPAT*.EXE programs. They will use the

previously stored audio settings and rewrite the FIRM*.DSP files on quit

with the new firmware version.

PTT signalling

==============

There are three possibilities to get a PTT signal

1. Use of the DSP's FLAG_OUT pin

The FLAG_OUT pin of the DSP can be used to signal PTT if it is buffered with

a MOSFET

D

________ PTT (to rig)

G !  !

FLAG_OUT ------+  !<--+     BS170 or equivalent

!  !___!

S  !

GND

FLAG_OUT pin: ADSP 2115

case        pin number

PLCC         52

PQFP/TQFP    31

2. MIDI out

MIDI out is the output of the serial midi interface, which runs at 31500

baud. The DSP does not output anything if PTT is off (level is inactive high)

and it keeps sending zero-bytes during PTT on (format is 8 data bits, 1 start

bit and 1 stop bit). The MIDI out can be found usually at the game port

connector, pin 12 (TTL levels), ground is found at pins 4 and 5 and +5V is

found at pins 1 and 8. Since MIDI out does not deliver a constant level at

PTT, one must use a retriggerable monoflop with about 5ms impulse duration.

It has to be triggered on the falling edge.

Example circuit: (not particularly well tested, feedback welcome)

+---+---+

!   !   !

+++  !   ! C

R ! !  ! --+--                          ---------- PTT

! !  ! --+--     +-----+         B ! /  C

+++  !   !   +---+ 10k +-----------+<       BC237, BC547 or

!   !   !   !   +-----+           ! \  E   equivalent (NPN)

+5V--+   !   !   !                        !

!   !   !   !   !   !   !          --+--

+--+---+---+---+---+---+---+--+        GND

!                             !

)       74LS123               !       R = 220kOhm

!                             !       C = 47nF

+--+---+---+---+---+---+---+--+

!   !   !               !

!  +5V +5V             GND

MIDI-+

3. VOX (1200 baud only!)

One may use a simple one transistor VOX circuitry. Since the card is stereo

and usually gives high output levels, one may program one output channel

to maximum level for the VOX and the other one to the level required by

the radio.

Limitations

===========

- Calibration max. 60min.

- Measurement of the TX delay of other stations is not supported

- PTT problem: PTT requires additional circuitry

- After unloading the driver, one has to reload the soundblaster emulation code

manually using the software that came with the soundcard