# Betjening af ETO 91b HF PA-trin

Ved mistuning, dårligt SWR o.l. vil PA-trinnet slå fra og FAULT vil lyse. Tast ud , vent 10 sekunder og prøv igen. Ved gentagelser, tjek alt, før du fortsætter og skru evt. NED for effekten.

## Båndskift EFTER første tuning

- Sæt effekten på radio til max. 50 watt

- Sæt OPR/STBY knappen i STBY (OPR diode lyser)

- Skift til ønsket bånd på både radio og ETO (ved 40+80 m husk også antennen)

- Sæt LOAD og TUNE i henhold til skema

- Sæt OPR/STBY knappen i OPR (OPR diode slukker)

- Tast og tjek evt. SWR forhold. Skru derefter op for effekten.

### Tuning af bånd for FØRSTE gang

- Sæt OPR/STBY knappen i STBY (OPR diode lyser)

- Skift til ønsket bånd på både radio og ETO

- Sæt LOAD og TUNE i henhold til skema (= kolonnen med 50 ohm)

- Sæt effekten på radio til max. 15 watt

- Tune op og justér LOAD og TUNE til minimal reflected power. GRID lamperne må IKKE lyse.

- Skriv værdierne ned i skema ud for den rigtige frekvens.

- Sæt OPR/STBY knappen i OPR (OPR diode slukker)

- Tast og tjek evt. SWR forhold. Skru derefter op for effekten.

- Fintune evt. igen, når PA-trinnet er blevet varmt.

### Tuning for FØRSTE gang

- Sæt ON/OFF i stillingen OFF

- Sæt OPR/STBY knappen i STBY (OPR diode lyser)

- Sæt HV/IP/TUNE i HV

- Tænd for PA-trinnet

- Tjek, at blæseren kører, at OPR lyser og at HV KW giver et udslag på ca. 3,0. Hvis IKKE SLUK OMGÅENDE.

- Sæt HV/IP/TUNE i TUNE

- Følg derefter vejledningen for tuning af bånd for første gang.

Der ligger manual og mini vejledning på engelsk i alukassen.

Jørgen Rømming

OZ1JSH, 21.5.00