Uw Sailor S1303 vrij laten werken.

(Voor TX op amateurbanden 10, 12, 15, 17, 20, 30, 40, 80 en 160 m).

Let op, deze informatie is gebaseerd op de "standaard" S1303 en niet op S1303-I (optie 1)

Dit is nog in aanbouw! laatste update 17 juni 2004

Dit is een set zoals die ik bezit:

Het bestaat Bestaat uit de volgende delen:

R1119 0.1-29.9 MHZ SSB / AM-ontvanger,

S1303 Exiter geschikt voor TX 0.1-29.9Mhz,

T1130 Trasmitter,

AT1500 Antenne-afstemeenheid (Ligt bovenop de set)

Ik heb wel handleidingen voor deze set, (gedigitaliseerd) als je je eigen handleidingen wilt scannen op 300 DPI b / w (lineart)

en converteer de BMP-bestanden vervolgens naar pdf met behulp van Image2PDF 1.6 of zo (verwijder despeckle). Dit geeft een mooie kwaliteit en vrij kleine PDF-formaat.

(Neem een ​​kijkje op de indexpagina, voor de handleidingen die ik zoek).

http://home.wanadoo.nl/e.houwertjes/s1303.html (1 van 15) [18-6-2004 13:48:40]

Deze site wordt gevormd tijdens de aanpassing van een Sailor S1303 en S1304, daarom is het verhaal mogelijk niet volledig of gaat het nog verder op deze pagina.

Nu weet ik wat er moet veranderd worden, ik heb een kleine project lijst gemaakt.

Project status:

Prospectie IC2115 en IC2114	READY

Het berekenen van  PROM contenst IC702 	READY

PROM-inhoud berekenen IC301 (T1130	KLAAR

PROM's van de e PROMs 	KLAAR

Maken van de  PROM-adapters + programmeren van PROM	READY

Testen (12m TX) 	GEREED

Toevoegen van schakeltransistors / weerstanden	KLAAR

Oscillators toevoegen	KLAAR

Harmonics-filters toevoegen	GEREED

Bandfilters toevoegen	KLAAR

Modificeren van bestaande bandfilters	BEZIG

Aanpassingen en laatste testen	BEZIG

Divider van LSB voorzien	KLAAR

Geef mij niet de schuld als ik de verkeerde informatie geef, ik ben geen zeemansspecialist. Ik probeer dit te onderlijnen en deze mooie tranceiver op amateurbands probeer te laten werken.

Probeer, voordat je hetzelfde gaat doen, jezelf vertrouwd te maken met deze radio, vertrouw niet volledig op mijn verhaal. De pagina is regelmatig bijgewerkt. Ik ben bijna klaar met het maken van de laatste aanpassingen.

Mijn tranceiver werkt nu ook op de radioamateurbanden 160 - 10 m, + volledige dekking onder 8 MHz.

Als u een volledige dekking boven 8 MHz wilt hebben, wijzigt u de 10, 14, 18, 21, 24, 28 MHz band doorlaatfilters in Lowpass - filters (12, 16, 18, 22, 25 en 30 MHz).

In de status kunt u hierboven zien. Zoals u in deze statuslijst ziet, is dat er nogal wat aanpassingen moeten worden aangebracht, met name de RF - circuits nemen behoorlijk wat tijd in beslag.

Als je hulp nodig hebt of vragen hebt, stuur me dan een bericht, ik help je graag.

Hier begint het hele verhaal ....... (begin maart 2004)

Deze S1303 - exiters zijn te vinden op de tweede handsmarkt.

Deze mooie zenders zijn in staat om over de Hf-banden van 1-/-30 MHz te werken.

Jammer genoeg zijn alleen de maritieme frequenties vrijgegeven.

Om andere frequenties te kunnen gebruiken (bijvoorbeeld voor de radioamateurs) blijkt de verandering van PROM’s (inhoud) nodig te zijn.

Ook de VCO-unit en harmonischen filter unit hebben de optionele componenten nodig voor de bands 10-12, 14-16, 18-20, 20-22, 26-28 Mhz (en voor de 28-30MHz) moeten de bandfilters opnieuw worden afgestemd / gemodificeerd en moeten er 2 filters worden toegevoegd.

Met slechts de verandering van de inhoud van een PROM is een standaard S1303 op 160, 80, 40 en 12 meter. Voor de banden 30, 20, 17, 15 en 10 meter zijn extra componenten nodig voor er ruimte is op de verschillende printplaten (zie afbeeldingen verderop deze pagina).

In de S1303 zijn er 2 PROM’s op de frequentie besturingskaart, IC2114 en IC2115 (type 6308), IC2114 bestuurt de frequenties 0-16 MHz, en het IC2115 bestuurt 16-29 MHz.

Op de VCO - print vinden we IC702 (type 6330). De inhoud van deze PROM moet ook worden gewijzigd en ook de PROM op de besturingskaart van uw exiter (IC301) moet worden gewijzigd.

Voor het kunnen uitzenden op 28 Mhz moet je extra componenten op de bandfilter unit plaatsen, en moet je de 12, 16 opnieuw instellen 22 en 25 MHz filters tot 10, 14, 21, 24 en moet je een 18 MHz band doorlaatfilter toevoegen. Voor volledige dekking moet je de laag doorlaatfilters in plaats van band doorlaatfilters aanpassen, deze band doorlaatfilters laten namelijk slechts een klein gedeelte van de HF  frequenties door. Voor Radio Amateur banden is het aanpassen / modificeren van band passfilters voldoende.

De PROM’s 6308/6330 en een programmeeraparaat voor deze PROM’s is voor beide moeilijk te vinden.

Dus ik gebruikte in plaats daarvan een 27c32 EPROM dan kun je namelijk later de inhoud weer eenvoudig aanpassen (als dit nodig is) om IC2114 en IC2115 op de frequentie besturingskaart te vervangen. Een andere EPROM model kan natuurlijk ook worden gebruikt.

Voor het IC702 en IC301 op de VCO - selector kaart en de Transmitter -  regeleenheid gebruikte ik ook een 27c32 Eprom.

IC2115 en IC2114:

De eerste van elke 8 bits (de meest rechtse) bepaalt de TX - tolerantie, als dit bit hoog is (1), is TX niet toegestaan, het veranderen van dit bit naar 0 maakt het wel mogelijk om te verzenden.

Eenvoudigweg alleen aarden van output 1 (pin 6) doet de werk niet, het illegale frequentie - lampje gaat niet branden en de PA wordt niet geblokkeerd dus ziet het er goed uit.

Helaas is dit niet het enige probleem dat moet worden opgelost.

De PROM inhoud richt zich ook op de VCO - selector, welke de juiste VCO en bandfilter voor de gekozen frequentie selecteert.

Deze schakelt ook de rechtse filters in de eidtrap/ unit T-1130 (T-1135) en biedt informatie voor de antenne – tunercontroller voor de AT-2112 (AT-1220).

Nu hebben we nog steeds een groot probleem, welke inhoud van de PROM moeten we gebruiken voor de nog niet aanwezige banden. De standaard handleiding geeft hierover geen antwoord. Misschien kan iemand me hier wat meer info over geven. Het aanpassen voor het project was hier gestrand.

18/03/2004 begon het "grote" reverse engineering project. Er valt hier veel te ontdekken, verschillende PROM’s worden bestuurd door de IC2115 en IC2114 en een aantal BCD - decimale decoders en een 4bit-vergrendelingslijndecoder en invertors "verpesten" de signalen.

De PROM’s uitgelegd.

Ik wil zal iets proberen uitleggen over de PROM’s in de exiter S-1303 en de zender eindtrap T-1130.

De frequentie-informatie die op het toetsenbord wordt ingevoerd, stuurt ook wat info naar de PROM’s IC2114 en IC2115. De posities in de PROM’s vertegenwoordigen de frequentiebanden in stappen van 100 KHz.

Bijvoorbeeld, het adres 0000 in  PROM IC2115 betekent 0,0 MHZ, adres 0021 betekent 2,1 MHz, rechts invoeren data hier kunt u de juiste VCO en Filters geselecteerd. Met de uitvoer van datalijnen 1 (zender blokkeer informatie) 2 en 8 worden niet gebruikt, 5,4,6,3 en 7 geven ons de datalijnen Z, Y, X, V en T die (geïnverteerde) gegevens leveren naar de PROM IC702 op de VCO - keuzekaart van de exiter en het IC301 in de zender.

| Adres | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F |  |
| --- | --- | --- |
| 0000 0010 0020 | FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF EE EE EE EE EE EE FF FF FF FF FF FF CA CA AE AE EE EE EE EE EE EE F6 F6 BE BE BA BA DE DE 9E 9E EE EE EE EE EE EE | 00,0 – 00,9 MHz 01,0 – 01,9 MHz 02,0 – 02,9 MHz |
| 0030 0040 0050 | EA AA AA AA CE CE CE 8E 8E 8E EE EE EE EE EE EE DA DA DA 9A 9A 9A FA FA FA FA EE EE EE EE EE EE A2 A2 A2 A2 A2 8A 8A 8A 8A 8A EE EE EE EE EE EE | 03,0 – 03,9 MHz 04,0 – 04,9 MHz 05,0 – 05,9 MHz |
| 0060 0070 0080 | B6 B6 B6 B6 F2 F2 F2 F2 F2 F2 EE EE EE EE EE EE E6 E6 E6 E6 E6 E6 A6 A6 A6 A6 EE EE EE EE EE EE B2 B2 B2 B2 B2 FF FF FF FF FF EE EE EE EE EE EE | 06,0 – 06,9 MHz 07,0 – 07,9 MHz 08,0 – 08,9 MHz |
| 0090 00A0 00B0 | FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF EE EE EE EE EE EE FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF EE EE EE EE EE EE FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF EE EE EE EE EE EE | 09,0 – 09,9 MHz 10,0 – 10,9 MHz 11,0 – 11,9 MHz |
| 00C0 00D0 00E0 | FF FF FF D6 D6 D6 D6 FF FF FF EE EE EE EE EE EE FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF EE EE EE EE EE EE FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF EE EE EE EE EE EE | 12,0 – 12,9 MHz 13,0 – 13,9 MHz 14,0 – 14,9 MHz |
| 00F0 | FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF EE EE EE EE EE EE | 15,0 – 15,9 MHz |
|  | IC-2115 Module 2100 $ E71B |  |

IC2115: 0000 (0.0MHz) tot 00F9 (15.9MHZ), IC2114 0000 (16.0) tot 00C9 (28.9MHz). ???????????

Dit is een overzicht van de datalijnen tussen de PROM.

Zoals je ziet, zijn de T-, V-, X-, Y- en Z-lijnen alleen verbonden met PROM, het data - adres is gekozen door het invoeren van de frequentie, deze adresseert een uniek adres in de PROM IC702 en IC301 die de gegevens op betreffende positie afgeeft. Hierbij wordt de juiste VCO, bandfilter, eindtrap drive level en het low pass doorlaatfilter gekozen. Deze TVXYZ - datalijnen maken ook verbinding met een RAM (Random access Memory) die de juiste tuner instellingen selecteert, deze RAM heeft dit nodig voor het selecteren van de juiste opdracht, Het adres 0016 of 00A8 maakt geen verschil in de werking van de RAM. Daarom kan het zijn dat PROM niet uitwisselbaar zijn, alle vier EPRM’s kunnen tegelijkertijd worden vervangen, en moet daarna de antenne tuner opnieuw worden afgeregeld.

Tijdens het onderzoeken van de selecties van VCO en bandfilter in de exiter en het aandrijfniveau en LPF in de zender kon de gegevens extra beheren die nodig zijn in de PROM IC702 en IC301. Er zijn enkele ontbrekende frequenties te kiezen, dus ik had ruimte om er enkele datalijnen voor te kiezen, zorg ervoor dat je dezelfde datalijnen gebruikt, anders kloppen de het een en ander niet meer.

In de S-1303 hebben we 32 PROM - posities om de verschillende banden te selecteren, de 30 MHz moet worden verdeeld in 2 MHz stappen die ons 15 stappen geeft voor VCO - selectie. De eenvoudigste manier om de band over deze 32 PROM - posities te verdelen over elke 1 MHz hoger. Dit geeft ons 2 reserve posities. Deze reserve - PROM - posities worden door Sailor gebruikt om 6-7 en 8-9 mhz in 2 stukken te verdelen.

IC702 ontvangt de TVXYZ-gegevens en gebruikt deze om de juiste VCO te selecteren met uitgangen 1-4, uitgangen 5-7 worden gebruikt voor het selecteren van het bandfilter en uitgang 8 geeft een 1 MHz-stuurlijn voor de oneven frequenties.

IC301 ontvangt ook de T V X Y Z gegevens en gebruikt de uitgangen 1-4 om het drive niveau, 5-7 worden gebruikt om het rechter laag - doorlaatfilter te selecteren en uitgang 8 om de T-1130 te blokkeren.

Frequentiebanden verdeeld:

VCO's / harmonische filters zijn in 2 MHz stappen verdeeld, dit is gemakkelijk te gebruiken.

Het bandfilter is echter onderverdeeld in 0-6.4, 6.4-8.5, 12, 16, 22, 25, spare1 en spare2.

Ik gebruik ze als 0-6, 6-10, 10-14, 14-18, 22-24, 24-26, spare1 wordt 18-22 en spare2 wordt 26-30MHz.

De aandrijfniveau en de laag doorlaatfilters zijn ook niet mooi verdeeld (stappen van 1 MHz).

Zendvermogen niveau 1.6-3.9, 4.0-5.9, 6.9-6.9, 7.0-8.4, 12.3-12.6, 16.4-16.8, 22.0-22.3, 25.0-25.1 en reserve. Ik gebruik 0-2, 2-4, 4-7, 7-10, 10-14, 14-17, 17-22, 22-25, 25-30MHz.

Voor het laag doorlaatfilter 1.6-2.2, 2.2-3.1, 3.1-4, 4.3-8.5, 8.5-16.9, 16.9-28MHz. Ik gebruik 0-2, 2-3, 3-5, 5-8, 8-17, 17-30MHz.

De uitvoer van IC702 en IC 301 voor 0-30MHz-frequentiebanden die ik heb gekozen en ziet er als volgt uit:

......... IC702 ....... IC301

0 - 1 ..... 00 .......... 50

1 - 2 ..... 80 .......... 50

2 - 3 ..... 01 .......... 41

3 - 4 ..... 81 .......... 31

4 - 5 ..... 02 .......... 22

5 - 6 ..... 82 .......... 22

6-6.4 ..... 0D .......... 22

6.4-7 ..... 1D .......... 22

7 - 8 ..... 9D .......... 23

8-8.5 ..... 13 .......... 13

8.5-9 ..... 13 .......... 13

9 -10 ..... A3 .......... 13

10-11 ..... 27 .......... 14

11-12 ..... A7 .......... 14

12-13 ..... 24 .......... 14

13-14 ..... A4 .......... 14

14-15 ..... 36 .......... 15

15-16 ..... B6 .......... 15

16-17 ..... 3C .......... 15

17-18 ..... BC .......... 06

18-19 ..... 68 .......... 06

19-20 ..... E8 .......... 06

20-21 ..... 49 .......... 06

21-22 ..... c9 .......... 07

22-23 ..... 45 .......... 07 Op de een of andere manier klopten mijn

draden niet,

23-24 ..... C5 .......... 07 Ik heb de inhoud van de  PROM veranderd

voor de LPF

24-25 ..... 5E .......... 07 Ik schakelde over van 0-5, 1-4 en 2-3 en

werkt prima.

25-26 ..... DE .......... 08 (dit is niet volgens mijn circuit /

handleiding)

26-27 ..... 7B .......... 08

27-28 ..... FB .......... 08

28-29 ..... 7A .......... 08

29-30 ..... FA .......... 08

Ik merk op, dat de hier gekozen banden niet altijd netjes in de band passen, zoals Sailor het maakte / tuned, maar dit zou net zo goed moeten gaan bij onze amateurbanden.

Zoals je kunt zien, lijkt de inhoud van de  PROM erg veel op de inhoud van de test, zoals de IC2114 en de IC2115 Sailor test PROM’s kunnen worden gebruikt met deze PROM-inhoud voor IC702 en IC301.

Voor IC702 heb ik wat verschillen in de inhoud van de aanbieding, op de een of andere manier wordt de inhoud van de handleiding in de handleiding niet getest lijken de juiste bandfilters te kiezen op 10-12, 14-16, 18-22, 23-25 ​​en 26-30 MHz. Waarom dit wordt gedaan is niet duidelijk voor mij.

IC301 heeft echter geen "test PROM inhoud" in de handleiding, de instelling van het aandrijfniveau is niet de meest belangrijk, maar de selectie van het laag doorlaatfilter is van groot belang.

Ik zal proberen de  PROM inhoud te testen, die ik helaas de slechts "extra" band van deze wil heb berekend open is voor de 12m, omdat er wat hardware ontbreekt, maar het is een leuke manier om een ​​eerste test te doen.

Ik kon de radio laten afstemmen en geprobeerd een lokale verbinding te maken, maar helaas geen DX, mijn werk was tot nu toe dus een geen succes. Ik weet wat je moet doen om het wel werkend te krijgen.

De PROM’s hebben misschien wat kleine veranderingen nodig, maar tot nu toe ziet het er goed uit. Ik zal proberen de extra oscillator circuits, band en harmonischen filters toe te voegen. Als ik wat meer frequenties werkend heb, zal ik het hier opschrijven.

Hier zie je wat foto's van mijn S1303, zoals je kunt zien, zijn de VCO, Harmonics filter en bandpass filter niet compleet. Zelfs de bedrading de en schakelcircuits (8x BC328 + 24x 12k-resisies) ontbreken op de VCO selectie unit.

VCO-circuits.

De VCO-circuits bestaan ​​uit een vreemde bundel condensatoren diodes eindweerstanden.

Dit is een deel van het volledige circuit dat u in de Sailor handleiding kunt terug vinden.

De 1N4148 en BA282 worden gebruikt om de vco in / uit te schakelen, ze worden bediend door de 18V / -0,7V aan de bovenkant van de circuit. De 47 Ohm, 10nF en 10uF leveren de spanning voor de schakelaar en de oscillatorcirculatie en voorkomen frequenties om op de 18V-voeding te komen.

De bb130 varicap diode is een er een met hoge capaciteit, de capactantie voor de oscillator wordt verlaagd door de 2x68pF condensatoren. Deze condensatoren ontkoppelen ook de DC-spanningen (V-regeling en 18 / -0.7V). De 2p2-condensator is onderdeel van de stuurspanning die door de 27KOhm - weerstand wordt geleid, de 33nF-condensator moet HF uit de V-control voeding wegwerken.

Nieuwe VCO’s maken.

Belangrijke notitie!

In de ontvangers R1119 en R1120 worden dezelfde circuit units gebruikt voor het genereren van frequenties, deze zijn niet compleet voor gebruik voor alle frequenties in de exiter, maar men zou ontbrekende componenten kunnen vormen vanaf een reserve circuit units naar de bestaande circuit units over te zetten om er een werkend geheel van te maken (dus completeren).

Als je de gelukkige eigenaar bent van een R-1119 reserve-ontvanger, zal het je werk minder complex maken. (het wel zonde van deze ontvanger).

Voor het plaatsen van componenten moet je gewoon circuit units kopersporen volgen, door de handleiding te lezen van deze R1119 / R1120 krijg je alle informatie die u nodig hebt met betrekking tot de plaatsing van deze componenten.

Ik had wat problemen om de juiste onderdelen te vinden, de BB130 varicap diode is vrij duur als je ze al vindt en de BA282 is ook heel erg moeilijk te vinden. Ik gebruikte in plaats daarvan een BA482 en voor de BB130 probeerde ik een BB121a. Dit is eigenlijk een VHF-varicap,

met een veel lagere capaciteit dan de BB130. Een manier om dit te ondervangen is het vervangen van de 2x68pF condensatoren door een

enkele 1nF of 2n2 condensator. Misschien heb je 2x BB121 parallel nodig, maar het lijkt erop dat je dat het zou kunnen doen.

De optionele 2p2-condensatoren lijken op dit moment niet nodig te zijn, omdat ik de frequenties alleen maar heb gemeten buiten de exiter, moet ik het nog steeds testen met het geïnstalleerde bord.

De instelbare spoel heb ik gebruikt van een ander type dan het type dat door Sailor werd gebruikt. Ik heb er één gebruikt met een verstelbare dop in plaats van één met een verstelbare kern. Slechts een paar wikkelingen 5-10 (slechts enkele uH) leken in staat om de ontworpen (ontbrekende) banden werkend te maken.

Helaas heb ik geen compleet schema. Ik ben afhankelijk van de varicap diodes en spoelen die je kunt krijgen. Hierbij moet je dus zelf een beetje experimenteren. Ik gebruikte de BB121 in serie met een 1nF condensator en een 4-6 spoel (ongeveer 0,5-2uH denk ik) voor de hoogste frequenties, en de 2n2 condensator in serie met de BB121 en een 5-9 spoelhuisjes (waarschijnlijk max. 4 uH) voor de 3 lagere ontbrekende bands.

Na het toevoegen van Harmonics / Bandfilters zal ik opnieuw schrijven / melden.

Ik heb de harmonischen- en band - filters toegevoegd, ik heb waarden gebruikt die konden passen maar die interproleerden, ik gebruikte de filters van de omliggende banden. Maar helaas werken deze niet op alle banden. Voor het bandfilter zijn er verschillende oplossingen, men kan de filters opnieuw afstemmen 12 => 10 MHz, 16 => 14 MHz 22 => 21 MHz 25 => 24 MHz voor 18 en 28 MHz we zullen ook filters op de lege posities moeten toevoegen.

Er is echter een klein probleempje, de bandfilters zijn leuke filters, maar als je een frequentie wilt gebruiken voor bijvoorbeeld 14 en 16MHz, dan is het filter niet breed genoeg. Men zou in plaats hiervan laagdoor - laatfilters moeten gebruiken. Dit betekend dat 8 van de bestaande spoelen op nieuw gewikkeld moeten worden. De 2 laagste filters zijn al voorzien van laagdoorlaat - filters, dus deze zijn al bruikbaar.

En de 2 ontbrekende filters zijn waarschijnlijk niet nodig bij het gebruik van lowpass - filters. (Houd er rekening met dat de PROM inhoud alle bandfilters aansturen).

Deze keer werken alle banden! Ja ... Eindelijk heb ik de dingen goed gedaan. Het creëren / aanpassen van de bandfilters was het meest

problematische deel. Pas op met de inductiekernen, ze zijn uiterst kwetsbaar. Als je een Amerikaanse exiter hebt, weet je dat zeker dat je het 21.4 kristal in het bandfilter verwijdert en vervangt het door een condensator van ongeveer 10pF.

Het 16 MHz-filter bleek vrij slecht te werken op 14MHz, ik gebruikte condensatoren van ongeveer 30pF parallel tot C1525 (91pF) en C1529 (150pF) en ongeveer 60pF parallel aan C1531 (240pF). Het resultaat is nu veel beter.

De andere filters lijken redelijk bruikbaar op 10 en 24 Mhz. De 18 en 28 MHz band doorlaatfilters zijn behoorlijk moeilijk maken. Ik gebruikte geïnterpoleerde waarden, 18 Mhz moet ongeveer C1561 zijn 2x3.9pF, C1559 82pF, C1563 2x270pF serie, C1565 220pF, voor de spoelen, ik raad je aan de spoelhuisjes en spoelenlichamen van de 16 en 22 MHz spoeltjes zoals middelste te de - solderen.

Voor 28 MHz raad ik aan spoeltjes met ongeveer één lager rendement dan die op het 25 MHz-filter. Voor de condensatoren ga ik proberen: C1560 4p7, C1558 2x27pF //, C1562 82pF, C1564 120pF. Als ik mijn filters perfect afstemmen (iets beter dan nu), zal ik de gevonden waarden van de condensatoren hier publiceren.

(E)PROM-adapter.

Er één ding wat we nog moeten doen, dat is het veranderen of toevoegen van  PROM-inhoud, maar helaas kan je de originele PROM inhoud niet meer veranderen. Aldus moeten we een aantal nieuwe / andere type chips (EPROMS) programmeren, dit heeft ook zo z’n voordeel. Ik kan de PROM in elke configuratie geprogrammeerd bestellen, maar dat vind ik niet leuk.

Ik gebruik standaard, algemeen verkrijgbare EPROM’s, van het type 27C32.

Er is een klein probleempje dat ik tegen kwam, namelijk een van de EPROM’s die ik gebruikte was niet in staat om de 5V-output genoeg laag / naar nul te trekken, daarom gebruikte ik in plaats daarvan een Fujitsu-chip en dat werkte prima. Misschien moet u de (10k) pull-up weerstanden verwijderen van de outputlijnen.

Dit is het proto type circuit dat ik heb gemaakt, om als EPROM-adapter te gebruiken.

Het gecompleteerde en afgewerkte bord ziet er als volgt uit (let niet op de kleine draden, dit is het eerste experiment)

Ik moet dus nog iets veranderen aan de “output enable” om te voorkomen dat er output is bij het invoeren van de cijfers.

Dit heeft echter geen effect op de uiteindelijke resultaten, na het invoeren (periode) het rechtse adres is geselecteerd.

De manier om dit op te lossen, zie het de volgende:

De originele PROM hebben 2 Chip Enable draden, bij het typen van tekens, na drukken op 1 van de beide lijnen PROM’s E1 of E2 get enabled.

Ik heb maar één PROM socket gebruikt, dus ik gebruik de E1 van deze socket op de A8 pin van mijn 27c32 EPROM om naar de volgende adres te gaan.

Om te voorkomen dat u de verkeerde data naar uw exiter / transmitter stuurt tijdens het typen, kunt u E1 van de andere PROM met behulp van pin A9 om een ​​ander adresbereik in de 27C32 te selecteren.

Het adresbereik van de EPROM’s met zowel A8 (1000-1fff) als A9 hoog (2000-2fff) moet de gegevens van IC2114 en IC2115. Al het andere moet met FF worden geprogrammeerd.

Zoals dit verbeterde bestand. (rechtsklik op de muis om te downloaden)

Ik heb dit zojuist getest en het lijkt goed te werken. Ik heb wel een nieuw bord getekend, ik vind het uiterlijk toch niet echt mooi.

Als u wilt testen, voegt u gewoon een draad van de IC2114-socket toe aan de adapter board-pin A8 / 23 en disconnet A9 / 22 van groud en om dit omleiden.

Als ik de tijd heb, zal ik proberen een nieuw bord te tekenen.

Dit is het (oude) bord dat op de frequentie-besturingskaart is geïnstalleerd, het gebruikt de positie van IC2115 om zowel de 1 als de

16 Mc en 16-29Mc bereik.

Als je een afdrukbaar circuit, lay-out of componenten-setup wilt, klikt u op een van de onderstaande bestanden.

Circuit	(internet ?)

lay-out	(internet ?)

Components	(internet ?)

Voor de IC's 702 en 301 heb je een andere adapterkaart zoals deze nodig.

6330pcb	(internet ?)

In de weken dat ik bezig ben, verzamelde ik behoorlijk wat info door de S1303 en de zender in een andere richting om te toveren

T1130. Ik heb mijn eigen allern meest standaard PROM uitgelezen en had de kans om een ​​aantal PROM uit te lezen van een vriend van

de mijne.

De gegevens die ik heb gevonden / gemaakt, zijn hier:

Zip bestanden bevatten IC2115, IC2114, IC702 en IC301-gegevens (indien beschikbaar voor mij).

Standaard (marinebanden).

Amateurbanden

Testfile data.

Bestanden van de Sailor van PA0MHZ.

Mijn eigen free-running projectbestanden.

Als je andere PROM voor de 1303 hebt, laat het me dan weten. Ik heb de juiste apparatuur om deze PROM te lezen. En als je het nodig hebt, kan ik je een lay-out sturen van een adapterprint om 6308- PROM’s te lezen met een gewone 27c32-e PROM programmeur.

Meer informatie volgt.

73'

Edwin Houwertjes de PE1PWF

| Programming table for test IC702 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carrier Frequency |  | Address IC702 |  |  |  |  |  |  | DATA |  |
| KHz |  | Z | Y | X | V | T | HEX |  | HEX |  |
| 0 | 999,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1000 | 1999,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 2000 | 2999,9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 3000 | 3999,9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 |
| 4000 | 4999,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 5000 | 5999,9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 2 |
| 6000 | 6399,0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | D |
| 6400 | 6999,0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | D |
| 7000 | 7999,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | D |
| 8000 | 8499,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 3 |
| 8500 | 8999,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | 1 | 3 |
| 9000 | 9999,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | B | 9 | 3 |
| 10000 | 10999,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | C | 6 | 7 |
| 11000 | 11999,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | D | E | 7 |
| 12000 | 12999,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | E | 2 | 4 |
| 13000 | 13999,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | F | A | 4 |
| 14000 | 14999,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 |
| 15000 | 15999,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | F | 6 |
| 16000 | 16999,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | C |
| 17000 | 17999,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | B | C |
| 18000 | 18999,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 8 |
| 19000 | 19999,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | F | 8 |
| 20000 | 20999,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 9 |
| 21000 | 21999,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | F | 9 |
| 22000 | 22999,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 5 |
| 23000 | 23999,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | F | 5 |
| 24000 | 24999,0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | A | 7 | E |
| 25000 | 25999,0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | B | D | E |
| 26000 | 26999,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | C | 7 | F |
| 27000 | 27999,0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | D | E | F |
| 28000 | 28999,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | E | 7 | A |
| 29000 | 29999,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | F | F | A |

| TEST PROM CODES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| The test prom codes in IC2114 and IC 2115 placed on the frequency control |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| board (2100) is as illustrated below. The illustration is in Hexadecimal code. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Address | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | Frequency range |  |  |  |
| 0000 | FE | FE | FE | FE | FE | FE | FE | FE | FE | FE | EE | EE | EE | EE | EE | EE | 0,0 | - | 0,9 | Mhz |
| 0010 | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | BE | EE | EE | EE | EE | EE | EE | 1,0 | - | 1,9 | Mhz |
| 0020 | FA | FA | FA | FA | FA | FA | FA | FA | FA | FA | EE | EE | EE | EE | EE | EE | 2,0 | - | 2,9 | MHz |
| 0030 | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | EE | EE | EE | EE | EE | EE | 3,0 | - | 3,9 | Mhz |
| 0040 | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | DE | EE | EE | EE | EE | EE | EE | 4,0 | - | 4,9 | Mhz |
| 0050 | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | 9E | EE | EE | EE | EE | EE | EE | 5,0 | - | 5,9 | MHz |
| 0060 | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | EE | EE | EE | EE | EE | EE | 6,0 | - | 6,9 | Mhz |
| 0070 | F6 | F6 | F6 | F6 | F6 | F6 | F6 | F6 | F6 | F6 | EE | EE | EE | EE | EE | EE | 7,0 | - | 7,9 | Mhz |
| 0080 | B6 | B6 | B6 | B6 | B6 | B6 | B6 | B6 | B6 | B6 | EE | EE | EE | EE | EE | EE | 8,0 | - | 8,9 | MHz |
| 0090 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 | EE | EE | EE | EE | EE | EE | 9,0 | - | 9,9 | Mhz |
| 00A0 | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | D6 | EE | EE | EE | EE | EE | EE | 10,0 | - | 10,9 | Mhz |
| 00B0 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | EE | EE | EE | EE | EE | EE | 11,0 | - | 11,9 | MHz |
| 00C0 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | EE | EE | EE | EE | EE | EE | 12,0 | - | 12,9 | Mhz |
| 00D0 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | EE | EE | EE | EE | EE | EE | 13,0 | - | 13,9 | Mhz |
| 00E0 | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EE | EE | 14,0 | - | 14,9 | MHz |
| 00F0 | AE | AE | AE | AE | AE | AE | AE | AE | AE | AE | EE | EE | EE | EE | EE | EE | 15,0 | - | 15,9 | MHz |
|  | IC 2115 Module 2100 $ DD6C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Address | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | Frequency range |  |  |  |
| 0000 | EA | EA | EA | EA | EA | EA | EA | EA | EA | EA | EE | EE | EE | EE | EE | EE | 16,0 | - | 16,9 | Mhz |
| 0010 | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | EE | EE | EE | EE | EE | EE | 17,0 | - | 17,9 | Mhz |
| 0020 | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | EE | EE | EE | EE | EE | EE | 18,0 | - | 18,9 | MHz |
| 0030 | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | 8E | EE | EE | EE | EE | EE | EE | 19,0 | - | 19,9 | Mhz |
| 0040 | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA | EE | EE | EE | EE | EE | EE | 20,0 | - | 20,9 | Mhz |
| 0050 | 8A | 8A | 8A | 8A | 8A | 8A | 8A | 8A | 8A | 8A | EE | EE | EE | EE | EE | EE | 21,0 | - | 21,9 | MHz |
| 0060 | E6 | E6 | E6 | E6 | E6 | E6 | E6 | E6 | E6 | E6 | EE | EE | EE | EE | EE | EE | 22,0 | - | 22,9 | Mhz |
| 0070 | A6 | A6 | A6 | A6 | A6 | A6 | A6 | A6 | A6 | A6 | EE | EE | EE | EE | EE | EE | 23,0 | - | 23,9 | Mhz |
| 0080 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | EE | EE | EE | EE | EE | EE | 24,0 | - | 24,9 | MHz |
| 0090 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | EE | EE | EE | EE | EE | EE | 25,0 | - | 25,9 | Mhz |
| 00A0 | C6 | C6 | C6 | C6 | C6 | C6 | C6 | C6 | C6 | C6 | EE | EE | EE | EE | EE | EE | 26,0 | - | 26,9 | Mhz |
| 00B0 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | EE | EE | EE | EE | EE | EE | 27,0 | - | 27,9 | MHz |
| 00C0 | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 | EE | EE | EE | EE | EE | EE | 28,0 | - | 28,9 | Mhz |
| 00D0 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | EE | EE | EE | EE | EE | EE | 29,0 | - | 29,9 | Mhz |
| 00E0 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | EE | EE | EE | EE | EE | EE |  |  |  |  |
| 00F0 | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | FF | EE | EE | EE | EE | EE | EE |  |  |  |  |
|  | IC 2114 Module 2100 $ D764 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |