AFREGELING AUTOTELEFOON SIEMENS ATF2  (versie221095)

------------------------------------------------------------------------

Modificaties:

* Verwijder het duplexfilter .

* Verwijder met een zijkniptang de coaxkabeltjes, doe dit direct

aan het duplexfilter.

* Voozie bovenstaande coaxkabeltjes van BNC connectoren krimp/soldeer.

De BNC connectoren moeten geschikt zijn voor coaxkabel RG174U.

De bestaande connectoren kunnen blijven zitten.

* Verwijder het IC NE570 uit de IC voet 18P.

Dit IC bevindt zich op de microprocessor-print.

* Plaats in de IC voet van de NE570 een 16P Dil soldeersteker.

Opmerking pin 1 (18P) is Pin 1 (16P).

* Het is belangrijk dat pin 3, van connector X20 die doorverbonden is

met de microprocessor-print wordt verbroken.

* Verwijder de orginele E-Prom.

* Er moeten nu drie doorverbindigen op de microprocessor-print gemaakt

worden:

A- LF "in" Audi voet (NE570) pin 6, naar R112 (11K)/R114 (56K),

R112 moet aan een zijde losgeknipt worden.

B- LF "out" Audo voet (NE570) pin 11, naar de loper van

instelpotmeter R106.

C- Squelch-circuit pin 34 van de (8155) naar pin 3, connector X20.

Benodigdheden voor de afregeling van de autotelefoon:

A- Netvoeding 0-15V, min 8A, met instelbare stroombegrenzing.

B- Universeelmeter (analoog) met groot stroombereik minimaal 10A.

C- Digitale-multimeter.

D- Testdoos zie schema ATF2.TEK

E- Wattmeter die geschikt is voor UHF min 150mW max 25W.

F- Dummyload 25W geschikt voor UHF.

G- Terminal/Computer met seriele output, baudrate 4K8.

H- Communicatie kabel met 25p D-connectoren.

I- Test EPROM ATF2-HAM.

J- Dokumentatie van de Siemens ATF2 autotelefoon.

K- Trimgereedschap.

L- Ontvanger met digitale uilezing die geschikt is om 70 cM te

beluisteren.

Voorbereidingen die noodzakelijk zijn voor de afregeling:

* Plaats de test E-prom ATF2-HAM in de autotelefoon, bekijk zeer goed

of de E-prom goed geplaatst is.

* Sluit de voeding aan op het net, schakel deze in,

stel spanning in op 12 V dc, stel de stroombegrenzing in op 2A.

schakel de voeding uit.

* Sluit de testdoos aan op de autotelefoon.(centronics steker).

* Sluit de uitgang van de transmitter via een Watmeter aan op

een dummyload.

* Sluit de terminal/computer aan op de testdoos (25p D-conn 2,3,7),

4k8, 8 bits, 1 stopbit, no parity.

* Sluit de voeding van de autotelefoon aan via een universeelmeter

die op stroom ingesteld is, stroombereik is 8A.

* Schakel de netvoeding in, de stroom mag niet groter zijn dan 1A.

Is de stroom >1A schakel de netvoeding uit en probeer te achterhalen

waar het probleem zit en los dat probleem dan op.

* Is de stroom oke dus <1A dan moet er op de terminal/computer

een welkomstekst verschijnen.

* Stel het uitgangsvermogen van de autotelefoon via de terminal/

computer in op low. Deze instelling kan men bereiken met het commando

(L)ow TX-POWER.

* Schakel via de terminal/computer met het commando (T)EST MODE de test

mode in.

Afregeling van Rx-VCO:

* De led RX lock knippert (unlock).

* Sluit een digitale-multimeter meter aan tussen de jumper

tunningspanning en ground.( zie fig 1.)

* Stel de digitale-multimeter in op spanning (DC).

* Stel via de terminal/computer de frequentie in op 430.0125 Mhz.

* De spanning die de digitale-multimeter aangeeft is laag <0.3V.

* Draai de trimmer "grof" dusdanig dat de digitale-multimeter 0.5V

aangeeft.

* Draai de trimmer "fijn" dusdanig dat de digitale-multimeter maximale

spanning aangeeft, de spanning moet <7V zijn.

* Draai de trimmer "grof" dusdanig dat de digitale-multimeter

<0.3V aangeeft.

* De led RX lock is continue aan (lockstatus).

* Schakel de zender in mbv de drukknop transmittor "on".

* De digitale-multimeter moet nu een spanning aangeven die >2.0V en

<3.2V.

* De led RX lock is continue aan (lockstatus).

* Schakel de zender in mbv de drukknop transmittor "on".

* De digitale-multimeter moet nu een spanning aangeven die >4.5V en <7V.

* Stel via de terminal/computer de frequentie 439.9875 Mhz in.

* De led RX lock is continue aan (lockstatus).

* De digitale-multimeter geeft nu een spanning aan van >2.0V en <3.1V.

* De led RX lock is continue aan (lockstatus).

* Het Rx-VCO is nu compleet afgeregeld.

Indien de RX lock dus (lockstatus) niet te realiseren is, plaats dan

een bericht in packet (ATF2), er wordt dan contact met u opgenomen.

Afregeling van Tx-VCO:

* Stel via de terminal/computer de frequentie 430.0125 Mhz in.

Schakel de transmitter in via de PTT.

* Draai de trimmer "grof" dusdanig dat 430.0125 Mhz hoorbaar is

via de 70 cM ontvanger. Zie ook Fig 2.

De led RX lock moet branden (lockstatus).

Schakel de transmitter uit via de PTT.

* Stel via de terminal/computer de frequntie 439.9875 Mhz in.

Schakel de transmitter in via de PTT.

Draai de trimmer "grof" dusdanig dat 439.9875 Mhz hoorbaar is

via de 70 cM ontvanger.

Indien via de 70 cM ontvanger niets te horen is dan moet

er een correctie uitgevoerd worden met de trimmer "fijn".

Controleer het systeem dan opnieuw, wisselend bij 430.0125/439.9875

Mhz. Schakel de transmitter uit via de PTT.

* Controleer de tuning-spanningen met de universeelmeter zie ook

onderstaande tabel (Rx-VCO) transmit, (Tx-VCO) transmit.

* Het Tx-VCO is compleet afgeregeld.

Testen van het uitgangsvermogen van de transmitter (low):

* Stel de stroombegrenzing van de voeding in op 2A.

* Stel het uitgangsvermogen van de autotelefoon via de terminal/computer

in op low. Deze instelling kan men bereiken met het commando (L)ow TX-

POWER.

* Schakel de transmitter in via de PTT.

* Meet met de Wattmeter het uitgangsvermogen dit moet ongeveer 150mW zijn.

* Schakel de transmitter uit via de PTT.

Testen van het uitgangsvermogen van de transmitter (medium):

* Stel de stroombegrenzing van de voeding in op 6A.

* Stel het uitgangsvermogen van de autotelefoon via de terminal/computer

in op medium. Deze instelling kan men bereiken met het commando (M)edium

TX-POWER.

* Schakel de transmitter in via de PTT.

* Meet met de Wattmeter het uitgangsvermogen dit moet ongeveer 1,5 W zijn.

* Schakel de transmitter uit via de PTT.

Testen van het uitgangsvermogen van de transmitter (high):

* Stel de stroombegrenzing van de voeding in op 8A.

* Stel het uitgangsvermogen van de autotelefoon via de terminal/computer

in op medium. Deze instelling kan men bereiken met het commando (H)igh

TX-POWER.

* Schakel de transmitter in via de PTT.

* Meet met de Watmeter het uitgangsvermogen dit moet ongeveer 15 W zijn.

* Schakel de transmitter uit via de PTT.

Fig 1.                              Fig 2.

Rx VCO        |+| Tuning-          Tx VCO

|---------------|   |+| spanning    |---------------|

|               |                   |               |  + HF out

|               | |+|               |               |

|       fijn *  | |+|               |               | |+| Tuning-

|               |                   |  # grof       | |+| spanning

|     grof #    |  + HF out         |       * fijn  |

|---------------|                   |---------------|

Neben dem 8031 befindet sich eine Steckbr�cke, die in geschlossenem

Zustand den Watch-Dog und andere Schutzma�nahmen abschaltet.

Steckbr�cken neben dem Synthesizer-IC:

Obere = Referenzoszillator, untere = PLL-VCO-Abstimmspannung

ABGLEICH AUTOTELEFON SIEMENS ATF2                        Stand: 22.10.95

------------------------------------------------------------------------

Modifikationen

==============

* Entferne das Duplexfilter.

* Entferne mit einem Seitenschneider das Koaxkabel direkt am Duplexer.

* Versehe obenstehendes Koaxkabel mit einer BNC-Buchse,Krimp/L�tausf�hrung.

Die BNC-Buchse mu� eine RG 174 U-Ausf�hrung sein.

Die vorhandenen alten Buchsen k�nnen am Platz verbleiben.

* Entferne das IC NE-570 aus dem IC Sockel (18 pin).

Das IC befindet sich auf der Microprocessor-Platine.

* Stecke in den IC-Sockel vom NE570 einen 16 Pin-DIL-L�tstecker.

Achtung Pin 1 (18 Pin) = Pin 1 (16 Pin).

=======

* Es ist wichtig, da� Pin 3, vom Stecker X 20 mit Microprocessor-Platine

durchverbunden, unterbrochen wird.

* Entferne das Original Eprom.

* Es m�ssen nun 3 Verbindungen auf der Originalplatine gemacht werden.

A) - NF-in (NE570) Pin 6 nach R 112 (11k)/R 114 (56 k),

R 112 mu� an einer Seite durchtrennt werden. Dort wird das

Kabel angel�tet.

B) - NF-out (NE570) Pin 11 zum Schleifer von Poti R 106.

C) - Squelch-Kreis Pin 34 von IC 8155 zum Pin 3 des Steckers X 20.

Was ben�tigt man zum Abgleich vom ATF2?

=======================================

A) - Netzteil 0 - 15 Volt 8 Amp, mit einstellbarer Strombegrenzung.

B) - Amperemeter (analog) mit gro�em Stromme�bereich, mindestens 10

Amp.

C)   Digital-Multimeter

D) - Testbox nach Zeichnung ATF0.TEK

E) - UHF Wattmeter, min. 150 mW - 25 Watt

F) - Dummyload 25 Watt - UHF.

G) - Terminal oder Computer mit RS 232-Schnittstelle, Baudrate 4k8.

H) - Verbindungskabel mit 25 poligem Sub-D-Stecker.

I) - Test-Eprom ATF2-HAM.

J) - Dokumentation des Siemens-ATF2-Autotelefons.

K) - Trimm-Besteck.

L) - 70 cm-Empf�nger mit Digitalanzeige, um auf 70 cm zu h�ren

Vorbereitung zum Abgleich

=========================

* Setze das Test-Eprom ATF2-HAM in den Sockel. Auf richtige Plazierung

achten.

* Stelle das Netzteil auf 12 Volt und die Strombegrenzung auf 2 Amp.

Netzteil ausschalten.

* Schlie�e die Testbox am ATF2 an (Centronics-Stecker).

* Schlie�e den Ausgang des Senders �ber das Wattmeter an eine

Dummyload an.

* Schlie�e das Terminal/den Computer an die Testbox an (25-pol.

Sub-D-Stecker, Pins 2, 3, 7), 4k8, 8 Datenbits, 1 Stopbit, keine

Parit�t.

* Schlie�e das Netzteil �ber ein Multimeter, das auf 8 Amp.

eingestellt ist, an das Autotelefon an.

* Schalte das Netzteil ein. Der Strom darf nicht gr��er als 1 Amp sein.

Ist der Strom gr��er als 1 Amp, Netzteil ausschalten und versuchen,

die Ursache zu finden und das Problem zu l�sen.

* Ist der Strom kleiner als 1 Amp, dann mu� auf dem Terminal/Computer

ein Begr��ungstext erscheinen.

* Stelle die Ausgangsleistung des ATF2 mit dem Kommando (L)ow TX Power

auf low.

* Schalte �ber das Terminal/den Computer mit dem Kommando (T)EST MODE

den Test-Mode ein.

Abgleich RX-VCO:

================

* Die RX-LED flackert (unlock).

* Schlie�e ein Digital-Multimeter zwischen dem Jumper f�r die Abstimm-

spannung und Masse an (siehe Fig. 1).

* Stelle das Digital-Multimeter aus Spannung (DC).

* Stelle mit dem Terminal/Computer die Frequenz 430.0125 Mhz ein.

* Die Spannung, die das Digital-Multimeter anzeigt, ist kleiner <0.3V.

* Drehe den Trimmer "grob" so, da� das Digital-Multimeter 0.5V anzeigt.

* Drehe den Trimmer "fein" so, da� das Digital-Multimeter maximale

Spannung anzeigt, die Spannung mu� <7V sein.

* Drehe den Trimmer "grob" so, da� das Digital-Multimeter <0.3V anzeigt.

* Die LED RX Lock ist kontinuierlich an (Lockstatus).

* Schalte den Sender mit dem Druckknopf transmittor auf "on".

* Das Digital-Multimeter mu� nun eine Spannung zwischen >2.0V und

<3.2V anzeigen.

* Die LED RX Lock ist kontinuierlich an (Lockstatus).

* Schalte den Sender mit dem Druckknopf tranmittor auf "on".

* Das Digital-Multimeter mu� nun eine Spannung zwischen >4.5V und

<7V anzeigen.

* Stelle mittels Terminal/Computer die Frequenz 439.9875 MHz ein.

* Die LED RX Lock ist kontiniuierlich an (Lockstatus).

* Das Digital-Multimeter zeigt nun eine Spannung zwischen >2.0V und

<3.1V an.

* Die LED RX Lock ist kontiniuierlich an (Lockstatus).

* Der RX-VCO ist nun komplett abgeglichen.

Wenn RX Lock (Lockstatus) so nicht zu erreichen ist, legen Sie bitte

einen Bericht in Packet (ATF2) ab, es wird dann Kontakt mit Ihnen

aufgenommen.

Abgleich TX VCO:

================

* Stelle mit dem Terminal/Computer die Frequenz 430.0125 Mhz ein.

Schalte den Sender mit der PTT-Taste ein.

* Drehe den Trimmer "grob" so, da� 430.0125 MHz mit dem 70 cm-Empf�nger

zu h�ren sind, siehe auch Fig 2.

Die LED RX-Lock mu� leuchten, (Lockstatus).

Schalte den Sender mit der PTT-Taste aus.

* Stelle mit dem Terminal/Computer die Frequenz 439.987.5 Mhz ein.

Schalte den Sender mit der PTT-Taste ein.

Drehe den Trimmer "grob" so, da� 439.987.5 Mhz im 70 cm-Empf�nger zu

h�ren sind.

Wenn mit dem 70 cm-Empf�nger nichts zu h�ren, mu� eine Korrektur mit

dem Trimmer "fein" vorgenommen werden.

Kontrolliere das System dann aufs Neue, abwechselnd bei 430.0125/

439.9875 Mhz.

* Schalte den Sender mit der PTT-Taste aus.

* Kontrolliere die Abstimm-Spannungen mit dem Multimeter, siehe auch

untenstehende Tabellen RX-VCO, TX-VCO.

* Der TX-VCO ist nun komplett abgeglichen.

Testen der Ausgangsleistung.  (low)

===================================

* Stelle die Strombegrenzung vom Netzteil auf 2 A.

* Stelle die Ausgangsleistung vom ATF2 mit dem Terminal/Computer auf

auf low. Diese Einstellung kann man mit dem Komando (L)ow TX-Power

erreichen.

* Schalte mit der PTT den TX ein.

* Die mit dem Wattmeter gemessene Ausgangsleistung mu� ca. 150 mW

betragen.

* Schalte mit der PTT den TX aus.

Testen der Ausgangsleistung.  (medium)

======================================

* Stelle die Strombegrenzung vom Netzteil auf 6 A.

* Stelle die Ausgansleistung vom ATF2 mit dem Terminal/Computer auf

medium. Diese Einstellung kann man mit dem Komando (M)edium TX-Power

erreichen.

* Schalte mit der PTT den TX ein.

* Die mit dem Wattmeter gemessene Ausgangsleistung mu� ca. 1,5 Watt

betragen.

* Schalte mit der PTT den TX aus.

Testen der Ausgangsleistung. (high)

===================================

* Stelle die Strombegrenzung des Netzteils auf 8 A.

* Stelle die Ausgangsleistung vom ATF2 mit dem Terminal/Computer auf

high. Diese Einstellung kann man mit dem Komando (H)igh TX-Power

erreichen.

* Schalte mit der Ptt den TX ein.

* Die mit dem Wattmeter gemessene Ausgangsleistung mu� ca. 15 Watt

betragen.

* Schalte mit der PTT den TX aus.

=============================================================================

-----------------------------------------------------------------------------

Fig.1                                 Fig.2

RX-VCO                               TX-VCO

--------------------------            -------------------------

!                        ! !+!Abstimm-!                       !+ HF out

!                        ! !+!Spannung!                       !

!                        !            !                       !

!           fein   *     !            !                       !

!                        !            !  # grob               !!+!

!                        ! +HF out    !                       !!+!

!                        !            !                       !Abstimm-

!       grob  #          !            !          * fein       !Spannung

--------------------------            -------------------------

Neben dem 8031 befindet sich eine Steckbr�cke, die in geschlossenem

Zustand den Watch-Dog und andere Schutzma�nahmen abschaltet.

Steckbr�cken neben dem Synthesizer-IC:

Obere = Referenzoszillator, untere = PLL-VCO-Abstimmspannung