ATF0-52  Kurz-Beschreibung ATF2-HAM                      Stand: 17.10.95

------------------------------------------------------------------------

Bei den Siemens-ATF2-Funkger�ten handelt es sich um f�r das C-Netz der

niederl�ndischen PTT bestimmte Autotelefone, die in der Praxis aber

nicht eingesetzt worden sind, weil die Vollauslastung des Netzes wesent-

lich fr�her als prognostiziert eingetreten ist (mehr Telefongespr�che

als erwartet). Die Ger�te haben bis auf wenige Ausnahmen nur auf Lager

gelegen und sind praktisch neu.

Die folgende Umbauanleitung wurde von Funkamateuren aus der Region

Geldern, Roermond, K�ln unter der Bezeichnung ATF2-HAM erstellt und

wird in unregelm�ssigen Abst�nden aktualisiert. Die kommerzielle Ver-

wendung ist nicht gestattet. Die Zusammenstellung und der Vertrieb von

Baus�tzen ist aus zeitlichen und anderen Gr�nden nicht m�glich und auch

nicht beabsichtigt. Es sollen vielmehr HAM-Spirit und Eigeninitiative

gef�rdert werden.

Wer Wert auf ein Ger�t mit einem kleinen Display und numerischer Ein-

gabetastatur legt, sei auf das Projekt des niederl�ndischen Ortsverban-

des Zuid Limburg hingewiesen. Hierzu sollen auch Baus�tze zusammenge-

stellt werden.

Bisher wurden ca. 35 St�ck Siemens ATF2 problemlos auf den Bereich

430 - 440 MHz abgeglichen. Der umgebaute Vorverst�rker und die not-

wendige zus�tzliche Hardware werden z. Z. erprobt. Au�erdem wird daran

gearbeitet, eine M�glichkeit zu schaffen, auch bei der reinen Kanal-

Schalter-Version ohne Eingriffe in das Funkger�t die Sendeleistung am

Bedienteil einstellen zu k�nnen.

Soweit diese Anleitung mehrsprachig erstellt ist, wird der Ursprungs-

text immer zuerst wiedergegeben.

Technische Daten SIEMENS ATF2-HAM

---------------------------------

Frequenz-Bereich: 430 - 440 MHz im 12.5 kHz-Raster

TX-Power .......: 0.150 / 1.5 / 15 W HF-Output

Steuerung ......: BCD-Kanalschalter und/oder serielle Schnittstelle

�ber Kanalschalter k�nnen bis zu 100 mit der gew�nsch-

ten Sendeleistung fest im EPROM gespeicherte Kan�le

ausgew�hlt werden. Im Augenblick wird daran gearbeitet,

die Sendeleistung am Bedienteil �ber einen Schalter

steuern zu k�nnen. Weitere Steuerungsm�glichkeiten

bestehen nicht.

�ber die serielle Schnittstelle ist unter Verwendung

eines �blichen Terminalprogramms eine komfortable

Bedienung mit Ausgabe aller Informationen zu Frequenz,

Shift, Kanal und TX-Power m�glich. Die gespeicherten

Kan�le k�nnen selbstverst�ndlich ausgew�hlt werden.

Au�erdem ist im 12.5 kHz-Raster Betrieb im Bereich

von 430 - 440 MHz m�glich. Als Shift-Frequenzen stehen

-0.6, -1.6, -7.6, +0.6, +1.6 und +7.6 MHz zur Ver-

f�gung (z. Z. noch nicht vollst�ndig realisiert).

Die Sendeleistung kann frei zwischen 0.150, 1.5 und

15 Watt HF umgeschaltet werden.

BCD-Kanalschalter und serielle Schnittstelle k�nnen

gleichzeitig betrieben werden. Es ist aber auch m�g-

lich, ohne �nderung der Software auf die Kanalschalter

oder die serielle Schnittstelle vollst�ndig zu ver-

zichten.

Software .......: Die derzeitige Software ist eine Testversion zum

Abgleich der Ger�te und erm�glicht in eingeschr�nkter

Form Sende- und Empfangsbetrieb. Es ist ausdr�cklich

erlaubt, die Software weiterzugeben, jedoch  n i c h t

gegen Entgelt.

Umbauarbeiten ..: a) PLL neu abgleichen,

b) HF-Vorverst�rker umbauen,

c) HF-Umschaltung Senden/Empfangen nachr�sten,

d) NF-Verst�rker mit Squelch nachr�sten,

e) Mikrofon-Vorverst�rker mit Tonruf nachr�sten,

f) serielle Schnittstelle an RS232-Pegel anpassen,

g) Steckerbelegung X20-Stecker (Centronics) anpassen,

h) falls gew�nscht, Kanal-Schalter nachr�sten

(bei Mobilbetrieb beleuchtete Schalter !)

F�r d) - h) ist eine Platine in Vorbereitung