PA3ETC Hans               OMBOUW70.DOC R1.1              Gennep, 16 okt 92

N.B.: Deze beschrijving bevat een verzameling van modificaties, afkomstig

van diverse amateurs,die helaas niet allemaal met hun call hier bekend

zijn maar allen bedankt voor de info !

OMBOUW ATF-2 SET NAAR 70 CM AMATEURBAND 430-440 MHz.

====================================================

Deze ATF set laat zich uitstekend ombouwen naar een 70 cm Transceiver.

Deze ombouw maakt nagenoeg gebruik van alle in de ATF aanwezige modules.

Huub PA3ACU heeft een aangepast programma geschreven voor de op het originele

controllerboard voorkomende 8040 processor, zodat een andere besturingsunit

met bv de Z-80 processor niet meer nodig is. Hierdoor wordt de ombouw ook

wat kompakter en kan de hele bediening op een nieuw voorfront samengesteld

worden. (Ook remote-bediening wordt nu wat makkelijker uitvoerbaar.)

We starten de ombouw met het Up-controllerboard.

------------------------------------------------

Draai de ATF met de 6 ingeblikte HF-units naar beneden. Aanzicht gezien

vanaf de voorzijde (25 polige RS232 konnektor naar U toe.)

Draai de 4 kruiskopschroeven van het controllerboard los.

Duw de nylon borgstift (linkerbovenzijde voorkant chassis) naar buiten en

verwijder deze.

Het controllerboard kunt U nu uit de andere borgstift halen en geheel naar

links omklappen (Het scharniert dus aan de 4 flexabandkabels).

Onder het controllerboard is nu de MODEM-UNITPRINT N14F zichtbaar.

Deze print doet in ons geval geen dienst meer en kan verwijderd worden.

Hier wederom de 4 kruiskopschroeven losdraaien.

NB: de modemunit zit met een 12-tal busjes op pennen van het onderliggende

moederbord geprikt. Deze verbindingen zitten nogal strak in elkaar en de

print laat zich beslist niet makkelijk verwijderen.

Als hulp vind U aan de linkerzijde van de print een koordje waarmee het

geheel van de pennen af kan worden getrokken.

(attentie: de uit te oefenen kracht gelijkmatig doseren en evt. rechts

wat voorzichtig wrikken.)

Op de modemprint zit nog een XR2211 die wellicht nog voor PR gebruikt kan

worden.

Aan de rechterzijde is nu ook de AF en MOD.AMP PRINT N71(UNIT 7) zichtbaar.

Deze print moet voor de nodige modificaties ook verwijderd worden.

Hierover later meer.

Draai het moertje van het boutje aan de rechterbovenzijkant.(LF versterker-

ic)

Wederom 4 kruiskopschroeven aan zijkanten print losdraaien.

Ook deze print zit behoorlijk strak met de bussen over de pennen van het

onderliggende moederbord vast. Voorzichtig loswrikken en de print terzijde

leggen.

-1-

MODIFICATIES  CPU-BOARD.

========================

(P44)         KOMPONENTENZIJDE CPU-BOARD N60

�^��������������������������������������������������Ŀ

�.�R  �                �����Ŀ              �����Ŀ  �

�.���Ŀ1               �  8  �              � EPR �  �  R63-1:Aan onderzijde

�.�8x �R63(pen 1-16)   �  0  � +||-         �     �  �        R 10 Ohm parr.

�.�150�                �  4  � �D6�         �2764 �  �        solderen.(naar

�.�Ohm�                �  0  � �R-�         �������  �        coax relais TX/

�.�����8               �     �    ����ĿX-TAL        �        RX)

�.                     �     �    ������             �  D6   :Parallel aan

�.                     ������� �R56�                 �        deze diode Elko

�.                 �������Ŀ �������Ŀ               �        1 uF(tantaal)

�.                 ��������� ���������               �

�.                  R9                               �  R56  :Verwijderen.(of

�.         �R  �    (�) Instelpot                    �        een zijde los)

�.�R25�Ŀ  �R  �   (�-�)10K Volume                   �

�.�R  � +  �R38��+ �D-�                              �  R25  :rechts los sold.

�.�R  � ������Ŀ������Ŀ                             �        en naar pen 16

�.���Ŀ �4020  ��LM324 �                             �        HEF4020(+)

�.�8x � ����������������                             �  R38  :rechts los sold.

�.�1K � ����������Ŀ                                 �        ombuigen en naar

�.�   � �D8243HC   �                                 �        pen 16 HEF4020(+)

�.����� �          �                                 �

�.      ������������                                 �  R9   :Instelpot 10K

�.                                                   �        verwijderen. Ca.

�^����������������������������������������������������        25 cm 3-aderig

| Pin 1                                                     kabeltje solderen

tbv draaipot 10K

(volume) op voor-

front.

Aansluiting RX standby led:(indien gewenst.)

Aan onderzijde printbaantje tussen pin 36 en flexaband kabel

(vanaf linksboven pin 9) onderbreken en een draad van ca 30 cm

solderen (gaat naar standby-led op voorfront -kathode)

Ook als een standby led niet gewenst is het printbaantje onderbreken.

Aansluiting SQUELCH/BUZY-led:

Aan onderzijde op pin 37 een draad van ca 30 cm solderen.

(-kathode aansluiting SQ-led op voorfront).

�����������Ŀ  LED �\ �

+9V�ĳ 1 K Ohm   �����ĳ \���PIN 37

�������������      �/ �

Alvorens het CPU-board weer te monteren dient U eerst nog de AF en MOD.AMP

print (unit 7) te modificeren en evt. op het onderliggende Motherboard N70

de voedingsspanning voor de RX-unit schakelbaar te maken.

MODIFICATIES AF & MOD.AMP Print N71 (UNIT 7)

============================================

-Verwijder IC 8 = SA571 (zit in IC voet) =Compressor

-Verwijder R95 (22K) en R96 (100K)         (of aan een zijde lossolderen)

-Verwijder D11 (betere modulatie-regeling)      "              "

-Verwijder R35 (instelpot Squelch) en voer naar het voorfront als draaipot.

Maak op de voet van IC8 navolgende doorverbindingen:

pin 2+3 naar pin 6

pin 13 naar pin 5 (=+9V)

pin 15+14 naar pin 10

-2-

IC3:

-draadverbinding van pen 7 IC3 naar printbus 5. (precies onder pen 1 IC6)=

U11.36 (tbv squelch aan/uit schakelen).

IC5:

-draadverbinding van pen 11 IC5 naar printbus 16/C58 (tbv CW Call).

-draadverbinding printbus 12 naar R114 (supervisory).

aan de zijde van R114 aansluiten die het dichtste zit bij printbus 12.

Overbrugging verwijderde compressorschakeling:

�                   �      �

�                   �      �

R                   R      R

9                   9      9

5     C71           6      7

x�x   +.  .-        x�x     �

�                   ��������      xx= deze zijde lossolderen

������22 K�����������

nieuwe weerstand

solderen.

Tbv NF CW en 1750 Hz toon:

-over diode D7 parallel een C van 100 nF solderen.

Instelpots R5, R12 en R113 geheel linksom tot aanslag draaien.(Dichtzetten)

Weerstand R3 verwijderen.

Sterkte microfoonsignaal op Mic.1 input regelbaar met R81.

Indien een dynamische microfoon wordt gebruikt kan het nodig zijn R80 (4K7)

te vervangen door 1KOhm.

R105: Instellen deviatie.

Indien nodig squelch-fijnregeling verbeteren met een R van 2K2 parallel aan

R33(4K7).

Volumeregeling CW toon.

De verwijderde squelchinstelpot van 4K7 kan voor de CW meeluistertoon als

instelbare volumeregeling dienen. Monteer deze dan met de loper op knoop-

punt R52/R48 en met de koude kant naar massa. De CW toonhoogte (ca 2500Hz)

is te verlagen door R51 te verhogen.(22K is ca. 900Hz).

Extra packetuitgang en ingang.

==============================

Voor packetgebruik kan onafhankelijk van de volumeinstelling een vast uitgang-

signaal afgetakt worden. Hiervoor wordt de Handset receiveruitgang gebruikt.

-Desoldeer C18 van 1 uF en soldeer de - van een 1uf elko op de plaats waar

vroeger de - van C18 zat en de + van die 1uF elko aan printbus 22 solderen.

Met R41 is het volume voor de Packetmodem op het gewenste niveau in te

stellen. (Let wel, de squelchschakeling funktioneert hier niet, dus een DCD

schakeling is op Uw modem nodig !!).

Deze volumeinstelling is dus geheel los van de luidsprekervolumeregeling.

-De aansluiting pen 9 van de sub D connector aan voorzijde unit kan dus naar

de audio-ingang van het packet modem via een aparte PR plug of via een vrije

pen van de microfoon plug.

-Het is wel nodig om voor PR de normale microfoon ingang te benutten omdat

mic 2 in gebruik is voor de Callgever (2 aansluitingen geeft vervorming !.)

-Ptt kan aangesloten worden op pen 4 van de sub D connector.

-3-

MODIFICATIES AAN HET HF-MODULEN GEDEELTE VAN DE TRANSCEIVER.

============================================================

Precies aan de andere zijde van het processorboard vindt u zes volledig

ingeblikte modules. Onderstaande schets geeft deze aan met de referentie

zoals deze op de schema's voorkomt.

�������������������������������������������//���

�      �--------------------------------�

�      �   UNIT  7      TX-VCO          ��� TX uit naar Ampl.

�      �--------------------------------�

�      �--------------------------------�

�      �                                �

�      �   UNIT  6      TX-SYNTHESIZER  �

�      �                                �

�      �--------------------------------�

�      �--------------------------------�

��      �                                �

25�      �                                �

p�      �                                �

S�      �   UNIT  5      PLL-SYNTHESIZER �

U�      �                                �

B�      �                                �

D�      �                                �

��      �--------------------------------�

� MOD� �--------------------------------�

N � D0 : �   UNIT  4      RX-VCO          �

� D3 : �--------------------------------�

6 � A0 : �--------------------------------�

9 � A2 : �                                �

� TX : �   UNIT  3      RF & MIXER MET  ���RX in van Antenne

a �AF  : �                HELICAL FILTERS �

a �FT7 : �--------------------------------�

n �  6 : �--------------------------------�

s � FS : �   UNIT  2      IF-AMPLIFIER+FS �

l.� 0V : �--------------------------------�

�������������������������������������������//��

UNIT 2   Modificatie van de veldsterkte schakeling. (PA0JAN,PA3EOI)

===================================================================

De meetschakeling van de veldsterkte (kleine printje dat op de kop in de

demodulator module is gestoken) werkt verre van goed.

Dat is te verbeteren door navolgende modificatie:

-Verwijder R6 en R7.

-Vervang C6 door een doorverbinding.

-Vervang de diode D1 door een Germanium type b.v AA119.

-Haal de basis van Q2 uit de print. Soldeer in het gat wat vrij is gekomen,

de anode(+) van een germanium diode b.v. AA119 en verbind de kathode(-) met

de basis van Q2.

Het is aan te bevelen als u een ledbar uitlezing gebruikt (b.v. een LM3914

of iets dergelijks) op de ingang van die schakeling een buffer elko van

+/- 47 uF te zetten in verband met spannings piekjes,bovendien wordt de

beweging van de ledbalk wat rustiger. (Geldt uiteraard ook voor een analoge

meter !)

Het stuursignaal voor de S-meter kan worden afgenomen op de 20-polige kon-

taktstrip (links onder tussen chassis en unit 2-4) op gemerkte stift "FS".

(3e pin van onderaf.)

-4-

S-METER/PWR-METER MET LM3914 EN LEDBAR.(PA3EOI)

===============================================

PIN 9=MODE         ���

aan +V=LEDBALK      �  22uF/

zwevend=LED NA LED ���   25V

OPLICHTEND ���

�������������������������� + 9-16V DC

���           ������������Ŀ           �

47uF���           �  9      3  �  LED    # �

��� INGANG FS �          10��Ĵ< ���10Ĵ

����������������5    L    11���< �����9Ĵ

��6    M    12��Ĵ< ����8Ĵ

INSTEL�����7         13���< �����7Ĵ

10K ��  �     3    14����< ����6Ĵ

����Ŵ �     9    15���< �����5Ĵ

� ���  �     1    16����< ����4Ĵ

��Ĵ   �     4    17���< �����3Ĵ

�����8         18����< ����2Ĵ

��  �           1���< �����1��

5K � �  �            �

���  �  4      2  �

�   ��������������

��������������������������������� � V

NB: De LM3914 is liniair. Elke led is 1/10 deel van de ingestelde

referentiespanning op pin 8.

Indien U ipv de LM3914 de LM3915 gebruikt licht elke Led in stapjes

van 3 dB op (logaritmisch).

Dezelfde aanwijzing kan met TX als PWR meter dienen.

�

����������Ŀ

Van knooppunt R31/c39/D3 PA ��>��Ĵpotm 100K ����> METERINGANG

bij ca 20 Watt HF is spanning   � ������������  �

op dit punt 10 V.               ���������       �

�

�

Van uitgang FS ���>�����

2x diode 1n4148 o.i.d.

UNIT 3          MODIFICATIE  RF EN MIXER MET HELICALS.

======================================================

Het doorlaatbereik van het helicalfilter in de oorspronkelijke

telefoonband (463 MHz) bedroeg ca 6 MHz. Op 70 cm wordt dit

door de lagere frequentie nog smaller en bedraagt nog ca 5 MHz.

Afhankelijk van het uiteindelijke gebruik van de 70 cm TRX na

voltooiing van de ombouw, kunnen navolgende modificaties naar

keuze worden uitgevoerd.

Als U slechts een deel van de 70 cm band wilt gebruiken (B.V.

alleen Nederlandse fone repeaters en/of Ned. packetfrequenties)

dus het onderste gedeelte van de band van 430.000 t/m 435.000 MHz,

en U stelt een zeer goede kanaalscheiding en selectiviteit van de

TRX op prijs, dan kunt U de Helicals ongewijzigd laten. De band-

breedte bedraagt dan ca 5 MHz. (Tijdens het afregelen uiteraard

ook van 435-440 naar boven te schuiven.)

Wilt U echter een grotere bandbreedte met een nagenoeg gelijke

ontvangstgevoeligheid over de volle 10 MHz, dan zal de Q van de

6 kringen omlaag moeten. Hiervoor dient de onderlinge koppeling

en de in- en uitgangskoppeling gewijzigd te worden.

Ga als volgt te werk:

-   Demonteer de komplete UNIT 3 van de print.

Neem het bovenste deksel van de unit af.

Soldeer het deksel aan de onderzijde van de unit los.

Schroef de 3 behuizingen van de helicalfilters los.

De onderlinge koppeling van de kringen L1-L2, L3-L4 en L5-L6

wordt nu vergroot door het tussenschot in de behuizing verder

weg te nemen.

bestaande situatie:                      nieuwe situatie:

�������Ŀ                            �������Ŀ

�       �                            � schot �

�       �                            �������Ĵ  ��

� ���Ŀ �                            � open  �   8 mm wegfresen

���   ���                            �       �  ��

Aan onderzijde print:

Tussen L4 en L5 loopt een printspoor met een T aftakking naar massa.

De aftakking naar massa moet worden onderbroken en vervangen door

een C van 4P7 (SMD uitvoering aanbevolen, maar cer. klein kan ook)

Soldeer het blikken schotje los, snijdt het printspoor door en soldeer

de kondensator op het doorgesneden printspoor.

�����������

�

4p7

�����Ŀ  �   �����Ŀ

� L4 ���������� L5 �

�     �      �     �

�     �      �     �

� L3  �      �  L6 �

�������      �������

Dit C'tje moet precies op dit spoor worden geplaatst en past precies

onder het blikken schotje.

Alles weer monteren, het onderste deksel weer vastsolderen en de UNIT

weer op het moederbord monteren.

Afregeling:

Indien mogelijk spectrum-analyser aansluiten met verzwakker op antenne-

ingang en de filter-uitgang op testpunt TP3.

Alle trimmers van L1-L6 op ca 1.5 mm van bovenaf gezien indraaien.

Vervolgens het filter afregelen op max.gevoeligheid en doorlaatband.

Eveneens de trimmers C10 en C11 tijdens de afregeling optimalizeren.

EXTRA RUISARME VOORVERSTERKER.

==============================

Van : PA0MHE voor PA3ETC

Titel       : GaAS fet atf2

Beschrijving GaAs FET voorversterker ATF2

Deze versterker is voor het eerst in de ATF gebouwd door PA0WMX

Komponenten :

L1 L=10mm Dia=5mm N=3 wire=1mm Ag, Tap antenne= 1/2 wik.,

Tap Gate =2 1/2 wik

C1 Trim C 0-10pF

C2 Trapezium 1nF

R1 100ohm 1/16W

R2 100ohm 1/16W

C3 Cer 1nF

L3 6,8 uH

T1 GaAS FET byv.MGF1400

T2 Stabilyzer 7805

C4 Cer 1nF

Het geheel is een "luchtschakeling in RX-HF bakje waar de

antenne ingang zit.

L1 en C1 vormen een par. kring op 435 MHz de spoel is horizontaal

in het bakje gesoldeerd, de antenne coax is direct op de tap

gesoldeerd.

De busjes waar normaal de coax ingeplugd werd, zijn verwijderd,

op de aardaansluiting is liggend C2 gesoldeerd.

Parallel aan C2 is R1 naar aarde gesoldeerd.

De source van de Fet zit KORT aan het knooppunt van C2,R1 gesoldeerd.

De drain van de FET zit DIRECT in het gat waar het busje van de

antenne aansluiting zat gesoldeerd.

De gate van de FET zit aan de tap op L1.

Aan de drain wordt L3 gesoldeerd en deze wordt met C3 naar aarde

ontkoppeld.

Aan de onderkant van de print wordt het spoor naar de ingang van het

Helicalfilter doorgekrast en hierover wordt C4 gesoldeerd.

Tussen de ingang van het helicalfilter en aarde wordt R2 gesoldeerd.

De ingang van de stabilyzer zit aan 9 Volt, de uitgang zit aan L3,C3

om zodoende de Fet te voeden.

M.B.V. R1 kan de stroom door de FET gevarieerd worden bijv. 10 mA.

M.B.V. R2 kan de gain van de schakeling aangepast worden.

Ik hoop dat dit duidelijk genoeg is om na te bouwen.

Groetjes Maarten PA0MHE

UNIT 4    MODIFICATIE RX-VCO

============================

Parallel aan C6 (3p3) een ceramische C van eveneens 3p3 solderen.

Deze C vergroot het afstembereik (locken) tot ruim 10 MHz.

Afregeling:

-frequentie instellen op 435.000 MHz (midden band) en met trimmer

C5 de VCO afregelen door de regelspanning op TP1 op 4.5 Volt in te

stellen. (midden van het bereik).

frequentie op 430.000 MHz. De regelspanning zakt naar ca. 0.5 Volt.

frequentie op 439.000 MHz. De regelspanning stijgt naar ca 9.0 Volt.

VCO freq. = 435.000 + 21.4 MF = 456.400 MHz.

UNIT 5    MODIFICATIE RX-SYNTHESIZER

====================================

Parallel aan C21 een C van 10 pF naar massa solderen.

Met een nauwkeurige counter op TP1, met trimmer C22 de referentie-

oscillator afregelen op EXACT 6.400000 MHz (Was 6.400132)

Dit is voor precieze stapgrootte op 70 cm van belang !

Mocht het bovenstaande niet voldoende resultaat geven evt. experimen-

teren met de grootte van de C of evt. R26 (10K) vervangen door een

instelpot(10K) en met deze de frequentie verder afregelen.

(Noot: de synthesizer regelt de hoofd-oscillatorfrequentie RX-VCO.

Deze frequentie is 21.4 MHz (MF x-tal filter unit 2) lager dan de

ontvangstfrequentie. De zendfrequentie was oorspronkelijk 4 x 7.85

= 31.4 MHz hoger dan de RX-VCO (=Rx - 21.4) dus verschil is 10 MHz.

Met het x-tal van 5.2 wordt het verschil: 4 x 5.2 = 20.8 - 21.4 =

600 Hz +, geregeld door de TX-Synthesizer)

UNIT 6    MODIFICATIE TX-SYNTHESIZER

====================================

Het 7.85 MHz x-tal verwijderen en vervangen door x-tal van 5.2000 MHz

(Indien dit een soldeeruitvoering betreft de pootjes met kleine lus

omvouwen en verdikken met soldeertin tot een normaal insteekpennetje,

of het komplete x-tal in het voetje vastsolderen.)

Hierna de oscillator afregelen op EXACT 5.2000 MHz.

Indien dit niet gehaald wordt een C van 6p8 solderen tussen knooppunt

R24/D2/L1 en massa om zo de frequentie laag genoeg te krijgen.

(Noot: de ATF werkte oorspronkelijk met een shift van 10.000 MHz,

waarvan het x-tal 1/4 deel van de verschilfrequentie tussen het RX en

TX-VCO voor zijn rekening neemt. Het nieuwe x-tal zorgt nagenoeg voor

opheffen van de shift. Het kleine verschil tussen Tx en Rx wordt in de

besturingssoftware verder bijgesteld)

UNIT 7    MODIFICATIE TX-VCO.

=============================

Voor deze modificatie geldt hetzelfde als bij UNIT 4 RX-VCO.

Parallel aan C5(3p9) een C solderen van 3p3 om zo het bereik te

vergroten naar 10 MHz.

Met trimmer C4 de VCO lockspanning op Bus 1 afregelen op 4.5 Volt.

(freq.=435.000 MHz)

idem voor 430 MHz en 439 MHz. (instelling kan kritisch zijn !!!)

Vervolgens op uitgang 4 (naar PA) met counter de frequentie contro-

leren.

NIEUW VOORFRONT VOOR BEDIENING EN UITLEZING 70 CM TRANSCEIVER.

==============================================================

Uw ATF2 unit werkte in kombinatie met de remotebediening geintegreerd

in de telefoonhoorn. De unit zelf was een "black-box".

Daarom zal voor gebruik als transceiver een geheel nieuw bedienings-

deel met uitlezing, microfoonaansluiting en microfoon, volume,

squelch,luidspreker, funktietoetsen, S/PWR-meter etc. moeten worden

gemaakt. Bovendien moet ook weer een behuizing worden aangebracht.

Huub, PA3ACU, heeft de software voor de 8040 processor geschreven,

aangepast voor het gebruik als FM set in de 70 cm band.

Voor de broodnodige kommunikatie van de TRX met U als gebruiker is

een alfanumeriek eenregelig, 16 karakters LCD display nodig,

alsmede een Bourns Rotary encoder 24 steps, plus 5 kleine druktoet-

sen maak.

Deze software biedt de volgende mogelijkheden:

1. 32 voorgeprogrammeerde Memory kanalen (vast in eprom)

2. VFO voor afstemmen in stappen van 25 KHz van 430.000 - 439.975 MHz

3. Automatische inschakeling van een DUPLEX shift:

- Van 430.025 - 430.375 MHz met + 1.6 MHz (Ned. FM repeaters)

- Van 438.650 - 439.425 MHz met - 7.6 MHz (Duitse FM repeaters)

Verder is ook nog een - 1.6 MHz shift mogelijk (OA Denemarken)

en zijn de shiftinstellingen tijdens gebruik te wisselen of uit

te schakelen. (Ook van de memory kanalen !)

4. REVERSE SHIFT mogelijk (in- en uitgang wisselt)

5. Met een druk op de knop van huidige memoryfreq. naar VFO en dan

te wijzigen, of vanaf die freq. starten met bandscan.

6. SCANNEN van de 32 geheugenkanalen of de hele band, bij signaal-

ontvangst stopt het scannen 5 sec. en gaat dan weer verder.

7. 1750 Hz generator in software geprogrammeerd, te bedienen met

aparte druktoets. (Tijdens ontvangst indrukken: -> Zender ingescha-

keld en 1750 Hz toon uit voor repeatergebruik)

Wordt deze toets tijdens ZENDEN even ingedrukt dan wordt in CW

de eigen Call uitgezonden.

8. Mocht Uw doorgang langer duren dan 4.75 minuut dan wordt konform

de machtigingsvoorwaarden (tenminste eenmaal per 5 minuten !)

Uw CALL in CW automatisch mee uitgezonden. Dit wordt tevens via

het audio gemonitord.

Dus lange doorgangen geven nu GEEN kans op de GELE KAART..

9. Op het ALFANUMERIEK DISPLAY kunnen de diverse instellingen worden

uitgelezen.

10. De MEMORY kanalen worden bij het inschakelen van eprom gekopieerd

naar RAM en zijn daarna tijdens bedrijf allemaal te wijzigen.

11. Tijdens het opstarten van de processor (aanzetten set) is kort

Uw CALL op het alfanumerieke display zichtbaar. (Eigendomskenmerk)

MOGELIJKE INDELING VOORFRONT

============================

�<                     178 MM                          >�

�-------------------------------------------------------�   ��

�o                                         LED         o�   /\

�  ���            o�--------------------�o  O    ���    �

� ON/OFF��������Ŀ � �----------------� �  TX   VOLUME  �

�       � S/PWR  � � �DISPLAY 16 CHARS� �   O           �

�       ���������� � �----------------� �  SQ           �  65 MM

�  ���            o�--------------------�o  O    ���    �

�  PWR                                     RX   SQUELCH �

�   /----\                                      /----\  �

�   �ROT.�        0    0     0     0     0      �MICR�  �

�o  \----/      1750 SHIFT  REV  SCAN  MEM/VFO  \----/ o�   \/

�-------------------------------------------------------�   ��

Het gebruikte alfanumerieke display (16 characters, 1/16 MUX)

en de vijf druktoetsen worden aangesloten op de 20 polige N69

konnektor.

Aan elke druktoets een diode (1n4148 oid) solderen aan een zijde.

De volgende draadverbindingen leggen:

Konn.            LCD               DRUKTOETSEN

N69            DISPLAY

----           -------             ------------

PIN

MOD   (NC)       -                      -

D0 -------------DB4 (11)-------->�-----SHIFT------�

D1 -------------DB5 (12)-------->�-----MEM/VFO----�

D2 -------------DB6 (13)-------->�-----REV--------�

D3 -------------DB7 (14)-------->�-----SCAN-------�

LE    (NC)                                        �

A0------------------------------>�-----1750/CALL--�

A1--------------RS  ( 4)                          �

A2--------------R/W ( 5)                          �

TX    (NC)                                        �

AF    (NC)                                        �

FT7-------------EN  ( 6)                          �

FT6-----------------------------------------------�

--    (NC)

--    (NC)

LK    (NC)

9V-----------------------------EVT. SPANNING 9V

FS-----------------------------AANSLUITING S-METER

9VV

0V--------------0V  ( 1)-------MASSA AANSLUITING

De 5 volt voedingsspanning voor de LCD (pen 2) wordt op de 5V

regulator aangesloten op het moederbord.

De helderheidsaansluiting (pen 3) via een instelpot (10K) of

een experimenteel vastgestelde vaste weerstand b.v. 4k7 o.i.d.

tussen pen 3 en pen 1 (0V).

De rotary-encoder wordt aangesloten op de 25 polige SUB-D konn.

Middenaansluiting----------pen 25  0V

A-aansluiting--------------pen 15  P50

B-aansluiting--------------pen 14  P70

indien up/down precies tegengesteld werkt de A- en B- aansluiting

omwisselen.

Overige aansluitingen op de SUB-D konnektor:

PTT drukknop---------------pen 04 en 0V

Microfoon------------------pen 11

Microfoonafscherming-------pen 13

Externe speaker------------pen 10 en 0V

AAN/UIT schakelaar---------pen 21 en 0V

VOEDINGSSPANNING-----------pen 18+19 (Wellicht beter om deze af te

koppelen op de konnektor en via nieuwe

zijaansluiting op de zekeringhouder

aansluiten. (voldoende dikke kabel gebrui-

ken !, moet 9-10 Amp op vol vermogen

kunnen leveren.)

MASSA----------------------aan chassis.

PA AANSLUITING.

===============

De ATF was een full-duplex set dus een tx/rx omschakeling ontbreekt.

Deze moet U zelf toevoegen. Dit kan uiteraard met een geschikt coax-

relais (UHF en max.25W) of met pin-dioden.

De RX/TX omschakelspanning is via de software geschakeld op Konn.

pen 43 (voorheen LOW POWER) middels een tor met open kollektor.

Een zijde van het relais direkt met 12V verbinden. De min kant naar

pen 43 (schakelt naar massa). EVENTUELE ORIGINELE DRAADVERBINDING

VAN PEN 43 NAAR DE PA LOSKOPPELEN !!!!

Een andere oplossing is omschakeling met pin-dioden. Met 25 Watt HF

is dit een wat duurdere methode, tenzij U ze ergens voordelig kunt

bemachtigen.

VERMOGENSREGELING.

==================

Op de PA is aansluiting # 7 en 4 voor schakelen tussen LOW en MEDIUM

power. Is geen van beide ingangen naar massa gelegd dan werkt de PA

met HIGH power,via #2 van de PA-blocking. U kunt hier een drie-standen

schakelaar voor gebruiken en LOW MEDIUM en HIGH power op de PA met de

instelpotmeters R27-R26 en R13 op Uw voorkeurvermogen afregelen.

Wilt U liever het vermogen kontinu regelen dan kan dit met een pot-

meter van 50K, loper+koude kant aan massa, hete kant (ontkoppelen bij

PA behuizing!!) op PA aansluiten achter de PA-BLOCKING, op knooppunt

C63/D5/R23/R22.

SLOTOPMERKINGEN.

================

Voor speciale softwareaanpassingen kunt U terecht bij Huub, PA3ACU

Tel. 080-785716

Dit idee kwam van pe1anw (Frans Sanders)

De specifieke onderdelen zoals het alfanumerieke display, de rotary-

encoder, potmeters, knoppen en drukknoppen zijn verkrijgbaar bij:

Frans Sanders Hobby Electronica te Didam

Tel. 08362-24966

Ik wens U veel succes toe met de ombouw, genoeglijke knutseluren en dan

heel veel gebruiksplezier met deze fantastische transceiver.

Deze beschrijving zal beslist niet volledig zijn en tijdens de bouw

rijzen er wellicht nog vragen. Ook zijn er meerdere wegen die naar

Rome leiden... Er zijn diverse amateurs in het bezit van deze set

dus vraag eens in Uw direkte omgeving om raad... en anders ben ik

altijd bereid een helpende hand toe te steken..

73's en tot werkens op 70cm,

Hans PA3ETC Gennep

tel. 08851 -11102

...-.-